建设项目环境影响报告表

项目名称：  年灌装20万瓶液化气储罐站建设项目

建设单位： 东安县澍达液化气供应有限公司（盖章）

编制日期： 2015年12月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1	建设项目基本情况	1

2	自然环境、社会环境简况	5

3	环境质量状况	10

4	评价适用标准	12

5	工程分析	13

6	项目主要污染物产生及预计排放情况	19

7	环境影响分析	20

8	建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	28

9	评价结论	40

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目水系图

附件三  项目周边环境及监测布点图

附图四  总平面布置图

附图五  项目现场踏察图

附件：

附件一  东安县发展和改革委员会文件

附件二  规划部门意见

附表:

建设项目环境保护审批登记表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年灌装20万瓶液化气储罐站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 东安县澍达液化气供应有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李枝松 |  |  | 联系人 |  | 李枝松 |  |  |  |
| 通讯地址 | 东安县白牙市镇鹿鸣村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13467487777 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 425900 |  |
| 建设地点 | 东安县白牙市镇鹿鸣村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | D4500 燃气生产和供应业 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 10005 |  |  |  | 绿化面积（平方米） |  | 3000 |  |  |
| 总投资 (万元) | 400 | 环保投资 (万元) |  |  | 30 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 7.5 |
| 评价经费 (万元) |  | 预投产日期 |  |  | 2016年7月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： ## 任务由来 随着城乡建设步伐的加快，经济发展水平提升，城镇化进程加快，人民对生活能源要求越来越高，石油液化气作为人民生活中必不可少的生活能源，普及率越来越好。随着经济发展加快，城市规模不断扩大，石油液化气不仅仅是城市居民的消费品，已经扩展到乡镇使用。为使消费者得到真正的方便，更大程度上加强液化石油气的普及。为此，东安县澍达液化气供应有限公司拟在东安县白牙市镇鹿鸣村建设年灌装20万瓶液化气储罐站建设项目。 为完善环保设施和相关手续，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》及其他相关法律法规的规定，2015年9月，东安县澍达液化气供应有限公司委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，进行了实地勘察，收集了有关的资料，按照《环境影响评价技术导则》的要求编制该项目的环境影响报告表。 ## 工程内容 本项目总用地面积10005m2，总建筑面积640m2。本项目设3座液化石油储气罐，两台100m3，一台30m3（残液罐），总容积为200m3。本项目主要修建办公楼、充装间及机泵房等。年充装液化气20万瓶。 本项目建设指标及使用功能分布见表1.2-1。由表1.2-2液化石油气站场等级划分可知，本项目属于五级站场。 表1.2-1 本项目建设工程经济技术指标表 序号; 名称; 数值; 层数; 耐火等级; 结构形式; 屋面形式. 1; 总用地面积; 10005 m2. 2; 总建筑面积; 640m2. 2.1; 综合办公楼; 70m2; 1; 二级; 砖混; 混凝土. 2.2; 配电间; 35 m2; 1; 二级; 砖混; 混凝土. 2.3; 罐区; 400m2; 钢筋; 混凝土防渗独立基础. 2.4; 充装间及机泵房; 100 m2; 1; 二级; 砖混; 混凝土. 2.5; 水泵房; 35m2; 1; 二级; 砖混; 混凝土. 3; 消防水池; 600 m3; 1个; 二级; 砖混; 混凝土. 4; 绿化; 3000 m2. 表1.2-2 液化石油气站场分级 等级; 液化石油气储罐总容量V（m3）. 一级; V〉5000. 二级; 2500＜V≤5000. 三级; 1000＜V≤2500. 四级; 200＜V≤1000. 五级; V≤200. ## 主要设备： 表1.2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 液化石油气贮气罐; 100m3; 个; 2. 2; 液化石油气残液罐; 30m3; 个; 1. 3; 液化气循环压缩机; ZW-0.95/8-12; 台; 1. 4; 液化石油气电子灌装秤; 2010025BCS150-; 个; 1. 5; 磁翻板液位计; HG/T21584-94UZ; 个; 2. 6; 可燃气体警报控制器; JA-KQ-4A; 台; 2. 7; 叶片式烃泵; YQB10-5; 台; 2. 8; 油气回收装置; /; 套; 1. ## 总平面布局 本项目依据用地条件、交通环境以及功能设置，采用开敝式院落式布局。设主、次出入口，沿主出入口设置生产区，主要用于生产原材料、产成品进出。次入口主要用于人员出入。厂区在总平面布置中，除满足工艺要求外，同时考虑了道路与建筑物的防火间距，设置环形通道。全厂设有周边道路以提高火灾发生时灭火有效面积，并保证消防车辆顺利通行。该液化气站总平面布置图见附图四。 ## 公共及配套设施 （1）给水 ① 水源 本项目用水来自于城市自来水，由厂区外最近接水点接入厂区。 ② 用水量估计 本项目全厂用水量主要为场内冲洗水、储罐喷淋水、生活用水和绿化用水。根据工程规范，本项目年用水量为492m3。 ③ 室外给水系统 室外给水采用生产生活及消防分开系统，室外设2个室外地上消火栓，管网的供水管道采用埋地敷设，给水管道采用UPVC给水管，地块室外给水管网统一采用DN150环状管网，地块从不同道路下市政给水管设二个DN200给水引水管，并设水表一座。 ④ 室内给水系统 各建筑生活及生产用水直接由室外管网供水，在有可能造成二次污染的生产给水管道上设置防污隔断阀；各建筑物设计量水表。 （2）排水 厂区内排水体制为雨污分流制。雨水排放汇集到周边自然水渠中。 项目运营过程产生的废水包括生产废水和职工生活污水。场地冲洗水和喷淋冲洗水经水封井、隔油池处理后，最后排至循环沉淀池，经沉淀后循环回用。生活污水经化粪池处理后用于周边荒地灌溉，不外排。 （3）供配电 本项目由公共变电站引至配电室，年用电量3万千瓦.时。项目电气系统配置，液化石油气储配站的生产供电负荷应为三级。但储配站内的消防泵供电负荷应为二级。 ## 消防 根据《城镇燃气设计规范》站内设600 m3消防水池1座，满足本项目消防需要，当火灾发生时能保证连续向消防水池补水。根据《石油天然气工程设计防火规范》设消防水池。 ## 劳动定员及工作制度 项目劳动定员7人。采用一天一班制，每天营业时间8小时，项目年运行300天。 ## 建设进度安排 本项目建设期为6个月，2016年1月—2016年7月全部建成。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）与本项目有关的原有问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 （2）本项目主要环境问题： 厂区附近居民产生的生活污水、生活垃圾等。 西面冷东公路过往车辆产生的扬尘、噪声等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ## 地理位置 东安县位于湖南省西南部，湘江上游，东界零陵、冷水滩，南邻广西全州，西接新宁，北连邵阳。地理座标北纬26°7′04″-26°52′29″，东经110°59′33″-111°34′10″，湘桂铁路、洛湛铁路、207国道、1812省道穿境而过，距衡昆高速公路18公里，交通便利。 白牙市镇地处东安县中部，东邻川岩乡、井头圩镇、大江口乡，西南与紫溪市镇相连，西靠水岭乡，西北与邵阳市新宁县接壤。镇政府驻大众路，辖大丘、周塘、小埠头、文星、水井塘、杨家、鹿鸣、官田、都塘、林角、铁炉、小车、仁山、案塘、秦塘、京口、长寿、弹夹、神仙桥、宥江桥、小栗、陡坡、新屋、湖塘、莲塘、柳溪、大塘、茶源、杳脚、虾塘、仓头、麦芽、桐子山、了井塘、井门口、水口、炉头江、烟竹、小心田、十字路、白牙甸、牌楼42个村和龙溪、紫水、前进、梨山口、山子岭、茶亭6个社区居委会。 本项目位于东安县白牙市镇鹿鸣村，地理位置详见附图1。 ## 地形、地貌、地质 东安县西北高、东南低。西部及西北部为中山，东北部为中山丘陵，东南部及中部为岗地丘陵，整个地质断裂岩溶发育，地貌类型多样，县境内出露地层有震三系、寒武系、奥陶系、泥盆系、石碳系、二造系、白垩系、第四系、侵入岩等。东安县属祁阳山字型地质构造之南翼及反射孤部位，主要构造呈一系列孤形层布的背斜、向斜褶皱其断裂多为压性和压扭性。 全县土壤类型有水稻土、菜园土、潮土、红壤、山地黄壤、黄棕壤、山地草甸土、黑色石灰土、红色石灰土和紫色土10大类。山地以红壤和黄壤为主，耕地以潴育性水稻土为主。红壤和黄壤分别占全县土类总面积的68.17%和6.07%，两土类合计占全县土类的75.24%。全县地带性土壤垂直分布明显，红壤主要在海拔500m以下的地带，山地黄壤主要分布在海拔800-1200m的地带。 项目区域为山地、平原地带。 ## 气候 东安县气候为亚热带季风性湿润气候，炎热期长，光照充足，雨量充沛，四季分明。境内平均气温为18.3℃，以一月份最冷，平均温度为6.10℃，7月份最热，平均温度为28.8℃。地温的年变化规律与气温的年变化规律相同，境内年降水量平均在1180-1490mm之间，各月降水量分配不匀，以4-6月最多，平均500-600mm，占年降水量42-45%，年平均相对温度78-81%，最小相对湿度为72%，年日照时数1540小时，全年无霜期294天，一年四季均可展开旅游。 评价地区常年盛行E风和WNW风，频率为9%，年均静风频率为18%，N、NNE风向的风频很小，频率为2%。项目所在地年平均风速为2.3m/s。 ## 水文 县内水资源丰富，全县共有5公里以上长度的大小河流45条，包括湘江、芦洪江、紫水河等。项目建设所在地地表水体为紫水河。 紫水河是湘江一级支流。发源于紫云山，流经紫云、塘复、紫溪市、茶源、白牙市、井头圩等乡镇，于大江口乡大江口村汇入湘江。在境内河段流程72公里，流域面积为836.288平方公里，多年平均径流量为7.555亿立方米，多年平均流量为23.941立方米/秒，枯水流量为4立方米/秒。 ## 动植物资源 东安县属中亚热带常绿阔叶区，为湖南省重点林区县，有中国“银杏之乡”之称。全县林业用地面积已达214万亩（占土地总面积的52.1%），有林地面积151万亩，现有森林总蓄积327万立方米，森林覆盖率52.33%，林木绿化率59.7%。主要植被类型为常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木、高山草地等。常绿阔叶林以壳斗科、樟科、山茶科为主，针叶林以杉、松两科为主。 项目拟建地为山林地，主要植被为油茶、灌木丛和杂草等。区域内野生动物较少，主要常见的有蛇类、鼠类、青蛙、蝗虫等。家禽主要为猪、牛、鸡、鸭等，水生鱼类资源主要有黄鳝、泥鳅、鲶鱼等。 经调查，本项目所在地评价范围内无野生珍稀濒危动植物和文物古迹保护单位。

社会环境简况：（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） ## 行政区划 东安县位于湖南省西南部，湘江上游。是通往大西南的咽喉要道。全县辖13个镇，4个乡，1个国有林场和舜皇山国家森林公园；共有503个行政村，6个社区，38个居民委员会。土地总面积2219平方公里。境内居有汉、瑶、壮、满等14个民族。南北最大长度83.86公里，东西最大宽度59.42公里。地势西北高，东南低。土地格局为七山半水两份田，半份道路和庄园。2014年末全县总人口63.9万。 ## 经济发展 初步核算，东安县实现地方生产总值1398030万元，增长9.0％。其中，第一产业增加值319946万元，增长5.1％；第二产业增加值553871万元，增长9.8％；第三产业增加值524213万元，增长10.2％。 全县三次产业结构由上年的23.0：40.1：36.9转变为22.9：39.6：37.5。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为11.75%、45.35%和42.90%。 全县农林牧渔业总产值完成551336.1万元，比上年增长5.1%。其中农业产值283022万元，增长4.2%；林业产值37420.7万元，增长7.9%；牧业产值194808万元，增长5.7%；渔业产值27503.2万元，增长4.5%；农林牧渔服务业产值8582.3万元，增长10%。粮食总产量39.07万吨，增长2.98%，其中，稻谷产量34.77万吨，增长3.06%。出栏生猪93.71万头，增长3.89%；出栏牛2.29万头，增长2.23％；出栏羊5.13万头，增长1.71％；出笼家禽994.6万羽，下降3.11％；水产品产量18395吨，增长4.53%。 全县建筑业实现增加值97157万元，增长11.7%。全县资质以内建筑企业4家，实现建筑业总产值287048万元，实现利税总额4582万元。资质内房屋建筑施工面积287.3万平方米，竣工面积213.4万平方米。 全县完成固定资产投资1505420万元，增长22.8%。其中，固定资产投资不含农户完成投资额1335912万元，增长23.12％；房地产固定资产投资完成169508万元，增长20.1％。分产业看，第一产业投资60100万元，增长111.5%；第二产业投资437010万元，增长17.5%；第三产业投资1008310万元，增长22.1%。 ## 文、教、卫 全县拥有普通中小学校74所，其中，小学34所，普通中学34所，职业中学6所。全县在校学生59396人，其中普通中学21295人（其中初中14822人，高中6473人），职业中学1000人，小学37101人。幼儿园155所，在园幼儿数18441人。普通中小学校共有教职工5127人，其中专任教师4508人。在专任教师中，普通中学1997人，职业中学142人，小学2369人。幼儿园共有教职工1328人。 全县共有乡镇农村科技站19个，农村科技推广小组486个，培养科技示范户193户，全年举办科普培训班320期，培训人员2.4万人，引进推广新优品种、新技术、新产品、新成果35项（个），申请国家专利330件。 全县有县级文化馆1个、乡镇文化馆（站）19个、县级图书馆1个、农村图书馆（室）480个，共藏书8.5万册。电视台1个、电视差转台1座，电视综合人口覆盖率为95%。全县有线电视用户33435户。 年末，全县共有卫生机构31个，其中：县级医院12个，乡镇卫生院17个，疾控中心1个，妇幼保健院1个。拥有病床1991张，其中县级医院病床1381张。全县卫生技术人员1752人，其中：执业医师456人，执业助理医师340人，注册护士637 人，药师（士）87人，检验技师（士）65人,摄影技师（士）28人，其他卫生技术人员119人。农村卫生和新型农村合作医疗制度在全县范围内全面铺开，新农合参合人数507529人，参合率达99.86%。 全县各类体育社会团体发展到20个，团体会员3.5万人，个人会员9.6万人，体育指导站83个。全年共举行各项体育比赛68次，参加比赛3.5万人。成功举办了第十一届全国武术之乡武术比赛，承办了东安县第二届山地自行车比赛。我县运动员在全国武术之乡武术比赛中，获金牌5枚、银牌7枚、铜牌11枚;在省级青少年武术锦标赛中，获金牌2枚、银牌3枚、铜牌5枚;在省第十二届运动会中，获金牌7枚、银牌5枚、铜牌5枚;在市级太极拳比赛中获二等奖2个。 评价区内没有名胜古迹以及国家、省、市公布保护的珍稀动植物和自然保护区、风景名胜区、文物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地面水、声环境等） ## 空气环境现状调查与评价 本项目利用《湖南舜皇峰竹木有限公司年产18万m3竹砧板建设项目》的监测数据，湖南舜皇峰竹木有限公司委托东安县环境监测站于2015年6月15日至19日项目地空气环境质量现状进行了监测，结果详见下表。 表3.1-1 空气质量监测结果统计表 单位：mg/m3 监测地点; 统计指标; SO2日均值; NO2日均值; TSP日均值. 湖南舜皇峰竹木有限公司（位于本项目西南面970m处）; 测值范围; 0.1337~0.1425; 0.0582~0.0605; 0.231~0.247. 评价标准; 0.15; 0.08; 0.30. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0. 由上表可知，各监测因子没有出现超标现象，说明项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ## 地表水环境现状调查与评价 本项目利用《湖南舜皇峰竹木有限公司年产18万m3竹砧板建设项目》的监测数据，湖南舜皇峰竹木有限公司委托东安县环境监测站于2015年6月15日至17日对紫水河进行水质现状监测，监测结果和评价结果具体见表3.2-1。 监测断面： W1：东安县紫水河晓江口断面 监测频率：监测频次为连续三天，每天采样一次； 监测因子：PH、CODcr、氨氮、SS 表3.2-1 水质监测结果统计表 （单位：mg/L，pH无量纲） 点位; 时间; 项目及单位mg/L，pH除外. pH; CODCr; 氨氮; SS. W1紫水河; 6月15日; 7.90; 10 L; 0.040; /. 6月16日; 7.92; 10 L; 0.042; /. 6月17日; 7.86; 10 L; 0.046; /. GB3838-2002Ⅲ类标准值; 6-9; ≤20; ≤1.0; /. 由上表数据可知，监测期间紫水河的一个监测断面的监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求，地表水质量状况良好。 ## 环境噪声现状调查与评价 本次评价于2015年11月11日—2015年11月12日对该项目厂界进行噪声监测，结果详见下表。 表3.3-1 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点; 监测时间与监测结果Leq(分贝). 11月11日; 11月12日. 昼; 夜; 昼; 夜. 东; 48.5; 42.9; 48.3; 42.6. 南; 48.9; 43.0; 48.2; 42.8. 西; 51.9; 45.1; 52.5; 44.3. 北; 48.0; 42.7; 48.1; 42.5. 标准限值; 西侧厂界：昼间≤70，夜间≤55，其他厂界：昼间≤60，夜间≤50. 由上表可知，项目厂界四周的昼间、夜间声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2、4a类标准。 ## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目环境敏感点分布情况具体见下表。 表3.4-1 项目主要环境敏感点 环境 要素; 敏感点; 方位、距离; 功能与规模; 影响因素; 保护目标. 地表水 环境; 紫水河; 南面2.5km; 农业用水; 污水排放; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 大气环境; 鹿鸣村; 南70m; 居民区，约3户10人; 废气、扬尘; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 庄房村; 西230m; 居民区，约3户10人. 新孙家村; 东北270m; 居民区，约10户32人. 冷脚下村; 北420m; 居民区，约20户65人. 声环境; 鹿鸣村; 南70m; 居民区，约3户10人; 噪声; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 生态环境; 生态; 选址区域及周边200m; /; /; /.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1）环境空气质量评价：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2）地表水环境质量评价：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3）声环境评价：项目区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1）大气污染物排放标准：施工期间扬尘、粉尘、营运期产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 2）噪声控制标准：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。 3）一般垃圾执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 根据国家总量控制的精神，全省主要对SO2、NOX、CODcr及氨氮实行总量控制。根据上述环保要求，并结合企业实际产生及排污情况，本项目不建议设置总量控制指标。 |

# 工程分析

## 工艺流程： 液化气站其作业工艺流程分别为： 槽车的卸料： 液化气（液） 噪声、废气 汽车槽车 储罐 低压泄压 废气 噪声 液化气罐内气体 液化气罐内气体 压缩机 图5-1 槽车的卸料工艺流程图 卸料流程说明：本项目采用压缩机对液化气进行卸料，由于槽车储罐通常小于地面储罐，卸车升压较快，节省能量。压缩机抽液化气罐内的气体，经压缩后通过槽车顶部气相口进入槽车顶部给槽车加压，当槽车与液化气罐产生压力差后，液化气从槽车底部出料口经过卸车软管、管道、低温阀门被灌注到储罐。 充瓶： 废气 废气 泵出口 放气阀 液态烃泵 检验 储罐 液 机控灌瓶秤 钢瓶 液 液 检验合格的钢瓶 运出 钢瓶回收 图5-2 充瓶工艺流程图 充瓶流程说明：储罐区的液化气用泵送到灌瓶间，通过机控灌装秤充瓶后，实瓶经液化气检斤秤检查合格，贮存待运。 残液回收： 噪声 残液储罐 储罐内气体 储罐内气体 液化气压缩机 回收的钢瓶 残液 残液贮罐 噪声 储罐内气体 储罐 储罐内气体 液化气压缩机 残液 残液贮罐 残液槽车 图5-3 残液回收工艺流程图 残液回收说明：压缩机抽储罐的气体，经压缩后通过钢瓶顶部气相口进入钢瓶顶部给钢瓶加压，当钢瓶与残液贮罐产生压力差后，残液从钢瓶底部进入到残液贮罐。同样的工艺可将残液贮罐中的残叶灌注到残液槽车中。 ## 施工期主要污染 ### 废水 施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。 ① 施工废水主要包括打桩阶段的泥浆废水、结构阶段混凝土养护废水及各种车辆冲洗水。施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水随意排放会造成水体污染，必须妥善处置，施工废水经沉淀池澄清后可循环使用。 ② 施工人员的生活污水，施工期间，施工人员大部分居住在附近村庄，施工及管理人员按20人计，生活污水产生约1m3/d。 ### 废气 施工期的大气污染物主要有施工扬尘、粉尘、燃油机械废气和装修废气。 ① 施工粉尘及扬尘：场地平整及土石方施工过程中因破坏了地表结构，易造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。 施工车辆运输产生的扬尘强度受施工道路结构及道路粉尘覆盖量影响，类比同类施工场地，车辆行驶于泥土路面而扬起的灰土，其浓度可达到1~3g/m3，影响范围在50m左右。 ② 燃油废气：运输车辆行驶将产生汽车尾气、施工机械运行时将产生废气，主要含有THC、CO、NOX等污染物。 ③ 装修废气：装修阶段产生的废气主要是从油漆中挥发出的有机物，这些有机物排放周期短，且作业点分散。 ### 噪声 施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。 ①项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般声源小于85dB(A)，但冲击式打桩机、混凝土振动器的噪声高达95dB(A)，是影响施工区的主要噪声源。 ② 建筑材料运输时，噪声级一般为75-85dB(A)，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。 ### 固体废物 施工期固废主要为场地平整产生的施工弃渣，建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ① 土方 本项目施工过程中开挖面积较小，施工过程中开挖的土方将直接用于地面回填，且挖填方基本平衡。 ② 建筑垃圾 建筑垃圾主要来自建筑装修过程中产生的碎石、废木料、废金属等杂物。本项目建筑装修过程的建筑垃圾产生量按每100m2建筑面积产生0.5t估算，施工期建筑垃圾产生量约350t。 ③ 生活垃圾 施工及工地管理人员按20人计，工地生活垃圾产生量平均按0.5kg/人.d计，则产生量为10kg/d左右。 ## 营运期污染源强分析 ### 废水 项目运营过程产生的废水包括生产废水和职工生活污水。本项目用水量约为492m3/a。 ① 场地冲洗水 场地冲洗水主要用于灌瓶区，灌瓶区面积约400m2，场地冲洗用水按2L/m2·d计，约为240t/a，排水量按用水量的80%计，则排水量为192m3/a。此部分水含有液化气残余物和悬浮物等。 ② 喷淋冲洗水 储罐在自然条件下，有可能因温度的升高出现爆炸等事故，因此一般储罐采取喷淋降温措施。根据项目储罐的安全设计，项目储罐温度控制临界点为35℃，当温度大于35℃时，将采取人工喷淋降温。根据道县高温情况，夏季出现高于35℃的季节主要集中在7～10月份，据估算需喷淋天数约90天/年（雨天除外），每天需喷淋时间约6小时（10点到16点时段），根据项目规模，项目夏季喷淋用水量为0.5m3/h，则由此计算出项目夏季用于人工喷淋储罐的用水量为270t/a，若以蒸发量10%计，则循环用水为243t/a，此部分水较为清洁，可经收集沉淀后循环回用。 本项目设水封井，场地冲洗水和喷淋冲洗水经水封井、隔油池处理后，最后排至循环沉淀池，收集沉淀后循环回用，这样可大大节约水资源。 本项目没有设置洗瓶区，无洗瓶废水产生。 ③ 生活污水 项目有职工7人，场内不设食宿，年工作300天，生活用水量定额按50 L/人·d计算，则该项目用水量为105 m3/a；排水量按用水量的80%计，则排水量为84m3/a。水污染物浓度以CODCr：300mg/L，BOD5：180mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：20mg/L计。本生活污水污染物排放情况列见表5.2-1。 表5.2-1 营运期生活污水产生及排放情况 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N. 处理前 84m3/a; 产生浓度（mg/L）; 300; 180; 200; 20. 产生量（t/a）; 0.025; 0.015; 0.017; 0.002. 化粪池处理后 84m3/a; 排放浓度（mg/L）; 220; 120; 150; 18. 排放量（t/a）; 0.0185; 0.0101; 0.0126; 0.0015. ④ 绿化用水 项目绿化面积3000m2，用水按2L/m2·次计，一周一次不计排污量，则项目绿化用水312t/a。 新鲜用水 生活污水 喷淋冲洗水 绿化 492 21 105 48 312 312 192 84 用于灌溉 场地冲洗废水 27 243 27 48 水封隔油 循环 沉淀池 回用243 回用192 化粪池 图5.2-1 项目水平衡图(t/a) ### 废气 ① 液化气从槽车进入贮罐，再从贮罐通过烃泵灌瓶等工序是在密闭系统内进行，但槽车卸车完毕以及灌瓶区灌瓶完毕后，其喷头上残留有少量的液化气将挥发到空气中； ② 汽车槽车将液体转存于液化气储罐的过程中及储罐泄压时产生的少量废气产生； ③ 在正常运行情况下，更换过滤器滤芯，将有少量液化石油气逸出。 液化石油气主要成分为丙烷和丁烷，挥发气体主要污染物为非甲烷总烃，均属于无组织排放。槽车装卸时间较短，且密闭装卸管道两端均有阀门控制，因此，站内无组织排放像对集中的是罐瓶区。根据类比调查，项目罐瓶区液化石油气挥发量约占罐瓶总量的0.01%，按照本项目最大日充装量约3.3吨液化石油气，则最大挥发量为0.33kg/d，0.04kg/h。 ④ 营运过程中，槽车会产生少量的汽车尾气。 ### 噪声 项目噪声主要来源于压缩机、运输车辆、泵等运行时产生的噪声，类比同类工程设备，设备运转噪声值在约80-95dB(A)。 ### 固体废物 项目主要固体废物为生活垃圾、更换的过滤器滤芯、隔油池的油污及污泥。 ①生活垃圾 项目职工定员7人（在厂内不设食宿），则生活垃圾产生量取0.5kg/(人·天)，年工作日按300天计算，项目生活垃圾产生量为1.05t/a。生活垃圾应分类收集，并及时交由环卫部门统一处理。 ②更换的过滤器滤芯 在正常运行情况下，更换过滤器滤芯，一般每月更换一次，类比同行业，更换的过滤器滤芯量约为0.2t/a，属于危险废物。 ③隔油池的油污及污泥 本项目在处理生产废水的过程中，隔油池中会产生沉淀的污泥和油污量，经类比同类行业，产生量约为0.3t/a，属于危险废物。 ### 残液罐残液 项目设1个30m3残液罐对小气瓶的残液进行收集，经类比同类行业，收集量为1.5t/a，由外协单位处理回收作燃料等生产利用。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 84m3/a | CODcr | 300 mg/ L；0.025t/a | 220 mg/ L；0.0185t/a |
|  |  | BOD5 | 180 mg/ L；0.015t/a | 120 mg/ L；0.0101t/a |
|  |  | SS | 200 mg/ L；0.017t/a | 150 mg/ L；0.0126t/a |
|  |  | NH3-N | 20 mg/ L；0.002t/a | 18 mg/ L；0.0015t/a |
|  | 场地、喷淋冲洗水 | CODCr、石油类 | —— | 水封隔油处理 |
| 大气污染物 | 液化气装卸、灌装、罐瓶区 | 非甲烷总烃 | 0.33kg/d，0.04kg/h | 0.33kg/d，0.04kg/h |
|  | 槽车 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
| 固体废物 | 生活办公区 | 生活垃圾 | 1.05/a | 分类收集后，由环卫部门处理 |
|  | 隔油池 | 油污及污泥 | 0.3t/a | 交由有资质单位处理 |
|  | 过滤器 | 更换的过滤器滤芯 | 0.2t/a |  |
| 噪声 | 压缩机、油罐车、槽车 | 噪声 | 80~95dB(A) | 昼间：60 dB(A) 夜间：50 dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目建成后绿化面积可达到3000m2，当地植被将得到一定程度的恢复，对区域生态环境影响不大。在事故性泄漏排放的情况，会对局域土壤、地下水环境造成严重污染，因而建设单位必须具备各项应急防范措施，确保周围生态环境安全。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析 ### 大气环境影响分析 （1）大气环境影响分析 施工期的大气污染物主要有施工扬尘、粉尘、燃油机械废气及装修废气。 ① 施工期扬尘主要产生于地基开挖、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业。据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表7.1-1为施工场地洒水抑尘试验结果。 表7.1-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 表7.1-1可知：每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20m~50m，若在施工区出口处设置渣土车冲洗设施，则可进一步降低扬尘的产生量。 ② 汽车尾气和施工机械排放的尾气主要污染物有CO、NOX、HC等，可能导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体扩散后其浓度会迅速降低，影响范围小，其尾气污染物最大浓度落点距边界的距离不超过150m，且浓度值均在GB3095-1996标准之内。由于工程施工高峰期空气污染物的排放强度较低，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周边空气环境影响较小。 ③ 装修阶段产生的废气主要是从油漆中挥发出的有机物，这些有机物排放周期短，且作业点分散。因此，在办公楼装修期间，应加强室内的通风换气，油漆工序完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能入住；由于装修时采用的油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，居住后也要注意室内空气的流畅，须进行专项环境治理，如采用甲醛清除剂等。 （2）废气污染控制措施 ① 扬尘控制措施 A．定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 B．施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m。 C．在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许拆迁、土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 D．渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落。 E．对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 ② 汽车尾气及燃油机械废气控制措施 A．施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。 B．禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 ③ 装修废气控制措施 为减轻施工期建筑装饰过程中涂料有机溶剂挥发对环境空气造成影响，在施工过程中应加强对建筑物进行通风处理，建议各办公楼装修时使用环保型装饰材料，油漆、涂料等，装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的限值要求。 ### 水环境影响分析 施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 ① 施工废水主要有混凝土养护水，运输车辆冲洗废水等，施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水随意排放会造成水体污染，必须妥善处置，施工废水经厂区设置的沉淀池澄清后可循环使用。 ② 施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要含SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，由于本项目施工人数较少，生活污水排放量不大，建议将施工人员生活污水经简易旱厕处理后作农家肥使用，不外排。 （2）水污染控制措施 ① 施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，建议在施工区车辆出口处，设置施工车辆清洗设施和一个20m3的沉淀池，冲洗废水经过沉淀处理后，上清液回用作为洗车水或道路洒水降尘。 ②施工人员生活污水经简易旱厕处理后作农家肥使用，不外排。 ③ 做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。 ### 噪声影响分析 （1）声环境影响分析 施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。机械噪声主要由施工机械运行所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强（如挖土机、混凝土输送泵等），表7.1-2为施工期噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况。 表7.1-2 施工机械噪声源强及其对不同距离声环境影响预测结果 机械类型; 源强; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 挖土机; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 空压机; 85; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39; 35; 33. 载重机; 89; 75; 69; 63; 57; 55; 49; 45; 43; 39; 37. 混凝土输送泵; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 冲击机; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 运输车辆; 70; 56; 50; 44; 38; 36; 30; 27; 25; 21; 20. 由上表可知，一般施工机械噪声在场区中心施工时对场界外影响很小，但在场界附近施工时，昼间影响范围达到60m，夜间影响范围达180m。项目施工区附近的声环境敏感点为项目南面70m处的鹿鸣村居民。夜间施工噪声对其影响有一定的影响。施工单位应将高噪声设备设置在北面，尽量远离敏感点；夜间禁止施工作业。 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 （2）噪声污染控制措施 ① 选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ② 合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③ 施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向环保部门经申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 ④ 尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。 ### 固废环境影响分析 （1）固体废物影响分析 施工期的固体废物主要为施工开挖产生的弃土弃渣、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ① 土方：本项目施工过程中开挖面积较小，所以产生的土方较少，将直接用于地面回填，可以做到挖填方基本平衡。 ② 建筑垃圾主要来自建筑装修过程中产生的碎石、废木料、废金属等杂物。本项目建筑垃圾的处置严格按《城市建筑垃圾管理规定》的要求及时清运至项目附近的建筑垃圾消纳场，对周边环境影响较小。 ③ 施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，交由环卫部门想统一处理，对周边环境影响较小。 （2）固体废物污染防治措施 ① 在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。 ② 建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土。 ③ 施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。生活垃圾清运可委托县环卫部门进行，由环卫部门定期清运。 ④ 建筑垃圾处置严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，及时清运至项目区域附近建筑垃圾消纳场所。 ### 生态环境影响分析 项目占地以荒草地、山林地为主，地表植被覆盖率一般，施工过程中将对地表现有植被进行清除，由于区域内无珍稀动、植物分布，施工对植被影响总体较小，且施工后期将对用地区建筑空隙地进行植被恢复与绿化，届时受施工破坏的植被将得到一定程度的恢复。 ## 营运期环境影响分析 ### 水环境影响分析 项目运营过程产生的废水包括生产废水和职工生活污水。 （1）生产废水 项目产生的场地冲洗及喷淋水，含有液化气残余物、悬浮物，本项目拟设水封井，经水封井、隔油池处理后，最后排至循环沉淀池，收集沉淀后循环回用，这样可大大节约水资源，不会对周围水体产生明显影响。 （2）生活污水 本项目项目用水量为105 m3/a；排水量按用水量的80%计，则排水量为84m3/a。生活污水经化粪池处理后用于周边荒地、农田灌溉，不外排。不会对周边地表水环境造成影响。 ### 大气环境影响分析 （1）汽车尾气 槽车会产生少量的汽车尾气，经大气扩散、绿化吸收后，对周围环境影响较小。 （2）非甲烷总烃废气影响分析 液化石油气主要成分为丙烷和丁烷，挥发气体主要污染物为非甲烷总烃，均属于无组织排放。槽车装卸时间较短，且密闭装卸管道两端均有阀门控制，因此，站内无组织排放像对集中的是罐瓶区。根据类比调查，项目罐瓶区液化石油气挥发量约占罐瓶总量的0.01%，按照本项目最大日充装量约3.3吨液化石油气，则最大挥发量为0.33kg/d，0.04kg/h。经自然扩散后，对周围环境影响较小。 类比同行业，非甲烷总烃气体排放量为0.33kg/d，0.04kg/h。按面源扩散模式进行估算，本项目无组织排放废气对周围环境影响最大浓度为0.061 mg/m3，远远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3，因此，本项目正常排放情况下对空气环境质量影响较小。 （3）大气环境防护距离 ① 大气环境防护距离确定方法：采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。无组织排放源主要来源于液化气装卸、灌装等产生的跑、冒、漏。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 ② 大气环境防护距离参数选择：参考相关资料及类比同类似的工程，面源高度采用4米，长度采用40米，宽度采用25米，根据大气估算模式，得出废气排放速率为0.04kg/h。 ③ 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，将有关数据输进大气环境防护距离模式进行计算，计算结果表明：无超标点。 图7.2-1 非甲烷总烃大气防护距离计算图 ### 声环境影响分析 项目噪声主要来源于压缩机、运输车及泵等运行时产生的噪声，类比同类工程设备，设备运转噪声值在约80-95dB(A)。 （1）噪声源强 表7.2-1 项目噪声污染源统计表 序号; 噪声源; 数量; 1m处噪声级dB(A). 1; 压缩机; 1台; 95. 2; 烃泵; 2台; 85. 3; 消防水泵; 2台; 80. （2）噪声位置距离 图7.2-2 主要噪声源位置图 （3）噪声距离衰减计算 根据点源衰减模式： Lp（r） =Lp（ro）-20lg（r/ro）-ΔLp 式中：r、ro—距声源的距离，m； Lp（r）、Lp（ro）—r、ro处的等效声级强度，dB(A)； ΔLp—墙体隔挡等，取10 dB(A)。 表7.2-2 项目噪声厂界贡献值 序号; 噪声源名称; 降噪措施; 降噪后源强; 距离厂界最近距离; 厂界贡献值. 1; 压缩机; 固定噪声源，位于生产用房内，使用隔声罩，基础减震、内墙采用吸声材料; 75 dB(A); 27m; 46 dB(A). 2; 烃泵; 65dB(A); 27m; 36 dB(A). 3; 消防水泵; 60 dB(A); 4m; 48 dB(A). 由上表7.2-2可知，项目营运期产生的设备噪声经过采取隔声、吸声、基础减震措施后，在厂界的贡献噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即项目营运过程中产生是设备噪声对周围敏感点的影响较小。从环保角度出发，本环评仍建议采取以下措施： ①合理布局，设置围墙、绿化带等减噪措施； ②机房的门、窗均按隔声门、窗的要求设计尽量采用双层结构，其平均隔声量不小于40dB(A)；机组的机座与基础之间装减振器； ③排风系统采取阻、抗性消声组合处理, 其总消声量不小于35dB(A)；机房通风时，应安装进、排风消声器。 ### 固体废物环境影响评价 项目主要固体废物为生活垃圾、更换的过滤器滤芯、隔油池的油污及污泥。 ①生活垃圾 项目职工定员7人（在厂内不设食宿），则生活垃圾产生量取0.5kg/人·d，年工作日按300天计算，项目生活垃圾产生量为1.05t/a。生活垃圾应分类收集，并及时由环卫部门清运至垃圾中转站统一处理。 ②更换的过滤器滤芯 在正常运行情况下，更换过滤器滤芯，一般每月更换一次，类比同行业，更换的过滤器滤芯量约为0.2t/a，此部分滤芯为危险废物，收集后交由有资质单位处置。 ③隔油池的油污及污泥 本项目在处理生产废水的过程中，隔油池中会产生沉淀的污泥和油污量，类比同类行业，产生量约为0.3t/a，属于危险废物，收集后交由有资质单位处置。 ### 残液罐残液 项目设1个30m3残液罐对小汽瓶的残液进行收集，类比同类行业，收集量为1.5t/a，由外协单位处理回收作燃料等生产利用。

# 环境风险评价

液化石油气具有易燃、易爆、易腐蚀、易麻醉的危害，具有较大的安全隐患；石油液化气闪点低，低于28℃，根据GBJ16-87《建筑设计防火规范》的规定，属一类火灾危险物品。 本评价针对工程可能存在的风险因素进行定性分析、预测和评估风险事故条件下的危险距离，并提出相应的事故防范措施和应急方案。 ## 工程环境风险因素识别 （1）物料的危险、有害因素识别 项目使用的液化石油气，其主要含量C3H8占70%，C4H10占30%；并有100m3液化气储罐。 ① 物料理化性质分析 A．丙烷（propane，C3H8），分子量40.09，常温下为无色、无臭气体，能溶于乙醚、乙醇，微溶于水。其闪点为-104℃，自燃点为450℃，爆炸极限为2.3％～9.5％，最小引燃能量为0.26毫焦。其危险特性为：与空气混合能形成爆炸混合物，遇火星、高温有燃烧爆炸的危险。 B．丁烷，无色气体，有轻微气味，对金属无腐蚀性。其闪点为-82℃，自燃点为462.2℃，爆炸极限为1.9％～8.5％。其危险特性为：与氧化剂接触能发生强烈反应，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇火星、高温有燃烧爆炸的危险。 ② 液化石油气特性及危害性分析 A．易汽化：液化石油气极易汽化，气体又比空气重，因而一旦泄漏，就会迅速在地面、空间与空气混合形成大面积的爆炸性气体，一旦遇到极微小的火花，就可以形成爆炸； B．易膨胀：液化石油气在常温常压下为气体状态，它是在低温或高压的条件下被压缩液化为液态，储存在压力容器中，具有热胀冷缩的性质，所以易膨胀，其受热膨胀系数极大，约相当于水的10～16倍。储存在钢瓶中的液化石油气，温度每升高1℃，液态体积就会膨胀增大约0.3～0.4%。由于液化石油气受热易膨胀，因而钢瓶如接触热源或超量充装，就极易发生钢瓶爆炸事故； C．易沉积：液化石油气气态比空气重，能飘浮在地面或在低洼处沉积，而不易扩散； D．易生静电：液化石油气是由重碳氢化合物组成的混合物，并含有少量的硫化物等杂质，电阻率很高，所以当液化石油气从容器中高速喷出时，会与容器管口、喷嘴、破裂处与空气发生强烈摩擦，产生数千伏以上的静电电压。据测定，当静电电压大于350V时，其放电火花就可引起液化石油气燃烧和爆炸。 E．可嗅性：液化气无特殊气味，为了易于察觉泄漏，在液化石油气中加乙硫醇等添加剂加臭。 F．易燃烧、易爆炸性危害：液化石油气的爆炸下限低，当液化石油气在空气中的浓度达到1.5%时，就能形成爆炸性气体；液化石油气的点火能量小（小于0.4mJ），只要有极微小的火星就可引燃引爆； G．腐蚀危害：液化石油气对容器有腐蚀性。由于液化石油气中含有一定数量的硫化物，硫化物能同容器内壁表面的铁原子发生化学作用，生成硫化亚铁，附着于容器内表面，因此对容器有腐蚀作用。其腐蚀作用可以不断地使容器器壁变薄，降低容器的耐压强度，导致容器形成贯穿性缺陷而引起爆炸；同时生成的硫化亚铁粉末，会沉积在容器底部。这种粉末如随残液倒出，或使空气大量进入排空液体容器内，能与空气中的氧发生氧化反应，放热而发生自燃。 H．麻醉作用危害：丙烷属微毒类，为单纯麻醉剂；在空气中含氧量19%是人们工作的最低要求，16.7%是安全工作的最低要求，含氧量只有7%时则呼吸紧迫面色发青。当空气中烷烃含量增加到10%以上时，则氧的含量相对减少，就使人感到氧气不足，此时中毒现象是虚弱眩晕，进而可能失去知觉，直到死亡。 ## 事故典型案例与源项分析 （1）石油气储存过程中的事故 ① 首例低温储罐爆炸事故 1944年美国克利夫兰市的一座容积为2×104m3的钢制双壁低温液化气储罐突然破裂，大量液化气外泄并到处流散，流入城市下水管道之后被引爆并发生大火。其后果是133人死亡，300多人受伤，直接损失达800万美元以上。原因是钢材的强度和冲击韧性达不到要求，同时在结构计算方面也不够精确，属于选材不当与计算不准的设计错误。 ② 液化气储罐区火灾爆炸事故 1966年法国的一个炼油厂的液化气罐区，在工人从球罐上取过气样之后，通至球罐底部取样管上的单向阀因被冰堵而不能自动关闭，致使大量液化气从取样管喷出形成气云。当气云飘移至数百米以外时被火源引燃，发生四处蔓延的大火。尽管消防人员尽力用水冷却整个罐区，但仍未能防止连续发生的球罐爆炸事故，造成了16人死亡、60人严重烧伤的重大伤亡事故。这是一起典型的由高压气体的节流效应引起的事故，其严重后果是强烈的热辐射造成的。 （2）液化气罐车爆炸事故 1978年7月11日14时30分左右，一列挂有一节容积为43m3的液化丙烯罐车的火车在西班牙巴塞罗纳市附近沿海岸行驶时爆裂，造成150余人死亡、120余人受伤、约100辆汽车被烧毁、14栋建筑物烧毁倒塌的重大事故。事故原因是，罐车内液化气装得过满，充满度接近100%，而且是上午气温较低时装的。一路之上经过烈日暴晒使罐内的液化丙烯因升温而膨胀，致使罐内的液体静压力超过容器的设计压力而出现裂纹。罐车内的液化丙烯从裂纹处大量外泄，蒸发后向空中扩散，被海边野炊的明火引燃，并因“回火”而造成容器爆炸。爆炸后容器沿周向焊缝断裂为两段，分别沿纵向往前后偏左的方向抛出约100m，其中前段与建筑物相撞，事故波及范围长200m以上，宽约30～80m。 （3）石油气装卸过程中的事故 ① 储罐装载后油气大量外泄事故 一艘液化气油轮在意大利的一个港口向一座容积约为2×104m3的低温储罐中装液化气时，工作一直很正常，但在储罐被装满之后过了18h，罐内压力升至0.7kPa(储罐设计压力为0.6kPa)，液化气蒸气开始通过安全阀外排。因排放了一个多小时仍然不能停止，只好打开通气口大量排放。一直排放了3小时45分钟，罐内压力才恢复正常。除了损失一些产品之外，未引发更大的事故。原因是由于灌内原有液化气较重、温度较高，同时储罐内又存有大约1×104m3的较轻并较冷的液化气，当较重的热液化气被泵送入罐底时，与罐内原有的液化气没有很好地混合，形成了冷而轻的液化气在上层，热而重的在下层。热量以热波的形式自下而上传递，导致了上层的液化气体积膨胀并大量蒸发，罐内超压大量油气外排。这种现象被称为“热外溢”，遇到类似情况时应给予足够的重视。 ② 罐区火灾爆炸事故 1977年9月，美国休斯顿炼油厂，当操作工人往一座球罐中输送液化异丁烷时发现罐上液位计的指针已指到刻度之外，便立即把进料切换到另一座球罐，可是在切换工作完成之前，第一座罐就爆炸了，致使大量异丁烷外泄，此时还想切断进入罐区的产品，但进料阀尚未关严就发生了大火，并很快地吞噬了整个罐区。该罐区共有球罐3座，卧罐5座和普通立式油罐4座，其中7座被彻底毁坏，并造成了人员伤亡，仅物质损失就达数百万美元。事后调查发现，首先爆炸的那座球罐上的液位计早已失灵但未发现，装入罐内的液化异丁烷也早已超出了允许灌装量，而且罐上的安全阀也已经失灵，球罐是因超压而爆炸的。起火原因可能是由爆炸碎片相撞产生火花所致。此外，由于液化气储罐与液体石油储罐混置，以及控制进料的电动阀因停电而无法关闭等原因，更助长了灾情的延续。 （4）维修过程中的事故 大型钢筋混凝土双壁低温储罐在维修时爆炸：1970年美国建成了一座容积为9.5×104m3的钢筋混凝土外壳、铝与多种有机合成材料构成多层衬里的双壁低温液化气储罐。该罐使用后一直漏气，估计是衬里有问题，故在运行两年多之后排空维修。但在维修过程中储罐突然爆炸，造成罐毁人亡的严重后果。分析事故原因认为，由于在运行中罐内的液化气已经通过衬里上的细微裂缝渗漏到中间的绝缘隔层中，当衬里被打开后，隔层中的液化气在罐内蒸发达到爆炸浓度又遇火源。通过这次事故的教训，许多类似的储罐出了问题就报废，不敢再修理了。 通过上述事故案例可以看出，许多重大石油天然气事故的直接原因是由于人的疏忽，或对存在的事故隐患缺乏足够的认识所致，而且多数事故原因是属于常识性的。因此在充分了解石油气危险特性的前提下绝大多数事故都是可以预防的。 （5）工程事故源项分析 液化石油气火灾、爆炸事故源项分析见下图，分析如下： 图8.2-1 “液化气燃爆”事故树 除图上以外，其中还包括设备故障：角阀松动、减压器挡板失灵、密封件损坏等而泄露油气造成事故；人为误操作因素：由于管理人员、操作人员的素质、技术水平、应变能力及责任心等原因等造成的事故所占的比例也比较大。 ① 未按时校验，内部腐蚀主要是含硫天然气对储罐壁和气瓶壁的电化学失重腐蚀、硫化物应力腐蚀和氢诱发裂纹而造成液化气泄露； ② 钢瓶内充装了过量的液化石油气，在环境温度升高的情况下，瓶内液化气体剧烈膨胀，致使瓶体破裂； ③ 装有液化石油气的钢瓶靠近热源，使钢瓶内液化石油气迅速气化，压力随之增大，直至超过钢瓶允许压力而发生爆炸； ④ 钢瓶因撞击引起爆炸火灾事故； ⑤ 将液化气任意倒瓶，产生静电放电或挥发出的油气遇上明火而起火； ⑥ 擅自处理残液或充装气瓶，引起燃烧爆炸； ⑦ 运输过程中可能产生泄漏及碰撞等交通事故，遇明火可能发生火灾、爆炸事故。 ## 环境风险评价主要内容 液化石油气为易燃、易爆物质，潜在危险性很大，一旦发生化学突发泄漏事故，往往与爆炸、火灾相互引发，且发展迅猛。基于该液化气本身的特征，其环境风险评价应选取发生概率大、突发性强、可能产生重大环境影响和潜在危害的系统作为研究对象。该项目属于液体石油化学品储运配送，系统包括低温储罐区、气化站、卸车（槽）区等，面积大，所以确定该项目的风险评价内容为：火灾爆炸风险。 ## 项目安全距离分析 本项目安全距离确定主要依据（GB50028-2006）《城镇燃气设计规范》的相关规定，以及业主提供的资料，储罐与周边建筑以及站内建筑的安全距离见以下各表： 表8.4-1 液化石油气供应基地的全压式储罐与站外建、构筑物、堆场防火间距 安全检查表（200＜总容积≤500 m3，单罐容积≤100m3) 序号; 建、构筑物名称; 标准距离（米）; 实际距离（米）; 结论. 1; 居住区、村镇和学校、影剧院、体育馆等重要公共设施（最外侧建、构筑物外墙）; 70; 90m; 符合. 2; 工业企业（最外侧建、构筑物外墙）; 35; 周边无此项; 符合. 3; 明火或散发明火地点; 55; 周边无此项; 符合. 4; 民用建筑，甲、乙类液体储罐；甲、乙类生产厂房；甲、乙类物品仓库，稻草等易燃材料堆场; 50; 周边无此项; 符合. 6; 丙类液体储罐；可燃气体储罐；丙、乙类生产厂房；丙、乙类物品仓库; 40; 周边无此项; 符合. 7; 助燃气体储罐、木材等可燃材料堆场; 35; 周边无此项; 符合. 8; 其他建筑; 耐火等级; 一、二级; 22; 周边无此项; 符合. 9; 三级; 27; 周边无此项; 符合. 10; 四级; 35; 周边无此项; 符合. 11; 铁路（中心线）; 国家线; 70; 周边无此项; 符合. 12; 企业专用线; 30; 周边无此项; 符合. 13; 公路、道路（路边）; 高速，Ⅰ、Ⅱ级，城市快速; 25; 周边无此项; 符合. 14; 其他; 20; 冷东公路，50m; 符合. 15; 架空电力线（中心线）; 1.5倍杆高; 周边无此项; 符合. *注：1、防火间距应按本表储罐容积或单罐容积较大者确定，间距的计算应以储罐外壁为准（本项目总容积为200 m3，单罐容积为100m3）。 表8.4-2 液化石油气供应基地的全压式储罐与基地内建、构筑物、堆场防火间距 安全检查表（200＜总容积≤500 m3，单罐容积≤100m3) 名称; 规范距离; 实际距离（米）; 结论. 储 罐; 明火、散发火花地点; 55; 周边无此项; 符合. 办公室、生活建筑; 35; 45; 符合. 罐瓶区、压缩机室、值班室; 22; 22m; 符合. 卸台柱（装卸口）、门卫; 22; 27m; 符合. 变配电室; 22; 45; 符合. 消防泵房、消防水池取水口; 40; 47; 符合. 围墙; 20; 20m; 符合. *注：1、防火间距应按本表储罐容积或单罐容积较大者确定，间距的计算应以储罐外壁为准（本项目总容积为200 m3，单罐容积为1003）。 表8.4-3 灌瓶间及瓶库与站内建、构筑物防火间距（m）（总存瓶量≤10t） 名称; 规范距离; 实际距离（米）; 结论. 灌 瓶 区; 明火、散发火花地点; 25; 周边无此项; 符合. 办公室、生活建筑; 20; 21m; 符合. 值班室; 12; 20m; 符合. 变配电室; 15; 22m; 符合. 消防泵房、消防水池取水口; 25; 27.7m; 符合. 围墙; 10; 23m; 符合. 从以上表中可知，站内主要设备、设施与站内、站外建、构筑物的安全防护距离符合相关标准和规范要求，其总平面布置比较合理。 ## 事故防范措施 由于环境风险具有突发性和破坏性（有时体现为灾难性）的特点，所以必须采取有效措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 （1）工程设计阶段的事故防范措施 ① 站区选址时，避开居民区以及复杂地质段，以减少由于液化石油气泄漏引起的火灾、爆炸事故对居民危害。 ② 严格按防火规范布置平面，站场内的电气设备及仪表按防爆等级选用； ③ 站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地； ④ 安装火灾设备检测仪表、消防自控设施； ⑤ 选用低噪声的设备，减少对声学环境质量影响； ⑥ 在可能发生石油天然气泄漏或积聚的场所应按照《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》（SH3093-94）要求设置可燃气体报警装置； ⑦ 设立紧急关断系统； ⑧ 为减轻储罐、气瓶腐蚀，采取环氧粉末涂层防腐结构，外加电流阴极保护； ⑨ 站场内设有安全泄放系统，当系统出现超压时，通过设在系统中的安全阀或手动放空阀，自动或手动放空； ⑩ 站场内利用道路进行功能分区，将生产区和生活区分开，减少了生产区和生活区的干扰，减少危险隐患，同时便于生产管理； 灌区四周设防火墙高2米，实体墙，其地面作不发火处理。 加强设计单位相互间的配合，做好衔接、交叉部分的协调，减少设计误操作，使总体设计质量为优。 （2） 运行阶段的事故防范措施 ① 严格控制石油液化气的气质，定期洗瓶，排除瓶内的积水和污物，以减轻瓶壁腐蚀； ② 设置过流保护及紧急切断装置，进一步提高工艺管线及阀门质量，并加强其日常维护保养； ③ 在气站设置多路自动报警及排气装置，无论是钢瓶还是任何设备发生泄漏都能及时发现，及时采取措施。 ④ 做好用气设备和钢瓶的维修检验工作 ⑤ 液化石油气储配、供应站要划定禁火区域，禁绝一切火源。 A. 禁拖拉机、电瓶车、摩托车等进入禁火区域，汽车、槽车进入时，必须在排气管上装有防火罩； B. 进入站（库）内工作人员必须穿防静电鞋和防静电服，严禁携带打火机、火柴，不准使用能产生火花的工具； C. 站、库内电气设备要防爆、贮罐区要安装避雷设施，贮罐要安装导除静电设施； D. 严禁随意在站、库内及周围进行动火焊割作业等。 ⑥ 配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作。 ⑦ 装有石油液化气的气瓶，严禁运输距离超过50公里；瓶内气体相互接触可引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，不得同车（厢）运输；易燃、易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品，不得与气瓶一起运输； ⑧ 应保证有减轻事故危害与确保现场人员有足够的抢救或撤离时间等方面的技术措施。 （3）管理措施 ① 在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。 ② 在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 ③ 加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。 ④ 制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。 ⑤ 对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全； ⑥ 站区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。 （4）环保措施 ① 新建隔油池（20m3）、沉淀池（20m3），可储存半个月的废水量，应采取防渗、防漏的建设要求。 ② 增设事故应急池，容积为100m3。 ③危险废物储存室的要求： a 暂时贮存室应选择室内，并有足够大的使用面积； b 贮存室应有消防、安全、防盗措施，并安装适宜的通风设施； c 为避免该贮存室对项目营运环境的影响，贮存室应选在厂内位置相对较偏的地点，安装的通风设施建议使用管道通向房顶，不能对人群造成影响； d暂时贮存室应常年处于密闭状态； e 贮存室由专人管理，定期清扫、消毒。 ## 事故应急方案 （1）综合应急方案和框架 ① 综合应急方案 A. 发生事故后，首先抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时，必须组织抢险队和救护队。 B. 防止第二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸；可燃气体、液体的继续泄漏；悬吊物坠落和垮塌等。 C. 建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，对有毒物品和可燃气体、液体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通。 ② 应急方案框架 事故应急方案框架，又称现场应急计划，是发生事故时应急救援工作的重要组成部分，对防止事故发生、发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失，有积极意义。本评价提出事故应急方案框架，包括方案制定准备工作、方案主要内容、方案的实施等三部分。 图8.6-1 事故应急方案框架图 （2） 具体应急方案 根据工程液化气站的特点，编制本气站事故具体应急方案如下： ① 储罐爆裂、石油天然气大量泄漏的处理 当储罐发生较大泄漏时，应采取以下措施： A. 正确分析判断突然事故发生的位置，用最快的办法打开截断阀，同时组织人力对石油液化气扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大； B. 立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施； C. 组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修； D. 对一时不能恢复和维持正常输气生产时，应通知各用户。 ② 通讯系统事故的处理 当站间通讯中断或与控制中心的联络中断时，可以不影响供气。此时现场操作人员要提高警惕、谨慎操作，密切注意运行参数的变化，及时调整，判断输气系统的工作是否正常。输气正常时，可按通讯中断前的参数继续运行。安排维修人员应立即对通讯系统进行检查维修。 （3）信息报告与通知 保安值班人员24小时值班。值班室明示应急组织通信联系人及电话等；突发安全事故发生时，事故现场有关人员立即迅速报告应急指挥。值班人员接警后，立即将警情向上级汇报。 ## 环境风险评价结论 项目风险主要是燃爆风险、火灾风险。未采取安全措施前，液化气储罐站火灾、爆炸危险性分别为“中等”；本项目在采取各种安全措施后，对站内的建筑物基本没有影响。液化石油气储配站充分考虑了当地的地形地貌、工艺、消防、防火、防爆、安全及职业卫生等要求。把火灾危险等级较高，对周围建筑影响较大的生产区布置在站区全年最小频率风向的上风侧，最大限度地减少对周围建筑物和附近居民的影响；辅助生产区与生产区分开设置，项目靠近冷东公路，有利于对外联系及安全管理。站内主要设备、设施与站内、站外建、构筑物的安全防护距离符合相关标准和规范要求，其总平面布置比较合理。 本次环评建议建设方请有资质的安评单位对站区作安全评价，其最终的安全防护距离和爆炸危害半径应以安全评价报告内容为准。 ## 项目建设与相关政策适宜性分析 （1）产业政策适宜性 液化气站的建设属于《国家产业结构调整指导目录》(2011年本及2013年修正)中的第一类鼓励类中的第二十二点中“城市基础设施”第10小点“城市燃气工程”，项目建设符合国家相关产业政策。 （2）安全距离分析 本项目安全距离确定主要依据（GB50028-2006）《城镇燃气设计规范》的相关规定。其中与居住区、村镇和学校等重要公共设施（最外侧建、构筑物外墙）为70米以外，工业企业（最外侧建、构筑物外墙）为35米，民用建筑为50米，本项目单罐容积为100m3，且总容积为200m3。由表8.4-1、表8.4-2、表8.4-3分析可知，本项目符合安全防护距离要求。 （3）项目选址合理性分析 本项目位于东安县白牙市镇鹿鸣村，西侧临冷东公路，南面70m处为鹿鸣村居民、东北面270m处为新孙家村居民、西面230m处为庄房村居民、北面420m处为冷脚下村居民。本项目交通便利，区域地势平坦，周围环境较好。项目区域供电、给水和通信等条件完善，能满足本项目的施工和使用的需要。项目选址符合环境保护和防火安全的要求。 从环保角度考虑，本项目选址基本合理。 ## 环保投资 本项目总投资400万元，其中环保投资30万元，占总投资的7.5%，详见表8.9-1： 表8.9-1 保投资估算表 项目; 投资（万元）; 总投资（万元）. 废水治理设施（包括化粪池建设和循环水池兼消防应急备用水池建设）; 化粪池; 1; 30. 水封井; 1. 隔油池（20m3）; 1.5. 循环沉淀池（20m3）; 1.5. 消防水池（600m3）; 3. 噪声; 使用隔声罩，基础减震、内墙采用吸声材料; 2. 废气; 油气回收装置; 4. 风险; 应急事故池（100m3）; 2. 更换的过滤器滤芯、隔油池中的污泥和油污; 危废暂存间; 2. 设置垃圾桶及周边绿化; 12. 备注：本环保投资不包括安全防范工程. ## “三同时”验收一览表 该项目所涉及到的各项环保措施必须按照“三同时”的要求落实到位，各项环保措施“三同时”验收项目见下表： 表8.10-1 环保措施“三同时”验收一览表 污染源; 污染物名称; 三同时竣工验收目; 预期治理效果. 水污染物; 生活污水 生产废水; 生活污水：化粪池 生产废水：水封井、隔油池、循环沉淀池; 用于周边荒地、农田灌溉； 循环使用，以及安全应急. 大气污染物; 充装过程产生的逸散石油气; 油气回收装置; 减少飘散的石油气气味. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾桶收集; 统一分类收集，交由环卫部门处理. 更换的过滤器滤芯、隔油池中的污泥和油污; 危废暂存间; 交由有资质单位处理. 噪声; 设备; 隔声、吸声、减振、建筑物周围绿化; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A). 生态; 厂区绿化; 站区、道路两侧及建筑物周围绿化; 美化环境、吸滞粉尘. ## 退役期环境影响分析 本项目退役后，如果贮气罐没有取出，会产生安全隐患，因此，废弃的贮气罐要及时采取措施处理。贮气罐中的残液属危险废物，退役时业主应向当地环保部门申报，交由有处理危险废物资质单位集中处理。另外退役后存在着废旧机械设备的拆除问题、未用完液化气处置问题。对机械设备要在确保安全的前提下进行妥善处置，可利用的设备拆除外卖或转让给同行业，不可利用的设备拆除后作废品处理；液化气应全部回收或转让给同行企业利用，杜绝随便倾倒或丢弃。因此，只要妥善处理，项目在退役后不会对环境产生不利影响。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 液化气装卸、灌装 | 非甲烷总烃 | 装置贮罐安全阀截和管道断阀室，油气回收装置 | 降低了事故紧急放喷的概率，使工程建设对环境空气质量的影响降至最低 |
|  | 罐瓶区 |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD、悬浮物、氨氮 | 经化粪池处理 | 用于周边农田灌溉 |
|  | 场地冲洗水 | SS、液化气残余物 | 场地冲洗水和喷淋冲洗水需经水封井、隔油池处理后，再通过循环沉淀池进入循环水池 | 对地表水环境影响不明显，不外排 |
|  | 喷淋冲洗水 |  |  |  |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门处理 | 妥善处理 |
|  | 隔油池 | 油污及污泥 | 交由有资质单位处理 |  |
|  | 过滤器 | 更换的过滤器滤芯 |  |  |
| 噪声 | 种植绿化、合理建筑布局、距离衰减、隔声门窗等减振消声措施 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期治理效果： 在周围空闲地带进行绿化，在项目区空地及道路两旁种植树木、草皮，以改善和美化环境。因突发事故产生的废水及汽、柴油的泄漏，采取有效措施及时清理受污染的土壤以减小渗透及扩散范围。 |  |  |  |  |

# 评价结论

## 评价结论 ### 项目概况 本项目总投资400万元，选址位于东安县白牙市镇鹿鸣村。本项目总用地面积10005m2，总建筑面积640m2。本项目设3座液化石油储气罐，两台100m3，一台30m3（残液罐），总容积为200m3。本项目主要修建办公楼、充装间及机泵房等。年充装液化气20万瓶。 ### 本项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目属于《国家产业结构调整指导目录》(2011年本及2013年修正)中的第一类鼓励类中的第二十二点中“城市基础设施”第10小点“城市燃气工程”，项目建设符合国家相关产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于东安县白牙市镇鹿鸣村，西侧临冷东公路，南面70m处为鹿鸣村居民、东北面270m处为新孙家村居民、西面230m处为庄房村居民、北面420m处为冷脚下村居民。本项目交通便利，区域地势平坦，周围环境较好。项目区域供电、给水和通信等条件完善，能满足本项目的施工和使用的需要。项目选址符合环境保护和防火安全的要求。 从环保角度考虑，本项目选址基本合理。 ③安全距离分析 本项目安全距离确定主要依据（GB50028-2006）《城镇燃气设计规范》的相关规定。其中与居住区、村镇和学校等重要公共设施（最外侧建、构筑物外墙）为70米以外，工业企业（最外侧建、构筑物外墙）为35米，民用建筑为50米，本项目单罐容积为100m3，且总容积为200m3。由表8.4-1、表8.4-2、表8.4-3分析可知，本项目符合安全防护距离要求。 ### 环境质量现状 （1）环境空气质量现状 监测结果表明：项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水环境质量现状 监测期间紫水河的一个监测断面的监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求，地表水质量状况良好。 （3）声环境质量现状 厂界四周噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准。 ### 环境影响分析 （1）大气环境影响分析 项目运营过程中非甲烷总烃总气体年排放量约0.33kg/d，0.04kg/h。按面源扩散模式进行估算，本项目无组织排放废气对周围环境影响最大浓度为0.061 mg/m3，远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3，因此，本项目正常排放情况下对空气环境质量影响较小。 （2）水环境影响分析 项目产生的生产废水中含有液化气残余物、悬浮物，本项目建议场地冲洗水和喷淋冲洗水经水封井、隔油池处理后，最后排至循环沉淀池，经沉淀后循环回用，这样可大大节约水资源。 项目生活污水产生量为84m3/a。生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排。不会对周边地表水环境造成影响。 （3）声环境影响分析 项目噪声源强在80-95dB(A)左右，经隔声、吸声、基础减震、厂区绿化带和距离衰减降噪措施后，可将厂界噪声控制在《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值内，对周围环境的影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 项目产生的生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处理，则对周围环境的影响小。更换的过滤器滤芯、隔油池中会产生沉淀的污泥和油污为危险废物，建设单位应设置危废暂存间储存，定期交由有资质的单位处理。 ### 大气环境保护距离以及安全距离分析结论 按照HJ2.2-2008推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，将有关数据输进大气环境防护距离模式进行计算，计算结果表明：无超标点。 ### 综合评价结论 经综合分析，项目建设与国家政策相符，选址合理可行，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废可得到妥善利用，噪声不会出现扰民现象，项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求，从环境保护角度而言，项目建设可行。 ## 建 议 （1）确实落实（GB50028-2006）《城镇燃气设计规划》、《湖南省燃气管理条例》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50085-92）及《建筑防雷设计规范》（GB50057-94）、《建筑物抗震设计规范》（GBJ11-89）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等相关要求，并经相关部门审查同意，在生产运营中加强防风险安全生产管理。 （2）站区内设垃圾桶，生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运。 （3）加强消防管理，做到安全营运，定期检查消防设施，保证其处于良好状态，随时应付突发事故。 （4）按有关标准规范，定期对油罐和管线以及其他设备进行检测、维护和防腐保养，对出现的问题及时处理，杜绝泄露事故发生。 （5）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；严格执行防火、防爆、防可能引起风险事故的因素有自然因素及人为因素两大类。 （6）本次环评建议建设方请有资质的安评单位对站区作安全评价，其最终的安全防护距离和爆炸危害半径应以安全评价报告内容为准。