建设项目环境影响报告表

项目名称：  东安县机动车检测项目

建设单位：东安县机动车检测有限公司（盖章）

编制日期： 2016年8月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1	建设项目基本情况	1

2	自然环境、社会环境简况	8

3	环境质量状况	12

4	评价适用标准	15

5	工程分析	17

6	项目主要污染物产生及预计排放情况	23

7	环境影响分析	24

8	建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	31

9	评价结论	32

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目排水路线图

附图三  项目周边环境及监测布点图

附图四  总平面布置示意图

附图五  项目现场踏察图

附件：

附件一  营业执照

附件二  资质认证证书

附件三  机动车安全技术检验机构检验资格许可证

附件四  土地租赁合同

附表:

建设项目环境保护审批登记表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 东安县机动车检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 东安县机动车检测有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张育茂 |  |  | 联系人 |  | 张权 |  |  |  |
| 通讯地址 | 东安县白牙市镇舜皇路735号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18166271855 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 425900 |  |
| 建设地点 | 东安县白牙市镇舜皇路735号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 补办 |  |  |  | 行业类别及代号 |  | M7450 质检技术服务 |  |  |
| 占地面积(m2) | 6000 |  |  |  | 绿化面积(m2) |  | 800 |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 环保投资 (万元) |  |  | 20.5 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 10.25 |
| 评价经费 (万元) |  | 预投产日期 |  |  | 已运营 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： ## 任务由来 近几年来，随着社会经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，永州市东安县机动车辆数量急剧增长，机动车行驶过程产生尾气急剧增加，对城市大气环境造成了极大的影响。根据国家相关法律法规的规定和切实保障人民群众生命安全的需要，机动车辆必须经过机动车检测且监测结果合格后才能在行驶。随着机动车数量的增多，也给车辆安全、环保检测、审验等带来巨大压力。 为方便广大车主及时、有效的进行机动车检测，落实好保护环境工作，更好的服务于社会经济的发展，东安县机动车检测有限公司投资200万元在东安县白牙市镇舜皇路735号建设东安县机动车检测项目，年检车规模为10000辆。 东安县机动车检测站现有外观检测线一条，安全检测线一条，已经建设完成并投入运营，根据现规定的环保检测方法，该站不能满足目前永州市东安县大气污染防治控制的要求，为保障道县机动车实行环保检测、年度检测工作的有效执行，东安县机动车检测有限公司在原有的基础上新增一间环保检测车间及一间综合检测车间。年检车规模不变。该项目现已投运，由于之前各种原因未办理环评手续，现补办环评手续。 项目对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），属于该目录鼓励类中第十六大类“汽车”中第10小类“汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设”。项目已取得湖南省质量技术监督局颁发的机动车安全技术检验机构检验资格许可证。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》及其他相关法律法规的规定，受东安县机动车检测有限公司委托，江苏久力环境工程有限公司承担了该项目环境影响评价工作。评价单位承担任务后以工程设计文件为依据，通过对工程所在地进行环境现状查勘，进一步收集了相关环境背景资料，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《东安县机动车检测项目环境影响报告表》。 ## 项目建设内容 ### 项目概况： 项目名称：东安县机动车检测项目 建设性质：补办 建设单位：东安县机动车检测有限公司 建设地点：东安县白牙市镇舜皇路735号 总投资：200万元 规模：年检车规模为10000辆。 项目用地及周边环境：项目租用的是东安县公安局交警大队院内的空地（土地租赁合同见附件4），面积为9亩，约6000平方米。 项目地东面临冷东公路，交通便利，项目南面临东安县公安局交警大队，南面150m处为创发城小区，西面约800m处为无名小溪，南面约1.02km处为紫水河。 ### 主要建设内容 项目占地面积为6000m2，建筑面积5150m2，（其中已建成4450m2，未建的有700m2），机动车外检车间、安全检测车间、综合办公楼等已建成投产，机动车环保检测车间、综检检测线还未建成，具体建设内容见下表。 表1.2-1 项目已建成建设内容一览表 类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 外检车间; 建筑面积300 m2，单层轻钢、砖混结构，主要用于机动车外观的检测，现内设外观检测线1条; 已建. 安检车间; 建筑面积1020m2，单层轻钢、砖混结构，现内设全自动汽车安全技术检测线一条; 已建. 综合办公楼; 建筑面积1400 m2，二层砖混结构，其中一层分别设办证大厅、档案室、业务室等，二层设经理室、会议室等。; 已建. 试跑车道; 占地面积1000m2，水泥地面; 已建. 辅助工程; 停车区; 建筑面积600m2，轻钢结构大棚，主要用于车辆停放; 已建. 门卫; 建筑面积为30m2; 已建. 驻车坡道; 占地面积100m2，水泥地面; 已建. 公用工程; 供水; 城市自来水; 现有. 供电; 接入市政电网; 现有. 绿化; 绿化面积800平方米，绿化率为13.3%; 现有. 环保工程; 废气处理; 安全检测车间配置通风机; 已配置. 车辆噪声; 基础减震、消声、隔声; 现有. 固废处理; 设置垃圾桶; 现有. 表1.2-2 项目新建建设内容一览表 类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 环保检测车间; 建筑面积400m2，单层轻钢、砖混结构，设排气污染物检测线1条，用于各类机动车尾气污染物排放指标的检测; 新建. 综检车间; 建筑面积300m2，单层轻钢、砖混结构，内设一条综合检测线; 新建. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 新建. 废气处理; 综合检测车间 配置通风装置. 环保检测车间 配置通风装置. 车辆噪声; 基础减震、消声、隔声; 现有（部分）. 固废处理; 设置垃圾桶; 现有（部分）. ### 主要经济指标 项目主要技术经济指标详见表1.2-3。 表1.2-3 主要技术经济指标表 序号; 项 目; 单位; 数值; 备注. 1; 总占地; m2; 6000. 2; 总建筑面积; m2; 5150; 其中新建700m2. 3; 项目总投资; 万元; 200. 4; 劳动人员; 人; 15. 5; 年工作日; 天; 250; 一班8小时制. 6; 检测车辆; 辆/年; 10000. ### 总平面布置 项目平面布置按照相关规定要求进行设计。项目地可分为两个区，办公生活区、检测区，场内入口由东面靠近冷东公路侧进入，办公生活区位于项目地东侧，外观检测、安全检测、试跑车道等位于项目地南侧，新建的环保检测车间位于项目地北侧，厂区内设置适当绿化，项目平面布置图见附图四。 ### 主要生产设备 项目主要设备详见下表： 表1.2-4 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（个/台/套）. 外观检测; 1条线. 1; 钢卷尺; 5m; 1. 2; 钢直尺; 1m; 1. 3; 轮胎花纹深度尺; （0-25）mm; 1. 4; 轮胎计压表; YD-6026A; 1. 5; 声级计; HYI04A; 1. 6; 透光率计; KJ-100; 1. 环保检测; 1条线. 1; 底盘测功机; DLCG-10; 1. 2; 滤纸式烟度计; YD-1; 1. 3; 透射式烟计; MQY-200; 1. 4; 汽车排放气体测试仪; MQW-511; 1. 安全检测、综合检测; 1条线. 1; 汽车悬架装置检测仪; DLXX-160; 1. 2; 汽车制动操纵力计; JYT-B; 1. 3; 机动车检测专用轴（轮）重仪; DLZZ-13; 1. 4; 光电转速表; DT2234B; 1. 5; 便携式制动性能测试仪; MBK-01; 1. 6; 汽车转向盘转向力-转向角检测仪; SAF-01; 1. 7; 轮胎气压表; （0~1.5）MPS; 1. 8; 滚筒反力式制动检验台; DLZD-13; 1. 9; 机动车前照灯检测仪; MQD-3A; 1. 10; 滑板式车辆侧滑检测台; DLCL-13; 1. 11; 底盘间隙仪; DLDP-12; 1. 12; 悬架震动检验台; DLXJ-3; 1. ## 公共设施 ### 给水 本项目给水水源为城市自来水。 本项目用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），本项目总用水量为844.75m3/a。 （1）生活用水 本项目员工15人，场内不设食堂、不设住宿，用水定额取45L/人·d，即生活用水量为0.675 m3/d，168.75 m3/a。 （2）接待司机用水 项目年检车辆10000辆，平均每天检测约40辆各类型机动车，则接待司机人数40人，根据同行业类比用水数据，司机用水量按10L/人·次计，则接待司机用水量为0.4m3/d，100 m3/a。 （3）绿化用水 项目绿化面积为800m2，用水定额取60L/m2·月，则绿化用水量为576 m3/a。 具体见下表1.3-1。 表1.3-1 项目用水情况一览表 序号; 用水单位; 用水定额; 用水规模; 日用水量(m3/d); 年用水量(m3/a); 备注. 1; 生活用水; 45L/人·d; 15人; 0.675; 168.75; 按250天计. 2; 接待司机; 10L/人·次; 40人; 0.4; 100; 每天接待司机约40人. 3; 绿化; 60L/m2·月; 800m2; 2.304; 576; 按12个月计. 4; 小计; /; /; 3.379; 844.75; /. ### 排水 本项目排水采用雨、污分流制。 本项目废水主要是生活污水，排水量按用水量的80%计，生活污水排放量为215t/a。生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，纳入市政污水管网，进入东安县污水处理厂处理，最终排入紫水河。 生活用水 168.75 33.75 135 100 20 80 215 844.75 司机用水 化粪池 污水处理厂 576 绿化吸收576 绿化用水 图1.3-1 项目水平衡图（t/ a） ### 供电 本项目用电由市政电网供电所供给。 ## 劳动定员及工作制度 项目劳动定员为15人，其中管理人员5人，技术检测人员10人。全年工作日计250天，每日一班，一班8h制。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）与项目有关的原有污染情况 本项目位于东安县白牙市镇舜皇路735号，租用的是项目租用的是东安县公安局交警大队院内的空地（土地租赁合同见附件4），本项目现已运营，无与本项目有关的原有污染。 （2）区域主要环境问题 项目附近居民、交警大队办公楼排放的生活污水、生活垃圾等。 项目东面冷东公路产生的道路扬尘、汽车尾气、车辆噪声等。 东安县交警大队： 东安县交警大队位于永州东安县舜皇大道735号，组建于1987年10月，现设三股、一室、五个中队，共有干警职工66人。担负着全县城乡360多条总长6760多公里的道路、3万余辆机动车和2.4万余名驾驶员的管理任务。 近年来，大队始终坚持“政治建警”、“科学管理”、“从严治警”的方针和“抓班子、带队伍、保安全、保畅通”的工作思路, 以道路为舞台，以“建一流队伍，创一流业绩”为目标，与时俱进、励精图治，全面加强交警队伍建设和道路交通安全管理工作, 取得了丰硕的成果。 近年来，大队多次被授予“全省春运先进单位”、“年终考核先进集体”、“抗冰救灾先进集体”、“抗洪抢险先进集体”等荣誉称号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ## 地理位置 东安县位于湖南省西南部，湘江上游，东界零陵、冷水滩，南邻广西全州，西接新宁，北连邵阳。地理座标北纬26°7′04″-26°52′29″，东经110°59′33″-111°34′10″，湘桂铁路、洛湛铁路、207国道、1812省道穿境而过，距衡昆高速公路18公里，交通便利。 白牙市镇地处东安县中部，东邻川岩乡、井头圩镇，西南与紫溪市镇相连，西靠水岭乡，西北与邵阳市新宁县接壤。全镇总面积174平方公里，耕地2730公顷，约9万人。 本项目位于东安县白牙市镇舜皇路735号，具体项目地理位置见附图1。 ## 地形、地貌、地质 东安县西北高、东南低。西部及西北部为中山，东北部为中山丘陵，东南部及中部为岗地丘陵，整个地质断裂岩溶发育，地貌类型多样，县境内出露地层有震三系、寒武系、奥陶系、泥盆系、石碳系、二造系、白垩系、第四系、侵入岩等。东安县属祁阳山字型地质构造之南翼及反射孤部位，主要构造呈一系列孤形层布的背斜、向斜褶皱其断裂多为压性和压扭性。 东安县全县土壤类型有水稻土、菜园土、潮土、红壤、山地黄壤、黄棕壤、山地草甸土、黑色石灰土、红色石灰土和紫色土10大类。山地以红壤和黄壤为主，耕地以潴育性水稻土为主。红壤和黄壤分别占全县土类总面积的68.17%和6.07%，两土类合计占全县土类的75.24%。全县地带性土壤垂直分布明显，红壤主要在海拔500m以下的地带，山地黄壤主要分布在海拔800-1200m的地带。 项目区域为平原地带。 ## 气候 东安县气候为亚热带季风性湿润气候，炎热期长，光照充足，雨量充沛，四季分明。境内平均气温为18.3℃，以一月份最冷，平均温度为6.10℃，7月份最热，平均温度为28.8℃。地温的年变化规律与气温的年变化规律相同，境内年降水量平均在1180-1490mm之间，各月降水量分配不匀，以4-6月最多，平均500-600mm，占年降水量42-45%，年平均相对温度78-81%，最小相对湿度为72%，年日照时数1540小时，全年无霜期294天，一年四季均可展开旅游。 评价地区常年盛行E风和WNW风，频率为9%，年均静风频率为18%，N、NNE风向的风频很小，频率为2%。项目所在地年平均风速为2.3m/s。 ## 水文 东安县内水资源丰富，全县共有5公里以上长度的大小河流45条，包括湘江、芦洪江、紫水河等。 紫水河是湘江一级支流。发源于紫云山，流经紫云、塘复、紫溪市、茶源、白牙市、井头圩等乡镇，于大江口乡大江口村汇入湘江。在境内河段流程72公里，流域面积为836.288平方公里，多年平均径流量为7.555亿立方米，多年平均流量为23.941立方米/秒，枯水流量为4立方米/秒。 项目建设所在地地表水体为紫水河。本项目废水处理达标后排入紫水河“小车至大江口(与湘江汇合处)”段。属于“渔业用水区”，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 ## 动植物资源 东安县属中亚热带常绿阔叶区，为湖南省重点林区县，有中国“银杏之乡”之称。全县林业用地面积已达214万亩（占土地总面积的52.1%），有林地面积151万亩，现有森林总蓄积327万立方米，森林覆盖率52.33%，林木绿化率59.7%。主要植被类型为常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木、高山草地等。常绿阔叶林以壳斗科、樟科、山茶科为主，针叶林以杉、松两科为主。 经调查，本项目所在地评价范围内无野生珍稀濒危动植物和文物古迹保护单位。

社会环境简况：（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） ## 行政区划 东安县，隶属于永州市，位于湖南省西南部，湘江上游。东南及东分别连永州市零陵区和永州市冷水滩区，西南界广西桂林全州县，西靠邵阳新宁县，北临邵阳邵阳县与衡阳祁东县。辖1个经济开发区、15个乡镇、2个国营林场，面积2219平方公里，2014年末全县总人口63.9万。 ## 经济发展 初步核算，2014年东安县实现地方生产总值1398030万元，增长9.0％。其中，第一产业增加值319946万元，增长5.1％；第二产业增加值553871万元，增长9.8％；第三产业增加值524213万元，增长10.2％。 2014年东安县全县三次产业结构由上年的23.0：40.1：36.9转变为22.9：39.6：37.5。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为11.75%、45.35%和42.90%。 2014年东安县全县农林牧渔业总产值完成551336.1万元，比上年增长5.1%。其中农业产值283022万元，增长4.2%；林业产值37420.7万元，增长7.9%；牧业产值194808万元，增长5.7%；渔业产值27503.2万元，增长4.5%；农林牧渔服务业产值8582.3万元，增长10%。粮食总产量39.07万吨，增长2.98%，其中，稻谷产量34.77万吨，增长3.06%。出栏生猪93.71万头，增长3.89%；出栏牛2.29万头，增长2.23％；出栏羊5.13万头，增长1.71％；出笼家禽994.6万羽，下降3.11％；水产品产量18395吨，增长4.53%。 2014年东安县全县建筑业实现增加值97157万元，增长11.7%。全县资质以内建筑企业4家，实现建筑业总产值287048万元，实现利税总额4582万元。资质内房屋建筑施工面积287.3万平方米，竣工面积213.4万平方米。 2014年东安县全县完成固定资产投资1505420万元，增长22.8%。其中，固定资产投资不含农户完成投资额1335912万元，增长23.12％；房地产固定资产投资完成169508万元，增长20.1％。分产业看，第一产业投资60100万元，增长111.5%；第二产业投资437010万元，增长17.5%；第三产业投资1008310万元，增长22.1%。 ## 文、教、卫 东安县全县拥有普通中小学校74所，其中，小学34所，普通中学34所，职业中学6所。全县在校学生59396人，其中普通中学21295人（其中初中14822人，高中6473人），职业中学1000人，小学37101人。幼儿园155所，在园幼儿数18441人。普通中小学校共有教职工5127人，其中专任教师4508人。在专任教师中，普通中学1997人，职业中学142人，小学2369人。幼儿园共有教职工1328人。 东安县全县共有乡镇农村科技站19个，农村科技推广小组486个，培养科技示范户193户，全年举办科普培训班320期，培训人员2.4万人，引进推广新优品种、新技术、新产品、新成果35项（个），申请国家专利330件。 东安县全县有县级文化馆1个、乡镇文化馆（站）19个、县级图书馆1个、农村图书馆（室）480个，共藏书8.5万册。电视台1个、电视差转台1座，电视综合人口覆盖率为95%。全县有线电视用户33435户。 2014年末，东安县全县共有卫生机构31个，其中：县级医院12个，乡镇卫生院17个，疾控中心1个，妇幼保健院1个。拥有病床1991张，其中县级医院病床1381张。全县卫生技术人员1752人，其中：执业医师456人，执业助理医师340人，注册护士637 人，药师（士）87人，检验技师（士）65人,摄影技师（士）28人，其他卫生技术人员119人。农村卫生和新型农村合作医疗制度在全县范围内全面铺开，新农合参合人数507529人，参合率达99.86%。 东安县全县各类体育社会团体发展到20个，团体会员3.5万人，个人会员9.6万人，体育指导站83个。全年共举行各项体育比赛68次，参加比赛3.5万人。成功举办了第十一届全国武术之乡武术比赛，承办了东安县第二届山地自行车比赛。我县运动员在全国武术之乡武术比赛中，获金牌5枚、银牌7枚、铜牌11枚；在省级青少年武术锦标赛中，获金牌2枚、银牌3枚、铜牌5枚;在省第十二届运动会中，获金牌7枚、银牌5枚、铜牌5枚；在市级太极拳比赛中获二等奖2个。 评价区内没有名胜古迹以及国家、省、市公布保护的珍稀动植物和自然保护区、风景名胜区、文物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地面水、声环境等） ## 空气环境现状调查与评价 本次评价引用《湖南舜皇峰竹木有限公司年产18万m3竹砧板建设项目》东安县环境保护监测站于2015年6月15日~19日对湖南舜皇峰竹木有限公司厂区内的大气环境质量现状的监测数据，位于本项目西北面750m处。 监测结果与分析统计情况详见表3.1-1。 表3.1-1 空气质量监测统计结果（ug/m3） 监测地点; 统计指标; SO2日均值; NO2日均值; PM10日均值. 湖南舜皇峰竹木有限公司厂区; 测值范围; 133.7~142.5; 58.2~60.5; 113.1~134.7. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0. 二级标准; 150; 80; 150. 从表3.1-1可知，PM10、SO2、NO2监测值超标率均为0，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准，项目地大气环境质量良好。 ## 地表水环境现状调查与评价 本次评价引用《湖南舜皇峰竹木有限公司年产18万m3竹砧板建设项目》东安县环境保护监测站于2015年6月15日~17日对紫水河晓江口断面的水质现状的监测数据，紫水河位于本项目南面1.02km处。 - 断面：东安县紫水河晓江口断面 监测频次：3天，每天采样一次 监测因子：PH、CODCr、氨氮 表3.2-1 监测断面水质监测结果统计表 点位; 时间; 项目及单位mg/L，pH除外. pH; CODcr; 氨氮. 紫水河晓江口断面; 6月15日; 7.90; 10 L; 0.040. 6月16日; 7.92; 10 L; 0.042. 6月17日; 7.86; 10 L; 0.046. GB3838-2002Ⅲ类标准值; 6-9; ≤20; ≤1.0. 由上表数据可知，监测期间紫水河的晓江口监测断面的监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求，地表水质量状况良好。 ## 环境噪声现状调查与评价 本评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2016年6月23日——2016年6月24日对项目四周厂界进行噪声监测。 （1）监测时间和频率：时间为2天，白天和夜晚各监测一次，监测结果列于表3.3-1。 （2）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （3）评价方法：比较法，将监测值与评价标准比较评价。 （4）监测质量控制：噪声监测声级计应经省级计量部门检定，并在有效使用期间内。测量前后应对声级计进行校准，灵敏度相差不大于0.5dB（A）。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s时停止测试。 结果表示方法：等效（连续）声级Leq。 其中： Leq=10×Lg1T100.1Lidt 式中：Li——某一时刻t的声级； T——测量时间。 表3.3-1 声环境监测结果 单位：dB(A) 测点位置; 2016年6月23日; 2016年6月24日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1# 拟建地东; 48.2; 45.2; 49.3; 44.7. 2# 拟建地南; 43.9; 40.9; 43.8; 40.3. 3# 拟建地西; 43.2; 40.2; 43.5; 39.8. 4# 拟建地北; 45.0; 41.8; 45.2; 40.5. 2类标准值; 昼间≤60，夜间≤50. 由上表可知，项目厂界四周声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，周边声环境较好。 ## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目环境敏感点分布情况具体见表3.4-1。 表3.4-1 项目主要环境敏感点 环境要素; 敏感点; 方位、距离; 功能与规模; 保护级别. 地表水环境; 无名小溪; 西面，800m; 农灌; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 紫水河“小车至大江口(与湘江汇合处)”段; 南面，1.02km; 渔业用水区. 大气环境; 杉树山村; 西南面，40m; 约35户112人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 交警大队办公楼; 南面，相邻; 办公人员约70人. 创发城小区; 西南面，150m; 约300户640人. 声环境; 杉树山村; 西南面，40m; 约35户112人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 交警大队办公楼; 南面，相邻; 办公人员约70人. 创发城小区; 西南面，150m; 约300户640人.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1）环境空气质量评价：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; 60; 150; 500. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; /. 依据：《环境空气质量标准》GB3095-2012二级. 2）地表水环境质量评价：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准（部分） 单位：mg/L，PH除外 项目 标准; pH; 高锰酸钾 指数; BOD5; DO; TP; NH3-N; 石油类. Ⅲ类; 6-9; ≤6; ≤4; ≥5; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05. 3）声环境评价：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3 环境噪声评价标准 等效声级LAeq：dB 类别; 昼间; 夜间; 备注. 2; 60; 50; 边界. 依据：《声环境质量标准》GB3096-2008. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1）污水排放标准：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表4-5污水综合排放标准（GB8978-1996）（部分） 单位：mg/L，pH值除外 项目 类别; pH; COD; NH3-N; SS; BOD5. 三级; 6-9; 500; --; 400; 300. 2）大气污染物排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值。 表4-6 大气污染物综合排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 二氧化硫; 550; 周界外浓度最高点; 0.40. 氮氧化物; 240; 周界外浓度最高点; 0.12. 3）噪声控制标准：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-7 工业企业厂界环境噪声标准 LAeq：dB 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4）一般工业固体废弃执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 根据国家总量控制的精神，全省主要对SO2、NOX、CODCr及氨氮实行总量控制。根据上述环保要求，并结合企业实际产生及排污情况，本项目生活污水经化粪池处理后，纳入东安县污水处理厂处理，故建议不设置总量控制指标。 |

# 工程分析

## 工程回顾性分析 东安县机动车检测项目选址位于东安县白牙市镇舜皇路735号，该项目目前已经投入运营。 本项目存在的现有问题： （1）生活污水未经处理直接排放，对周围水环境造成污染。 针对目前存在的主要问题，本环评提出的相关措施： （1）生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，纳入市政污水管网，进入东安县污水处理厂处理，最终汇入紫水河。 ## 工艺流程简述： 车辆登陆 外观检测 环保检测 安全检测 数据审核 签章 路试 台试有质疑或无法上线检测 送检人签字 合格（建议维护） 驶出，不发签章 不合格 出站 噪声、废气 噪声、废气 噪声、废气 噪声、废气 汽车驶入 驶出，不发签章 不合格 图5-1 营运期主要流程及产污环节图 主要流程： 车辆登陆：登录时由送检人员提供机动车行驶证、机动车定期检验表、机动车交通事故责任强制保险单（副本）。如果是旅游客车、公路营运载客汽车、大型非营运载客汽车，还需要提交当天行驶记录仪的《状态曲线图》。经登录员初审符合要求时，将机动车的有关信息输入机动车安检系统中。 机动车登录时需输入的信息有：号牌编号、车主（单位）名称、号牌种类、车辆类型、前照灯制、厂牌型号、燃料类别、检验类别、驱动形式、检验项目、驻车轴、发动机号、VIN（或车架）号、出厂日期、初次登录日期、登录日期、检验日期以及登录员的姓名。 外观检测：信息登陆后的车辆由驾驶员开至外观检验大棚，检测员进行机动车外观检测，并验行驶本。检测内容包括远光灯、近光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、上一年度年检标志、号牌铆钉是否老化、灭火器、停车三角警示牌等，如有问题马上更换，车辆调度员用手持扫描器扫描年检标志的真伪。外观检测合格的车辆将进入环保检测车间进行检测。 环保检测：检测员检查单据和行驶本，由检测员开车进行尾气检测，尾气检测采用简易工况法进行检测，检测时间约为195秒，测试工况用底盘测功机模拟机动车加速、减速、等速、怠速等各种工况过程，通过废气分析仪测量机动车在各个工况排放的废气“浓度值”，再通过机动车废气流量分析仪（俗称流量计）测量机动车在各个工况的废气排放量，最终通过计算得出各种污染物每公里的排放质量（g/km）。测试机动车工况全面，真正反映车辆实际行驶时的排放特征，准确率高。项目尾气检测采用汽车排放气体测试仪，检测项目主要为CO、HC、CO2、NOX和O2，检测准确率高。 安全检测：尾气检测结束后机动车将进行安全检测，此工序检验员将对机动车的制动、侧滑、转向、加速能力及底盘输出功率等项目进行检验，以确保机动车上路行驶的安全性。测试完安全性后，去业务大厅领取检测报告单，对于检测不合格者，先进行修理，修理后去业务大厅交复检费，然后直接进行尾气检测和安全检测。对于检测合格者，进行高拍仪上传合格报告单进行数据审核。 审核：对于检验完毕且合格的车辆需对检验结果进行数据审核，对于台试有质疑或无法进行线内检验的车辆需进行路试后重新审核；对审核合格、不需维护的车辆直接颁发签章；对于审核合格、建议维护的车辆由送检人签字后颁发签章。 路试：通常只对无法上线检验的车辆及线内检验结果有质疑的车辆进行，路试检测内容主要有行车制动和驻车制动两项，在相关管理部门有要求时对全时四驱车辆等无法上线检测车速表指示误差的车辆进行。 ## 施工期污染源强分析 项目安全检测车间、外观检测车间、办公楼等大部分施工已经完成，现还剩一栋建筑面积为400m2的环保检测车间及一间建筑面积为300m2的综合检测车间未建，因此，施工时间短，产生的扬尘、粉尘、汽车尾气、施工噪声、施工废水、固体废物等污染物较少，随着施工的完成，产生的影响也随着减少。 ### 废气 施工期的大气污染物主要有扬尘、粉尘、燃油机械废气等。 （1）施工粉尘及扬尘：主要为建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方施工过程中因破坏了地表结构，易造成地面扬尘污染环境，一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。 （2）燃油废气：运输车辆行驶将产生汽车尾气、施工机械运行时将产生废气，主要含有HC、CO、NOX等污染物。 ### 废水 施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工废水主要包括泥浆废水、车辆冲洗水等。施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。 （2）施工期生活污水，施工人数按10人/天计，均回附近村庄住宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），按每人每天用水50L计算，则用水量约为0.5m3/d，污水排放量按用水量的80％计算，则施工高峰期生活污水排放量约0.4m3/d。 ### 噪声 施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。 （1）项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般声源小于85dB(A)。 （2）建筑材料运输时，噪声级一般为75-85dB(A)，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。 ### 固体废物 施工期固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）土方：环保检测车间施工过程中在场地平整时产生的土方，将直接用于地面回填，且挖填方基本平衡。 （2）建筑垃圾：建筑过程中产生的碎石、砖、废木料、废金属等，本项目建筑垃圾产生量按每100m2建筑面积产生0.5t估算，施工期建筑垃圾产生量约3t。 （3）生活垃圾 施工人员按10人计，工地生活垃圾产生量平均按0.5kg/人d计，则产生量为5kg/d左右。 ## 营运期污染源强分析 ### 废气 本项目废气主要为汽车尾气、扬尘等。 （1）汽车尾气 本项目大气污染物主要为年检测的各种机动车在站内及检测车间内行驶，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下排放的尾气。 ①年检的各类汽车在厂区内产生的尾气，由于项目地处空旷地带，空气对流量大，易于尾气的扩散，经厂区周边绿化对汽车尾气的吸附作用减轻了汽车尾气对周边环境的影响。 ②检测车间内产生的尾气 项目年检测各种机动车1万辆，平均每天检测约40辆各类型机动车。根据《环境保护实用数据手册》和《大气污染物分析》等资料，汽车燃油污染物排放系数见下表5.2-2。 表5.2-2 汽油燃烧排污系数表 污染物; CO; NOX; THC. 以汽油为燃料（g/L）; 169.0; 21.1; 33.3. 根据本项目环保检测车间及安全检测车间建设的具体情况，汽车在简易工况法检测尾气时共在车间内运行约200m，据调查其平均耗油量为0.20L/km，则年检汽车汽油用量为1.6L/d，400L/a。汽车进出检测车间产生的废气污染物的量可由下式计算： g=f·M 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油）； M—汽车耗油量（L）； 则汽车尾气污染物排放量见下表5.2-3。 表5.2-3 汽车尾气污染物排放量统计表 污染物; CO; NOX; THC. 污染物排放情况; 0.0676t/a; 0.0084t/a; 0.0133t/a. （2）扬尘 项目汽车在场内在行驶时，轮胎接触地面而使路面积尘杨气，从而会产生少量的扬尘污染。 ### 废水 本项目废水主要为生活污水，年排放量为215m3/a。项目产生的污水主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS等，参考相关资料，本项目污水中的各污染物浓度（数据来源：环保实用数据手册）详见表5.2-4。 5.2-4 污水产生及排放情况一览表 污水量; 项目; 处理前产生情况; 化粪池处理后排放情况. 215m3/a; CODcr; 300mg/L，0.0645t/a; 240 mg/L，0.0516t/a. BOD5; 180 mg/L，0.0387t/a; 140 mg/L，0.0301t/a. SS; 200 mg/L，0.043t/a; 150 mg/L，0.0323t/a. NH3-N; 30 mg/L，0.00645t/a; 15 mg/L，0.0032t/a. 项目排放的生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，纳入市政污水管网，进入东安县污水处理厂处理，最终排入紫水河。 ### 噪声 项目噪声源主要为检测车辆低速运行时产生的交通噪声，噪声相对较小，其噪声级为60～75dB(A)。 ### 固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾，其中包括饮料废罐、塑料包装和废纸张等。本项目有工作人员15人，不在厂里住宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，1.875t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 215m3/a | CODcr | 300mg/L，0.0645t/a | 240 mg/L，0.0516t/a |
|  |  | BOD5 | 180 mg/L，0.0387t/a | 140 mg/L，0.0301t/a |
|  |  | SS | 200 mg/L，0.043t/a | 150 mg/L，0.0323t/a |
|  |  | NH3-N | 30 mg/L，0.00645t/a | 15 mg/L，0.0032t/a |
| 大气污染物 | 汽车尾气 | CO | 0.0676t/a | 0.0676t/a |
|  |  | NOX | 0.0084t/a | 0.0084t/a |
|  |  | THC | 0.0133t/a | 0.0133t/a |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 | 7.5kg/d，1.875t/a | 7.5kg/d，1.875t/a |
| 噪声 | 项目主要噪声源为年检车辆低速运行时产生的交通噪声，其噪声级为60～75dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目安全检测车间、外观检测车间、办公楼等大部分施工已经完成，现还剩一栋建筑面积为400m2的环保检测车间及一间建筑面积为300m2的综合检测车间未建，项目所在区域内因受土建的影响，植被大部分已经受到破坏，厂区绿化系统可以改善城市部分生态环境，防污、减噪、滞尘，具有缓冲、调节等环境功能。 项目附近无名胜古迹、旅游景点、生态保护区及野生动物保护区。本项目运营期通过对各种污染物进行有效的治理，对生态环境的影响甚微。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析 ### 施工期大气环境影响分析及污染防治措施 1、大气环境影响分析 施工期的大气污染物主要有扬尘、粉尘、燃油机械废气等。 （1）据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右，如果在施工期间对车辆对项目施工期的扬尘经行定期洒水，施工场界设置围墙，以降低扬尘的排放量；若在施工区出口处设置渣土车冲洗设施，则可进一步降低扬尘的产生量。 （2）汽车尾气和施工机械排放的尾气主要污染物有CO、NOx、HC等，可能导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体扩散后其浓度会迅速降低，影响范围小，其尾气污染物最大浓度落点距边界的距离不超过150m，且浓度值均在GB3095-1996标准之内。由于工程施工高峰期空气污染物的排放强度较低，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周边空气环境影响较小。 2、废气污染控制措施 （1）扬尘控制措施 ①及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 ②在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。 ③渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落。 ④对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 ⑤建议在环保检测车间、综检车间施工阶段，外观检测、安全检测停止运营。 （2）汽车尾气及燃油机械废气控制措施 施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 ### 施工期水环境影响分析及污染防治措施 1、水环境影响分析 施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 ①施工废水随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。因此，施工方应在场地内设置沉砂池，对施工废水、雨天在施工场地形成的地面径流进行沉淀处理，并在排水口设置土工布，拦截大的块状物以及泥沙，沉淀处理后可回用于施工，以减轻施工废水对环境的影响。 ②施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N等，由于本项目施工人员要部分居住在附近村庄，生活污水经简易旱厕处理后用于附近村庄农田施肥。 （2）水污染控制措施 ①在施工区车辆出口处，设置施工车辆清洗设施和一个10m3的沉淀池，冲洗废水经过沉淀处理后，上清液回用作为洗车水或道路洒水降尘。 ②施工人员生活污水经简易旱厕处理后用于附近村庄农田施肥。 ### 施工期声环境影响分析及污染防治措施 （1）声环境影响分析 施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。机械噪声主要由施工机械运行所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强。 本项目施工期间产生的噪声会对项目内工作人员及周围环境产生影响。所以必须采取噪声污染控制措施。 （2）噪声污染控制措施 ①选用低噪声施工设备。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工。 ④尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。 ⑤施工运输车辆行驶时应控制速度行驶，减少鸣笛。 ⑥建议在环保检测车间、综检车间施工阶段，外观检测、安全检测停止运营。 ### 施工期固体废物影响分析及污染防治措施 （1）固体废物影响分析 施工期固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ①施工过程中在场地平整时产生的土方，将直接用于地面回填，且挖填方基本平衡。 ②建筑垃圾主要来自建筑过程中产生的碎石、砖、废木料、废金属等杂物。本项目建筑垃圾应尽量在施工场地域内用于回填或道路的铺设并及时压实，对周边环境影响较小。 ③施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，并定期清运至环卫部门，对周边环境影响较小。 （2）固体废物污染防治措施 ①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。 ②施工期生活垃圾统一收集至项目现有的垃圾桶中，交由环卫部门处理。 ③施工过程中的建筑垃圾废弃的砖瓦碎石和渣土应尽量在施工场地域内用于回填或道路的铺设并及时压实。 ## 营运期环境影响分析 ### 大气环境影响分析及污染防治 本项目废气主要为汽车尾气、扬尘。 （1）汽车尾气 本项目产生的汽车尾气主要污染物为CO、THC、NOX等，检测车间尾气污染物排放量见5.2-3。由于项目检测车间进出口为敞开式，空气对流性强，在检测车间设置排风装置，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）中相关规定。 厂区内产生的汽车尾气经自然风力扩散以及场地绿化吸收等对周围大气环境影响较小。 （2）扬尘 项目汽车在场内在行驶时，轮胎接触地面而使路面积尘杨气，从而会产生少量的扬尘污染。本项目厂区内场地开阔，有利于污染物的扩散。建议建设单位在大风天气对路面进行洒水抑尘。路面产生的扬尘污染物经自然风力扩散以及场地绿化吸收等对周围大气环境影响较小。 ### 水环境影响分析 项目运营后废水产生量为215t/a，主要为生活污水，这部分废水的量不大，且成分较简单，生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，纳入市政污水管网，进入东安县污水处理厂处理，最终排入紫水河。 ### 声环境影响分析 项目噪声源主要为检测车辆低速运行时产生的交通噪声，噪声相对较小，其噪声级为60～75dB(A)。项目在各检测车间设置隔声措施，并加强厂界绿化，其产生的噪声经采取隔声、距离衰减、绿化吸收后，厂界噪声排放可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 本项目在运营期间，本评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2016年6月23日—2016年6月24日对项目四周厂界进行了噪声监测。监测结果见下表。 表7.2-1 声环境监测结果 单位：dB(A) 测点位置; 2016年6月23日; 2016年6月24日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1# 拟建地东; 48.2; 45.2; 49.3; 44.7. 2# 拟建地南; 43.9; 40.9; 43.8; 40.3. 3# 拟建地西; 43.2; 40.2; 43.5; 39.8. 4# 拟建地北; 45.0; 41.8; 45.2; 40.5. 2类标准值; 昼间≤60，夜间≤50. 由上表可知，项目在运营时，厂界四周声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，周边声环境较好。 ### 固体废物环境影响评价 本项目固体废物主要为生活垃圾，其中包括饮料废罐、塑料包装和废纸张等。生活垃圾产生量为7.5kg/d，1.875t/a。建设单位在厂区内设置垃圾桶收集生活垃圾，收集后，统一交由环卫部门处理。项目产生的固体废物对周围环境不产生直接影响。 ### 产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于该目录鼓励类中第十六大类“汽车”中第10小类“汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设”。因此，项目符合相关的产业政策要求。 ### 选址合理性分析 本项目位于东安县白牙市镇舜皇路735号，项目地东面临冷东公路，交通便利，项目南面临东安县公安局交警大队，西南面40m处为杉树山村，西南面150m处为创发城小区，西面约800m处为无名小溪，南面约1.02km处为紫水河。项目地现有供水、供电等基础设施完善，该区域内无环境保护区、文物景观、水源地等环境敏感目标，周围环境较好，选址基本合理。 ## 项目环境保护投资估算 项目总投资200万元，其中环保投资为20.5万元，所占比例为10.25％。环保投资估算表见下表7.3-1，环保措施“三同时”验收项目见下表7.3-2。 表7.3-1 环保投资估算表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用(万元). 1; 检测车间尾气; 设置通风装置（主要为环保检测车间、综合检测车间）; 3. 2; 废水; 化粪池（1m3/d）; 6. 3; 固废; 垃圾桶（现有部分）; 0.5. 4; 噪声; 检测车间隔声（主要为环保检测车间、综检车间）; 1. 5; 绿化; 10. 6; 合计; 20.5. 表7.3-2 环保措施“三同时”验收一览表 类别; 排放源; 位置; 三同时竣工验收目; 预期治理效果及要求. 大气污染物; 检测车间尾气; 检测车间; 设置通风装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值. 水污染物; 生活污水; 生活区; 化粪池; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 固体废物; 生活垃圾; 厂区内; 垃圾桶; 交由环卫部门处理. 噪声; 车辆噪声; 检测车间; 车间隔声、绿化; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 生态; 厂区绿化; 厂区内; 厂区、道路两侧及建筑物周围绿化; 美化环境、吸尘降噪.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 汽车尾气 | CO、NOX、THC | 通风装置、自然扩散、植物吸收 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 | 垃圾桶分类收集 | 交由环卫部门处理 |
| 噪声 | 车辆噪声 |  | 车间隔声、距离衰减、绿化吸收 | 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求 |
| 生态保护措施及预期治理效果： 项目安全检测车间、外观检测车间、办公楼等大部分施工已经完成，现还剩一栋建筑面积为400m2的环保检测车间及一间建筑面积为300m2的综合检测车间未建，项目所在区域内因受土建的影响，植被大部分已经受到破坏，厂区绿化系统可以改善城市部分生态环境，防污、减噪、滞尘，具有缓冲、调节等环境功能。 |  |  |  |  |

# 评价结论

## 评价结论 ### 项目概况 东安县机动车检测有限公司投资200万元在东安县白牙市镇舜皇路735号建设东安县机动车检测项目，总占地约6000平方米，建筑面积5150平方米（其中已建成4450m2，未建的有700m2），主要建设内容：机动车外检车间、机动车环保检测车间（本次环评新建）、综检车间（本次环评新建）、安全检测车间、综合办公楼等。年检车规模为10000辆。 ### 环境质量现状 （1）环境空气质量现状 监测结果表明，PM10、SO2、NO2监测值超标率均为0，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准，评价区域大气环境质量良好。 （2）地表水环境质量现状 监测结果表明，本项目水质监测点位各断面监测因子pH、COD、NH3-N等均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 （3）声环境质量现状 噪声监测结果表面，项目厂界四周声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量较好。 ### 本项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于该目录鼓励类中第十六大类“汽车”中第10小类“汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设”。因此，项目符合相关的产业政策要求。 （2）选址合理性分析 本项目位于东安县白牙市镇舜皇路735号，项目地东面临冷东公路，交通便利，项目南面临东安县公安局交警大队，西南面40m处为杉树山村，西南面150m处为创发城小区，西面约800m处为无名小溪，南面约1.02km处为紫水河。项目地现有供水、供电等基础设施完善，该区域内无环境保护区、文物景观、水源地等环境敏感目标，周围环境较好，选址基本合理。 ### 环境影响分析 （1）废气 汽车尾气主要污染物为CO、THC、NOX等，检测车间内设置通风装置，厂区内的汽车尾气经自然风力扩散以及场地绿化吸收等对周围大气环境影响较小。 路面产生的扬尘污染物经自然风力扩散以及场地绿化吸收等对周围大气环境影响较小。 （2）废水 本项目产生的废水主要是生活污水，生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，纳入市政污水管网，进入东安县污水处理厂处理，最终排入紫水河。 （3）噪声 项目主要噪声源为机动车运行时产生的交通噪声，经采取隔声、距离衰减、绿化吸收后，厂界噪声排放可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 （4）固体废物 项目产生的生活垃圾分类统一收集后交由环卫部门统一清运。项目产生的固体废物对周围环境不产生直接影响。 ### 综合评价结论 经综合分析，本项目建设符合国家政策，选址合理可行，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废可得到妥善利用，噪声不会出现扰民现象，项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求，从环境保护角度而言，项目建设可行。 ## 建 议 （1）工程在营运过程中，应严格执行国家有关环保政策，落实各项环保措施到位。 （2）加强对设备的维修和管理，保证设备的正常运行，提高运行效率。 （3）加强环保教育，增强环保意识，让其自觉保护环境。 （4）在环保检测车间、综检车间施工时，外观检测、安全检测停止运营。