《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)

2、建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点

3、行业类别——按国标填写

4、总投资——指项目投资总额

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等

6、结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

目 录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	7

3、环境质量状况	13

4、评价适用标准	19

5、建设项目工程分析	23

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

7、环境影响分析	30

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

9、项目可行性分析	47

10、结论与建议	50

附表：

附表：建设项目环评审批基础信息表

附表：大气环境影响评价自查表

附件：

附件1：项目营业执照

附件2：项目标准厂房租赁合同

附件3：东安经济技术开发区调扩区批复

附件4：项目环境检测质量保证单

附图：

附图1：项目所在地理位置及土地利用规划图

附图2：项目监测点位及排水路线图

附图3：湖南东安经济开发区总体规划-污水工程规划图

附图4：项目大气环境保护目标图

附图5：项目现状插图

附图6：项目厂房外围平面图

- 建设项目基本情况

项目名称; 年加工15000把木吉他建设项目. 建设单位; 湖南省永州市永晟乐器制造有限公司. 法人代表; 潘赟; 联系人; 姜和平. 通讯地址; 东安县经济技术开发区白牙片区. 联系电话; 15915922193; 传真; ——; 邮政编码; 425000. 建设地点; 东安县经济技术开发区白牙片区东林氧气供应站闲置厂房内. 立项审批部门; ——; 批准文号; ——. 建设性质; 新建■改扩建□技改□; 行业类别 及代码; C2422西乐器制造. 占地面积 (平方米); 1800; 绿化面积 (平方米); /. 总投资(万元); 250; 其中：环保投资(万元); 24; 环保投资占 总投资比例; 9.6%. 评价经费(万元); ——; 预期投产日期; 2020年11月. ## 1.1项目背景及由来 随着人们生活水平的不断提高，人们开始注重生活品质。针对目前木吉他的市场需求，湖南省永州市永晟乐器制造有限公司引进先进的生产线，租赁东安县东林氧气供应站置的1栋3层的标准厂房建设年加工15000把木吉他建设项目。 为了预测评估该项目对区域环境质量带来的变化和可能产生的不利影响，为环保部门提供决策依据，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号令）中“十三、文教、体育和娱乐用品制造业中的31：文教、体育、娱乐用品制造—有喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨以下的，或使用水性漆的；有机加工的”，应编制环境影响报告表。受湖南省永州市永晟乐器制造有限公司的委托，我司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，依据环评导则中的有关规定，在现场踏勘、资料收集、调查研究的基础上进行了工程分析、数据统计、治理措施分析等工作，在以上工作基础上编制了本环境影响报告表。 ## 1.2项目概况 ## 1.2.1选址及周边环境情况 项目选址位于东安县经济技术开发区白牙片区，租赁东安县东林氧气供应站闲置的1栋3层的标准厂房。项目四至情况：东面临金源路，80m处至东安县经济开发区指挥部，南面紧邻湖南歌诺雅乐器制造有限公司，220m处至广源路，西面380m处至官田路，北面紧邻华成针织厂。项目周边环境关系见附图3。 ### 1.2.2建设内容及规模 项目总占地面积约1800m2，总建筑面积3640m2。项目主要建设内容为生产车间、办公区及其他辅助设施（厂区未设食堂和员工宿舍），项目组成情况见表1-1。 表1-1 项目组成情况一览表 工程名称; 单项工程 名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 厂房 1栋3F; 一层; 办公区及原料木材、五金配件存放间及成品车间，建筑面积1200m2; 依托租赁方. 二层; 木材加工，生产装配及抛光车间，建筑面积1200m2---. 三层; 喷漆涂装（含烘干）车间，建筑面积1200m2. 辅助工程; 门卫; 建筑面积40m2. 公用 工程; 给水; 园区给水管网. 排水; 实施雨污分流；生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入污东安县经济技术开发区工业园区污水处理厂水处理厂处理，最终汇入宥江河. 供电; 园区供电. 环保工程; 生活废水; 1套3m3/d化粪池; 拟建. 有机废气; 1套UV光解+15m排气筒. 生活垃圾; 垃圾桶统一收集定期交由环卫部门. 危险废物; 危废暂存间，面积10m2. 抛光粉尘; 2套水帘机. 噪声; 隔声、减震. ### 1.2.3项目原辅材料 项目所用主要原料及能源年耗量见表1-2。 表1-2 主要原辅材料用量一览表 序号; 名称; 年消耗量（t/a）; 备注. 1; 玫瑰木指板; 0.5; 外购、做柄及音梁. 2; 桃花芯柄木; 0.5. 3; 面板; 3; 做琴桶. 4; 侧板; 3. 5; 枫木及其他; 2. 6; 白乳胶; 0.22; 粘合. 7; PE底漆; 0.7; 喷底漆. 8; PU面漆; 0.3; 喷面漆. 9; 稀释剂; 0.5; 稀释剂. 10; 五金配件; 15000套; 吉他装配. 11; 砂纸; 0.2; 打磨. 12; 黄蜡; 0.11; 抛光. 13; 水; 1000; 市政供水. 14; 电; 8.8万度; 市政供电. PU面漆：是聚氨酯涂料，聚氨酯漆为双组合分化学结构：甲组分（固化剂）的异氰酸酯基（-NCO)+乙组分（漆）的羟基（-OH）=聚氨酯。它的成膜方式为自然成膜，无须特殊工艺。与其他漆种相比，在相同硬度下，由于羟键的作用，PU漆膜的断裂伸长率最高，同时兼具保护性和装饰性，可用于高级工艺品、高级木器、钢琴、大型客机等的涂装，且漆膜附着力强，具有优良的耐化学品性等。本项目使用的PU面漆有其主要成分为，80%的醇酸树脂、10%的消光粉、5%的乙酸丁酯、5%的二甲苯、5%的丙二甲醚醋酸酯。 PE底漆：即不饱和聚酯漆，其溶剂为苯乙烯，成膜时参与反应。于溶剂型木器漆相比，PE漆的优点是具有“100%的反应能力”，项目所用漆主要成分为，60%的不饱和树脂、15%的滑石粉、20%的乙酸丁酯、5%的苯乙烯、5%的丙二醇甲醚醋酸酯。 白乳胶：是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。项目使用的白乳胶其主要成分为，20%的聚醋酸乙烯酯、10%的聚乙烯醇、30%聚丙烯酸酯、40%的水。具有干燥快、初粘性好、操作性佳；粘接力强、抗压强度高；耐热性强等特点。 稀释剂：项目使用的稀释剂是一种不溶于水的无色透明液体，其主要成分为，50%的S-100#溶液、20%的醋酸正丁酯、20%环已酮。 ## 1.3主要设备 项目主要设备清单详见表1-3。 表1-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备数量（台）; 型号; 备注. 1; 抛光机; 3; 定制; 抛光. 2; 海绵砂光机; 2; MM2415; 打磨抛光. 3; 锉品线机; 1; MAL-25X25; 磨音品. 4; 激光机; 1; BS-1490C; /. 5; 台式钻床; 1; ZQ44116; 钻孔. 6; 吊镂; 1; GB12557-2000; 加工木材. 7; 万能锯; 2; 4KW. 8; 三角机; 4; 定制; /. 9; 数据CNC机; 1; BT-C1; 加工木材. 10; 静电喷涂设备; 1; TPC7062TX(XX); 喷漆. 11; 刮柄机; 1; MF2718B-1; 刮柄. 12; 单立轴; 1; MX5178B; /. 13; 磨框机; 1; 定制; 打磨. 14; 水帘机; 2; 定制; 去除抛光粉尘. 15; 环保集尘设备; 2; 定制; 收集打磨粉尘. 经建设单位核实，项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中限制、淘汰类，是符合国家和地方产业政策的。 ## 1.4公用工程 ### 1.4.1给水 市政给水，依托园区管网供给。 ### 1.4.2排水 厂区排水采用雨污分流的排水体制，项目生产工艺无废水排放，废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入东安县经济开发区工业园区污水处理厂，处理达标后排入宥江河，雨水进入雨水管网。 1.4.3供电 市政供电，依托园区用电系统供给。 ## 1.5项目投资及资金来源 本项目总投资为250万元，全部由企业自筹。 ## 1.6工作制度和劳动定员 - 本项目劳动定员40人，采用一班制生产，每班工作8小时，年生产330天。项目厂区不设置员工食堂及宿舍。 ## 1.7编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日起施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日起施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日起施行； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修订； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日起施行； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（生态环境部1号令）2018年4月28日起施行； （9）《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2020年1月1日起施行）。 2、相关文件及技术规范 （1）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）； （2）湖南省人民政府关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017）》的通知（湘政发[2016]33号）； （3）《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）； （4）《大气污染防治行动计划》，国发【2013】37号； （5）《水污染防治行动计划》，国发【2015】17号； （6）永州市落实《水污染防治行动计划和大气污染治理实施方案》实施方案（2016－2020年）； （7）《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发〔2018〕15号）； （8）生态环境保护部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，环大气〔2019〕53号，2019年6月26日； （9）、关于印发《湖南省VOCS污染防治三年实施方案》的通知，湘环发〔2018〕11号,2018年9月21日印发； （10）《“十三五”VOCS污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）。 3、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》(HJ/T2.1-2016)； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)； （3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJT2.3-2018)； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)； （5）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)。 4、其他 （1）厂房租赁合同； （2）湖南省永州市永晟乐器制造有限公司提供的其他相关资料。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目位于东安经济开发区白牙片区，租赁东安县东林氧气供应站1栋3层的闲置厂房生产。根据建设方提供的资料，该闲置厂房以前并未（东林氧气供应站）用作生产，只用作综合办公，故该厂址不存在与本项目有关的原有污染情况。

- 2、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） ## 2.1地理位置 永州市位于湖南省南部。东连郴州，南界广东清远，西接广西桂林和贺州，北邻衡阳、邵阳。湘江经西向东穿越零祁盆地，潇水自南至北纵贯全境。地理坐标为东经111°06′-112°21′、北纬24°39′-26°51′。南北相距最长245千米，东西相间最宽144千米。总面积22441平方千米，常住人口518.02万。永州是一座山水江河交融的城市，一座充满生机活力的城市，一座文化底蕴深厚的城市，是中国山水诗的发祥地、瑶族文化、楚文化发祥地之一。 东安县位于湖南省西南部，湘江上游，东界零陵、冷水滩，南邻广西全州，西接新宁，北连邵阳。地处东经110°59′33″-111°34′10″，北纬26°7′04″-26°52′29″之间。南邻广西全州县，西接新宁县，北至邵阳县，面积2219平方公里。是湖南通往广西、海南的重要门户。湘桂铁路、洛湛铁路、207国道、1812省道穿境而过，距衡昆高速公路18km，交通便利。 项目位于，东安县经济开发区白牙片区东林氧气供应站闲置厂房内。项目具体地理位置详见附图1。 ## 2.2地形、地貌 永州市地处西南东三面环山、向东北开口的马蹄形盆地的南缘。境内地貌复杂多样，奇峰秀岭逶迤蜿蜒，河川溪涧纵横交错，山岗盆地相间分布。在全市3366.55万亩土地总面积中，平原478.67万亩，占14.29%；岗地596.87万亩，占17.81%；丘陵486.3万亩，占4.51%；山地1656.68万亩，占49.45%。从总体上看，全市大体呈现“七山半水分半田，一分道路和庄园”的格局。 东安县西北高、东南低。西部及西北部为中山，东北部为中山丘陵，东南部及中部为岗地丘陵，整个地质断裂岩溶发育，地貌类型多样，县境内出露地层有震三系、寒武系、奥陶系、泯盆系、石碳系、二造系、白垩系、第四系、侵入岩等。东安县属祁阳山字型地质构造之南翼及反射孤部位，主要构造呈一系列孤形层布的背斜、向斜褶皱，其断裂多为压性和压扭性。 ## 2.3气候气象 东安县气候为亚热带季风性湿润气候，炎热期长，光照充足，雨量充沛，四季分明。境内平均气温为17.8℃，以一月份最冷，平均温度为6.1℃，7月份最热，平均温度为28.8℃。地温的年变化规律与气温的年变化规律相同，境内年降水量平均在1180-1490mm之间，各月降水量分配不匀，以4-6月最多，平均500-600mm，占年降水量42-45%，年平均相对温度78-81%，年日照时数1540小时，全年无霜期294天，一年四季均可展开旅游。境内一年中最多风向为东风（含东南系、东北系），其频率为25%，其次是西北风（含北风）和西南风（含南风），其频率分别为15%和13%。 评价地区常年盛行E风和WNW风，频率为9%，年均静风频率为18%，N、NNE风向的风频很小，频率为2%。项目所在地年平均风速为1.2m/s，一年中最大风速为2m/s。 ## 2.4水文 东安县内水资源丰富，全县共有5公里以上长度的大小河流45条，包括湘江、芦洪江、紫水河、石期河等。本项目取水水体为紫水河，位于项目南面约2.0km。 湘江，原认定发源于广西灵川县海洋山，经兴安县而 “湘、漓分派”，从东安县紫溪市镇调元村斗牛岭流入湖南境内，从斗牛岭开始，一条碧绿水带，蜿蜒曲折，绕山丘，穿田洞，先后纳紫水、石溪河，从石期市镇沙洲村倒榨埠流出县境。湘江现经国家水利部门认定，原支流潇水为干流，起源湖南永州蓝山县。 东安县是原湘江进入湖南的第一个县份。湘江在东安县内流程50.4公里，自然落差18.5米，多年平均径流量为89.472亿立方米，平均流量为每秒283.505立方米。上世纪七十年代后期，勤劳、智慧的东安人民在于石期市镇羊角坪修建了湘江干流上的第一座大型水电站，装机容量为1.5万千瓦，年发电量为1.1亿度，被誉为湘江明珠。从湘江大坝至紫溪市的渌埠头，全长23千米，水面宽28米至564米，平均宽381米,坝水位117.2米，江水最深处20米，沙滩水深1.5米，平均水深7.5米，枯水期间也能保持坝水116米以上，水深最大季差只有0.5米左右。 紫水河，又名大阳川水，为湘江的一级支流。发源于湖南省东安县舜皇山高挂岭洋禾坪（阳合坪），流经大庙口、紫溪、白牙市、井头圩等乡镇，于大江口村汇入湘江。据东安县气象水文站资料（人民大桥观测点）：紫水河历年平均日流量为380m3/s，平均日水标高121.35m；洪峰时日最大流量为2230m3/s，干旱时日最小流量为30.0m3/s。 与本项目相关水体为宥江河，宥江河为紫水支流，又名松江河，发源于上游松江水库，为农灌小溪沟，长度约11km，年均流量约为5m3/s、枯水期流量约为 1.7m3/s。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 ## 2.5矿产资源 东安县初步探明的矿产资源有20余种，其中锰、锑、白云石、石灰石、大理石等储量多、品位高、易开发。全县石灰石分布面积达1327.31平方公里，占全县土地面积60%。其中30%直接裸露于地表。工程区未压覆重要矿产资源。 ## 2.6植物资源 东安县属中亚热带常绿阔叶林区，为湖南省重点林区县，有中国“银杏之乡”之称。全县林业用地面积已达214万亩（占土地总面积的65%），有林地面积151万亩，现有森林总蓄积327万立方米，森林覆盖率52.33%，林木绿化率59.7%。主要植被类型为常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木、高山草地等。常绿阔时林以壳斗科、樟科、山茶科为主，针叶林以杉、松两科为主。拥有1.1万公顷省级森林公园（黄金洞）1个，1.5万公顷国家级森林公园（东安舜皇山）1个，森林覆盖率70%，城市绿化率65%。 项目区域内无名胜古迹、珍稀动植物物种、保护级动植物。 ## 2.7东安经开区规划基本概况 湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书编制情况：目前，东安经开区已委托湖南葆华环保有限公司编制了《湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》（报批稿），并取得了湖南省生态环境厅关于此报告的审查意见函--湘环评函[2019]7 号。 ⑴规划范围 湖南东安经济开发区为“一区两园”，即县城的东安经开区（简称白牙片区）、芦洪市工业园（简称芦洪片区），用地分别分布在东安县城区和芦洪市镇，规划区范围面积共计约4.7平方公里，规划建设用地4.67平方公里，两者之间相距约25km。 ①白牙片区 白牙片区位于位于东安县城西北部，南与东安县城相邻，四至范围北至北环路及鹿鸣路，东至东环线，南抵舜皇大道及横四路，西以学院路为界，规划总用地面积约 341.48公顷，其中城市建设用地339.85公顷，占总用地的99.52%，铁路用地1.03公顷，占总用地的0.3%，非建设用地1.63公顷，为水域，占总用地的0.48%。 表2-1 规划四至范围一览表（建设用地规模） 片区; 四至范围; 规划用地面积（km2）; 建设用地面积（km2）. 白牙片区; 北至北环路及鹿鸣路，东至东环线，南抵舜皇大道及横四路，西以学院路为界; 3.41; 3.38. ⑵规划年限 本次规划期限为2016-2020年。 ⑶功能定位及产业定位 白牙片区规划职能定位为东安县城产业新城，未来承担以下两大主要职能： ①产业高地：通过对传统产业的更新和先进制造业的导入，打造电子信息产业园和都市型产业园，形成东安工业新城新型产业集聚的产业高地。白牙片区主要发展农副产品深加工业、新材料及建材、电子信息产品制造业等产业； ②居住新区：通过围绕都塘公园，打造特色居住社区和综合居住配套社区，实现产城融合的目标，形成都塘生态工业新城居住新区。 ⑷用地布局与土地利用规划 白牙片区未来规划形成“一核两轴、四区多带”的空间结构。 一核，指位于规划区西部的公共服务核心。 两轴，指沿东冷快速路和官田北路的发展轴。 四区，包括环现有工业园区的产城融合区、鹿鸣工业片区和舜皇工业片区。 多带，指规划区范围内的多条绿化轴带，包括鹿鸣路、官田北路、青土坪路、东环路、工业二路的沿街绿化带和湘桂铁路的铁路防护绿带。 ⑸市政工程设施规划 ①给水工程 白牙片区：根据《东安县城总体规划(2006-2020年)》2017年修改，扩建城西水厂规模至2.0万m3/d，规划新建城北水厂，日供水能力6.0万m3/d，水源为高岩水库，以紫水为备用水源。规划区不新建给水厂，由县城水厂统一供水，可满足规划区供水需求。 ②给水管网规划 白牙片区：舜皇大道现有DN600~DN1000输水干管，规划给水干管接入舜皇大道干管。规划区给水管道沿市政道路敷设，给水管网形成环状布局，以提高供水系统的安全性，干管为二纵三横。给水横干管沿舜皇大道、青土坪路、如意路布置，舜皇大道管径保留现状的DN600-DN1000，青土坪路、如意路管径为DN500。给水纵干管沿官田北路和东环线布置，管径均为DN500。 ③排水工程 本规划采用雨污分流的排水体制。 ①雨水工程规划 雨水采用充分利用地形，就近排放的原则。根据区内水系分布及流向，同时结合规划道路高程，顺应其自然坡向，保证雨水管渠以最短的路径、较小的管径把雨水排入紫水河等自然水体。同时，鼓励规划区内企业采用中水系统循环利用水资源，建立雨水收集系统、污水处理系统和中水的循环利用系统。 ②污水处理厂规模以及处理等级 东安县经济技术开发区工业园污水处理厂规划建设在广源路以南、湘桂铁路以北、东环路以西，远期规模为1.5万m3/d，占地3.0公顷，其中近期建设规模0.5万m3/d。污水处理厂除常规处理工艺之外，增加深度处理工艺。 白牙片区污水管沿道路敷设，整个规划区分为两个大的污水分区，工业大道以东片区和工业大道以西片。工业大道以西沿学院路、官田北路、工业大道布置污水干管，管径为DN400-DN800，三路干管汇入广源路污水主干管，最终接入污水提升泵站提升至污水处理厂。工业大道以东沿工业二路和工业三路布置DN400-DN600污水干管，经广源路污水主干管直接接入污水厂。 ④燃气工程规划 白牙片区规划以LNG为主气源，液化石油气为辅助气源。远期以管道天然气为主气源，液化石油气为辅助气源，LNG作为应急、调峰气源。预测白牙片区规划范围内总用气量分别为1020万m3/年。白牙片区规划燃气管道从规划区范围外的东南部的天然气综合站引入，初步形成规划区供气环路，远期延伸至各主支干路，逐步完善供气网络，提高供气保障能力。中压主干管的敷设主要配合市政道路和城市建设，规划支干管的道路可以待用户落实后再实施。天然气管道采用随桥敷设的方式穿越水系，管道布置时严格执行《城镇燃气设计规范》中“地下燃气管道与建、构筑物或相邻管道间的水平净距”的规定。 ⑹环境保护规划 环境保护规划目标：根据《东安经开区白牙市工业园控制性详细规划》，规划区内的大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）二类区控制，环境空气污染物基本项目浓度限值达到二级标准。地表水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。声环境按《声环境质量标准》（GB3096-2008）不同功能分区的标准执行。 生活污水处理率达80%，处理达标率100%，城市生活垃圾无害化处理率达90%。 2.8东安县经济技术开发区工业园区污水处理厂概况 东安经济技术开发区工业园污水集中处理设施建设项目一期工程拟建厂址位于东环路以西、广源路以南、湘桂铁路以北。项目总投资为5594.29万元，占地面积27599.99m2。设计处理规模为5000m3 /d工业污水和生活污水，废水采用污水处理采用“强化预处理+A2/O＋深度处理（转鼓过滤器）+紫外线消毒”处理工艺，污水处理稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，尾水排入宥江河。

- 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） ## 3.1大气环境质量现状及评价 根据大气导则(HJ2.2-2018)，环境空气质量现状调查数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公报或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量检测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 （1）基本污染物环境质量现状数据 项目位于永州市东安县，本次环境空气质量引用2018东安县环境空气质量检测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据。 ①监测因子：SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3。 ②监测点位：东安县一中，位于项目地西侧约4.4km。 ③监测时间：2018年，各因子日均值。 ④执行标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ⑤区域基本污染物空气质量现状评价见下表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 月均质量浓度; 16; 60; 26.67; 达标. NO2; 月均质量浓度; 15; 40; 37.50; 达标. CO; 日均质量浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.00; 达标. O3; 日均质量浓度; 144; 160; 90.00; 达标. PM10; 月均质量浓度; 58; 70; 82.86; 达标. PM2.5; 月均质量浓度; 25; 5; 71.43; 达标. 由上表可知，各个监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单限值要求。2018年1~12月，东安县环境空气质量为优良天数为330天，优良率为90.3%（优良率为优良天数除以自然天数），轻度污染34天。影响东安县环境空气质量的首要污染物主要为臭氧八小时（O3-8h）、PM10。东安县2018年空气质量达标判定结果为达标区。 - 其他污染物环境质量现状 本项目的特征污染因子为挥发性有机物，根据导则要求，本项目引用湖南省泰源乐器有限公司《年加工15万把木吉他建设项目环境影响报告表》中2019年2月28～3月6日的现状监测数据。 湖南省泰源乐器有限公司位于项目北面880m处，其监测点位于项目东北面1.5km处，属于本项目大气环境影响评价范围内，监测项目与本项目有关且为近三年内的历史监测数据，符合引用规则。环境空气现状监测结果见下表3-2。 - 监测结果如下表： - 表3-2其他污染物环境质量现状（监测结果）表 - 监测点位; - 监测点坐标; - 污染物; - 评价标准（ug/m3）; - 监测浓度范围（ug/m3）; - 超标率%; - 达标情况. - G1; - X; - Y; - 挥发性有机物; - 600; - 132~148; - 0; - 达标. - 1350; - 600. 根据表3-2，项目区域挥发性有机物满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。 ## 3.2水环境质量现状及评价 ## 为了解项目地表水环境质量状况，本次环评环境空气引用“《湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》”中2017年1月环境现状监数据，该项目在园区东北侧宥江河设置了一个监测断面，该数据监测点与本项目受纳水体相同。 ## 1.监测断面的设置及其执行标准 ## 地表水水质监测断面及其执行标准见下表，地表水监测断面详见附图2。 ## 表3-3 地表水监测断面布设 ## 编号; ## 断面位置; ## 执行标准. ## W1; ## 园区东北侧宥江河; ## 《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. ## 2.监测项目 ## 监测项目：pH、CODCr、BOD5、氨氮、TP、粪大肠菌群。 ## 3.评价方法 ## 评价方法采用超标率及最大超标倍数。 ## 4.监测结果与评价 ## 宥江河1个监测断面水质监测及评价结果见下表。 ## 表3-4 地表水环境水质现状监测结果 浓度单位：mg/L（pH除外） ## 监测项目; ## 园区东北侧宥江河; ## 地表水Ⅲ类标准值. ## 监测值范围; ## 平均值; ## 超标率 ## （%）; ## 最大超 ## 标倍数. ## pH; ## 7.13-7.24; ## 7.19; ## 0; ## 0; ## 6-9. ## 总氮; ## 0.539-0.587; ## 0.558; ## 0; ## 0; ## 1.0. ## CODcr; ## 11-12; ## 11.66; ## 0; ## 0; ## 20. ## BOD5; ## 2.7-3; ## 2.83; ## 0; ## 0; ## 4. ## 氨氮; ## 0.218-0.245; ## 0.233; ## 0; ## 0; ## 1.0. ## 总磷; ## 0.02-0.03; ## 0.023; ## 0; ## 0; ## 0.2. ## 石油类; ## 0.02; ## 0.02; ## 0; ## 0; ## 0.05. ## 由表3-4可知，通过历史监测数据可知，宥江河监测断面满足（GB3838-2002）中Ⅲ级标准要求，满足水环境功能需求，地表水环境质量较好。 ## 3.3声环境质量现状及评价 1、监测点位的设置 本次评价期间委托湖南精科检测有限公司对项目地声环境进行了现状监测，现状监测点位于厂界四周。 2、监测项目 等效连续A声级，LAeq。 3、监测时间和频次 2018年11月15-16日，昼夜各一次。 4、采样和分析方法 采样和分析方法采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法。 5、评价标准 项目所在区域为工业园区，采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准评价。 6、监测及评价结果 项目地声环境现状监测及评价结果见下表。 表3-5声环境监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测时段; 监测结果; 超标值; 标准值. 11月15日; 11月16日. 1#项目东侧; 昼间; 54.6; 53.9; 0; 65. 夜间; 53.9; 44.1; 0; 55. 2#项目南侧; 昼间; 53.7; 42.9; 0; 65. 夜间; 44.1; 43.4; 0; 55. 3#项目西侧; 昼间; 53.2; 42.3; 0; 65. 夜间; 53.6; 42.8; 0; 55. 4#项目北侧; 昼间; 52.8; 43.0; 0; 65. 夜间; 53.2; 42.7; 0; 55. 监测结果表明，厂界四周声各监测点噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 ## 3.4生态环境 本项目位于工业园标准厂房内，周边主要生态植被为人工绿化，评价区内未发现珍惜或濒危野生动植物特殊保护文物古迹、自然保护区，生态环境质量状况良好。 ## 3.5主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，本项目周边主要环境保护目标见表3-5、3-6。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位. X; Y; 及距离. 牛婆岭; 1819; -29; 居住区; 人群; 二类区; E,1780~2051m. 新孙家; 873; 640; 居住区; 人群; 二类区; NE,1413~1584m. 马口坪、鸡公塘; 2271; 702; 居住区; 人群; 二类区; NE,1376~2276m. 工业新村; 399.6; 28.7; 居住区; 人群; 二类区; SE,928~1019m. 湖南省普华职校; 1243; -747; 学生、教职工; 人群; 二类区; SE,1511~1919m. 石山脚; -1864; 621; 居住区; 人群; 二类区; SE,1800~2508m. 进贤家园; 524; -1061; 居住区; 人群; 二类区; SE,1189~1596m. 桑林; 612; -1653; 居住区; 人群; 二类区; SE,1732~2355m. 碧桂园; -210; -238; 居住区; 人群; 二类区; SW,317~641m. 东安县白牙市镇第三小学; -992; -645; 学生、教职工; 人群; 二类区; SW,1023~1224m. 舜皇大道居民; -466; -571; 居住区; 人群; 二类区; SW,835~2529m. 实验小学; -1053; -661; 学生、教职工; 人群; 二类区; SW,1235~1560m. 铁炉岗; -1006; -1677; 居住区; 人群; 二类区; SW,2101~2608m. 小车; -715; -1987; 居住区; 人群; 二类区; SW,2155~2500m. 大屋村; -252; -2217; 居住区; 人群; 二类区; SW,2278~2444m. 高陡坡; -946; -18; 居住区; 人群; 二类区; W,949~1163m. 李家村; -680; 834; 居住区; 人群; 二类区; NW,837~1219m. 大井头; -454; -45; 居住区; 人群; 二类区; NW,462~778m. 都塘尾; -1656; 277; 居住区; 人群; 二类区; NW,1836~2082m. 罗家、蒋家; -2097; -496; 居住区; 人群; 二类区; NW,2146~2489m. 正泥坝; 1387; 1627; 居住区; 人群; 二类区; NW,2295~2509m. 天成实验学校; 18; -888; 学生、教职工; 人群; 二类区; S,883~1099m. 创发家园、天成一品、天成新城、华西花苑、东安明珠、党校小区; -46; -683; 居住区; 人群; 二类区; S,771~1425m. 下蒋家; -1172; 1335; 居住区; 人群; 二类区; S,1730~2092m. 庙山脚; -23; -2083; 居住区; 人群; 二类区; S,2060~2334m. 北冲; 325; -2159; 居住区; 人群; 二类区; S,2271~2572m. 东安紫水国家湿地公园; -1125; 1591; 湿地公园; 湿地; 二类区; S,2090~2617m. 新屋居民; -77; 1194; 居住区; 人群; 二类区; N,1215~1775m. 鹿鸣口; -64; 1856; 居住区; 人群; 二类区; N,1850~2054m. 后头屋、阳屋; -511; 1715; 居住区; 人群; 二类区; NW,1879~2416m. 邓家铺; -1412; 826; 居住区; 人群; 二类区; NW,1620~2280m. 表3-6 声环境、水环境及生态环境保护目标一览表 项目; 保护对象; 规模; 相对方位及距离; 保护级别. 声环境; 200m范围内无敏感点; GB3096-2008中2类. 水环境; 紫水河; 中河; S,2.0km; GB3838-2002中Ⅲ类. 宥江河; 小河; SE，1600m. 生态环境; 项目周围所在区域植被.

- 4、评价适用标准

| 环境质量标准 | ## 4.1环境空气 环境空气常规因子SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，二甲苯、挥发性有机物执符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度限值。具体标准值详见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值 污染物; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准. SO2; 小时平均; 500; ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 日平均; 150; ug/m3. NO2; 小时平均; 200; ug/m3. 日平均; 80; ug/m3. PM10; 日平均; 150; ug/m3. CO; 小时平均; 10; ug/m3. 日平均; 4; ug/m3. O3; 小时平均; 200; ug/m3. 日最大8小时平均; 160; ug/m3. PM2.5; 日平均; 75; ug/m3. 挥发性有机物; 8小时平均; 600; ug/m3; HJ 2.2-2018中附录D中相关标准. 二甲苯; 小时平均; 200. ## 4.2地表水 项目废水经污水厂处理达标后排入宥江河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L pH除外 项目; pH; CODcr; BOD5; 总磷; 溶解氧; 氨氮; 高锰酸盐指数. GB3838-2002Ⅲ类; 6-9; 20; 4; 0.2; 5; 1.0; 6. ## 4.3声环境 项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，标准限值详见表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. GB3096-2008中3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 污 | ## 4.4大气污染物排放标准 1、项目打磨、抛光工序所产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级及无组织排放监控点浓度限值要求，项目喷漆、烘干工序产生的挥发性有机物、二甲苯执行《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（D43/1355-2017）中企业排气筒挥发性有机物最高允许排放限值，项目琴桶成型及接柄工序无组织产生的挥发性有机物参照执行《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（D43/1355-2017）中非甲烷总烃无组织排放浓度限值。具体标准限值详见表4-4。 表4-4 项目各类大气污染物排放标准限值单位：mg/m3 污染工序; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放速率限值kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 标准来源. 打磨、抛光; 颗粒物; 120; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 喷漆及烘干; 挥发性有机物; 50; 10.0; 4.0; 《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（D43/1355-2017）和无组织排放监控浓度限值. 琴桶成型及接柄工序; /; 10; 2.0. ## 4.5废水排放标准 项目生活废水经粪池预处理后通过园区管网进入东安县经济技术开发区工业园区污水处理厂。进入污水处理厂前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂进水水质标准。污水处理厂处理后排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，各因子标准限值详见表4-5。 表4-5 废水排放标准限值 单位：mg/L（pH除外） 项目 标准值; pH; COD; BOD5; NH3-N. 东安县污水处理厂进水水质; 6～9; 300; 130; 30. （GB8978-1996）三级标准; 6～9; 500; 300; -. （GB18918-2002）一级A标准; 6～9; 50; 10; 5. ## 4.6噪声排放标准 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，声环境功能区噪声排放限值。标准限值详见表4-6。 表4-6 厂界环境噪声排放限值单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. ## 4.7固体废物排放标准 一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、水污染物总量控制 本项目运营后，无生产废水产生，主要为生活污水。项目年工作330天拟定员工40人，均不在厂内住宿。根据《湖南省地方标准用水定额》DB43/T388-2014，不在厂内住宿生活用水量以80L/d人计。生活用水排放量以用水量的85%计，则生活污水排放量为： （40人×80L/d）×250天×85%=897.6t/a。 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，东安县经济技术开发区工业园区污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，COD、NH3-N排放浓度限值分别为50mg/L，5mg/L。 COD：897.6t/a×50mg/L×10-6=0.04488t/a NH3-N：897.6t/a×5mg/L×10-6=0.004488t/a 本项目水污染物总量控制指标建议为COD：0.04488t/a，NH3-N：0.004488t/a。 2、大气污染物总量控制 项目生产不涉及二氧化硫、氮氧化物总量控制的污染物排放。挥发性有机物指标由于国家尚未颁布其总量控制相关法律法规，目前尚未进行总量指标申请，本次计算量仅作为考核控制指标。 根据工程分析，建议项目大气污染物总量控制指标为VOCs：0.188t/a |

- 5、建设项目工程分析

## 5.1工艺流程简述 - 运营期工艺流程及产污环节 琴桶成型 木材 接柄 N、S N G、N、S G、N、S G、N G、N、S G、N G、N G、N、S G：废气 N：噪声 S：固体废物 琴柄成型 打磨 喷底漆 烘干 喷面漆 烘干 抛光 装配 包装入库苦 N、S、G 图5-1 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 琴桶成型：将木材通过CNC机锯切、磨削成相应规格的面板，再将切割好面板与侧板通过胶水粘合制作成琴桶。 琴柄成型：将木材通过锯切、磨削、打孔等工序制作成琴柄。 接柄：将上述做好的琴桶、琴柄通过胶水黏合在一起。 喷底漆：通过喷枪对吉他表面进行喷涂，使用PE漆。 烘干：底漆完成后放置静止区进行恒温系统烘干（温度为26℃~32℃）。 打磨：利用磨框机进行打磨，磨平由于喷底漆引起的表面不光滑部分。 喷面漆：通过喷面漆使半成品乐器表面光亮，作保护漆。 烘干：面漆完成后放置静止区进行恒温系统烘干（温度为26℃~32℃）。 抛光：通过抛光机对喷涂好的产品表面进行抛光处理，使其表面光滑无痕。 装配及包装：对上述工序以后的乐器进行零配件组装，并进行打包入库。 主要产物环节 - ①废水：处理抛光粉尘产生的水帘机废水及员工生活污水； - ②废气：木材加工、打磨工序产生粉尘；喷漆、烘干以及琴桶成型、接柄工序胶水粘合过程产生的有机废气； - ③噪声：生产过程中的设备噪声； - ④固废：水帘机沉渣；废油漆桶、废胶水桶、废稀释剂桶、废机油抹布、废油漆手套等危险废物，木材加工裁边产生的废木料、集尘设备收集的粉尘、抛光过程产生的废黄蜡及废砂纸等一般生产固废、生活垃圾。 ## 5.2污染源强分析 ### 5.2.1施工期 本项目为新建项目，施工期主要对标准厂房布局进行调整以及设备安装调试，不需新建构筑物无土方工程，施工周期较短。故本次评价不再对其进行影响分析。 ### 5.2.2运营期 1、废水 本项目运营期的水污染源主要为水帘机废水及员工日常生活产生的污水。 - ①处理抛光粉尘产生的水帘机废水可循环使用，不外排，水帘机对水质的要求不高，抛光粉尘通过多层水帘幕过滤后通过定期清掏沉渣废水可循环使用，只需定期补充新鲜用水。项目共设水帘机2台，由于蒸发产生损耗带出部分水量，据建设单位估算，单台水帘机每月需补充40kg新鲜水，则项目全年补充水量约0.88t/a。 - ②项目劳动定员40人，均不在厂内住宿。根据《湖南省地方标准用水定额》DB43/T388-2014，不在厂内住宿生活用水量以80L/d人计。则生活用水量为3.2m3/d（1056m3/a）。项目生活污水排水量按用水量的85%计算，则生活污水排放量为1190m3/a。类比一般生活污水中主要污染物的浓度，CODCr：300mg/L、BOD5：180mg/L、NH3-N：30mg/L，SS：200mg/L。项目地属于东安县经济技术开发区工业污水处理厂纳污范围，因此，项目生活污水通过化粪池预处理达污水处理厂达到进水水质标准后经市政管网排入东安县经济开发区工业园区污水处理厂处理。项目运营期生活污水综合排放情况见表5-1。 表5-1 营运期生活废水产生及排放情况 废水量; 项目; NH3-N; SS; CODCr; BOD5. 897.6; 处理前; 浓度（mg/L）; 30; 200; 300; 180. 产生量（t/a）; 0.0269; 0.1795; 0.2693; 0.1616. 化粪池处理后; 浓度（mg/L）; 20; 120; 150; 75. 产生量（t/a）; 0.0269; 0.1795; 0.2693; 0.1616. 污水处理厂处理后; 浓度（mg/L）; 5; 20; 50; 10. 产生量（t/a）; 0.0045; 0.0180; 0.0449; 0.0090. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准; /; 400; 500; 300. 污水处理厂进水标准; 30; 220; 300; 130. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准; 5; 20; 50; 10. - 2、废气 - 项目运营过程中废气主要为喷漆、烘干工序，琴桶成型工序及接柄工序产生的有机废气、打磨及抛光工序产生粉尘。 - ①喷漆、烘干工序产生的有机废气 - 项目喷漆过程中产生的有机废气主要为挥发性有机物，排放的挥发性有机物主要集中在喷漆和烘干两个工序。项目进行喷涂使用油漆时需用到稀释剂，按照一定的比例进行调配。使用的油漆量为1t/a，其中PU面漆70%的醇酸树脂、10%的消光粉、5%的乙酸丁酯、5%的二甲苯、10%的丙二甲醚醋酸酯。PE底漆主要成分为60%的不饱和树脂、10%的滑石粉、20%的乙酸丁酯、5%的苯乙烯、5%的丙二醇甲醚醋酸酯。使用的稀释剂量为0.5t/a，其主要成分为50%的S-100#溶液、20%的醋酸正丁酯、20%环已酮。只有苯乙烯、二甲苯易挥发到空气中，挥发性有机物（取最大值）按20%计，稀释剂在使用过程中全部挥发计算，则挥发性有机物产生量为0.8t/a。 - 项目油漆年用量及所挥发产生有机废气情况见下表： - 表5-2 项目喷漆房有机废气产生情况一览表 - 原料名称; - 用量（t/a）; - 二甲苯挥发率; - 挥发性有机物挥发率; - 二甲苯产生量(t/a); - 挥发性有机物产生量(t/a). - PU面漆; - 0.3; - 5%; - 30%; - 0.0045; - 0.09. - PE底漆; - 0.7; - /; - 30%; - /; - 0.21. - 稀释剂; - 0.5; - /; - 100%; - /; - 0.5. - 喷漆房和烘干房均为微负压密闭室，有机废气收集后通过UV光解装置处理后经15m高排气筒排放。项目年工作330天，每天喷漆4小时，采用总风量为10000m3/h的风机进行统一收集，收集效率为85%。其他15%的有机废气不能被收集做无组织自由扩散。则项目喷漆、烘干工序废气产生情况见表5-3。 - 表5-3 有机废气排放情况一览表 - 污染物; - 有组织(处理前); - 有组织(处理后); - 无组织. - 产生量t/a; - 收集量 - t/a; - 产生浓度mg/m3; - 排放量 - t/a; - 排放浓度mg/m3; - 排放量t/a; - 排放速率kg/h. - 二甲苯; 0.0045; 0.0038; 0.19; 0.00038; 0.02; 0.001; 0.001. - 挥发性有机物; 0.8; 0.68; 51.52; 0.068; 5.15; 0.12; 0.012. - ②琴桶成型工序及接柄工序产生的有机废气 - 项目在琴桶成型工序及接柄工序使用白乳胶粘合过程中会产生有机废气：琴桶成型工序及接柄工序会使用乳胶在使用过程中会产生少量有机废气，其主要污染物为挥发性有机物。项目白乳胶使用量为0.22t/a，项目使用的白乳胶主要成分为20%的聚醋酸乙烯酯、10%的聚乙烯醇、30%聚丙烯酸酯、40%的水。挥发性有机物（取最大值）占30%，则项目白乳胶挥发性有机物的产生量为0.145t/a。项目工作时间为8小时每天，年工作330天。即项目琴桶成型工序及接柄工序有机废气（挥发性有机物）挥发产生速率约为0.11kg/h。该废气产生速率慢、产生量少，呈无组织排放，企业拟采取加强车间通风，减少废气无组织排放的影响。 - ③粉尘 - 项目产生的粉尘主要来源于打磨过程，本项目打磨粉尘产生量按原料的0.1%计算，项目年用木材量为9t，则粉尘产生量约为9kg/a。项目打磨过程主要针对还未进行喷漆的原木材料在木工车间进行，其主要成份为木屑，可自然沉降，自然沉降后可通过环保集尘设备收集。环保集成设备的收集率为85%,则未被收集的粉尘量为1.35kg/a，其产生速率慢、呈无组织排放，企业拟采取加强车间通风，减少废气无组织排放的影响。抛光过程为已喷好漆的半成品通过抛光机使用黄蜡进行抛光，项目采用水帘机对其进行处理后粉尘通过水帘机的水帘沉降至水帘机池子的底部（其主要成分为黄蜡），基本无粉尘排放。 3、噪声 运营期项目噪声源主要来自各生产设备运行产生的噪声，项目高噪声设备主要有三角机、刮柄机、磨框机、CNC机、钻床等，其噪声源强为75-90dB(A)。项目主要噪声源强见下表。 表5-4 项目主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 噪声值; 数量. 1; 三角机; 90; 4. 2; 刮柄机; 80; 1. 3; 磨框机; 85; 1. 4; CNC机; 80; 1. 5; 抛光机; 75; 3. 6; 吊镂; 75; 1. 4、固体废物 ①生活垃圾 本项目员工人数为40人，均不在厂内住宿；员工生活垃圾产生量按照0.5kg/人计算，营运期办公生活垃圾产生量约20kg/d，即6.6t/a。生活垃圾收集后由环卫部门统一处置外运。 ②一般生产固废 - 主要来源于木材加工打磨产生的废木材边角料、废砂纸及环保集尘设备收集的粉尘。根据建设单位提供的资料，项目产生的废木材边角料约为0.9t/a，环保集尘设备收集的粉尘为7.65kg/a，水帘机沉渣产生量为5.5kg/a，废砂纸为0.02t/a。 ③危险废物 主要为废油漆罐、废胶水罐、废稀释剂罐、废油漆手套及废机油抹布。 项目使用油漆、胶水会产生一定量的废罐，据建设单位提供的数据，项目产生的废油漆罐、废胶水罐、废稀释剂罐、约为0.08t/a。统一收集交由资质单位处置。 项目抛光粉尘采用水帘机处理，水帘机用水对水质要求不高，产生的水帘机废水可循环使用，不外排。需定期清理水池的沉渣，每月清理一次，一次为0.5kg（5.5kg/a）。收集后交由资质单位处置。 项目手动喷漆及机修过程会产生废油漆手套、废机油抹布，根据建设单位提供的资料，废油漆手套产生量约5kg/a，废机油抹布产生量约10kg/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），项目危险废物汇总详见下表5-5。 表5-5项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 危险 特性. 1; 废油漆罐、废胶水罐、废稀释剂罐; HW49; 900-041-49; 0.08t/a; 喷漆、接柄; 固态; /; T/In. 2; 废油漆手套、废机油抹布; HW49; 900-041-49; 15kg/a; 喷漆、机修; 固态; /; /.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度（mg/Nm3或mg/L）及产生量（t/a） | 排放浓度（mg/Nm3或mg/L）及排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷漆、烘干 | 挥发性有机物（有组织） | 113.33mg/m³，0.175t/a | 11.33mg/m3，0.3t/a |
|  |  | 挥发性有机物（无组织） | 0.03t/a | 0.03t/a，0.02kg/h |
|  | 琴桶成型、接柄工序 | 二甲苯（有组织） | 9.92mg/m³，0.175t/a | 0.99mg/m3，0.01488t/a |
|  |  | 二甲苯（无组织） | 0.026t/a | 0.026t/a，0.026kg/h |
|  | 打磨、抛光 | 粉尘 | 无组织产生1.35kg/a | 无组织产生1.35kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 300mg/L，0.269t/a | 50mg/L，0.045t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.162t/a | 10mg/L，0.009t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.027t/a | 5mg/L，0.004t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.180t/a | 20mg/L，0.018t/a |
| 固 体 废 物 | 员工 | 生活垃圾 | 6.6t/a | 合理处置 |
|  | 一般固废 | 废木材边角料 | 0.9t/a |  |
|  |  | 集尘器收集的木屑 | 7.65kg/a |  |
|  |  | 水帘机沉渣 | 5.5kg/a |  |
|  |  | 废砂纸 | 0.02t/a |  |
|  | 危险废物 | 废油漆罐、废胶水罐、废稀释剂罐 | 0.16t/a | 交由有资质单位处置 |
|  |  | 废油漆手套 | 5kg/a |  |
|  |  | 废机油抹布 | 10kg/a |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于设备运行产生的噪声。声级一般在60~90dB（A）之间。最高噪声级约为90dB。项目设备在房间内使用，噪声通过墙体吸声消声，距离衰减后，项目厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 |  |  |  |
| 其它 | -- |  |  |  |
| 主要生态影响： 经踏勘调查，评价区域内主要为人工种植的常见景观植被，主要为樟树及厂区绿化草皮等，未发现珍稀野生动植物。 |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

## 7.1施工期环境影响分析 本项目为新建项目，本项目施工期主要对标准厂房布局进行调整以及设备安装调试，不需新建构筑物无土方工程，施工周期较短。因此，本环评不对施工期进行影响分析。 ## 7.2运营期环境影响分析 ### 7.2.1水环境影响分析 运营期的水污染源主要为员工生活污水。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)，水污染影响型建设项目根据建设项目影响类型、污水排放量、排放方式，受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等确定评价等级，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》的规定，本项目生活污水经化粪池处理后进入污水处理厂，属于间接排放，水环境评价等级为三级B，评价等级判定见表7-1。根据HJ 2.3-2018第7.1.2条规定：水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(无量纲). 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; --. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值(见附录A)，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物(露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场)、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 东安县经济技术开发区工业园区污水处理厂纳污管网已铺设至本项目区域内时，生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入污水处理厂处理，最终汇入宥江河。 根据污水处理厂纳污范围，本项目污水可纳入污水处理厂处理，污水排放路径为：总排口→金源路→广源路→环城东路→东安县经济技术开发区工业园区污水处理厂→宥江河。根据《东安经济开发区工业园污水集中处理设施建设项目修建性详细规划》可知，“东安经开区随园区内道路建设已配套敷设了部分污水管道，其中金源路为D600钢筋混凝土管、青土坪路为D400~D800钢筋混凝土管、鹿鸣路为D800钢筋混凝土管、官田北路为D800钢筋混凝土管，园区内污水最终汇入官田北路的纳污主干管，进入东安县经济技术开发区工业园区污水处理厂”可知，本项目污水管网已敷设完成。生活污水进入化粪池处理后通过污水管道排入东安县经济技术开发区工业园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，排放至宥江河，项目废水不会对区域水环境造成不良影响。 综上，项目污水经东安污水处理厂处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，正常排放情况下对宥江河水质影响不大。若因特殊情况，项目废水不能进入污水处理厂处理，项目必须对废水进行处理达到《污水综合排放标准》中一级标准后排放。 ### 7.2.2大气影响分析 - （1）项目喷漆、烘干过程中产生的有机废气 ①有组织排放 项目喷漆、烘干过程中产生的有机废气来自溶剂和稀释剂的挥发，其主要成分为挥发性有机物。根据工程分析，项目采取集气装置对其进行收集通过UV光氧催化废气设备处理后经15m高排气筒排放。根据工程分析，本项目有机废气有组织排放情况详见表7-2。 表7-2项目有机废气有组织排放情况一览表 类别; 浓度mg/m3; 排放速率(kg/h); 执行标准; 备注. 浓度(mg/m3); 速率. 二甲苯; 0.00038; 2.9×10-4; 1.0; 4.0; 喷漆、烘干. 挥发性有机物; 5.05; 6.8×10-3; 50; 10. 近年来随着废气处理技术不断更新，在处理有机废气的方法中,UV光氧催化法应用越发广泛,与其它方法相比,废气去除效率高最高可达90%以上、无需添加任何物质、可适应高浓度大气量、可每天24小时连续工作，运行稳定可靠、运行成本低、设备占地面积小，自重轻。 综上，本项目有机废气经集气罩收集由UV光氧催化废气设备处理后均达到《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（D43/1355-2017）中企业排气筒挥发性有机物最高允许排放限值的要求。该处理措施可行。 ②无组织排放 项目未经集气罩收集，项目琴桶成型及接柄工序胶水粘合过程中无组织扩散产生的有机废气根据工程分析可知排放量为0.145t/a，0.11kg/h。满足《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（D43/1355-2017）中无组织排放浓度限值。该废气产生速率慢、产生量少，呈无组织排放，为降低项目无组织粉尘对周边大气环境的影响，根据企业实际情况，该工序在密闭厂房没进行，企业加强车间通风后，对周围环境影响较小。 - （2）粉尘 项目产生的粉尘主要来源于打磨及抛光工序，打磨工序在木工机械车间内进行。因此在该过程产生的粉尘量不大，粉尘颗粒较大，可自然沉降在工序周边地面。通过环保集尘设备收集后无组织排放的量较少。为降低项目无组织粉尘对周边大气环境的影响，根据企业实际情况，项目工序在封闭的车间进行，建议在车间加强通风，同时安排员工做好安全防护，配带好口罩，确保劳动安全卫生，抛光工序在封闭的车间进行，采用水帘机对其进行处理后无抛光粉尘产生。采取以上措施后对周围的环境不会产生明显影响。 大气环境最大落地浓度和评价等级判定 选择《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐估算模型ARESCREEN对本项目建成后全厂的大气环境评价工作进行分级。结合项目的工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率（Pmax）和最远影响距离（D10%），然后按评价工作分级判据进行分级。 根据工程分析结果，本项目排放的主要废气污染物分别计算各污染源污染因子最大地面浓度占质量标准值的比率Pi。评价因子和评价标准见表7-3，估算模式预测参数见表7-4。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（ug/m3）; 标准来源. 二甲苯; 一小时; 200; GB 3095-2012. 颗粒物; 24小时; 450. 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 64.46万. 最高环境温度/℃; 40.0. 最低环境温度/℃; -2.0. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否√. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否√. 岸线距离/km; /. 岸线方向; /. - 喷漆、烘干工序产生的有机废气 - 根据工程分析相关数据，评价采用环境大气导则推荐估算模式（ARESCREEN模型）对喷漆、烘干工序产生的有机废气进行评价等级预测，估算参数见表7-5，估算结果见表7-6。 - 表7-5 项目源强参数一览表（点源） 名称; 排气 筒高度（m）; 排气筒 出口内径（m）; 烟气流速（m/s）; 烟气 温度（k）; 年排放小时数/h; 排放工况; 二甲苯排放速率(g/s). 二甲苯; 15; 0.5; 1.769; 323.15; 2640; 正常排放; 0.021. - 表7-6 主要污染源估算模型计算结果表（点源） 距离（m）; 二甲苯. 浓度（µg/m3）; 占标率（%）. 1.00; 0.00; 0.000. 15.00; 9.877; 4.938. 25.00; 7.00; 3.500. 50.00; 3.89; 1.945. 75.00; 4.084; 2.042. 100.00; 3.257; 1.629. 125.00; 3.401; 1.701. 150.00; 3.175; 1.588. 175.00; 2.903; 1.452. 200.00; 2.63; 1.315. 300.00; 1.787; 0.894. 400.00; 1.291; 0.646. 500.00; 0.9914; 0.496. 600.00; 0.796; 0.398. 700.00; 0.6571; 0.329. 800.00; 0.5545; 0.277. 900.00; 0.4764; 0.238. 1000.00; 0.4152; 0.208. 2000.00; 0.164; 0.082. 3000.00; 9.40E-02; 0.047. 4000.00; 5.99E-02; 0.030. 5000.00; 4.61E-02; 0.023. 6000.00; 3.56E-02; 0.018. 7000.00; 2.86E-02; 0.014. 8000.00; 2.37E-02; 0.012. 9000.00; 2.00E-02; 0.010. 10000.00; 1.73E-02; 0.009. 20000.00; 6.43E-03; 0.003. 25000.00; 4.54E-03; 0.002. 最大占标率; /; 4.938. D10%; /; /. - 项目打磨及抛光工序、琴桶及接柄工序。 - 根据工程分析相关数据，评价采用环境大气导则推荐估算模式（ARESCREEN模型）对打磨及抛光工序、琴桶及接柄工序产生的有机废气进行评价等级预测，估算参数见表7-7，估算结果见表7-8。 表7-7 污染物源强参数一览表 名称; 面源有效排放高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 年排放小时数（h）; 排放情况; 粉尘排放速率(kg/h). 数据; 3; 30; 10; 2640; 正常排放; 0.00045. 表7-8 主要污染源估算模型计算结果表（面源） 距离（m）; 颗粒物. 浓度（µg/m3）; 占标率（%）. 1.00; 3.683; 0.40922. 21.00; 6.533; 0.7258. 25.00; 5.036; 0.55956. 50.00; 1.755; 0.19500. 75.00; 0.9645; 0.10717. 100.00; 0.6358; 0.07064. 125.00; 0.4624; 0.05138. 150.00; 0.3572; 0.03969. 175.00; 0.2876; 0.03196. 200.00; 0.2384; 0.02649. 300.00; 0.1355; 0.01506. 400.00; 9.09E-02; 0.01010. 500.00; 6.68E-02; 0.00742. 600.00; 5.20E-02; 0.00577. 700.00; 4.20E-02; 0.00467. 800.00; 3.50E-02; 0.00389. 900.00; 2.97E-02; 0.00330. 1000.00; 2.57E-02; 0.00286. 2000.00; 9.95E-03; 0.00111. 3000.00; 5.71E-03; 0.00063. 4000.00; 3.85E-03; 0.00043. 5000.00; 2.84E-03; 0.00032. 6000.00; 2.21E-03; 0.00025. 7000.00; 1.79E-03; 0.00020. 8000.00; 1.49E-03; 0.00017. 9000.00; 1.27E-03; 0.00014. 10000.00; 1.10E-03; 0.00012. 20000.00; 4.27E-04; 0.00005. 25000.00; 3.34E-04; 0.00004. 最大占标率; /; 0.7258. D10%; /; /. 由以上ARESCREEN估算模式对各污染源污染物的计算可知，本项目最大占标率因子为喷漆、烘干工序产生的二甲苯，经uv光解设备处理后排放污染物最大落地浓度出现的距离为15m，最大占标率Pmax为4.938%＜10%。项目打磨及抛光工序无组织排放产生的粉尘最大落地浓度出现的距离为21m，最大占标率Pmax为0.7258%＜1%。因此，本项目大气环境评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次大气环境影响评价的结论为可接受。 评价等级判别见下表。 表7-9 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax<1%. - 项目污染物排放量核算结果 - ①有组织排放量核算 - 表7-10大气污染物有组织排放量核算表 - 序号; - 污染物; - 核算排放浓度 - （mg/m3）; - 核算排放速率 - （kg/h）; - 核算年排放量 - （t/a）. - 1; - 二甲苯; - 0.99; 2.90E-04; - 0.000038. - 2; - 挥发性有机物; - 11.33; 6.80E-03; - 0.068. - ②无组织排放量核算 - 表7-11大气污染物无组织排放量核算表 - 序号; - 产污环节; - 污染物; - 主要污染防治措施; - 国家或地方污染物排放标准; - 年排放量（t/a）. - 标准名称; - 浓度限值（mg/m3）. - 1; - 喷漆、烘干工序; - 二甲苯; - UV光解设备; - 《湖南省家具制造行业挥发性有机排放标准》（D43/1355-2017）; - 1.0; - 0.001. - 2; - 挥发性有机物; - 50; - 0.12. - 3; - 打磨工序; - 颗粒物; - 厂房阻隔+环保集尘设备+车间通风; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值; - 1.0; - 0.00135. - 无组织排放总计（t/a）. - 无组织排放总计; - 二甲苯; - 0.001. - 挥发性有机物; - 0.12. - 颗粒物; - 0.0009. ### 7.2.3噪声影响分析 本项目营运期噪声主要来源于生产设备产生的机械振动噪音，噪声源强为70～90dB(A)。 （1）根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 本项目主要为设备噪声，主要来源于三角机、刮柄机、磨框机、CNC机、抛光机、台式钻床等设备工作时产生的噪声，其噪声级为70～85dB(A)。各噪声源强级距厂界距离见下表7-12。 表7-12 项目噪声污染源统计表 编号; 噪声源; 数量; 多台设备运营叠加声功率级dB(A); 与厂界距离（m）. 东面; 南面; 西面; 北面. 1; 三角机; 4; 96; 25; 30; 20; 65. 2; 刮柄机; 1; 80; 35; 55; 40; 55. 3; 磨框机; 1; 85; 40; 55; 40; 75. 4; CNC机; 1; 80; 90; 50; 20; 80. 5; 抛光机; 3; 80; 30; 50; 30; 50. 6; 台式钻床; 1; 75; 35; 45; 40; 30. 利用距离传播衰减模式预测设备噪声在不同距离处的噪声值，预测模式如下： 根据距离衰减模式： Lp（r）=Lp（ro）-20lg（r/ro）-ΔLp 式中：r、ro—距声源的距离，m； Lp（r）、Lp（ro）—r、ro处的等效声级强度，dB(A)； ΔLp—墙体隔挡等，本次预测取20dB(A)。 根据噪声叠加公式： Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Li） 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A） Leq——噪声源叠加后的值 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），9.2.1评价方法和评价量，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量，项目夜间不生产，本环评仅对各厂界昼间噪声进行预测，预测结果见表7-13。 表7-13 噪声影响预测结果 单位：dB（A） 编号; 噪声源; 选用低噪声设备、橡胶减振垫、厂房隔声后声功率级dB(A); 各边界贡献值（dB(A)）. 东面; 南面; 西面; 北面. 1; 三角机; 76; 48.04; 46.45; 49.97; 39.74. 2; 刮柄机; 60; 26.93; 25.19; 27.95; 25.19. 3; 磨框机; 65; 32.95; 30.19; 32.95; 27.49. 4; CNC机; 60; 20.91; 26.02; 33.97; 21.93. 5; 抛光机; 60; 30.45; 27.02; 30.45; 21.91. 6; 台式钻床; 55; 24.11; 21.93; 22.95; 25.45. 噪声叠加情况; 48.65; 48.24; 51.03; 40.4. （GB12348-2008）中3类标准（昼间）; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表数据可知，项目建成运营后昼间厂界四周的贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区限值；项目选址距离周围环境保护目标较远，因此对周围声环境影响较小。 从环保角度出发，本环评建议采取以下措施： ①合理布局，重视总平面布置 尽量将高噪声设备布置在厂房中间，远离厂界的同时选择距离项目附近敏感点最远的位置；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 ②加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。 ### 7.2.4固体废物影响分析 项目营运期，产生的固废主要为：生活垃圾；废木料、废砂纸、环保集尘设备收集的木屑等一般生产固废，废油漆罐、废胶水罐、废稀释剂罐、废机油抹布、废油漆手套等危险废物。 - 生活垃圾 项目营运期生活垃圾产生量约20kg/d，即6.6t/a。在厂内由垃圾桶统一收集，收集后的生活垃圾交由环卫部门清理运走。 （2）一般生产固废 - 项目木材加工裁边过程会产生废木料，成品包装过程中会产生一定量的废纸箱包装物，根据建设单位提供的资料废木料产生量为0.3t/a，在打磨等工序中会产生一定量的废砂纸，产生量为0.02t/a。抛光过程中水帘机收集的沉渣（主要成分为黄蜡）产生量为55kg/a。收集后交由专业公司回收。 （3）危险废物 ①废油漆罐、废胶水罐、废稀释剂罐 项目使用油漆、白乳胶、稀释剂过程中会产生废油漆罐、废胶水罐、废稀释剂罐危废代码为900-041-49，产生量为0.08t/a，统一收集后交由资质单位处理。 ②废油漆手套、废机油抹布 项目喷漆会产生废手套，机械维修会产生废机油抹布，废油漆手套产生量为25kg/a，危废代码为900-041-49，分类收集后交由资质单位处理。 项目未设置危废暂存间，建议在厂房三层西侧设置一间10m2的危废暂存间。 （4）各类危险废物分类存放，并委托有相应危险废物资质单位处理处置。危险废物在厂内暂存时间不得超过一个月的时间。危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行以下措施： ①暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ②危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ③不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ④地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ⑤危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ⑥危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ⑦危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。综上，项目产生的固废均能得到妥善处置，不会对周围环境产生直接影响。 ### 7.2.5风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)可知，环境风险评价是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生新的有害物质，所造成的对人身安全及环境影响和损害，进行评估，提出防范、应急及减缓措施。 1、火灾引发的环境污染 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及其附录A.1，本项目原料和产品均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A.列示的有毒物质、易燃物质、爆炸性物质和活性化学物质等危险性物质。 2、风险防范措施 火灾引发的环境污染防治措施如下： ①必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施。认真作好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 ②在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在可燃物堆放的位置； ③灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； ④制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗； ⑤自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作； ⑥对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配； ⑦制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。 - 3、危险废物泄漏 ①本项目危险废物暂存间（10m2）设置在项目厂房西侧，具体位置详见附图。项目危废暂存间地面均须进行硬化、防渗、防腐处理。危险废物暂存点必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）进行设置，做好“三防”措施，设置明显的专用标志，定期委托有资质单位进行收运和处理，危险废物的转移实行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。 ②公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 ③按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 综上，本项目不存在重大危险源，只要项目严格落实上述措施，做好防火和消防措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生环境风险的概率较小。 4、应急预案 为了避免火灾、爆炸等事故发生造成现场混乱，贻误救灾时机，造成重大的人员伤亡和财产损失，结合项目的实际情况特制订以下应急预案： a、发生火灾时，在岗员工应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材（如灭火器、消防栓等）扑灭火源； b当火势未能得到控制时，要立即通知当班保安和站区负责人，说明火灾发生部位及火情； c、当班保安及站区负责人接到火警后，立即调集全体安保员利用身边的灭火器材赶到现场参加扑救，并且做好火灾（或爆炸）现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作； d、当事故蔓延到非本单位力量所能控制的程度时，在岗员工应立即安排报警-119，（报警人员应向消防部门详细报告火灾（或爆炸）的现场情况，包括具体位置、燃烧物资、人员围困情况、联系电话和姓名等信息），并安排人员到路口接消防车，以便消防队员把握火灾情况和尽快抵达，采取相应的扑救措施，抓住救灾时机； e、及时通知公安部门，组织事故现场周围设岗，划分禁区、加强警戒和巡逻检查，设置警戒线，封锁有关道路，制止无关人员进入，指挥各种抢救车辆，有秩序进入抢救区域，指挥群众按规定路线疏散； f、根据事故的类型、规模及时判断确定出环境风险污染危害程度，及时向当地环保部门提出申请，积极配合，在影响范围区域内合理布点，进行跟踪检测提出检测报告及事故后果评价报告，作为事故善后处理的参考依据； g、当事故得到控制后，立即成立由发生事故单位参加的事故调查小组，调查事故发生原因和研究制定措施，并做好受伤人员护理、慰问等善后处理工作。 应急预案的主要内容见下表： 表7-14 应急预案主要内容 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 应急计划区; 危险目标：厂区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急控制、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 通过采取以上措施后，从环保角度分析，本项目的环境风险将被控制在可接受的范围之内，项目实施是可行的。 ## 7.3环境管理 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 （1）环境管理制度 环境管理是企业管理的重要组成部分，是要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对企业经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境污染进行综合治理，达到既能盈利又保护环境的目的。 为落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，企业应根据实际特点，制定各类环保制度，并以文件形式规定，形成一套完善的环境管理制度体系。主要的环境保护制度，如：污染物治理设施运行、危废的管理登记等。 环境管理体制应实行总经理领导下的部门责任制，可由一名副经理主管厂区的环保工作，并设置环保科，安排1-2名工作人员，以负责工程的环保工作。 （2）环境管理的主要工作职责 ①贯彻国家和地方的环境法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 ②组织环境监测和污染源调查，建立企业污染源档案，掌握企业排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。 ③制订环境保护规划，提出环境保护目标，制订和不断完善企业的各项环境保护规章、制度和办法。 ④考核企业环保工作，管理和考核各种环保治理设施，制定各种考核指标和考核办法，订立奖惩制度，使环保考核工作经常化、制度化。 ⑤组织和协调企业污染治理工作和“三废”综合利用工作。 ⑥领导和组织实施厂区的环境监测计划。 ⑦负责该工程环境报告的填写、上报任务，与上级环境管理部门保持密切联系。 ⑧检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见。 本工程应建立以企业总经理领导，专职环保职能科室负责企业的环境档案管理，制定各项环保计划并监督实施，对厂区排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。 ## 7.4环境监测计划 环境监测可环境监测是环境管理不可缺少的组成部分。为及时了解污染源情况，环保科要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。 委托当地环境监测站或其他有资质单位进行；根据本项目污染物排放实际情况，项目常规监测工作计划见表7-15。 表7-15 项目污染源监测方案一览表 项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废气; 挥发性有机物、二甲苯; 排放口; 1次/年. 厂界; 1次/年. 噪声; 等效A声级; 厂界; 1次/年. 废水; CODcr、NH3-N、BOD5; 排污口; 1次/年. ## 由企业设置的环保科负责对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管领导，一份送档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由公司环保主管领导审核后报当地环保行政主管部门。 ## 7.5“三同时”验收 项目建成投产后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入运行；建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各项环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行。验收内容包括废水、噪声、固废等，根据本项目的具体情况，本环评提出环保治理设施“三同时”验收建议内容，详表7-16。 表7-16 “三同时”验收清单一览表 验收内容; 处理设施; 处理效果、执行标准或拟达要求. 废水; 生活废水; 化粪池; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及东安县经济技术开发区工业园区污水处理厂进水水质标准. 废气; 打磨粉尘; 封闭式厂房阻隔、集尘设备、车间通风; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值. 抛光粉尘; 水帘机; 合理处置. 有机废气; 集气罩、UV光氧催化处理设备+15m排气筒; 满足《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（D43/1355-2017）和无组织排放监控浓度限值. 封闭式厂房阻隔、车间通风. 噪声; 设备; 噪声设备建筑隔声、消声、减震等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 一般固废; 生活垃圾; 厂区设垃圾桶交由环卫部门处理; 合理处置. 废木料; 统一收集由专业公司回收; 资源化. 水帘机沉渣. 废砂纸. 集尘设备收集粉尘. 危险废物; 废机油抹布; 危废暂存间，定期委托有资质单位收集处理; 无害化. 废油漆手套. 废油漆罐、胶水罐、天那水罐. ## 7.6环保投资 项目总投资250万元，环保投资24万元，环保投资占总投资的9.6%。环保投资估算详见表7-6。 表7-6项目环保投资一览表 序号; 类别; 项目; 环保措施; 投资 (万元). 1; 废气; 有机废气; 集气罩+1套UV光氧催化处理设备; 8. 抛光粉尘; 水帘机; 2. 2; 废水; 生活污水; 1座化粪池; 4. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 1. 废油漆罐、废胶水罐、废稀释剂水罐、废机油抹布、废油漆手套; 危废暂存间; 8. 4; 噪声; 基础减振、隔声、消声; 1. 合 计; 24.

- 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 项目喷漆、烘干工序 | 有机废气 | 集气罩+UV光氧催化设备+15m高排气筒 | 达到《湖南省家具制造行业挥发性有机物排放标准》（D43/1355-2017）和无组织排放监控浓度限值 |
|  | 琴桶成型工序、接柄工序 |  | 封闭式厂房阻隔、车间通风 |  |
|  | 打磨工序 | 粉尘 | 封闭式厂房阻隔、集尘设备收集、车间通风 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
| 废水污染物 | 员工 | 生活污水 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及东安县经济技术开发区工业园区污水处理厂进水水质标准 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废木材边角料、集尘设备收集的粉尘 | 专业公司回收利用 | 达到资源化、无害化处理标准要求对周围环境不会造成影响 |
|  | 危险废物 | 废油漆罐、废胶水罐、废稀释剂罐 | 交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 废机油抹布、废油漆手套 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶收集交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 采取建筑、绿化隔离带，安装消声器和其他减震、消声、吸声以及使用低噪声设备等减噪措施。 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 生态环境保护措施： 加强厂区周围的绿化建设。绿色植物可以起到消除或降低工业污染及美化环境的作用。具有促进和改善人的身心健康，提高工作效率的良好作用。 |  |  |  |  |

- 9、项目可行性分析

## 9.1产业政策符合性 根据国家《产业结构调整指导目录》(2019年本)，项目的规模、产品、工艺以及采用的生产设备均不属于淘汰类、限制类项目，因此项目建设符合国家产业政策。 根据《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发〔2018〕15号）“除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目必须安排在当地省级及以上园区”。本项目为西乐器制造项目，位于东安经济开发区西端东安创新创业园内，该园区为省级园区，园区内各企业的多元性和专业性都与《意见》相符合。 ## 9.2规划相符性 本项目地位于东安经开区白牙片区，租赁东林氧气供应站闲置厂房，根据东安经济开发区-土地利用规划，项目地为一类工业用地（详见附图1），对照入园企业限制要求，本项目不在东安经开区限制入园要求范围内。根据湖南省生态环境厅关于《湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》（报批稿）审查意见函--湘环评函[2019]7 号，本项目不属于气型污染物大及涉重企业不属于禁止入园项目。因此，项目建设与东安经开区规划相符。项目所在地没有自然保护区、风景区、名胜古迹和其他需要特别保护的敏感目标。从环境容量的角度来看，目前该区域大气、地表水环境均满足功能区划，尚有一定环境容量，本项目经采取相应的环保措施后各类污染物可实现达标排放。因此，本项目的建设符合当地规划。 ## 9.3与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，严格建设项目环境准入，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 ## 本项目位于东安经开区白牙片区，设置高效的UV光氧催化装置处理有机废气，符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相关要求。 ## 9.4湖南省VOCs污染防治三年行动实施方案（2018-2020年） ## 符合性分析 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》中湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020）——“13、全面推进工业VOCs综合治理。严格环境准入，严禁新建石化、有机化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，强化源头管控，2018年交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量。强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放；积极开展原油成品油码头、油罐车、储油库、加油站油气回收工作，并保证回收设施稳定运行，到2019年，完成全省6000多家加油站油气回收装置建设、改造，年销售汽油量大于5000吨的加油站，要安装油气回收在线监测设备”。 本项目不属于石化、有机化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，因此，不属于禁止建设类；本项目位于工业园区内，同时生产过程中产生的有机废气采取“集气+UV光氧催化”处理后通过15m排气筒排放，可做到达标排放。因此，本项目与《《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》相符 ## 9.5选址合理性 本项目选址位于东安经开区白牙片区，租赁东林氧气供应站1栋3层的闲置厂房，不改变土地使用性质。厂址紧邻金源路，交通便利。项目实施后，运营期各污染物均得到妥善处理，能够达标排放或综合利用，对地表水环境、环境空气和声环境影响不大，满足相应的环境质量要求。评价区域未内无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等特殊敏感点，交通便利，满足该项目需求。综上所述，本次评价认为该项目选址合理可行。 ## 9.6平面布局的合理性 项目平面布置依据本项目特点，结合项目周边现状情况，经济实用美观等原则对项目进行总平面布置。项目厂区入口位于东侧紧邻金源路，出入方便。项目厂房呈长方形，项目及五金配件仓位于厂房一层，项目木材加工及装配车间于厂房三层，项目喷漆烘干车间、装配部位于厂房三层。办公区位于厂房一层东侧。废气处理设施位于厂房厂房一层外围北侧，项目平面布置图中未设置危废暂存间，本环评建议在生产厂房三层西侧一角隔离一间约10m2的房间，按危废暂存间建设要求施工建设，用于项目危险废物临时存储。项目生活区和生产区进行合理布置，避免了生产工艺废气、噪声对办公、生活的影响，从环境保护角度考虑，总平面布置合理可行。 ## 9.7制约因素 项目无明显的环境制约因素。 ## 9.8项目可行性小结 项目符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正），选址合理，平面布局合理，无明显的环境制约因素，项目选址在该地建设可行。

- 10、结论与建议

## 10.1结论 ### 10.1.1项目基本情况 项目选址位于东安经开区白牙片区，租赁东林氧气供应站1栋3层的闲置厂房。主要建设生产厂房、办公区及其他辅助设施，总投资250万元。项目环保投资24万元，占总投资的9.6%。 ### 10.1.2环境质量现状评价 根据项目引用的大气环境质量监测结果可知，项目所在地大气污染因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，大气环境质量较好；从引用的现状数据可知，项目所在地最终受纳水体水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；从项目所在地四周厂界的噪声现状监测结果可知，项目四周厂界声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 ## 10.2运营期环境影响评价结论 ①大气环境影响分析结论 - 本项目大气污染物主要为有机废气，粉尘。按照本项目提出防治措施认真落实处理后，项目废气均能做到妥善处理，做到达标排放，对区域大气环境质量的影响为可接受。 ②水环境影响分析结论 项目运营期产生的废水主要为员工生活污水。生活污水排放量为897.6t/a，主要为污染物CODcr、BOD5、NH3-N等。生活污水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及东安县经济技术开发区工业园区污水处理厂进水水质标准；经东安县经济技术开发区工业园区污水处理厂后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，进入宥江河。 ③噪声环境影响分析结论 噪声主要来自于生产设备，项目厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。项目运营过程中加强对设备的维护管理，对周边环境影响不大。 ④固废环境影响分析结论 生活垃圾集中分类收集后交由环卫部门处理。废木料、集尘设备收集的粉尘、废砂纸分类收集交由专业公司回收处理；废油漆罐、废胶水罐、废稀释剂罐、废油漆手套、废机油抹布委托资质单位回收处置。综上项目固体废物均得到妥善处理，对外环境产生的影响较小。 ## 10.3项目建设产业政策符合性 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类和限制类，项目符合国家产业政策。 ## 10.4选址合理性分析结论 本项目选址位于东安经开区白牙片区。厂址紧邻金源路，交通便利。项目区周围无自然保护区生态保护区等环境敏感区。根据项目环境影响分析，运营期各污染物均得到妥善处理，能够达标排放或综合利用。对地表水环境、环境空气和声环境影响不大，满足相应的环境质量要求。综上所述，本次评价认为该项目选址合理可行。 ## 10.5综合结论 本项目符合国家产业政策、选址可行，总平面布置合理，只要建设单位认真贯彻执行国家和地方的环境保护法律法规，切实落实本评价提出的各项污染防治措施，并加强日常环境管理，实现污染物达标排放。从环境保护角度审议，本项目建设可行。 ## 10.6建议 - （1）加强环境意识教育，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生。 - （2）项目实施后，建设单位要做好环保设施的运行管理工作强化环境管理。 （3）加强项目厂区绿化管理，美化厂区环境，改善生态环境。