永环东评〔2025〕6 号

关于永州红狮环保水泥窑协同处置一般工业固体废物技改提升项目环境影响报告表的

批   复

永州红狮环保科技有限公司：

你公司提出的建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）行政许可申请，我局已受理，并完成了受理公示和拟审批公示。经审查，你公司提交的《永州红狮环保水泥窑协同处置一般工业固体废物技改提升项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，我局决定准予行政许可，具体如下：

一、项目位于永州红狮水泥有限公司厂区内，项目不新增建设用地，总占地面积1500 m2。项目主要建设内容：新建1条设计处理能力7500t/a的永州红狮环保水泥窑协同处置一般工业固体废物技改提升项目生产线，包括新建原灰贮存及水洗分离系统、水洗废水处理系统和蒸发结晶系统及配套设施，改建5#无机一般固废贮存库。项目总投资2000万元，其中环保投资80万元，占总投资的4%。本项目仅限于处置永州红狮水泥有限公司生产线产生的旁路放风粉尘。

根据湖南博然环保科技有限公司编制的《报告表》中的分析结论和专家评审意见，在建设单位严格落实《报告表》和本批复提出的各项污染治理措施和风险防范要求，污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意该项目按《报告表》所列工程的地点、性质、规模、工艺、环境保护措施进行建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营管理过程中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并着重做好以下方面的工作：

（一）落实相关政策要求。项目应采用国内外先进的生产工艺，选用符合国家产业政策及质量安全要求的生产设备，选用成熟、可靠的污染防治技术和设备应工艺，确保项目的各项污染物达标排放。按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》在发生实际排污行为前办理排污许可证，按证排污。按照《环境保护图形标志》（GB15562.1/2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等规定，设置环境保护图形标志牌。

（二）切实做好施工期环境保护工作。落实施工期间各项污染防治措施，减少施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。

（三）落实废气污染防治措施。严格落实《报告表》中提出的各项大气污染防治措施。原灰仓废气经仓顶布袋除尘系统收集处理达标后通过25m高的排气筒排放；破袋废气、制浆废气、溶碱废气经布袋除尘器处理达标后通过15m高的排气筒排放。盐酸储罐废气经水封箱处理后无组织排放。项目排放的颗粒物应满足《水泥工业污染物排放标准》（GB4915-2013）的相应要求。盐酸储罐氯化氢排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的相应要求。

（四）落实废水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则，规范建设厂区排水系统及废水处理设施。本项目旁路灰经过二级水洗，产生的水洗洗脱废水在废水处理系统中经脱钙、除重金属后，进入蒸发结晶系统，蒸发结晶产生的冷凝水全部回用于二级水洗工序，不外排；生活污水依托永州红狮原有生物接触氧化法污水处理设施进行处理后回用于厂区绿化和和道路浇洒，不外排。

（五）落实噪声污染防治措施。优化设备选型，优化设备的平面布局并采取隔声、减振措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应要求。

（六）落实固体废物处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。沉渣、布袋收集粉尘返回水洗工序利用；废滤布、废布袋、废包装袋收集后入水泥窑协同处置；实验室废物、废矿物油、废油桶及废棉纱手套收集后暂存于危废暂存间，定期交有危险废物处理资质的单位进行处置；生活垃圾分类收集交由环卫部门统一清运处理。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

（七）落实土壤及地下水污染防治措施。按照“源头防控、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治,切实做好项目分区防渗措施并加强管护，对出现损坏的防渗设施应及时修复。加强土壤和地下水环境监测，合理设置土壤监测点，规范设置地下水跟踪监测井，建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现厂区渗漏情况并采取补救措施，减少对土壤和地下水的不利环境影响。

（八）加强环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。

（九）履行建设单位环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放，避免因管理不善、违章操作等人为因素造成污染事故和纠纷。严格执行环境保护“三同时”制度，及时依法开展环保竣工验收。

（十）开展环境监测和竣工环境保护自主验收。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施项目日常环境管理与监测。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。

三、总量控制指标。本次技改无废水排放、不增加二氧化硫、氮氧化物的排放量，不增加有机废气的排放量，不需申请总量指标。

四、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。项目自批复之日起超过5年方开工建设的，应当报原审批部门重新审核；项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当依法重新报批。

五、东安生态环境保护综合行政执法局负责该项目环保“三同时”制度执行情况的监督检查和日常环境管理监管工作。

永州市生态环境局

2025年9月3日