# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：邵永铁路SYZQ-2标段级配碎石站项目

建设单位（盖章）：湖南创丰劳务工程有限公司

编制日期：2026年2月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	23

五、 环境保护措施监督检查清单	40

六、结论	44

附表	45

建设项目污染物排放量汇总表	45

附件：

附件1环评委托书

附件2建设用地批准书

附件3临时使用林地审核同意书

附件4环境检测报告

附件5未批先建行政处罚决定书

附图：

附图1项目地理位置图

附图2厂区总平面布置图

附图3环境保护目标分布图

附图4项目地及周边环境现状照片

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 邵永铁路SYZQ-2标段级配碎石站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 莫章宁 | 联系方式 | 17726140555 |
| 建设地点 |  | 湖南省永州市东安县大盛镇大水塘村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经111°25′11.395″，北纬26°46′43.781″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业， 56砖瓦、石材等建筑材料制 造303 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不准预报批后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） |  | 15 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 是：已建成，已处罚 否： | 用地（用海）面积（m2） | 7000m2 |
| 专项评价设施情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性分析 本项目属于其他建筑材料制造，项目利用邵永铁路施工产生的废石料作为生产原料，采用湿法制砂工艺加工成砂石骨料供邵永铁路建设用，根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类鼓励类”“第十二、建材”“9……建筑废弃物等大宗废弃物无害化生产制备砂石骨料……”，为“鼓励类”项目。因此，项目符合国家产业政策要求。 2、项目选址合理性分析 项目位于湖南省永州市东安县大盛镇大水塘村，租用的邵永铁路施工临时用地，该用地已由中铁五局集团有限公司邵永铁路项目经理部取得建设用地的批准书，同时由中铁五局集团有限公司办理了临时使用林地的审核同意书；项目依托邵永铁路施工临时道路连接乡道，交通便利。 项目用地类型为邵永铁路施工临时建设用地，不涉及生态红线，厂址周边无自然保护区、文物景观等环境敏感点，厂区位于山谷，周边多山体阻隔，距周边居民点较远，本项目运营期产生的废气、废水、噪声和固废带给周围环境一定影响，但采取相应的环保措施后，环境的影响程度降到最低程度，满足国家规定的环保标准要求。 总体而言，项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，项目的选址是合理的。 3、生态环境分区管控符合性分析 本项目位于湖南省永州市东安县大盛镇大水塘村，根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 ①与生态保护红线的协调性分析 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于湖南省永州市东安县大盛镇大水塘村，根据《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生态保护红线〉的通知》（湘政发〔2018〕20号）和永州市生态保护红线划定情况，不涉及生态红线，符合生态保护红线要求。 ②与环境质量底线的协调性分析 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 本项目所在区域空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 ③与资源利用上线的协调性分析 本项目为砂石骨料生产，营运过程中消耗少量的水资源、电资源，生产水来自附近河流，不在厂区内生活，无生活用水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单 项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。 根据《永州市环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023版）》等文件可知，东安县大盛镇属于一般管控单元（环境管控单元编码为：ZH43112230002），本项目与生态环境准入清单相符性分析如下： 表1-2项目与永州市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元分类; 单元面积 (km2); 涉及乡镇 （街道）; 区域主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题. 省; 市; 县. ZH43112230002; 大盛镇/花桥镇/南桥镇/新圩江镇; 湖 南 省; 永 州 市; 东安县; 一般管控单元; 394.98; 大盛镇/花桥镇/南桥镇/新圩江镇; 大盛镇：重点生态功能区；花桥镇：农产品主产区；南桥镇：重点生态功能区；新圩江镇：重点生态功能区; 大盛镇、花桥镇：种植业、养殖业、农产品加工业、制造业（木竹材加工机械制造、针织或钩针编织物及其制品制造）、光伏发电等。; 环境问题： 无明显环境问题。 环保目标： 大盛镇涉及湖南邵阳河伯岭县级自然保护区、大盛镇山溪水饮用水水源保护区（服务乡镇千人以上）、泗水村山溪饮用水水源保护区（千人以上）、易江村山溪饮用水水源保护区（千人以上）、黄家村山溪饮用水水源保护区（千人以上）、铁塘村供水工程地下水饮用水水源保护区（千人以上）。. 主要属性; 大盛镇： 红线/一般生态空间（水源涵养重要区/三区三线生态红线/生物多样性保护功能重要区/水土流失敏感区/原生态红线/森林公园）；水环境一般管控区；大气环境优先保护区/大气环境受体敏感重点管控区/其他区域；农用地优先保护区/一般管控区. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局 约束; （1.1）畜禽养殖产业布局应符合《东安县畜禽养殖污染防治规划（2021-2025年）》。; 不属于畜禽养殖业; 相符. 污染物排 放管控; （2.1）完善秸秆机械化还田、收储、成型燃料制造、利用等环节的财政补贴和价格政策，大力推进秸秆机械化还田及能源化、饲料化、基料化、工业原料化等多种形式利用。严格落实焚烧责任制；开展城区餐饮业油烟污染综合整治，全面推进主城区排放油烟的规模以上的餐饮企业安装高效油烟净化装置，建立油烟净化装置定期清理维护制度。 （2.2）养殖场、农副产品加工、采石场等产生污染物的企业应当按要求采取污染治理措施，确保达标排放。; 不进行垃圾焚烧；生产废气按要求采取污染治理措施，确保达标排放; 相符. 环境风险 防控; （3.1）按照《永州市“十四五”生态环境保护规划》《永州市东安县“十四五”生态环境保护规划》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。; 按要求强化环境风险管控，完善环境风险防控体系; 相符. 资源开发 效率要求; （4.1）能源： 全面完善能源基础设施，构建集水电、风电、光伏发电、天然气于一体多种能源并举的大能源格局。 （4.2）水资源： 到2025年，东安县指标应符合相应行政区域的管控要求，东安县用水总量达30089万m3，农业用水总量控制在24264万m3，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为0.547。; 不属于水、电等资源、能源开发。; 相符. 4、与《永州市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《永州市“十四五”生态环境保护规划》中“（二）严格环境准入与管控”相关内容，分析如下： 表1-3与永州市“十四五”生态环境保护规划符合性分析 序号; 规划内容; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格环境准入; 按照国家要求的产业准入目录，严把永州项目产业政策关，促进产业转型升级，防止落后产能和污染严重项目转入永州市，严控化工、建材、有色、电镀、印染等高污染项目的审批，禁止新建、扩建落后产能项目。坚持新建工业企业必须入园，严控高污染高能耗企业入园。加强高能耗高排放项目准入管理，必须符合产业政策、行业发展规划和市场准入要求。实行排污总量前置管理，将建设项目污染物排放总量指标作为项目环评审批的前提条件，严控新增排放量。加强永州市11家省级工业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享。探索构建以“三线一单”为环境空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，以排污许可为企业运行守法依据，以执法、督察为环境监管闭环的全过程环境管理框架。; 本项目为砂石骨料生产，不属于落后产能和污染严重项目; 符合. 2; 加强规划环境影响评价; 严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以国土空间规划、区域规划、行业发展规划引导经济社会发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评。推动规划编制底线约束，前置考虑空间管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态安全格局，统筹发展目标与资源环境承载力。严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局与实施时序。推动在项目环评审批及事中事后监督管理中落实规划环评成果。; 本项目严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度; 符合. 3; 全面实行排污许可制度; 推行以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，实现固定污染源排污许可全覆盖。严格落实企业持证排污要求，按照“新老有别、平稳过渡”原则，推进排污口清理整治，规范排污口设置。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。加强对排污许可的事中事后监管管理，将排污许可执法检查纳入生态环境执法年度计划，落实排污许可“一证式”管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。推进全市排污许可制度与环境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。; 本项目严格执行以排污许可制为核心的固定污染源监管制度; 符合. 5、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湘经信原材料〔2018〕10号）相符性分析 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析，详见表1-4。 表1-4与《湖南省砂石骨料行业规范条件》的相符性分析 序号; 要求; 项情况是否相符. 1; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目为新建项目，选址位于邵永铁路施工临时建设用地，建设区域无风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产区、饮用水源保护区，不在城市建成区，不属于矿山爆破安全危险区范围内。. 2; 二、工艺与装备 （一）生产规模 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。 （二）生产工艺 优先采用干法生产工艺，其次湿法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。; （一）生产规模 本项目使用的原材料为道路施工产生的废石料生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。符合要求。 （二）生产工艺 项目砂石加工使用湿法制砂工艺，砂石骨料生产线及产品技术指标符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求，使用的技术设备不属于限制和淘汰技术设备；生产工艺及设备配置能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效地控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，符合要求。. 3; 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。; 项目生产线配套收尘装置，采用全封闭皮带运输，破碎加工区、成品库存等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》要求。生产线配置消声、减振、隔振等设施，噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。. 6、与机制砂石骨料工厂设计规范相符性分析 与机制砂石骨料工厂设计规范相符性分析见表1-5。 表1-5与机制砂石骨料工厂设计规范的相符性 序号; 机制砂石骨料工厂设计规范; 项目符合情况. 1; 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区; 项目原料来源于邵永铁路施工产生的废石料，项目用地为邵永铁路施工临时建设用地。厂址靠近资源所在地，且生产区距离居民点较远，符合。. 2; 厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。; 项目厂址位于工程地质和水文地质较好的地带，不属于山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。符合. 3; 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。; 项目厂址为邵永铁路施工临时建设用地，原为荒山地。符合. 4; 位于城镇周围的机制砂石骨料工厂，厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧。; 项目加工区域位于农村环境，地处山谷，距周边居民较远；符合. 5; 厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。; 项目外部有乡村道路和邵永铁路施工临时道路，外部建设条件较好，有利于外部的协作。符合. 7、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）的符合性分析 表1-6与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》的符合性分析 序号; 关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见; 符合情况. 1; 发展目标：到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，以I类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“公转铁、公转水”运输取得明显进展。万吨产品能耗（不含矿山开采和污水处理）以石灰石等软岩为原料的不高于10吨标煤，以花岗岩等中硬岩为原料的不高于13吨标煤，水耗达到相关要求，矿山建设、生产要符合DZ/T0316《砂石行业绿色矿山建设规范》。培育100家以上智能化、绿色化、质量高、管理好的企业; 项目产品质量符合GB/T14684《建设用 砂》等有关要求； 符合. 2; 拓展砂石来源：规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。根据建筑垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需要的砂石等产品。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。发展“互联网+砂石骨料”，构建机制砂石电子商务平台，完善支撑服务体系，培育适合砂石产业的O20、C2B等电商模式，实现砂石电子商务交易中的信息交流、市场交易、物流配送、支付结算、售后服务等功能。; 项目利用邵永铁路施工产生的废石料作为生产原料，项目 用地为邵永铁路施工临时用地。符合. 3; 加强运输保障。推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同时，推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场（站）上路。; 项目运输过程中采取封闭式运输，减少散货露天装卸量；符 合. 8、与《湖南省大气污染防治条例》符合性分析 《湖南省大气污染防治条例》于2017年3月31日公布，2017年6月1日施行，《条例》第五条要求：“企业和其他生产经营者应当保障必要的环境保护投入，采用有效的大气污染防治技术，防止、减少生产经营对大气造成的污染，并依法承担相关责任。其他单位和个人应当采取有效措施，防止、减少工作、生活等活动对大气造成的污染，共同改善大气环境质量。” 本项目将采用封闭式车间进行生产，同时在堆场、破碎筛分等产尘点安装自动喷淋装置减少粉尘扩散。《条例》第二十四条要求：“县级以上人民政府可以根据扬尘污染防治的需要，划定禁止从事矿石开采和加工等容易产生扬尘污染活动的区域。矿山开采应当实施分区作业，做到边开采、边治理，及时修复生态环境。废石、废渣、泥土等应当集中堆放，并采取围挡、设置防风抑尘网、防尘网或者防尘布等措施；施工便道应当进行硬化并做到无明显积尘。采矿权人在采矿过程中以及停止开采或者关闭矿山前，应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复植被，并按照规定处置矿山开采废弃物，整治和恢复矿山地质环境，防止扬尘污染。” 本项目不从事矿山开采，通过接收邵永铁路施工产生的废石料作为生产原料，采用湿法制砂工艺加工成砂石骨料供邵永铁路建设用。项目原料堆场和产品堆场采用防尘网覆盖，并安装喷淋装置增加含水率，减少颗粒物扩散。 |

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | （一）项目由来 邵永铁路永州市境内段（含东安县大盛镇SYZQ-2标段）建设过程中，涉及大规模路基开挖等作业，不可避免产生巨额施工废石料。为此，湖南创丰劳务工程有限公司投资建设邵永铁路废石料综合利用制砂项目。 本项目租用邵永铁路SYZQ-2标段级配拌合站内临时用地，该级配拌合站已由中铁五局集团有限公司邵永铁路项目经理部取得建设用地的批准书，同时由中铁五局集团有限公司办理了临时使用林地的审核同意书。 本项目项目由湖南创丰劳务工程有限公司实施建设，属于临时工程，项目的原料于邵永铁路施工产生的废石料，加工碎石仅用于“邵永铁路——东安路段”道路施工，不外售，生产期约两年（邵永铁路SYZQ-2标段完工后停产），项目已于2024年12月动工建设，2025年3月建成投产，2025年5月经永州市生态环境局巡查发现该级配碎石站项目未取得环评批复，对该项目投资主体下达了行政处罚决定书，目前处于停产状态。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及有关文件规定，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该项目属于“二十七、非金属矿物制品业，56砖瓦、石材等建筑材料制造303”应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。为此，建设单位委托永州市艮震环保科技有限公司承担“邵永铁路SYZQ-2标段级配碎石站项目”的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目场址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响评价报告表的编制工作。 （二）项目建设规模及内容 本项目位于永州市东安县大盛镇大水塘村，项目总占地面积约为7000m2。项目主要生产碎石，项目生产碎石规模达15万吨/年。项目建设内容主要为原料堆场、成品堆场、破碎生产线及其他配套环保设施等。 项目主要工程组成见下表2-1。 表2-1项目主要建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产区; 占地面积约2300m2，建设一条碎石生产线，生产设备包括破碎机、振动筛及输送带等. 储运工程; 原料堆放区; 占地面积2000m2. 成品堆放区; 占地面积1000m2. 辅助工程; 办公生活区; 厂区不设置办公生活区；员工上厕所依托邵永铁路SYZQ-2标段级配拌合站配套设施. 公用工程; 供水; 收集雨水，处理后回用. 供电; 从周边电力供应电网接入. 环保工程; 废水处理; 生活污水依托邵永铁路临时工程配套的化粪池处理. 生产废水及初期雨水收集至沉淀池（两个沉淀池合计110m3），再经机械式废水废渣自动分离系统处理后回用，设置一个清水池（80m3）. 废气处理; 堆场粉尘; 地面硬化，防尘网覆盖，洒水降尘. 装卸粉尘; 地面硬化，洒水降尘. 运输粉尘; 路面硬化，洒水抑尘，并适当控制车速. 给料粉尘; 洒水降尘. 破碎、筛分粉尘; 地面硬化，封闭式车间，喷雾抑尘等. 噪声处理; 选用低噪声设备，设备隔音减振、减噪，合理平面布局，墙体隔音. 固废处理; 生活垃圾设置垃圾桶收集，交环卫部门清运处置. 废水处理沉渣、原料中的泥渣等收集后交由中铁五局集团有限公司运至邵永铁路弃渣场堆放. （三）产品方案 本项目建设1条碎石生产线，年产15万吨碎石，产品方案详见表2-2。 表2-2主要产品方案一览表 序号; 产品; 规格; 产量（万吨）; 备注. 1; 碎石; 16-31.5mm; 3; 产品用于邵永铁路施工建设. 2; 10-20mm; 5. 3; 5-10mm; 5. 4; 小于5mm; 2. （四）主要工艺设备 - 项目运营期工艺设备详见下表： 表2-3主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 单位; 数量. 1; 圆锥破碎机; S-155; 台; 1. 2; 颚式破碎机; 60×90; 台; 1. 3; 振动筛; /; 台; 3. 3; 输送带; 8m; 条; 13. 4; 铲车; 柳工855; 台; 2. 5; 水泵; /; 台; 1. 6; 机械式渣水分离设备; /; 台; 1. 7; 变压器; /; 台; 1. （五）原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况见表2-4。 表2-4原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 废石料; 万t/a; 15.302975; 邵永铁路施工产生的废石料. 2; 水; t/a; 7840; 生产用水. 3; 电; kW·h/a; 20万; 接当地供电电网. （六）项目公用工程 （1）供电工程 项目由国家电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过变压器将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。 （2）给水工程 厂区内不设置办公生活设施，员工不在厂区内食宿，厂区内无生活用水；项目用水主要为生产场区的洒水除尘用水、车辆清洗用水。 ①项目在厂区道路、堆场及破碎筛分等产尘点均设有喷淋装置，其中道路、堆场每天喷淋2次，用水定额为2m3/次；破碎筛分等产尘点为连续性喷淋，用水定额为2.0m3/h。综上分析可得项目喷淋装置用水量为20m3/d、5600m3/a，喷淋装置用水全部蒸发或由砂石骨料带走，无废水产生。 ③车辆清洗用水：项目在进出口设置1处洗车平台，每天用水量约10m3/d（2800m3/a），2240m3/a洗车废水经隔油沉淀后全部循环使用，日均补水约为2m3/d，560m3/a，补充水全部蒸发损耗。 （3）排水工程 项目排水采用雨污分流制。 ①生产废水及初期雨水收集至沉淀池（两个沉淀池合计110m3），再经机械式废水废渣自动分离系统处理后回用，不外排。 ②营运期员工上厕所等依托邵永铁路临时工程化粪池处理后定期由吸粪车吸走，不外排。 ③初期雨水 在降雨过程中，地面污染物会被雨水冲刷进入地表径流，污染物浓度随降雨过程的持续而明显下降，一般说来，初期雨水量每次取降雨的前15mm径流量。 初期雨水量与汇水面积有关，本项目生产区、原料仓库及道路总面积约为7000m2。因此1次最大初期雨水量Q=7000*15/1000=105m3。 营运期为避免地面散落的污物等随雨水外排，初期雨水主要污染物为SS，项目厂区内设有排水沟，初期雨水经排水沟收集至初期雨水池，经沉淀后可作为厂区车辆冲洗和厂区洒水降尘用水。项目在厂区北侧设置1个有效容积105m3的初期雨水池对初期雨水进行收集，经处理后用于场区洒水降尘。 （七）劳动定员及工作制度 本项目共有工作人员10人，一年生产280天，采用一班制生产，每天工作8小时，夜间不进行运输及生产，不在厂内食宿。 （八）平面布置 项目总占地面积为7000m2，场内设生产区、原料堆放区、成品堆放区、一般废物堆放区等；原料堆放区位于厂区西侧，厂区中部为砂石加工车间，东侧为成品堆放区，北侧为废水处理区、泥渣暂存区。项目总平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程简述： 1、施工工艺及产污节点图 本项目施工期为场地平整、硬化、基础设施建设、设备安装等，已完成建设，本次不再详细分析。 （二）营运期工艺流程简述 本项目成品主要为不同规格的碎石，无制砂、水洗工艺。 图2-7生产工艺流程及产排污环节图 工艺流程说明： （1）来料：本项目原料为邵永铁路施工产生的废石料回收利用物，由卡车运送至厂区原料区，该过程主要污染物为卸料过程中产生的噪声及少量粉尘。 （2）给料：利用铲车将原料堆场中的废石提升至料仓，均匀地供给和转运原料废石；喂料过程中产生喂料粉尘和噪声。 （3）破碎：对转运的废石进行破碎，通过不断冲击、挤压和弯曲作用实现砂石破碎，降低砂石粒径；破碎过程中产生破碎粉尘和噪声。 （4）筛分：破碎后的物料采用皮带输送机输送到振动筛进行筛分，不同粒径的骨料分别经传送带输送至对应的成品堆场，筛分过程中产生粉尘和噪声。 物料平衡分析： 项目主要物料平衡如表2-5所示。 表2-5 物料平衡表 序号; 原料; 加工或产出. 物料名称; 数量（吨/年）; 物料名称; 数量（吨/年）. 1; 碎石; 153029.75; 16-31mm碎石; 30000. 2; 10-20mm碎石; 50000. 3; 5-10mm碎石; 50000. 4; 小于5mm细砂; 20000. 5; 粉尘; 9.75. 6; 石粉; 5. 7; 泥渣; 3015. 合计; 153029.75; 153029.75. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目属于新建，未批先建的违法行为已由永州市生态环境局东安分局于2025年6月30日对本项目下达行政处罚告知书（详见附件5），本次完善环评手续；项目暂未申领排污许可证，未进行竣工环保验收；项目运行以来未发生环境污染事件，未收到环保投诉，目前处于停止生产状态。 根据现场踏勘，本项目主要污染源、已经采取的治理措施及存在的主要问题统计分析如下： 表2-5项目主要污染源、已经采取的治理措施及存在的主要问题 主要污染源; 目前已采取防治措施及主要问题; 建议整改措施; 整改时限. 废气; 生产粉尘; 洒水降尘; 对生产线进行密闭，并加强管理; 三个月内. 车辆运输粉尘; 洒水降尘; 加强管理; /. 废水; 生活废水; 依托中铁五局集团有限公司邵永铁路SYZQ-2标段级配拌合站工厂现有设施处理，定期由吸粪车吸走; 无; /. 车辆冲洗废水; 无; 在进出口设置车辆冲洗，废水收集至机械式废水废渣自动分离系统处理后回用; 三个月内. 初期雨水; 初期雨水经收集后采用机械式废水废渣自动分离系统处理后回用; 完善厂区雨水沟，将雨水汇集至雨水池; 三个月内. 固体废物; 一般固体废物; 原料中的泥渣、废水处理的泥渣收集后交由中铁五局集团有限公司运至邵永铁路弃渣场堆放; 无; /. 生活垃圾; 收集交环卫部门处置; 无; /. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | （一）区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境空气达标判定 本项目环境空气质量功能规划为二类区域，执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》（2018年修改单）中的二级标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定；排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目位于东安县范围内，故本项目环评期间收集了2024东安县全年监测数据，能代表本项目周边环境质量现状，监测数据详见下表3-1。 表3-1东安县2024年环境空气质量状况（单位：μg/m3） 监测因子; 年评价指标; 监测浓度（年平均值）; 标准值（年平均值）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 47ug/m3; 70ug/m3; 67.1; 达标. PM2.5; 28ug/m3; 35ug/m3; 80; 达标. 二氧化硫; 9ug/m3; 60ug/m3; 15; 达标. 二氧化氮; 9ug/m3; 40ug/m3; 22.5; 达标. 臭氧; CO第95百分值; 126ug/m3; 160ug/m3; 78.8; 达标. 一氧化碳; 日最大8h第90百分位; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. 由表3-1可见，2024年东安县常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年评价指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）其他污染物环境质量现状补充监测数据 TSP作为本项目的特征污染因子，评价期间委托湖南瑞鉴检测有限公司对项目地当季主导风下风向陈家门口设置一个监测点，进行连续3天（2025年11月14日至11月16日）的现状监测。 检测结果如下表： 表3-2 其他污染物环境空气监测结果浓度 检测项目; 采样点位; 采样日期及检测结果; 《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准. 2025.11.14; 2025.11.15; 2025.11.16. 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 陈家门口A1; 0.082; 0.071; 0.078; 0.3（24小时平均）. 从表3-2看出，TSP的监测值均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中的日均值二级标准。 综上，项目所在地为达标区，项目建设不会导致区域环境空气质量超标，符合环境质量底线的要求。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本环评收集了永州市生态环境局网站公布的《永州市环境质量简报》（永州市生态环境监测中心2025年1-12月）地表水环境质量状况，永州市共52个省控地表水断面，统计如下： 表3-3 永州市地表水环境质量状况统计（2025年） 时间; Ⅰ类水质断面数量; Ⅱ类水质断面数量; Ⅲ类水质断面数量; Ⅳ类水质断面数量. 1月; 18; 34; /; /. 2月; 11; 41; /; /. 3月; 12; 40; /; /. 4月; 7; 45; /; /. 5月; 1; 44; 1（祁水入湘江口）; 1（祁水入湘江口）. 6月; 6; 42; /; /. 8月; 11; 41; /; /. 9月; 6; 46; /; /. 10月; 10; 41; 1（祁水入湘江口）; /. 11月; 4; 48; /; /. 12月; 11; 40; 1（祁水入湘江口）; /. 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，本项目周边50m范围内无居民点，因此不进行监测。 4、生态环境 本项目用地面积约为7000m2，为邵永铁路施工配套的临时建设用地，不涉及永久基本农田及生态公益林，项目已建成，占地范围内已无生态保护目标。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水和土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目为砂石骨料生产项目，运营期无生产废水排放，废气主要为粉尘，生产区地面进行硬化，不存在相关土壤、地下水污染途径，且厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （一）环境保护目标 1、大气环境保护目标 项目边界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，项目厂区周边主要环境敏感目标为居住区等，具体保护目标及与建设项目厂界位置关系如下表所示。 表3-3项目大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位及距离. 经度; 纬度. 大气环境; 111.418464; 26.776943; 陈家门口，25人; 人群; 二类区; WS,196-310m. 111.418533; 26.774497; 伍家院子，40人; 人群; 二类区; WS,370-500m. 111.414682; 26.779475; 凳子岭，40人; 人群; 二类区; W,360-500m. 111.418608; 26.782587; 栗山院子，16人; 人群; 二类区; WN,360-440m. 111.422106; 26.781750; 曾家院子，80人; 人群; 二类区; EN,300-430m. 2、地表水环境保护目标 本项目无废水外排，项目周边500m范围内无地表水环境保护目标。 3、声环境保护目标 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境保护目标 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境保护目标。 5、生态环境 项目用地为邵永铁路SYZQ-2标段施工临时建设用地，用地范围地表原有植被已清除。根据收集资料和现场调查，项目用地周边植被为当地常见物种，未发现珍稀保护野生动植被分布。总体上区域植物种类相对较贫乏，主要是居民农业活动较多，区域的植物物种较一般的林地要少，受农业种植活动影响，区域的野生动物物种较贫乏。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、水污染物排放标准 项目运营期无生产废水排放，生活污水依托邵永铁路SYZQ-2标段中铁五局集团有限公司级配拌合站临时工程化粪池处理，定期由吸粪车吸走，不外排。 2、大气污染物排放标准 本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度值；营运期废气主要为颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限制，排放标准详见3-4。 表3-4《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 名称; 无组织排放监控浓度限制. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 厂界外浓度最高点; 1.0. 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）；营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见下表。 表3-5《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）单位：dB（A） 污染物排放标准; 昼间; 夜间; 适用范围. (GB12523—2025); 70; 55; 建筑施工场界. 表3-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 本项目营运期一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。 |
| 总量控制指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》的通知（湘环发〔2024〕3号），湖南省内主要污染物排污权有偿使用和交易管理的污染物主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物。 本项目产生的大气污染物主要为粉尘，不涉及气型污染物总量控制指标；生产废水不外排，生活污水依托邵永铁路SYZQ-2标段中铁五局集团有限公司级配拌合站临时工程化粪池处理，定期由吸粪车吸走，不外排。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工已结束，项目施工时间较短，施工过程较为简单，施工期间对项目周边环境敏感目标没有产生明显影响；本次仅对施工期间产生的污染及其对环境的影响做简单回顾分析。 1、施工期废气污染防治措施 本项目施工期产生的大气污染物主要为施工粉尘，通过洒水除尘等方式减少粉尘对周边环境的影响。 2、施工期废水污染防治措施 本项目施工人员均为项目建设区域附近居民，食宿均不在施工场内，施工期产生的废水主要是施工人员粪便废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。依托邵永铁路临时工程化粪池处理后用于周边绿化。 3、施工期噪声污染防治措施 施工期噪声污染源主要来源于施工设备噪声和物料运输的交通噪声，主要采取、合理安排施工时间、选用低噪声设备和工作方式，加强设备的维护与管理、加强运输车辆的管理等方式减少噪声的影响。 4、施工期固体防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目施工过程产生的建筑垃圾主要为废土石，集中收集由施工单位清运至邵永铁路施工弃渣场。 （2）生活垃圾 项目施工过程中产生的生活垃圾定点存放、及时收集，交环卫部门清运处理。 5、生态环境目标保护措施 项目租用邵永铁路SYZQ-2标段中铁五局集团有限公司级配拌合站施工临时用地，本项目用地范围内没有生态环境保护目标，因此无需明确新增用地范围内生态环境保护目标的保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （一）大气环境影响和保护措施 1、废气污染物排放源 本项目产生的废气主要为堆场粉尘、投料粉尘、破碎、筛分粉尘、装卸扬尘、运输扬尘等，均为无组织排放，产排情况见下表。 表4-1项目营运期废气产、排污情况一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放浓度mg/m3. 1; 堆场; 颗粒物; 0.18; /; 无组织; 洒水抑尘; /; /; 70; 是; 0.036; 0.016; /; 1.0. 2; 投料; 颗粒物; 0.09; /; 无组织; 喷雾除尘; /; /; 70; 是; 0.018; 0.008; /; 1.0. 3; 破碎、 筛分; 颗粒物; 7.5; /; 无组织; 密闭厂房，喷雾除尘; /; /; 75; 是; 1.88; 0.839; /; 1.0. 4; 装卸; 颗粒物; 1.5; /; 无组织; 喷雾除尘; /; /; 70; 是; 0.45; 0.2; /; 1.0. 5; 运输; 颗粒物; 0.85; /; 无组织; 洒水抑尘; /; /; 70; 是; 0.255; 0.114; /; 1.0. 2、源强核算 （1）堆场粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工的相关内容，在粒料堆放时颗粒物（TSP）产生量为0.0006kg/t·产品，则本项目原料及产品堆放过程中粉尘产生量为0.18t/a（0.08kg/h）。产品堆场采取洒水降尘措施，有效降低粉尘的产生；洒水降尘措施去除效率为70%，运行期间堆场粉尘排放量为0.036t/a（0.016kg/h）。 （2）投料粉尘 本项目投料过程中由于高程落差会产生大量的扬尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，J.A.奥里蒙等编著，张良璧等编译）中粒料加工厂逸散尘的排放因子：送料上堆的排放因子0.0006kg/t（进料），本项目年进料量为15万t/a，则粉尘产生量0.09t/a（0.04kg/h）。 项目破碎机进料口上方设置水喷淋装置进行抑尘。洒水降尘处理效率可达70%，则给料过程中无组织粉尘排放量为0.018t/a（0.008kg/h）。 （3）破碎、筛分粉尘 项目破碎筛分工序将产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》，砂和砾石在破碎和筛选过程中无控制措施情况下的产污系数：破碎和筛选过程中粉尘产生量为0.05kg/t（破碎料），项目产品为15万吨，则项目破碎、筛分颗粒物产生量为7.5t/a（3.348kg/h）。 本项目破碎、筛分生产线设置封闭围挡，再通过水喷雾降尘，降尘效率可达75%，则运行期内粉尘排放量为1.88t/a（0.839kg/h）。 （4）装卸扬尘 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）挖掘推矿、铲装时，产生的粉尘量约为0.01kg/t（矿石），本项目运行期取值为矿石15万吨。因此，本项目运行期内在铲装过程中无控制措施下粉尘产生量约为1.5t/a（0.67kg/h）。挖掘、铲装粉尘粒径小的不易沉降的粉尘占比较小，其场界外粉尘的排放量比较小，采取洒水降尘进行控制，并规范装卸作业，尽量降低装卸落差，除尘效率可达70%，项目运行期间装卸过程粉尘排放量为0.45t/a（0.20kg/h）。 （5）车辆运输扬尘 项目为机制砂石加工项目，无本行业的污染源强核算技术指南，根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），项目采用类比法，项目参照上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算： Q=0.123(V/5)(M/6.8)0.85(P/0.5)0.72*L 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车行驶速度，km/h； M：汽车载重量，吨； P：道路表面物料量，kg/m2； L：道路长度，km。 项目建设运营中，根据项目建设自身特点，汽车行驶速度为20km/h，汽车载重量为20t，道路表面物料量为0.2kg/m2，道路长度约为0.1km，则汽车在有散状物料的道路上行驶的扬尘量为0.035kg/km.辆，根据计算产品运输合计7500次，根据项目情况，本环评要求厂区内地面硬化，设置地面坡道利于雨水和污水收集，进出道路需进行硬化，为了防止原材料运输、产品运输引起扬尘污染，本环评建议企业对原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，不能超载运输原材料及产品，进场道路硬化，在项目场区进出口设置自动冲洗平台，车辆进出必须进行自动冲洗。同时安排专人适当地对厂区道路以及项目进厂道路进行洒水，道路一侧设置水喷淋设施，以降低粉尘的产生量。如果对车辆行驶的路面每小时洒水一次，可使扬尘减少70%左右，则预计汽车运输扬尘排放量0.255t/a。 3、环境影响、达标排放及措施可行性分析 （1）项目无组织排放管控措施 本项目在生产过程和厂区日常工作中加强无组织排放管控，拟采取措施如下： ①项目主要生产工艺设置在封闭式厂房内进行，破碎、筛分加强喷淋，保证物料的润湿度（水分在20%左右），减少粉尘无组织排放。 ②厂区路面、作业场所做硬化设置，加强厂区内洒水降尘等。 ③车辆运输、原材料装卸过程中，车辆进出厂区减速行驶，原材料及产品装卸采用雾炮机喷雾降尘。定期清理路面，对进出车辆进行冲洗。 ④项目物料在运输过程进出场内外应加盖篷布运输，避免粉料或砂料等散落地面造成二次粉尘污染，厂区内地面均为硬化，加强洒水降尘措施。 （2）废气排放对周边环境的影响分析 ①投料粉尘 项目运营期在投料机上方设置喷淋装置喷雾，抑制投料过程无组织粉尘，降尘效率70%左右，抑尘技术可行。 ②破碎、筛选粉尘 项目生产过程中产生的废气主要是破碎、筛分过程中产生的颗粒物；破碎筛分设置在封闭式的厂房内，同时加强喷淋，保证物料的润湿度（水分在20%左右），可有效减低粉尘的逸散。 ③装卸粉尘、产品堆场扬尘 本项目所在区域环境空气为达标区，距离厂区最近的临时居民点在200m外，且有山体阻隔，项目物料装卸粉尘通过雾炮机喷水雾，降尘效率70%，抑尘技术可行。 ④运输粉尘 为了防止原材料运输、产品运输引起扬尘污染，本环评要求企业对原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，不能超载运输原材料及产品，控制车速，控制装载量，严禁冒装、加盖帆布运输，确保运输产品无撒漏等防尘措施，可有效降尘。进场道路硬化，在项目场区进出口设置自动冲洗平台，车辆进出必须进行自动冲洗。同时安排专人适当地对厂区道路以及项目进厂道路进行洒水，道路一侧设置水喷淋设施，以降低粉尘的产生量。 通过采取以上措施后，项目产生的粉尘对周边大气敏感保护目标及生态环境影响较小。 4、自行监测要求 建设单位废气污染源应依据《排污单位自行监测指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等要求开展自行监测，营运期监测计划详见下表。 表4-2废气监测计划表 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 厂界上下风向; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996). （二）水环境影响和保护措施 项目营运期生产过程中主要为本项目营运期废水主要为初期雨水、生产废水和生活污水。 1、废水源强核算 （1）生产废水 ①除尘废水 项目在厂区道路、堆场及破碎筛分等产尘点均设有喷淋装置，其中道路、堆场定期喷淋，用水定额为2m3/次；破碎筛分等产尘点为连续性喷淋，用水定额为2.0m3/h。综上分析可得项目喷淋装置用水量为20m3/d、5600m3/a，喷淋装置用水全部蒸发或由砂石骨料带走，无废水产生。 ②车辆清洗废水 项目运输车辆每天清洗用水约10m3/d，洗车废水经收集进入机械式废水废渣自动分离系统，日均补水约为2m3/d。该废水的主要水质污染因子为SS，其产生浓度为2000mg/L，经机械式废水废渣自动分离系统处理后回用于厂区车辆冲洗和厂区洒水降尘用水，不外排。 （2）生活污水 项目员工租用附近村民用房，均不在厂区食宿，员工上班期间上厕所依托中铁五局集团有限公司邵永铁路SYZQ-2标段级配拌合站临时工程化粪池处理，定期由吸粪车吸走，本项目厂区范围内无生活污水排放。 （3）初期雨水 在降雨过程中，地面污染物会被雨水冲刷进入地表径流，污染物浓度随降雨过程的持续而明显下降，一般说来，初期雨水量每次取降雨的前15mm径流量。 初期雨水量与汇水面积有关，本项目总占地面积约为7000m2。因此1次最大初期雨水量Q=7000*15/1000=105m3。 初期雨水主要污染物为SS，项目厂区内设有排水沟，初期雨水经排水沟收集至初期雨水池，经处理后可作为厂区车辆冲洗和厂区洒水降尘用水。项目在厂区北侧设置1个有效容积105m3的初期雨水池。 初期雨水主要污染物为SS。类比永州同类型企业可知：其主要污染物浓度为SS300mg/L。经沉淀并采取机械式废水废渣自动分离系统处理后回用于厂区车辆冲洗和厂区洒水降尘用水，不外排。 本次评价提出：在生产区、道路、原料和成品堆放区周边设雨水排水沟，排水沟末端设初期雨水收集池，池体进水口处设三通阀，降雨15mm厚前雨水人工关闭收集池进水口阀门，收集的初期雨水进入初期雨水池。后期雨水径流沿雨水沟直接排入外环境。 表4-3本项目营运期水污染物产排情况一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 污染物排放情况; 治理设施情况. 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 废水排放量t/a; 污染物排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 治理设施; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 1; 生产废水; SS; 2000; /; 不外排; /; /; /; 机械式废水废渣自动分离系统; 100%; 80%; 是. 2; 初期雨水; SS; 300; /; /; /; /. 2、废水污染防治措施及可行性分析 （1）生活污水不外排可行性分析 本项目属于临时工程，厂区不设生活区，员工上厕所依托中铁五局集团有限公司邵永铁路SYZQ-2标段级配拌合站现有设施处理（化粪池），定期由吸粪车吸走，本项目厂区范围内无生活污水排放。 （2）生产废水回用可行性分析 项目洗车废水、初期雨水，主要污染物均为SS，水质较为简单，均采用“机械式废水废渣自动分离”技术进行处理。废水使用机械式废水废渣自动分离设备处理后可满足回用要求，符合资源综合利用的要求。 本项目严格遵循“雨污分流、清污分流、污污分流”的排水设计原则，从源头控制废水污染，降低废水处理成本，最大限度实现水资源回用。 ①雨污分流的调查：本项目的原材料堆场、产品堆场、装卸作业区、运输道路等可能受到物料洒落污染的区域进行识别，将其划定为污染区。收集要求：污染区域降雨时产生的前15-20分钟初期雨水被视为污染雨水，因其含有较高的悬浮物（SS）或其他污染物。收集方式：在污染区域设置截排水沟和初期雨水收集池。降雨初期，将初期雨水引入雨水收集池。员工生活污水依托邵永铁路SYZQ-2标段中铁五局集团有限公司级配拌合站现有设施处理（化粪池），洗车废水经收集沉淀后进入机械式废水废渣自动分离设备进行处理。 ②污污分流的调查：分质收集：建设独立的废水收集管网系统。车辆冲洗废水→通过明沟或管道→收集至沉淀池。生活污水依托邵永铁路SYZQ-2标段中铁五局集团有限公司级配拌合站现有设施处理（化粪池），定期由吸粪车吸走，本项目厂区范围内无生活污水排放。 综上所述，本项目通过建设完善的雨水、污水、废水三套独立管网系统，对污染区域初期雨水进行严格收集，实现了真正的“雨污分流”。通过对不同性质废水的“污污分流”和分质处理，实现了废水处理的高效化和资源化。 3、水环境影响分析 项目运行后无生产及生活污水排放，对地表水环境的影响可接受。 4、监测要求 本项目无生产废水排放，生活污水依托中铁五局集团有限公司邵永铁路SYZQ-2标段级配拌合站现有设施处理（化粪池），定期由吸粪车吸走，场区无废水排放，因此无需进行监测。 （三）声环境影响和保护措施 1、噪声排放源强 本项目噪声源主要为颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、压滤机等产生的噪声，其源强在85~95dB(A）之间，本项目对设备主要采取选用低噪声设备、基础减震等降噪措施，降噪效果约为20dB(A），经采取措施后，项目噪声源强见表4-4。 表4-4项目运行期噪声产生及治理情况表（室外） 序号; 建筑 物名称; 声源名称; 声功率级 /dB(A; 声源控制措施; 空间相 对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 车间; 颚式破碎机; 87; 减震隔声; -17.38; 52.72; 1; 东; 27.15; 58.3; 8:00~17:00; 20; 38.3; 1m. 南; 34.19; 56.3; 20; 36.3; 1m. 西; 24.96; 59.1; 20; 39.1; 1m. 北; 2.46; 79.2; 20; 59.2; 1m. 2; 车间; 圆锥破碎机; 87; -26.57; 44.4; 1; 东; 39.55; 55.1; 20; 35.1; 1m. 南; 32.15; 56.9; 20; 36.9; 1m. 西; 12.65; 65.0; 20; 45.0; 1m. 北; 3.80; 75.4; 20; 55.4; 1m. 3; 车间; 振动筛; 87; -0.39; 45.44; 1; 东; 19.45; 61.2; 20; 41.2; 1m. 南; 18.89; 61.5; 20; 41.5; 1m. 西; 30.62; 57.3; 20; 37.3; 1m. 北; 18.32; 61.7; 20; 41.7; 1m. 4; 污水处理; 压滤机; 87; 32.03; 51.68; 1; 东; 9.10; 67.8; 20; 47.8; 1m. 南; 3.17; 77.0; 20; 57.0; 1m. 西; 7.29; 69.7; 20; 49.7; 1m. 北; 2.44; 79.3; 20; 59.3; 1m. 注：本次以成品堆场西南角（坐标东经111.419897，北纬26.778467）为坐标原点。 2、噪声预测 本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的点声源几何发散衰减模式。根据不同设备的噪声级、距厂界的距离等计算厂界的等效声级。为评估项目噪声对周围环境的最大影响，本次预测仅考虑几何发散，不考虑大气、地面效应、声屏障吸收和其他方面效应。预测模式如下：①无指向性点声源几何发散衰减的计算公式： 式中：L（r）为距声源r处的声级，dB（A）； L（r0）为距声源r0处的声级，dB（A）； ΔL为衰减量，dB（A）。 ②对两个以上多个声源同时存在时，各预测点的总声压级采用以下公式对各声源产生的噪声值进行叠加计算： 式中：Leq—预测点的总等效声级dB（A）； Li—第i个声源对预测点的声级影响dB（A）。 3、预测结果及分析 项目夜间不生产，利用预测模式，预测出项目各设备声源在厂界的昼间贡献值，具体结果详见下表。 表4-5项目营运期厂界噪声预测值及达标情况单位：dB（A） 序号; 名称; X(m); Y(m); 离地高度(m); 贡献值(dB); 功能区类型; 标准值; 是否达标. 1; 东侧; 15.12; 69.8; 1.20; 53.53; 2类; 60; 是. 2; 南侧; -51.76; 90.53; 1.20; 42.78; 2类; 60; 是. 3; 西侧; 23.59; 2.47; 1.20; 56.75; 2类; 60; 是. 4; 北侧; -29.03; 25.97; 1.20; 44.56; 2类; 60; 是. 从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目运营期间，项目东、南、西、北面厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边声环境影响较小。 为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①选择低噪声设备：在设备选型上，尽可能选用低转速水泵和低噪声水泵、三叶风机等低噪声设备，使设备的声功率级尽量降低； ②从设备布局方面：合理布置高噪声的设备位置，噪声大的设备尽量安装在远离保护目标的位置； ③定期维护：定期对生产设备进行检修，确保设备正常运转，避免设备故障导致的事故排放对周边敏感目标产生影响。 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目运营对周边环境影响不大。 4、自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）对项目噪声的日常监测要求见下表。 表4-6噪声监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 等效连续A声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. （四）固体废物环境影响和保护措施 运营期产生的固体废弃物主要为原料携带的泥渣、收集的石粉、废水处理泥渣和少量生活垃圾等。项目生产周期短，厂内不进行设备维护和保养，无废机油产生。 1、固体废物产生情况 （1）生活垃圾 项目劳动定员10人，职工不在场内食宿，生活垃圾产生系数按0.2kg/人·天计算，则职工生活垃圾产生量为0.56t/a（年工作日为280天）。收集后交由环卫部门统一进行处理。 （2）一般固体废物 ①废石粉 碎石在筛分过程中产生的石粉约为5t/a，收集后交由中铁五局有限公司运至“邵永铁路——东安路段”道路回填（与水泥混合后使用）。 ②废水处理泥渣 泥渣产生量约为产品的0.01%，即泥渣最大产生量为15t/a，收集后的泥渣交由中铁五局有限公司清运至邵永铁路施工弃渣场。 ③原料携带泥渣 根据业主提供的数据，隧道开采出的碎石含泥量以原料的2%计，则该项目产生的泥渣量为3000t，收集后的泥渣清运至邵永铁路施工弃渣场。 表4-7固废产生及处置情况 分类; 名称; 主要成分; 代码; 产生量; 综合利用量; 处置量; 综合利用或处置措施. 一般工业固体废物; 废石粉; 石粉; 900-099-S59; 5; 5; 0; 路基施工，综合利用. 废泥渣; 泥渣; 900-099-S59; 3015; /; 3015; 邵永铁路弃渣场堆放. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; /; 0.56; 0; 0.56; 由环卫部门集中统一处理. 2、固废处理处置措施 （1）一般工业固体废物：一般工业固废暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求，具体要求如下所示： ①贮存场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别一致。 ②贮存场应采取防止粉尘污染的措施。 ③一般工业固废暂存场所加盖雨棚，防止雨水径流进入贮存场内。 ④为加强监督管理，贮存场应按《环境保护图形标志-一般固体废物贮存处置）场》（GB15562.2）设置环境保护图形标志。 ⑤进行员工培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案保存5年以上，供随时查阅。 综上所述，在采取以上措施后，可有效控制本项目一般工业固体废物收集、贮存过程中产生的二次污染，各类固废去向明确，对周围环境影响较小。 （2）生活垃圾 本项目生活垃圾由建设单位收集后，暂存于生活垃圾桶，每天由环卫部门统一处理。 综上所述，在采取以上措施后，可有效控制本项目固废收集、贮存过程中产生的二次污染，各类固废去向明确，对周围环境影响较小。 （五）运输过程对周边和沿线居民的环境及交通安全影响和保护措施 本项目生产的碎石主要供应给邵永铁路施工，优先满足SYZQ-2标段中铁五局集团有限公司级配拌合站，该拌合站与本项目相邻，其运输对周边敏感点几乎无影响。如有其他碎石外运需要，运输车辆在运输过程中会对沿途敏感点产生一定量的粉尘，运输过程中对居民区产生的影响主要为： （1）运输过程中产生的运输粉尘会对道路两侧居民的影响分析 运输车辆在运输过程中会产生一定量的粉尘，在空气干燥、风速较大的气候条件下，易导致粉尘飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响周围道路两侧居民。通过合理安排运输时间，对运输车辆加盖篷布，严禁超载，以免沿路抛撒，造成二次污染，可有效降低运输过程中产生的粉尘，减少对周边居民的影响。 （2）运输过程中产生的机动车噪声对道路两侧居民的影响分析 载重汽车将产生一定的交通噪声，噪声影响程度一般与车型、路况、车况等因素有关，交通噪声主要对运输道路两侧第一排构筑物产生一定的噪声影响。通过合理安排运输作业时间，加强车辆的维护保养，经过村庄、居民居住区时，降低行驶车速，禁止鸣笛等。可有效降低噪声对道路两侧声学环境质量的影响，运输交通噪声对道路两侧的居民影响不大，环境可以接受。 （3）运输过程中途经村庄道路，会对的交通安全造成一定的影响；载重常年运输过程中，会造成道路的严重破损。通过降低行驶速度，运输载重车严禁超载等措施后，可减缓对道路安全的影响。 （六）地下水、土壤环境影响及保护措施 本项目不存在地下水和土壤污染途径。 （七）环境风险评价 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 （1）环境风险物质识别及风险源分布情况、影响途径分析 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 本项目不涉及危险物质存储，即Q=0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 ②环境风险评价等级判定 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 （2）事故污染物转移途径及危害形式 本项目事故污染物转移途径及危害形式详见下表。 表4-10项目事故污染物转移途径及危害形式 事故原因; 事故危害形式; 污染物转移途径; 危害形式. 大气; 排水系统; 土壤. 废气污染防治措施发生故障导致污染物超标排放; 污染物超标排放，污染环境; 扩散; /; /; 影响周边大气环境. 废水污染防治措施发生故障导致污染物超标排放; 污染物超标排放，污染环境; /; 漫流; /; 影响周边水环境. （3）项目环境风险简单分析内容表 建设项目环境风险简单分析内容如下表4-13。 建设项目名称; 邵永铁路SYZQ-2标段级配碎石站项目. 建设地点; 湖南省; 永州市; 东安县; 大盛镇大水塘村. 地理坐标; 经度; 111°25′11.395″; 纬度; 26°46′43.781″. 主要危险物质及分布; 废气处理设施、废水处理设施. 环境影响途径及危害 后果（大气、地表水、 地下水等）; 废水和废气事故排放造成地表水和大气污染. 风险防范措施要求; 风险防范措施： （1）在封闭厂房内生产。 （2）注意防火安全，并保持通风环境等。 （3）完善环保设施日常管理，备品备件应充足，确保环保设施正常运行。 （4）建立一套完善的安全环保管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 应急要求： 针对本项目可能发生的废气污染防治措施发生故障导致污染物等事故风险，简要提出如下应急措施： （1）应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由宁远县县政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。 （2）完善应急预案，应急卡应上墙。 （3）细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域生态环境部门和上级生态环境部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 （4）组织专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 （5）事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。 （6）制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 （7）制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 （8）定期安排有关人员进行培训与演练 （9）在项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 填表说明（列出项目 相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为 项目环境风险是可以接受的. （4）风险评价结论 评价认为，只要企业严格按照有关规定及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评单位要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响，本项目环境风险属于可控范围内。 （八）项目退役期环保措施 本项目租用邵永铁路施工临时用地，不涉及开采工作；按照国务院颁布的《土地复垦规定》（1988.10.21），制定了“谁破坏，谁复垦”的原则，建设单位作为责任主体必须做到生产期间尽可能地不断恢复被破坏的土地，在服务期满后进行全面恢复工作。 针对营运期形成的场内道路，先进行翻松，然后覆土、绿化；针对道路边坡采用密目网进行临时遮盖主要防止降雨溅蚀及扬尘，有效的抑制道路工程开挖边坡的水土流失。 服务期满后绿化树种选择栽种容易，成活率高，树冠大小适中，根系发达的速生树种，小乔木、灌木应选择终年常绿，树形优美，有较高的观赏价值和视线诱导效果的品种。乔木树种可选用当地适生的樟树、木荷等；灌木树种可选用当地适生的柱型红叶石楠、金叶女贞。乔木、灌木采用隔行混交的方式进行；恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。 （九）环保投资 项目总投资300万元，资金全部由建设单位自筹；其中环保投资45万元，环保投资占总投资的15%，项目环保投资估算见下表。 表4-11项目环保投资一览表 项目; 污染源; 防治措施; 执行标准; 投资（万元）. 废气; 堆场; 堆场防尘网覆盖，设置雾炮机1台，在装卸过程中，加大洒水防尘力度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准排放限值; 3. 车辆运输; 洒水降尘，定期清理路面，洗车平台， 对进出车辆进行冲洗; 2. 破碎筛分; 厂房密闭，破碎、筛分工序安装喷淋管，保证砂石湿润度; 13. 物料输送; 输送带密闭; 2. 废水; 车辆冲洗废水、初期雨水; 雨水收集沟、初期雨水池，机械式废水废渣自动分离系统; 废水回用于生产; 20. 生活污水; 依托中铁五局集团有限公司邵永铁路SYZQ-2标段级配拌合站化粪池，定期由吸粪车吸走; 不外排; /. 固体废物; 废泥渣; 运至邵永铁路弃渣场; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020); 3. 生活垃圾; 收集后交环卫部门处置; /. 噪声处理; 运行设备; 厂房隔声、基础减振，夜间不生产; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 2. 合计; /; 45. （十）环境管理 （1）营运期环境管理 项目须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需及时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环境污染事故、人身健康危害，要快速与当地环保、环卫、市政、公安、医疗等部门密切结合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。环境污染要及时做出应急处理。以下几项具体工作应特别注意抓好。 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。 ②设专人负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。 ③制订营运期环境监测计划，并负责组织实施。 ④环保专职人员应定期对生产设备进行检查、维护、保养、保证设施的正常运行。 ⑤强化管理，申报排污许可证，自主开展环境保护验收，建立环保设施运行卡，定期检查、维护，制定突发环境事件应急预案，并报相应主管部门备案。 （2）排污口规范化管理 ①项目排污口设置要求 建设项目应完成排污口规范建设，其投资应纳入正常生产设备之中。同时各污染源排放口应设置专项图标，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 ②排污口管理 排污口管理。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由相关部门签发，相关部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案，排污口性质和编号，位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，达标情况，治理设施运行情况及整改意见。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 堆场 | 颗粒物 | 堆场防尘网覆盖，设1套雾炮机降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中的标准排放限值 |
|  | 破碎筛分 | 颗粒物 | 车间封闭，湿法破碎，设置水喷淋装置 |  |
|  | 输送 | 颗粒物 | 输送带密闭处理，控制落料高度 |  |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 定期清理路面，对进出车辆进行冲洗；道路路面采取洒水降尘措施；控制车速，控制装载量，加盖帆布运输，确保运输产品无撒漏。 |  |
| 地表水环境 | 初期雨水、车辆冲洗废水 | SS | 雨水收集沟、初期雨水池，机械式废水废渣自动分离系统 | 全部回用，不外排 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 依托中铁五局集团有限公司邵永铁路SYZQ-2标段级配拌合站化粪池，定期由吸粪车吸走 | 全部回用，不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，合理布局、厂房隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废石粉 | 石粉 | 邵永铁路路基施工综合利用 | 综合利用 |
|  | 废水处理 | 泥渣 | 运至邵永铁路弃渣场 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020) |
|  | 原料中的泥渣 | 泥渣 |  |  |
|  | 厂区员工 | 生活垃圾 | 每天定期清理，交当地环卫 部门处理 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区路面均需要进行硬化，并完善厂区雨污水管网。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）加强运营期间的生产管理，建立健全相关使用档案，制定详细的岗位操作规程等；做好岗位人员的安全技术培训；建立各岗位的安全生产责任制度、设备巡回检查制度； （2）建立事故应急抢险救援方案并定期进行演练，形成制度等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 随着环境保护管理制度的建立健全，在企业设置环境管理机构是十分必要的，根据本项目的实际情况，企业应设置环境管理机构，由企业主管生产的经理直接管理，在生产车间的各排污岗位也应设置兼职环保员，负责对环保设施的操作、维护保养和污染物排放情况进行监督检查，同时要做好记录，建立排污档案。本次评价提出以下环境管理要求： （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时进行建设项目竣工环境保护验收工作； （2）严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； （3）建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； （4）拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标。 2、环保台账制度 建立记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。 记录和台账包括设施运行和维护记录、废水、废气污染物监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 3、排污口规范化管理 根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）等要求，在废气治理设施前、后分别预留监测孔，设置明显标志；根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行；污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。 表5-1排放口图形标志 排放口; 噪声源; 一般固体废物; 危险废物. 提示图形符号; /. 警告图形标志. 表5-2标志形状及颜色 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿化; 白色. 4、监测要求 运营期环境监测计划如下表： 表5-3环境监测计划表 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 厂界上下风向; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996). 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类. 5、排污许可制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前登录全国排污许可证管理信息平台，依法按照排污许可证申请与核发技术规范的要求办理排污许可相关手续。 6、“三同时”制度 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 7、信息公开制度 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私，依法可以不公开；法律法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 |

六、结论

邵永铁路SYZQ-2标段级配碎石站项目符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求；项目无明显的环境制约因素，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项污染防治措施治理的前提下，可以实现污染物达标排放或得到有效处置，对周围环境影响较小。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 堆场粉尘 | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | / |
|  | 投料粉尘 | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | / |
|  | 破碎、筛分粉尘 | / | / | / | 1.88 | / | 1.88 | / |
|  | 装卸扬尘 | / | / | / | 0.45 | / | 0.45 | / |
|  | 运输扬尘 | / | / | / | 0. 17 | / | 0. 17 | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业固体废物 | 废石粉 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | / |
|  | 废水处理泥渣 | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | / |
|  | 原料携带的泥渣 | / | / | / | 3000 | / | 3000t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①