湖南东安经济开发区

环境影响跟踪评价报告书

（初稿）

湖南宏晟环保技术研究院有限公司

二O二四年十一月

目  录

第1章 总则	1

1.1 规划背景	1

1.2 评价工作目的	11

1.3 评价重点	11

1.4 跟踪评价工作程序	12

1.5 编制依据	13

1.5.1 国家层面法律、法规	13

1.5.2 部门规章及政策	15

1.5.3 地方法规、规章	18

1.5.4 技术规范	23

1.5.5 地方规划与其他文件	23

1.6 评价标准	24

1.6.1 环境质量标准	24

1.6.2 污染物排放标准	32

1.7 现状评价因子	38

1.8 评价范围	41

1.9 主要环境保护目标	43

第2章 规划实施及开发强度对比	64

2.1 园区历程、规划概述及规划实施情况	64

2.1.1 园区历程	64

2.1.2 规划概述	65

2.1.3 规划已实施的主要内容	81

2.2 开发强度对比	107

2.2.1 规划实施资源消耗情况及对比分析	107

2.2.2 规划实施主要污染物排放情况及其变化情况	114

2.2.3 园区生态环境风险防范措施和应急响应体系实施及其变化情况	125

2.3 规划环境管理要求落实情况	134

2.3.1 园区规划环境影响评价评价提出的环境管理要求落实情况	134

2.3.2 原规划环评报告中环境准入负面清单执行情况	139

2.3.3 园区内企业污染防治措施落实情况	146

2.3.4 园区内建设项目环境管理落实情况	159

2.3.5 园区相关企业防护距离及拆迁安置情况调查	165

2.3.6 产业园区生态环境准入清单中提出的主要环境问题落实情况	166

2.3.7 园区环境管理及监测计划的落实情况	167

2.3.8 与国家和地方最新的生态环境管理要求的符合性分析	172

第3章 区域生态环境演变趋势	223

3.1 生态环境质量变化趋势分析	223

3.1.1 环境空气质量变化趋势分析	223

3.1.2 地表水环境质量变化趋势分析	236

3.1.3 地下水环境质量变化趋势分析	244

3.1.4 声环境质量变化趋势	254

3.1.5 土壤环境质量变化趋势	259

3.1.6 底泥环境质量变化趋势分析	269

3.1.7 生态系统结构与功能变化趋势分析	272

3.2 资源环境承载力变化分析	273

3.2.1 大气环境容量承载力变化分析	273

3.2.2 水环境容量承载力变化分析	275

3.2.3 支撑性资源和能源的配置情况及实际利用情况	277

3.2.4 区域资源环境承载力存在的问题及其与规划实施的关联性	278

第4章 公众意见调查	279

4.1 调查方式与对象	279

4.2 公众参与调查	279

4.2.1 首次跟踪评价信息公开情况	279

第5章 生态环境影响对比评估及对策措施有效性分析	283

5.1 规划已实施部分环境影响对比评估	283

5.1.1 大气环境影响比较分析和评估	283

5.1.2 地表水环境影响比较分析和评估	287

5.1.3 声环境影响比较分析和评估	287

5.1.4 固体废物影响比较分析和评估	288

5.1.5 生态环境影响比较分析和评估	288

5.2 环保措施有效性分析及整改建议	289

5.2.1 大气污染控制措施有效性分析	289

5.2.2 水污染控制措施有效性分析	292

5.2.3 噪声污染控制措施有效性分析	296

5.2.4 固体废物污染控制措施有效性分析	297

5.2.5 生态环境保护措施有效性分析	298

5.2.6 环境管理措施有效性分析	299

第6章 生态环境管理优化建议	301

6.1 规划后续实施开发强度预测	301

6.1.1 规划后续实施空间范围和布局、发展规模、产业结构	301

6.1.2 规划后续实施主要污染物产排量分析	302

6.2 生态环境影响减缓对策措施和规划优化调整建议	304

6.2.1 规划优化调整建议	304

6.2.2 生态环境影响减缓对策和措施	305

第7章 评价结论	313

7.1 总结论	313

附件：

附图：

总则

规划背景

1996年5月6日，湖南省人民政府办公厅《关于认定东安经济开发区的批复》（湘政办函〔1996〕133号）批准同意建立东安经济开发区，开发区范围：东至神仙岭，西邻火车站，南沿紫水河，北靠青土坪，总体规划面积6.9km2，“九五”期间开发面积控制在3.9平方km2。

2006 年，在开发区清理整顿（合）中，根据国家发展和改革委员会公告（2006年）发布的第三批通过审核公告的省级开发区名单，东安经济开发区更名为湖南东安经济开发区（以下简称“东安经开区”），主导产业为有色金属产品加工、建材、农副产品加工，核减工业用地面积200公顷，根据国土资源部2006年第19号公告明确的园区四至范围为：东至神仙岭、官田村、东冷公路，南至紫水河，西至官田村、文星村庄、官田路，北至文星村、鹿鸣路，核准保留面积为 430 公顷。

图 1-1  东安经开区2006年核准范围（430 公顷）图

根据《中国开发区审核公告目录》（2006 年版），东安经开区核准面积为430 公顷，主导产业为有色金属产品加工、建材、农副产品加工。

2014年7月，湖南省人民政府办公厅《关于印发<湖南省省级及以上产业园区名录>的通知》（湘政办函[2014] 66号）中东安经开区核准面积430公顷，主导产业为农副食品加工业、电气机械和器材制造业。

根据关于印发《2016年全省产业园区主导产业指导目录（修订）》的通知（湘园区〔2016〕4号），东安经开区主导产业为电力、热力生产和供应业（火力发电）。

2017年7月湖南省发改委同意将芦洪市镇工业园划拨给东安经开区管理，实行一园两区的管理模式并同意启动园区调区扩区。调扩区的方案为以2006年核准面积为基准，将东安经开区的白牙片区南部部分城市建成区用地调出作为城市发展用地，在开发区北部的国土发展方向区新增发展工业用地，将白牙片区核准范围430hm2调减162hm2，保留268hm2，新增73hm2。芦洪片区125 hm2纳入扩区范围，调区扩区后园区范围面积为466hm2，实际增加面积为 36hm2，调扩区后白牙片区面积为 341 hm2，芦洪片区面积为125 hm2。湖南省生态环境厅于2019年3月12日出具了《湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评〔2019〕7号）。根据审查意见，白牙片区规划主要发展农副产品深加工、新材料及建材、电子信息产品制造业等产业，芦洪片区主要发展火力发电、建材、矿产品加工及资源节约综合利用等产业。但调区扩区未取得省发改委的复函。

表 1-1  2017年园区规划环评调区扩区方案表

| 片区 | 核准范围（hm2） | 调出面积（hm2） | 新增面积（hm2） | 合计（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 | 430 | 162 | 73 | 341 |
| 芦洪片区 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| 合计（hm2） |  |  |  | 466 |

图 1-2  园区2017年规划环评调区扩区方案示意图

2018年3月2日，国家发展改革委、科技部、国土资源部、住房城乡建设部、商务部、海关总署公告（2018年第4号）发布了《中国开发区审核公告目录》（2018年版），东安经开区核准面积进一步减少至334.53公顷，主导产业为金属冶炼加工、轻纺制鞋、农产品加工。

图 1-3  东安经开区2018年核准范围（334.53公顷）图

图 1-4  东安经开区2006年核准范围与2018年核准范围对比图

2021年6月，湖南省发展和改革委员会《关于印发<湖南省“十四五”产业园区发展规划>的通知》（湘发改地区[2021]394号）中东安经开区主导产业为新材料，特色产业为设备制造及电子信息。

2022年2月，湖南东安经开区根据省发改委、省自然资源厅《关于开展湖南省产业园区土地利用清理专项行动的通知》（湘发改园区〔2022〕31号）文件精神，开展土地利用清理专项工作，并于同年8月，省发改委、省自然资源厅下发了《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区[2022]601号）文件，经省人民政府同意，核定东安经开区实际管理范围为506.39公顷，具体见表 1-2、图 1-5。根据图 1-6可知，601号文核准范围基本包含2019年规划环评范围，且新增端桥铺片区。

表 1-2  东安经开区2022年核定实际管理范围

| 开发区名称 | 园区边界范围总面积（公顷） |  | 区块名称 | 区块面积（公顷） | 四至范围文字描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东安经开区 | 506.39 | 白牙片区 | 区块一 | 46.24 | 东至G207国道，南至鹿鸣，西至水渠以东50米处，北至G207国道 |
|  |  |  | 区块二 | 334.53 | 东至老水泥厂，南至女英东，西至工业新村，北至鹿鸣 |
|  |  | 芦洪片区 | 区块三 | 31.87 | 东至上李家村，南至芦江路，西至芦洪市站，北至新民村 |
|  |  |  | 区块四 | 30.88 | 东至雄塘村，南至杨柳井村，西至芦洪市站，北至雄心村 |
|  |  |  | 区块五 | 52.56 | 东至芦洪市河以西460米处，南至赵家井村，西至西江桥村，北至大枧 |
|  |  | 端桥铺片区 | 区块六 | 10.31 | 东至X15县道，南至人古山以北300米处，西至五星院以东600米处，北至X15县道 |

图 1-5  东安经开区601号文核准范围

图 1-6  601号文核准范围与2019年规划环评范围对比图

东安经开区白牙片区内区块二核准面积为334.53公顷，其中有214.31公顷用地目前已开发为居住用地、公园绿地、学校用地、商业用地等，不适宜园区产业用地，芦洪片区内区块五核准范围有0.06公顷不在城镇开发边界范围内，2024年园区编制了《湖南东安经济开发区调区可行性论证报告》，把上述不适宜产业用地和不再城镇开发边界范围内的用地予以调出（见表 1-3、图 1-7、图 1-8），并取得了湖南省发改委调区的复函。

表 1-3  东安经开区调区范围对比表

| 区块 | 调出前面积（公顷） | 调出面积（公顷） | 调出后面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 区块一 | 46.24 | 0 | 46.24 |
| 区块二 | 334.53 | 214.31（主要为未批地、居住用地、公园绿地、学校用地、未建成商业用地，不适宜园区发展） | 120.22 |
| 区块三 | 31.87 | 0 | 31.87 |
| 区块四 | 30.88 | 0 | 30.88 |
| 区块五 | 52.56 | 0.06（不在城镇开发边界范围内） | 52.50 |
| 区块六 | 10.31 | 0 | 10.31 |
| 合计 |  |  | 292.02 |

图 1-7  东安经开区白牙片区调出范围示意图

图 1-8  东安经开区芦洪片区调出范围示意图

图 1-9  园区相关范围对比

综述，园区不同时期核准面积变化情况见表 1-4：

表 1-4  园区不同时期核准面积变化情况表

| 序号 | 时间 | 面积（公顷） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2006年 | 430 | 《中国开发区审核公告目录》（2006版） |
| 2 | 2018年 | 334.53 | 《中国开发区审核公告目录》（2018版） |
| 3 | 2019年 | 466 | 园区规划环评审查意见的函（湘环评函〔2019〕7号） |
| 4 | 2022年 | 506.39 | 湘发改园区[2022]601号 |
| 5 | 2024年 | 292.02 | 湖南省发展和改革委员会《关于耒阳经济开发区等7家园区调区的复函》（湘发改函〔2024〕9号） |

根据生态环境部2020年11月12日发布的《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）指出：对可能导致区域环境质量下降、生态功能退化，实施五年以上且未发生重大调整的规划，产业园区管理机构应及时开展环境影响跟踪评价工作，编制规划环境影响跟踪评价报告。

根据湖南省环境保护厅《关于加快推进产业园区环境影响跟踪评价的通知》（湘环函〔2018〕355 号）要求：产业园区开展跟踪评价原则上以已经政府核准的四至范围为基础，结合环评要求对实际开发情况进行评价。对原环评审查（批复）中涉及园区面积与实际核准面积不一致的，以实际核准面积为准。原环评四至范围与核准面积不一致的情况列入问题清单，便于环保管理部门在实际工作中掌握修正。因此，本次跟踪评价范围为《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区[2022]601号）核准面积506.39公顷减去调区范围334.53公顷后剩余292.02公顷。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《规划环境影响评价条例》及国家和湖南省有关规定，同时为规范开发区的发展，避免因缺乏引导，造成企业无序引进，环保措施不合理，以及由此带来的环境问题，湖南东安经济开发区管委会委托湖南宏晟环保技术研究院有限公司（以下简称“我单位”）对东安开发区自规划实施以来的产生的环境影响进行跟踪评价。我公司接受委托后，在东安经开区开发建设和应急管理生态环境局等部门的大力协助下，在收集资料、现场踏勘、环境现状调查的基础上，编制完成了本次跟踪环境影响报告书。

评价工作目的

以改善区域环境质量和保障区域生态安全为目标，规划编制机关结合区域生态环境 质量变化情况、国家和地方最新的生态环境管理要求和公众对规划实施产生的生态环境 影响的意见，对已经和正在产生的环境影响进行监测、调查和评价，分析规划实施的实际环境影响，评估规划采取的预防或者减轻不良生态环境影响的对策和措施的有效性， 研判规划实施是否对生态环境产生了重大影响，对规划已实施部分造成的生态环境问题 提出解决方案，对规划后续实施内容提出优化调整建议或减轻不良生态环境影响的对策和措施。

评价重点

根据湖南东安经济开发区产业的特点，主管部门的批复意见及周围地区环境特点，本次跟踪评价重点确定为：

（1）针对原规划要点、环评结论和审查意见要求，通过对开发区开发强度、土地利用、功能布局、产业定位等执行情况的调查，分析实际状况与规划、环评及其审查意见之间的差异，找出开发建设中存在的问题。

（2）通过对开发区内已建、在建、拟建企业调查，开发区及周边地区环境质量监测结果进行回顾性评价，收集重点污染源废气、废水、噪声污染治理设施的监测结果，进一步排查开发区存在的环境问题，并针对性提出整改补救措施。

（3）在对园区现有环保基础设施调查基础上，分析现状存在问题的基础上提出优化污染防治措施的方案。

（4）结合开发区产业定位和区域环境敏感特征，分析园区风险防范措施的落实、风险应急预案制定中存在的问题，并提出优化整改建议。

（5）落实"生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单" 的"三线一单" 管理要求，强化对产业园区空间管制、总量控制和环境准入要求， 提出解决园区布局性、结构性 （产业、功能等）环境问题和风险隐患的对策建议，切实为园区环境管理和可持续发展提供依据。

跟踪评价工作程序

（1）通过调查规划实施情况、受影响区域的生态环境演变趋势，分析规划实施产生 的实际生态环境影响，并与环境影响评价文件预测的影响状况进行比较和评估。

（2）对规划已实施部分，如规划实施中采取的预防或者减轻不良生态环境影响的对 策和措施有效，且符合国家和地方最新的生态环境管理要求，可提出继续实施原规划方案的建议。如对策和措施不能满足国家和地方最新的生态环境管理要求，结合公众意见，对规划已实施部分造成的不良生态环境影响提出整改措施。

（3）对规划未实施部分，基于国家和地方最新的生态环境管理要求或必要的影响预 测分析，提出规划后续实施的生态环境影响减缓对策和措施。如规划未实施部分与原规划相比在资源能源消耗、主要污染物排放、生态环境影响等方面发生了较大的变化，或规划后续实施不能满足国家和地方最新的生态环境管理要求，应提出规划优化调整或修订的建议。

（4）跟踪评价工作成果应与规划编制机关进行充分衔接和互动。

图 1-10  跟踪评价工作程序图

编制依据

国家层面法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

- 《规划环境影响评价条例》，2009年10月1日；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月28日修订；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订），2018年10月26日起施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2021年12月24日修订；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），2020年9月1日起施行；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2015年4月24日，2019年4月23日修订；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修订；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》，2018年10月26日修订；

- 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，2011年1月8日；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017年10月7日修订；

- 《中华人民共和国渔业法》，2013年12月18日修订；

- 《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日修订；

- 《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订；

- 《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日起施行；

- 《中华人民共和国土地管理法》，（2019年修订），2019年8月26日修订；

- 《国家重点保护野生植物名录》，2021年第15号；

- 《国家重点保护野生动物名录》，2021年2月5日；

- 《中华人民共和国森林法》（2019年修订），2019年12月28日修订；

- 《中华人民共和国河道管理条例》（2017年修订），2017年10月7日实施；

- 《中华人民共和国湿地保护法》2021年12月24日通过，2022年6月1日起施行；

- 《基本农田保护条例》，2011年修订；

- 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

- 《地下水管理条例》（国务院令第748号）；

- 《危险化学品安全管理条例》2013年12月7日；

部门规章及政策

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，生态环境部令部令第16号，2021年1月1日起实施；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号）；

- 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发【2015】178号），2015年12月30日；

- 《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评【2016】14号），2016年02月24日；

- 《关于开展产业园区规划环境影响评价清单式管理试点工作的通知》，（环办环评【2016】61号），2016年06月01日；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号），2016年10月27日；

- 《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）；

- 《关于加快推进工业集聚区水污染治理和重点行业清洁化改造工作的通知（环办水体函[2017]1206号）；

- 《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号）；

- 《关于在产业园区规划环评中开展碳排放评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕471号）；

- 《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合[2021]4号）；

- 《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》（环办气候(2021）9号)；

- 《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号）；

- 《生态环境部办公厅〈环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案〉的通知》（环办环评函[2021]277）号

- 《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号》；

- 《工业和信息化部国家发展改革委生态环境部关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知（工信部联节〔2022〕88号）》；

- 《碳排放权交易管理办法(试行)》（生态环境部令第19号）；

- 《“十三五”控制温室气体排放工作方案》（国发〔2016〕61号）；

- 《中国应对气候变化的政策与行动（2011）》；

- 《国家发展改革委办公厅关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》（发改办气候〔2016〕57号）；

- 《国务院关于印发中国应对气候变化国家方案的通知》（国发〔2007〕17号）；

- 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）；

- 《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发【2017】7号）；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本》，2024年2月1日起施行；

- 《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办【2014】30号，2014年3月25日；

- 《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）；

- 《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评【2016】190号）；

- 《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号）；

- 《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）；

- 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日印发）；

- 《湿地保护管理规定》（国家林业局令（2017）第48号），2018年1月1日起施行；

- 《国家湿地公园管理办法》（林湿发〔2017〕150号），2018年1月1日起施行；

- 《水产种质资源保护区管理暂行办法》，2011年1月5日；

- 《国家沙漠公园管理办法》，2023年1月1日起实施；

- 《国家节水行动方案》发改环资规（2019）695号；

- 《关于加强工业节水工作的意见的通知》（国经贸资源【2001】1015号）；

- 《中国开发区审核公告目录（2018年版）》发改委公告（2018）第4号；

- 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）；

- 《十四五节水型社会建设规划》发改环资（2021）1516号；

- 《十四五全国清洁生产推行方案》发改环资（2021）1524号；

- 《“十四五”工业绿色发展规划》（工信部规〔2021〕178号）；

- 《国家危险废物名录》，2021年1月1日实施；

- 《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）；

- 《国家发展改革委、财政部关于推进园区循环化改造的意见》，发改环资【2012】765号；

- 《关于印发工业废水循环利用实施方案的通知》工信部联节(2021)213 号；

- 《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》（环发【2015】92号）；

- 《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（2015年12月11日）；

- 《环境影响评价公众参与办法》， 2019 年1 月1 日实施；

- 《关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》（国办发2009年第61号）；

- 《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤[2018]22号）；

- 《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）；

- 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发【2014】197号）；

- 《重点重金属污染物排放量指标考核细则》；

- 《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函【2021】495号）；

- 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》；

- 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）；

- 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）；

- 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）；

- 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）；

- 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）；

- 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；

地方法规、规章

- 《湖南省环境保护条例》（2020年1月1日）；

- 《湖南省湘江保护条例》，湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议修订，2023年5月31日；

- 《湖南省大气污染防治条例》，2017年3月31日；

- 湖南省饮用水水源保护条例，2023年5月31日修订；

- 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

- 关于实施《湖南省主要水系地表水环境功能区划》标准的通知，湘环发[2005]37 号；

- 湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知（湘政函【2016】176号）；

- 《湖南东安紫水国家湿地公园总体规划》（2014-2020）；

- 《湖南东安独秀峰国家石漠公园总体规划》（2018－2025）；

- 《湖南省十四五生态环境保护规划》湘政办发（2021）61号，2021.9.30；

- 《湖南省十四五固体废物环境管理规划》湘环发〔2021〕52号，2021.12.31；

- 《湖南省十四五重金属污染防治规划》湘环发〔2022〕27号，2022.2.28；

- 《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》；

- 《湖南省十四五战略性新兴产业发展规划》湘政办发〔2021〕47号；

- 《长江经济带（湖南省）生态环境保护实施方案》（湘环函〔2018〕38号）；

- 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》；

- 《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知（湘政办发〔2013〕77号）；

- 《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知；

- 湖南省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法，2022年9月26日；

- 关于印发《湖南省“十四五”噪声污染防治实施方案》的通知，2024年2月2日；

- 《湖南省主体功能区规划》（2012年11月）；

- 《湖南省生态功能区规划》（2005年11月）；

- 《湖南省野生动植物资源保护条例》（2004年7月）；

- 《湖南省林业条例》，湖南省人大常委会，2001年12月10日；

- 《湖南省湿地保护条例》，2005年10月1日起施行；

- 《湖南省湿地公园管理办法（试行）》；

- 《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021年1月29日湖南省第十三届人民代表大会第四次会议批准）；

- 《湖南省人民政府关于加强开发区管理的通知》，湘政发【1996】19号；

- 《中共湖南省委湖南省人民政府关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见》湘发【2006】14号；

- 《中共湖南省委湖南省人民政府关于进一步促进产业园区发展的意见》，湘发【2009】4号；

- 《湖南省人民政府关于加快产业园区体系建设的意见》，湘政发【2011】25号；

- 湖南省人民政府办公厅关于加快全省经济技术开发区转型升级创新发展的实施意见，湘政办发【2015】70号；

- 《湖南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（湘政发【2016】10号）；

- 关于印发《关于加强我省产业园区环境污染集中整治的意见》的通知，（湘园区【2016】2号）；

- 关于印发《2016年全省产业园区主导产业指导目录（修订）的通知》（湘园区【2016】4号）；

- 《关于加强我省产业园区环境污染集中整治的意见》（湘园区〔2016〕2号）；

- 《湖南省开发区调区扩区和退出管理办法》（湘政办发【2018】19号）；

- 《湖南省关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发〔2018〕；

- 《关于进一步规范和加强产业集中区生态环境管理的通知》（湘环发〔2020〕27号）；

- 《湖南省人民政府关于推进全省产业园区高质量发展的实施意见》（湘政发〔2020〕13号）；

- 《深化“放管服”改革助推“五好园区”建设二十条措施》（湘政办发〔2021〕72号），2021.11.8；

- 《湖南省发展和改革委员会关于印发湖南省“十四五”产业园区发展规划的通知》（湘发改地区〔2021〕394号）；

- 《湖南省发改委关于印发〈湖南省“两高”项目管理目录〉的通知》（湘发改环资〔2021〕968号）；

- 《统筹推进“一湖四水”生态环境综合整治总体方案（2018-2020年）》湘政办发（2018）14号；

- 《关于印发规范产业园区扩区工作实施方案的通知》（湘园区办〔2021〕3号），湖南省产业园区建设领导小组办公室，2021.8.6；

- 《湖南省发展和改革委员会湖南省自然厅关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区〔2022〕601号）；

- 《推进产业园区调区工作实施方案》（湘园区办〔2023〕12号）；

- 关于印发《湖南省产业园区环保信用评价管理办法》的通知（湘环发〔2023〕94号）；

- 《关于印发〈湖南省生态保护红线〉的通知》（湘政发〔2018〕20号），湖南省人民政府，2018.7.25；

- 《湖南省人民政府关于实施三线一单生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）湖南省人民政府，2020年6月23日；

- 《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》；

- 《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》，永政发〔2020〕11号；

- 《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，湖南省生态环境厅，2018.10.29；

- 《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第二批）的公告》湖南省生态环境厅，2022.12.30；

- 《湖南省环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）》及《湖南省生态2021年度环评与排污许可监管》（湘环发〔2020〕38号）；

- 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）；

- 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》；

- 《湖南省人民政府办公厅关于进一步明确新建石化化工项目有关政策的通知》（湘政办函[2023]27号）；

- 《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025 年）》（湘政办发〔2023〕34 号）；

- 关于印发《湖南省工业治理领域大气污染防治攻坚实施方案》的通知（湘环发〔2023〕63 号）；

- 《湖南省碳达峰实施方案》（湘政发〔2022〕19号）；

- 关于印发《永州市碳达峰实施方案》的通知，永政发〔2023〕5号；

- 《湖南省在产企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》；

- 《湖南省生态环境厅办公室关于加强土壤污染重点监管单位隐患排查和自行监测工作的通知》，（湘环办(2021)126号）；

- 《湖南省园区环境污染第三方治理环保服务规范（试行）》，湘环函〔2021〕165号；

- 关于印发《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知，湘发改规划〔2018〕972号；

技术规范

- 《规划环境影响评价技术导则  总纲》（HJ/T130-2019）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

- 《规划环境影响评价技术导则  总纲》（HJ130-2019）

- 《规划环境影响评价技术导则  产业园区》（HJ131-2021）

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）

- 《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《规划环境影响跟踪评价技术指南（试行）》（环办环评(2019)20号）；

- 《声环境功能区划技术规范》（GB/T15190-2014）

- 《制定大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）

- 《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）

- 《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）；

- 《危险废物污染防治技术政策》；

- 《产业园区废气综合利用原则和要求》（GB/T36574-2018）；

- 《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）；

地方规划与其他文件

- 《东安经济开发区芦洪市工业园控制性详细规划》；

- 《东安经开区白牙市工业园控制性详细规划》；

- 《湖南东安经济开发区调区可行性论证报告》，2023年12月；

- 《湖南东安经济开发区突发环境事件应急预案》，2022年10月；

- 湖南省生态环境厅关于《湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函》（湘环评函〔2019〕7号）；

- 《东安县芦洪市镇污水处理工程建设项目环境影响报告表及其批复》；

- 《湖南东安经济开发区(芦洪市片区)依托芦洪市镇城镇污水处理设施企业污水排放评估报告》，2022.4；

- 《关于东安经济开发区工业园污水集中处理设施建设项目一期工程环境影响报告书及批复》

- 《湖南东安经济开发区污水处理厂入河排污口设置论证报告》

- 环境质量现状监测报告及质量保证单；

- 建设单位提供的其他相关资料。

评价标准

原则上，本跟踪评价所采用的环境标准与原规划环评批复的标准一致。对已修订新颁布的标准则按新标准执行，新增的评价内容按对应评价内容的最新标准执行。

环境质量标准

本次跟踪评价与原规划环评执行环境质量标准对比见表 1-5：

表 1-5  本次跟踪评价与原规划环评执行环境质量标准对比表

| 环境要素 | 原规划环评执行标准 | 本次跟踪评价执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，特征因子铅、砷、汞等执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物 质的最高容许浓度，非甲烷总烃短期平均值参照《大气污染物综合排放标准详解》中 确定的一次浓度限值 2.0mg/m3，硫酸雾、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢、TVOC 参照执行《大气环境环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）中的附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值 | 环境空气污染物基本项目（SO2、NO2、PM2.5、O3、PM10、CO）和其他项目（TSP、氟化物、Pb、Cd、Hg、As、六价铬）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其2018年修改单，其中非甲烷总烃参照执行执行国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3，TVOC、氨、硫化氢、硫酸、氯化氢、甲苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 | 因《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）已废止，特征因子铅、砷、汞环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 |
| 地表水环境 | 紫水河：城西自来水厂取水口上游1000米至取水口下游100米河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准 | 紫水河：城西自来水厂取水口上游1000米至取水口下游100米河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准 | 没变化 |
|  | 紫水河：除城西自来水厂饮用水源一级保护区外的其余水域均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 | 紫水河：除城西自来水厂饮用水源一级保护区外的其余水域均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 | 没变化 |
|  | 官田河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 | 官田河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 | 没变化 |
|  | 松江河（宥江）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 | 松江河（宥江）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 | 没变化 |
|  | 芦洪市河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准 | 芦洪市镇耀详中学供水工程水井垂直芦洪江上游330米及30米共0.36km执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准 | 新增饮用水源，标准从III类变为II类 |
|  |  | 冷水滩区马坪农业经济开发区芦洪江饮用水水源保护区取水口上游330米至下游30米共0.36km执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 | 新增饮用水源，标准从III类变为II类 |
|  |  | 芦洪市河（园区规划边界上游500m至汇入湘江）其余河段 |  |
|  | 湘江：紫水河与湘江汇合口上游 500 米至芝山萍岛上端共41.7km执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 | 湘江：紫水河与湘江汇合口上游 500 米至东安县石期市镇湘江饮用水源保护区取水口上游330m共5.7km执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 |  |
|  |  | 东安县石期市镇湘江饮用水源保护区取水口上游330m至取水口下游30m共0.36km执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准 |  |
|  |  | 湘江：菱角山水厂取水口下游200米至冷水滩区高溪市镇湘江饮用水水源保护区取水口上游1000m共9.5km执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准 |  |
|  |  | 冷水滩区高溪市镇湘江饮用水水源保护区取水口上游1000m至取水口上游330m共0.67km执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 | 新增饮用水源，标准从IV类变为II类 |
|  |  | 湘江：冷水滩区高溪市镇湘江饮用水水源保护区取水口上游330m至下游30m共0.36km执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准 | 新增饮用水源，标准从IV类变为II类 |
|  |  | 冷水滩区高溪市镇湘江饮用水水源保护区取水口下游30m至下游100m河段共0.07km执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 | 新增饮用水源，标准从II类变为III类 |
| 地下水环境 | 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 | 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 | 没变化 |
| 声环境 | 居住办公商业区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，工业区、仓储物流区域执行3类标准，主 要交通干线两侧 35m 以内和铁路两侧 35m 以内区域内分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类和 4b类标准 | 居住办公商业区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，工业区、仓储物流区域执行3类标准，主要交通干线两侧 35m 以内和铁路两侧 35m 以内区域内分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类和 4b类标准 | 没变化 |
| 土壤环境 | 农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） 中表 1 标准限值要求；建设用地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管 控标准（试行）》（GB36600-2018） | 农用地土壤执行《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1中的风险筛选值；建设用地土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中的筛选值 | 没变化 |
| 底泥 | 参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） 中表 1 标准限值要求 | 参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） 中表 1 标准限值要求 | 没变化 |

各标准主要标准值见表 1-6~表 1-9  地下水质量标准（III类）  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6.5～8.5 | 14 | 锰 | ≤0.1 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 15 | 铜 | ≤1.0 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 16 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 4 | 氯化物 | ≤250 | 17 | 铅 | ≤0.01 |
| 5 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 18 | 砷 | ≤0.01 |
| 6 | 氨氮 | ≤0.5 | 19 | 汞 | ≤0.001 |
| 7 | 硝酸盐 | ≤20 | 20 | 镉 | ≤0.005 |
| 8 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 | 21 | 总大肠菌群 | ≤3.0（CFU/100mL） |
| 9 | 氰化物 | ≤0.05 | 21 | 细菌总数 | ≤100（CFU/mL） |
| 10 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 23 | 锑 | ≤0.005 |
| 11 | 硫酸盐 | ≤250 | 24 | 镍 | ≤0.02 |
| 13 | 硫化物 | ≤0.02 | 25 | 铍 | ≤0.002 |
| 14 | 铁 | ≤0.3 | 26 | 铊 | ≤0.0001 |

表 1-10:

表 1-6  环境空气质量评价标准    单位：mg/m3

| 序号 | 污染物 | 浓度限值 |  |  |  | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均 | 季平均 | 日平均 | 小时平均 |  |  |
| 1 | SO2 | 60 | / | 150 | 500 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1基本项目浓度限值和表2其他项目浓度限值 |
| 2 | NO2 | 40 | / | 80 | 200 | μg/m3 |  |
| 3 | NOx | 50 | / | 100 | 250 | μg/m3 |  |
| 4 | PM2.5 | 35 | / | 75 | / | μg/m3 |  |
| 5 | PM10 | 70 | / | 150 | / | μg/m3 |  |
| 6 | O3 | 日最大8h 平均160 |  |  | 200 | μg/m3 |  |
| 7 | CO | / | / | 4 | 10 | μg/m3 |  |
| 8 | TSP | 200 | / | 300 | / | μg/m3 |  |
| 9 | 苯并[a]芘（BaP） | 0.001 | / | 0.0025 | / | μg/m3 |  |
| 10 | 铅（Pb） | 0.5 | 1.0 | / | / | μg/m3 |  |
| 11 | 镉（Cd） | 0.005 | / | / | / | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A表A.1参考浓度限值 |
| 12 | 汞（Hg） | 0.05 | / | / | / | μg/m3 |  |
| 13 | 砷（As） | 0.006 | / | / | / | μg/m3 |  |
| 14 | 六价铬（Cr（Ⅵ）） | 0.000025 | / | / | / | μg/m3 |  |
| 15 | 氟化物（F） | / | / | 7 | 20 | μg/m3 |  |
| 16 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 2 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 17 | 铍及其化合物 | / | / | 0.212 | / | μg/m3 |  |
| 18 | TVOC | 8h平均600 |  |  | / | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 19 | 氨 | / | / | / | 200 | μg/m3 |  |
| 20 | 硫化氢 | / | / | / | 10 | μg/m3 |  |
| 21 | 硫酸 | / | / | 100 | 300 | μg/m3 |  |
| 22 | 氯化氢 | / | / | 15 | 50 | μg/m3 |  |
| 23 | 甲苯 | / | / | / | 200 | μg/m3 |  |
| 24 | 二甲苯 | / | / | / | 200 | μg/m3 |  |
| 25 | 铊 | / | / | / | 10 | μg/m3 | 《车间空气中铊卫生标准》(GB16183-1996) |
| 26 | 二噁英 | 0.6 | / | / | / | pgTEQ/m3 | 日本标准 |

表 1-7  声环境质量标准   等效声级LAeq：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 居住办公商业区域 |
| 3 | 65 | 55 | 工业区、仓储物流区域 |
| 4a | 70 | 55 | 交通干线两侧 |
| 4b | 70 | 60 | 铁路干线两侧 |
| 备注：湘桂铁路、洛湛铁路属于2010 年12 月31 日前已建成运营的干线铁路，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），穿越城区的既有铁路干线，在铁路干线两侧区域不通过列车时的环境背景噪声限值，按昼间70dB（A）、夜间55dB（A）执行。 |  |  |  |

表 1-8  地表水环境质量标准    单位：mg/L，除pH外

| 序号 | 项 目 | 标准值 |  | 序号 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II类 | III类 |  |  | II类 | III类 |
| 1 | pH值(无量纲) | 6～9 | 6～9 | 14 | 锌 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 2 | 化学需氧量 | ≤15 | ≤20 | 15 | 铅 | ≤0.01 | ≤0.05 |
| 3 | 五日生化需氧量 | ≤3 | ≤4 | 16 | 镉 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 4 | 氨氮（NH3-N） | ≤0.5 | ≤1.0 | 17 | 汞 | ≤0.00005 | ≤0.0001 |
| 5 | 总磷 | ≤0.1 | ≤0.2 | 18 | 砷 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 6 | 氟化物 | 1.0 | 1.0 | 19 | 铬（六价） | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 7 | 硫化物 | 0.1 | 0.2 | 20 | 苯* | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 8 | 氰化物 | ≤0.05 | ≤0.20 | 21 | 甲苯* | ≤0.7 | ≤0.7 |
| 9 | 挥发酚 | ≤0.002 | ≤0.005 | 22 | 二甲苯* | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 10 | 石油类 | ≤0.05 | ≤0.05 | 23 | 镍* | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 11 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | ≤0.2 | 24 | 锑* | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 12 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤2000 | ≤10000 | 25 | 铊* | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
| 13 | 铜 | ≤1.0 | ≤1.0 | 26 | 铍* | ≤1.0 | ≤1.0 |
| *：属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表3集中式饮用水地表水源地特定项目标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |

表 1-9  地下水质量标准（III类）  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6.5～8.5 | 14 | 锰 | ≤0.1 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 15 | 铜 | ≤1.0 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 16 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 4 | 氯化物 | ≤250 | 17 | 铅 | ≤0.01 |
| 5 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 18 | 砷 | ≤0.01 |
| 6 | 氨氮 | ≤0.5 | 19 | 汞 | ≤0.001 |
| 7 | 硝酸盐 | ≤20 | 20 | 镉 | ≤0.005 |
| 8 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 | 21 | 总大肠菌群 | ≤3.0（CFU/100mL） |
| 9 | 氰化物 | ≤0.05 | 21 | 细菌总数 | ≤100（CFU/mL） |
| 10 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 23 | 锑 | ≤0.005 |
| 11 | 硫酸盐 | ≤250 | 24 | 镍 | ≤0.02 |
| 13 | 硫化物 | ≤0.02 | 25 | 铍 | ≤0.002 |
| 14 | 铁 | ≤0.3 | 26 | 铊 | ≤0.0001 |

表 1-10  建设用地土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烷 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯乙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 46 | 锑 | 7440-36-0 | 20 | 180 | 40 | 360 |
| 47 | 铍 | 7440-41-7 | 15 | 29 | 98 | 290 |
| 48 | 二噁英类（总毒性当量） | / | 1×10-5 | 4×10-5 | 1×10-4 | 4×10-4 |
| 49 | 石油烃（C10- C40） | / | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |

表 1-11  农用地土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

污染物排放标准

本次跟踪评价与原规划环评执行污染物排放标准对比见表 1-12：

表 1-12  本次跟踪评价与原规划环评执行污染物排放标准对比表

| 环境要素 | 原规划环评执行标准 | 本次跟踪评价执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中二级标准及无组织排放监控浓度限值；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中 表 2 标准；永州神华火电厂参照执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223－ 2011）中表 1 燃气轮机组排放标准，永州红狮水泥在 2019 年 10 月 31 日前执行《水 泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 1 和表 3 标准，2019 年 10 月 31 日起执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表 2 的特别排放限值 和表 3 标准，宏兴锌业 2019 年 10 月 31 日前执行《铅、锌工业污染物排放标准》 （GB25466-2010）中表 5 和表 6 标准，2019 年 10 月 31 日起执行《铅、锌工业污染 物排放标准》（GB25466-2010）中表 6 和修改单中表 1 标准。其它有相应行业标准 的则执行行业排放标准 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中二级标准及无组织排放监控浓度限值；锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）表1、表2标准限值；永州神华火电厂执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 燃气轮机组排放标准中SO235mg/Nm3、NOx50mg/Nm3、烟尘5mg/Nm3、Hg0.03mg/Nm3、烟气黑度1；根据《关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，永州红狮水泥及水泥行业中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2 大气污染物特别排放限值，其余污染物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1和表3要求。永州红狮水泥利用水泥窑协同处置固体废物时，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒大气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氨的排放限值按GB 4915 中的要求执行，其他因子执行《水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准》（GB30485-2013）表1中的标准限值执行；铅、锌行业执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表 5和表6标准。无机化工行业执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表3和表5的排放限值；涉及表面涂装（汽车制造及维修）工序的企业挥发性有机物参照执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017），无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准；饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）；其他废气有行业标准的执行行业标准 | 新增部分标准 |
| 废水 | 锑冶炼行业污水排放执行《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014） 中表 2 间接排放标准；锌冶炼行业执行《铅锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010） 中表 2 间接排放标准。其他企业污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 中表 4 中三级标准和第一类污染物执行表 1 第一类污染物最高容许排放浓度。 白牙片区和芦洪片区配套的工业园污水处理厂出水均执行《城镇污水处理厂污染 物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准 | 园区各企业排水水质应符合其环评批复中的水污染物排放标准，有行业标准的执行行业标准，其他污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准并满足污水处理厂进水水质要求，含第一类污染物的工业废水需在车间或车间处理设施排放口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1 标准限值。 白牙片区湖南东安经济开发区污水处理厂排口执行《城镇污水处理厂厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准；芦洪片区依托的东安县芦洪市镇污水处理厂排口执行《城镇污水处理厂厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 | 园区内无锑冶炼行业 |
| 噪声 | 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值标准； 运营期：工业、仓储物流区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类声环境功能区环境噪声排放限值；其他居住、行政办公区、商 业混杂区执行 GB12348-2008 中 2 类声环境功能区环境噪声排放限值。园区交通干线、 铁路执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准 | 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值标准； 运营期：工业、仓储物流区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3 类声环境功能区环境噪声排放限值；其他居住、行政办公区、商 业混杂区执行 GB12348-2008 中 2 类声环境功能区环境噪声排放限值。园区交通干线、 铁路执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准 | 没变化 |
| 固废 | 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及环保部 2013 年第 36 号公告修改单标准；危险废物临时贮存执 行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单；生活垃圾 处置执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） | 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） | 部分按新标准执行 |

各主要污染物排放标准限值见表 1-13~表 1-27：

表 1-13  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放速率（kg/h） |  |  | 最高允许 排放浓度（mg/m3） | 周界外最高浓度（mg/m3） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H*=15m | H=20m | H=30m |  |  |  |
| NOx | 0.77 | 1.3 | 4.4 | 240 | 0.12 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级 注：*排气筒高度。 |
| SO2 | 2.6 | 4.3 | 15 | 550 | 0.4 |  |
| 颗粒物 | 3.5 | 5.9 | 23 | 120 | 1.0 |  |
| 氯化氢 | 0.26 | 0.43 | 1.4 | 100 | 0.20 |  |
| 硫酸雾 | 1.5 | 2.6 | 8.8 | 45 | 1.2 |  |
| 二甲苯 | 1.0 | 1.7 | 5.9 | 70 | 1.2 |  |
| 氟化物 | 0.10 | 0.17 | 0.59 | 9.0 | 0.02 |  |
| 铅 | 0.004 | 0.006 | 0.027 | 0.70 | 0.006 |  |
| 非甲烷总烃 | 10.0 | 17.0 | 53.0 | 120.0 | 4.0 |  |

表 1-14  锅炉大气污染物最高允许排放浓度  单位：mg/m3

| 类别 | 污染物项目 | 限值 |  |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 |  |
| 在用锅炉 | 颗粒物 | 80 | 60 | 30 | 烟囱或烟道 |
|  | 二氧化硫 | 400 | 300 | 100 |  |
|  | 氮氧化物 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.05 | / | / |  |
|  | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 |  |  | 烟囱排放口 |
| 新建锅炉 | 颗粒物 | 50 | 30 | 20 | 烟囱或烟道 |
|  | 二氧化硫 | 300 | 200 | 50 |  |
|  | 氮氧化物 | 300 | 250 | 200 |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.05 | / | / |  |
|  | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 |  |  | 烟囱排放口 |

表 1-15  火电厂大气污染物排放标准  单位：mg/m3（烟气黑度除外）

| 类别 | 污染物 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 有组织排放 | SO2 | 35 |
|  | NOx | 50 |
|  | 烟尘 | 5 |
|  | Hg | 0.03 |
|  | 烟气黑度 | 1 |

表 1-16  水泥工业大气污染物排放标准  单位：mg/m3

| 排放形式 | 生产过程 | 生产设备 | 污染物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物（以NO2计） | 氟化物（以总F计） | 汞及其化合物 | 氨 |
| 有组织排放 | 水泥制造 | 水泥窑及窑尾余热利用系统 | 200 | 100 | 320 | 5* | 0.05* | 10* |
|  |  | 烘干机、洪干磨、煤磨及冷却机 | 20 | / | / | / | / | / |
|  |  | 破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 10 | / | / | / | / | / |
| 无组织排放 |  |  | 0.5 | / | / | / | / | 1.0 |
| 备注：带*为水泥工业大气污染物排放标准中表1限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 1-17  水泥窑协同处置固体废物污染物控制标准

| 序号 | 控制项目 | 最高允许排放浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | HCl | 10 |
| 2 | HF | 1 |
| 3 | Hg | 0.05 |
| 4 | TI+Cd+Pb+As | 1.0 |
| 5 | Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V | 0.5 |
| 6 | 二噁英 | 0.1ng TEQ/Nm3 |

表 1-18  铅、锌工业污染物排放标准   单位：mg/m3

| 污染物名称 | 有组织最高允许排放浓度（mg/m3） | 无组织排放监控限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 颗粒物 | 80 | 企业边界 / / / | 1.0 | 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表 5和表6 |
| 二氧化硫 | 400 |  | 0.5 |  |
| 硫酸雾 | 20 |  | 0.3 |  |
| 铅及其化合物 | 8 |  | 0.006 |  |
| 汞及其化合物 | 0.05 |  | 0.0003 |  |

表 1-19  无机化学工业污染物排放标准  单位：mg/m3

| 污染物名称 | 有组织最高允许排放浓度（mg/m3） | 无组织排放监控限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |  |
| 硫酸雾 | 20 | 企业边界 / / / | 0.3 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表3、表5 |
| 氟化物 | 6 |  | 0.02 |  |
| 铊及其化合物 | 0.05 |  | 0.001 |  |
| 颗粒物 | 30 |  | / |  |
| SO2 | 100 |  | / |  |
| NOx | 200 |  | / |  |

表 1-20  表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准单位：mg/m3

| 污染物项目 | 排气筒浓度限值 |  |  | 无组织监控点浓度限值（汽车制造） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽车制造 |  | 汽车维修 |  |
| 苯 | 1 |  | 1 | 0.1 |
| 甲苯 | 3 |  | / | / |
| 二甲苯 | 17 |  | / | / |
| 苯系物 | 25 |  | 30 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 40 |  | 50 | 2.0 |
| 总挥发性有机物（TVOCs） | 乘用车 | 50 | / | / |
|  | 其他车型 | 80 |  | / |

表 1-21  挥发性有机物无组织排放控制标准  单位：mg/m3

| 污染物项目 | 排放限值 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

表 1-22  饮食业单位规模划分及油烟排放限值（GB18483-2001）

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | 1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

表 1-23  污水处理厂接管、排放标准（单位：mg/L）

| 序号 | 污染物名称 | 白牙片区湖南东安经济开发区污水处理厂设计进水浓度 | 东安县芦洪市镇污水处理厂设计进水浓度 | 出水标准（一级A） | 部分一类污染物最高允许排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | ≤350 | ≤220 | ≤50 |  |
| 2 | BOD5 | ≤300 | ≤120 | ≤10 |  |
| 3 | SS | ≤400 | ≤220 | ≤10 |  |
| 4 | NH3-N | ≤35 | ≤20 | ≤5 |  |
| 5 | TP | ≤6 | ≤3.5 | ≤0.5 |  |
| 6 | TN | ≤70 | ≤35 | ≤15 |  |
| 7 | 动植物油 |  |  | ≤1 |  |
| 8 | 石油类 | ≤20 |  | ≤1 |  |
| 9 | 阴离子表面活性剂 |  |  | ≤0.5 |  |
| 10 | 总汞 |  |  |  | ≤0.001 |
| 11 | 烷基汞 |  |  |  | 不得检出 |
| 12 | 总镉 |  |  |  | ≤0.01 |
| 13 | 总铬 |  |  |  | ≤0.1 |
| 14 | 六价铬 |  |  |  | ≤0.05 |
| 15 | 总砷 |  |  |  | ≤0.1 |
| 16 | 总铅 |  |  |  | ≤0.1 |
| 17 | 总镍 |  |  |  | ≤0.05 |
| 18 | 总铜 |  |  |  | ≤0.5 |
| 19 | 总锌 |  |  |  | ≤1.0 |
| 20 | 总银 |  |  |  | ≤0.1 |

表 1-24  污水综合排放标准表1标准     单位：mg/L

| 项目 | 总汞 | 总镉 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 | 总铅 | 总镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 0.05 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |

表 1-25   污水综合排放标准表4三级标准    单位：mg/L，除pH外

| 项目 | pH | COD | 悬浮物 | 石油类 | 氨氮 | BOD5 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6~9 | 500 | 400 | 20 | / | 300 | 100 |

表 1-26  厂界噪声标准限值     等效声级Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |
| 3 | 65 | 55 |  |
| 4 | 70 | 55 |  |

表 1-27  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1；单位：dB(A) |  |

现状评价因子

本次跟踪评价依据现行的相关环境质量标准、评价技术导则以及东安经济开发区发展现状确定现状评价因子，与原规划环评报告存在一定差异，本次跟踪评价与原规划环评执行现状评价因子对比见表 1-28：

表 1-28  本次跟踪评价与原规划环评执行现状评价因子对比表

| 环境要素 |  | 原规划环评评价因子 | 本次跟踪评价评价因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 白牙片区 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、甲苯、 二甲苯、非甲烷总烃、氟化物、硫酸雾、铅、砷、锑 | TSP、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、甲苯、 二甲苯、非甲烷总烃、氟化物、硫酸雾、铅、砷、锑、 | 新增TSP |
|  | 芦洪片区 | PM2.5、PM10、SO2、NO2、硫酸 雾、氨、硫化氢、锑、汞、镉、铅、砷 | TSP、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、硫酸 雾、氨、硫化氢、锑、汞、镉、铅、砷、氟化物、六价铬、铍及其化合物、二噁英 | 新增TSP、氟化物、六价铬、铍及其化合物、二噁英 |
|  | 端桥铺片区 | / | TSP、PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、总挥发性有机物（TVOC）、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢、氟化物 |  |
| 地表水 | 白牙片区 | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、五日生化需氧量、总磷、氟化物、硫化物、挥发酚、 石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、 铜、铅、锌、镉、砷、 锑 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、总磷、氟化物、硫化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、铜、Pb、锌、Cd、As、锑、Cr6+、Hg、氰化物 | 新增Cr6+、Hg、氰化物 |
|  | 芦洪片区 | pH、COD、BOD5、 氨氮、总磷、硫化物、 石油类、氟化物、氰化物、铜、锌、镍、 铅、镉、砷、六价铬、 汞、锑、粪大肠菌群 | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、氟化物、硫化物、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、铜、锌、镍、Pb、Cd、Hg、As、Cr6+、锑、铊 | 新增挥发酚、阴离子表面活性剂、铊 |
|  | 端桥铺片区 | / | / |  |
| 地下水 | 白牙片区 | pH、总硬度、溶解性总固体、CODMn、硫酸盐、氯化物、氰化物、挥发性酚类、氨 氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、镉、铅、 铁、锰、锑、Hg、Cr6+、As、总大肠菌群 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-和SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（以CODMn法，以O2计）、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、硫酸盐、氯化物、氰化物、总大肠杆菌群、菌落总数、铁、锰、铜、As、Hg、Cr6+、Pb、Cd、锑 | 新增细菌总数 |
|  | 芦洪片区 | pH、总硬度、溶解性总固体、CODMn、硫酸盐、氯化物、氰化物、挥发性酚类、氨 氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、镉、铅、 铁、锰、锑、Hg、Cr6+、As、总大肠菌群 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-和SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、硫酸盐、氯化物、氰化物、总大肠杆菌群、细菌总数、铁、锰、铜、As、Hg、Cr6+、Pb、Cd、锑、镍、铊 | 新增细菌总数、铜、镍、铊 |
|  | 端桥铺片区 | / | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-和SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、硫酸盐、氯化物、氰化物、总大肠杆菌群、细菌总数、铁、锰、铜、As、Hg、Cr6+、Pb、Cd、锑、镍 |  |
| 声环境 |  | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | 一致 |
| 土壤环境 | 白牙片区 | PH、铜、锌、镉、铅、 铬、汞、砷、镍 | 园区内建设用地达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中的45个指标+石油烃；园区外农用地和林地评价因子为pH、铜、锌、镉、铅、 铬、汞、砷、镍 | 白牙片区无建设用地评价因子，本次新增建设用地及评价因子 |
|  | 芦洪片区 | PH、铜、锌、镉、铅、 铬、汞、砷、镍 | 园区内建设用地达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中的45个指标+石油烃、二噁英类（总毒性当量）+铊、铍；园区外农用地和林地评价因子为pH、铜、锌、镉、铅、 铬、汞、砷、镍 | 建设用地评价因子有所新增 |
|  | 端桥铺片区 | / | 园区内建设用地达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中的45个指标+石油烃；园区外农用地和林地评价因子为pH、铜、锌、镉、铅、 铬、汞、砷、镍 |  |
| 底泥 |  | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍 | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍 | 一致 |

评价范围

本次跟踪评价范围以《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区[2022]601号）核准面积506.39公顷减去调区范围334.53公顷后剩余292.02公顷为基准，结合湖南东安经济开发区污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围。原规划环评与本次跟踪评价范围对照表见表 1-29：

表 1-29  原规划环评与本次跟踪评价范围表对照表

| 环境要素 |  | 原规划环评评价范围 | 本次跟踪评价范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 白牙片区 | 以开发区边界向下风向扩展 3km，其他边界向周边扩展2km 所组成的面积 |  | / |
|  | 芦洪片区 | 芦洪片区中矿产品加工区以开发区边界向下风向扩展 3km，其他边界向周边扩展2km 所组成的面积。其中建材产业区（红狮水泥）大气环境评价范围以窑尾排气筒为中心、半径 3.5km 的圆形区域；神华火电大气环境评价范围以厂址为中心，向东、西、南、北各 6.5km，即 13×13km2 的矩形区域 |  |  |
|  | 端桥铺片区 | / |  |  |
| 地表水 | 白牙片区 | 白牙片区排污受纳水体为松江河（宥江），经 2km 后汇入紫水河，松江河（宥江）水环境评价范围为配套污水处理厂排污口上游 500m 至下游 2km，全长 2.5km。紫水河水环 境评价范围为松江河汇入口上游 500m 至下游 5km，全长 5.5km | 白牙片区排污受纳水体为松江河（宥江），经 2.5km 后汇入紫水河，松江河（宥江）水环境评价范围为配套污水处理厂实际排污口上游 500m 至下游 2km，全长 3.0km。紫水河水环境评价范围为松江河汇入口上游 500m 至下游 5km，全长 5.5km | 因实际排污口位置有所调整，松江河（宥江）评价范围新增500m |
|  | 芦洪片区 | 芦洪片区排污受纳水体为芦洪市河，芦洪市河水环境评价范围为配套污水处理厂排污口上游 500m 至下游 10km，全长 10.5km |  |  |
|  | 端桥铺片区 |  |  |  |
| 地下水 |  | 开发区规划外延 500m 组成的范围内 | 开发区规划外延 500m 组成的范围内 | 一致 |
| 土壤环境 | 白牙片区 | 白牙片区边界外 500m 范围 | 白牙片区边界外 500m 范围 | 一致 |
|  | 芦洪片区 | 芦洪片区边界外 1000m 范围 | 芦洪片区边界外 1000m 范围 | 一致 |
|  | 端桥铺片区 | / | 端桥铺片区边界外 500m 范围 |  |
| 声环境 |  | 经开区范围内及其边界外延200m的区域 | 经开区范围内及其核准范围边界外延200m的区域 | 一致 |
| 生态环境 |  | 开发区边界外延 1000m 的范围 | 陆生生态环境：开发区边界外延 1000m 的范围。 | 一致 |

主要环境保护目标

根据东安经开区核准范围周围环境特征，本项目环境保护目标主要为东安经开区核准范围内及核准范围外评价范围内的居民区、地表水、地下水和生态环境。经现场调查，园区核准范围内涉及到大气和声环境保护目标为园区内原住居民村庄等，核准区域外保护目标主要为靠近园区的分散和集中乡镇村、居民点、小区、学校、医院、地表水体、紫水国家湿地公园、湘江刺鲃华鳊厚唇鱼国家级水产种质资源保护区、东安独秀峰国家石漠公园等。

东安经开区主要环境保护目标一览表见表 1-30~表 1-36：

表 1-30  东安经开区主要地表水环境保护目标一览表

| 片区 | 水体 | 2019年规划环评（规划用地范围为准） |  |  |  | 本次跟踪评价（以省发改委核准面积为准） |  |  |  | 目标变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水域范围 | 与园区相对位置 | 功能区类型 | 执行标准 | 水域范围 | 与园区相对位置 | 功能区类型 | 执行标准 |  |  |
| 白牙片区 | 松江河（宥江） | 发源于上游松江水库，为农 灌小溪沟，长度约 11km | 位于园区东边界约0.76km | 农业用水，兼具农灌和排洪功能 | GB3838-2002 III类 | 发源于上游松江水库，为农 灌小溪沟，长度约 11km | 位于园区东边界约1.2km | 农业用水，兼具农灌和排洪功能 | GB3838-2002 III类 | 无 | 园区配套污水处理厂纳污水体 |
|  | 官田 河 | 发源于上游大兴水库，为农 灌小溪沟，长度约 6.5km | 穿越园区西南角 | 农业用水，兼 具农灌和排洪功能 | GB3838-2002 III类 | 发源于上游大兴水库，为农 灌小溪沟，长度约 6.5km | 穿越园区西南角 | 农业用水，兼 具农灌和排洪功能 | GB3838-2002 III类 | 无 | 园区雨水受纳水体 |
|  | 紫水河 | 小车至大江口（与湘江汇合 处），长度 14.9km | 位于园区南边界约0.9km | 渔业用水区 | GB3838-2002 III类 | 紫水河与官田河汇入大江口（与湘江汇合 处），长度 15.5km | 位于园区南边界约0.9km | 渔业用水区 | GB3838-2002III类 | 无 | 园区雨水受纳水体 |
|  | 湘江 | 紫水河与湘江汇合口上游 500 米至芝山萍岛上端，长 度 41.7km | 位于园区东南侧边界约10km | 工业用水区 | GB3838-2002 III类 | 紫水河与湘江汇合口上游 500 米至东安县石期市镇湘江饮用水源保护区取水口上游1000m共4.8km | 位于园区东南侧边界约10km | 工业用水区 | GB3838-2002 III类 |  | 湘江长度范围进行了缩减 |
|  |  |  |  |  |  | 东安县石期市镇湘江饮用水源保护区取水口上游1000m至取水口上游330m共0.67km |  | 饮用水源二级保护区 | GB3838-2002 III类 | 新增 |  |
|  |  |  |  |  |  | 东安县石期市镇湘江饮用水源保护区取水口上游330m至取水口下游30m共0.36km |  | 饮用水源一级保护区 | GB3838-2002 II类 | 新增 |  |
| 芦洪片区 | 芦洪市河 | / | / | 灌溉、防洪 | GB3838-2002 III类 | 芦洪市河王家亭子桥上游500m至东安县芦洪市镇耀详中学供水工程地下水饮用水水源保护区取水口上游1000m共5.6km | / | 灌溉、防洪 | GB3838-2002 III类 |  | 园区雨水受纳水体 |
|  |  |  |  |  |  | 东安县芦洪市镇耀详中学供水工程地下水饮用水水源保护区取水口上游1000m至取水口上游330m共0.67km | / | 饮用水源二级保护区 | GB3838-2002 III类 | 新增 |  |
|  |  |  |  |  |  | 东安县芦洪市镇耀详中学供水工程地下水饮用水水源保护区取水口上游330m至下游30m共0.36km | / | 饮用水源一级保护区 | GB3838-2002 II类 | 新增 |  |
|  |  |  |  |  |  | 东安县芦洪市镇耀详中学供水工程地下水饮用水水源保护区取水口下游30m至下游100m共0.07km | / | 饮用水源二级保护区 | GB3838-2002 III类 | 新增 |  |
|  |  |  |  |  |  | 东安县芦洪市镇耀详中学供水工程地下水饮用水水源保护区取水口下游100m至冷水滩区马坪农业经济开发区芦洪江饮用水水源保护区取水口上游1000m共13km | / | 灌溉、防洪 | GB3838-2002 III类 | / | 园区依托污水处理厂排污口受纳水体 |
|  |  |  |  |  |  | 冷水滩区马坪农业经济开发区芦洪江饮用水水源保护区取水口上游1000m至取水口上游330m共0.67km | / | 饮用水源二级保护区 | GB3838-2002 III类 | 新增 |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷水滩区马坪农业经济开发区芦洪江饮用水水源保护区取水口上游330m至取水口下游30m共0.36km | / | 饮用水源一级保护区 | GB3838-2002 II类 | 新增 |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷水滩区马坪农业经济开发区芦洪江饮用水水源保护区取水口下游30m至取水口下游100m共0.07km | / | 饮用水源二级保护区 | GB3838-2002 III类 | 新增 |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷水滩区马坪农业经济开发区芦洪江饮用水水源保护区取水口下游30m至与湘江交汇处共14km | / | 灌溉、防洪 | GB3838-2002 III类 |  |  |
|  | 龙合水 | / | / | / | / | 龙合水与园区边界线延长线交汇处至龙河水与芦洪江交汇处共2.8km | / | 灌溉、防洪 | GB3838-2002 III类 | 新增 | 园区雨水受纳水体 |
|  | 湘江 | / | / | / | / | 菱角山水厂取水口下游200米至冷水滩区高溪市镇湘江饮用水水源保护区取水口上游1000m共9.5km | / | 工业用水区 | GB3838-2002 IV类 | 新增 |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷水滩区高溪市镇湘江饮用水水源保护区取水口上游1000m至取水口上游330m共0.67km | / | 饮用水源二级保护区 | GB3838-2002 III类 | 新增 |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷水滩区高溪市镇湘江饮用水水源保护区取水口上游330m至下游30m共0.36km | / | 饮用水源一级保护区 | GB3838-2002 II类 | 新增 |  |
|  |  |  |  |  |  | 冷水滩区高溪市镇湘江饮用水水源保护区取水口下游30m至下游100m河段共0.07km | / | 饮用水源二级保护区 | GB3838-2002 III类 | 新增 |  |

表 1-31  东安经开区主要地下水环境保护目标一览表

| 目标名称 | 2019年规划环评（规划用地范围为准） |  |  | 本次跟踪评价（以省发改委核准面积为准） |  |  | 目标变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 功能 | 方位距离 | 执行标准 | 功能 | 方位距离 | 执行标准 |  |
| 生活用井水 | 部分农村居民生活饮用水 | 少部分分布在园区 及周边 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | 周边均已通自来水，不再作为居民生活饮用水 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |  |
| 区域地下水 | / | / | / | / | 核准区及周边区域地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | 补充目标 |

表 1-32  东安经开区白牙片区主要空气和声环境保护目标一览表

| 类别 | 环境要素 | 2019年规划环评（规划用地范围为准） |  |  |  | 本次跟踪评价（以省发改委核准面积为准） |  |  |  |  | 目标变化情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 敏感点 | 性 质 | 与园区相对位置 | 规模与环境特征 | 敏感点 |  | 性 质 | 与园区相对位置 | 规模与环境特征 |  |  |
| 园区外 | 环境空气 | 周塘村 | 居民集中居住点 | 北侧 1540~1860m | 村庄，约 82 户 310 人 | 园区外 | 白牙市镇大龙岩村 | 居民集中居住点 | 北侧 1200~2500m | 村庄，约 82 户 310 人 | 行政村名称变化 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；主要交通干线两侧 35m 以内和铁路两侧 35m 以内区域内分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类和 4b类标准。 |
|  |  | 小埠头村 | 居民集中居住点 | 西北侧 500～1500m | 村庄，约 58 户 210 人 |  | 白牙市镇文竹山村 | 居民集中居住点 | 西侧及西北侧 紧邻~2500m | 村庄，约100户400人 | 行政村名称变化 |  |
|  |  | 水井村 | 居民集中居住点 | 西北侧 1600m~2000m | 村庄，约 66 户 260 人 |  | 白牙市镇独秀峰村 | 居民集中居住点 | 西侧及西北侧 800-2500m | 村庄，约120户480人 | 行政村名称变化 |  |
|  |  | 杨家村 | 居民集中居住点 | 西侧， 630~1200m | 村庄，约 136 户约520人 |  | 白牙市镇小新田村 | 居民集中居住点 | 西侧 2200-2500m | 村庄，约50户200人 | 行政村名称变化 |  |
|  |  | 东安县职业 中专学校 | 学校 | 西南侧偏南 620 m | 在校学生达 3010 人 |  | 东安县职业中专学校 | 学校 | 西南侧偏南 960 m | 在校学生达 3010 人 | 基本不变 |  |
|  |  | 东安三小 | 学校 | 西南侧偏南 340m | 教职工 102 人， 在校学生 1365 人 |  | 东安三小 | 学校 | 西南侧偏南 840m | 教职工 102 人， 在校学生 1365 人 | 基本不变 |  |
|  |  | 东安天成实 验学校 | 学校 | 南侧 280m | 教职工 346 人， 在校学生总数 6158 人 |  | 永州市跨世纪天成高级中学 | 学校 | 南侧 280m | 教职工 346 人， 在校学生总数 6158 人 | 名称更改 |  |
|  |  | 大屋村 | 居民集中居住点 | 南侧 1680~1950m | 约 120 户 500人 |  | 白牙市镇铁炉村 | 居民集中居住点 | 南侧 1500~2500m | 约 120 户 500人 | 行政村名称变化 |  |
|  |  | 小车村 | 居民集中居住点 | 南侧 920~1780m | 约 83 户 320 人 |  | 白牙市镇东城村 | 居民集中居住点 | 南侧 340~2500m | 约150 户 600 人 | 行政村名称变化 |  |
|  |  | 弹夹村 | 居民集中居住点 | 南侧 1790~2000m | 约 40 户 150 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 晓江口村 | 居民集中居住点 | 东南侧 1640~2000m | 约 95 户 412 人 |  | 井头圩镇紫江村 | 居民集中居住点 | 东南侧 1200~2500m | 约 95 户 412 人 | 行政村名称变化 |  |
|  |  | 神仙桥村 | 居民集中居住点 | 东南侧 120~1030m | 约 65 户 256 人 |  | 白牙市镇神仙桥村 | 居民集中居住点 | 东南侧 200~2500m | 约120 户 480 人 | 距离变远 |  |
|  |  | 宥江桥马 口坪 | 居民集中居住点 | 东侧 130~1300m | 约 12 户 42 人 |  | 白牙市镇宥江桥村 | 居民集中居住点 | 东侧 720~2500m | 约130户520人 | 距离变远 |  |
|  |  | 宥江桥村 | 居民集中居住点 | 东侧 160~1670m | 约 110 户 420 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鹿鸣村 | 居民集中居住点 | 北侧，60~920m | 约 105 户 440人 |  | 白牙市镇工业新村 | 居民集中居住点 | 东侧及北侧 紧邻~1400m | 约 132 户535人 | 行政村名称变化 |  |
|  |  | 鹿鸣村上孙家 | 居民集中居住点 | 东北侧 350~700m | 约 11 户 39 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鹿鸣村高粱坪 | 居民集中居住点 | 北侧 40~120m | 约 16 户 56 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 东安县城区 | 城区 | 南侧和西南侧 30m | 中心城区8.1 万人 |  | 东安县城区 | 城区 | 南侧和西南侧 500~2500m | 中心城区8.1 万人 | 无变化 |  |
|  |  | 邹家村 | 居民集中居住点 | 东北侧偏东 1600~1750m | 约 40 户 160 人 |  | 井头圩镇齐心村 | 居民集中居住点 | 东北侧 1600~2500m | 约30 户 116 人 | 行政村名称变化 |  |
|  |  | 山田村 | 居民集中居住点 | 东北侧 1200~1400m | 约 30 户 116 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 齐心村 | 居民集中居住点 | 东北侧 1500~1920m | 约 50 户 210 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | / | / | / | / |  | 东安舜德学校 | 九年制完全学校 | 西侧 2400m | 2352名学生，99名教职工 | 新增 |  |
|  |  | / | / | / | / |  | 东安骨科医院 | 医院 | 西侧 2200m | 职工24人 | 新增 |  |
|  |  | / | / | / | / |  | 东安县神龙中医康复医院 | 医院 | 西侧 1400m | 职工28人 | 新增 |  |
|  |  | / | / | / | / |  | 东安县和谐实验学校 | 九年制完全学校 | 西侧 880m | 师生约2500人 | 新增 |  |
|  |  | / | / | / | / |  | 健民医院 | 医院 | 西侧 500m | 职工49人 | 新增 |  |
|  |  | / | / | / | / |  | 东安县舜德医院 | 医院 | 西侧 940m | 职工45人 | 新增 |  |
|  |  | / | / | / | / |  | 东安县仁爱医院 | 医院 | 南侧 800m | 职工5人 | 新增 |  |
|  | 声环境 | / | / | / | / |  | 白牙市镇文竹山村 | 居民集中居住点 | 西侧及西北侧 紧邻~200m | 村庄，约8户32人 | 行政村名称变化 |  |
| 园区内 | 环境空气、声环境 | 文星村大井头 | 居民集中居住点 | 经开区内中部 | 约 45 户 158 人 |  | 工业新村大井头 | 居民集中居住点 | 园区外西部约200m | 约 45 户 158 人 | 行政区名称变化，变为园区外 |  |
|  |  | 鹿鸣村老孙家 | 居民集中居住点 | 经开区内北部 | 约 25 户 87 人 |  | 工业新村老孙家 | 居民集中居住点 | 紧邻园区边界 | 约 25 户 87 人 | 行政区名称变化，变为园区外 |  |
|  |  | 田园都市小区 | 居住区 | 经开区内西南角 | 803 户 |  | 田园都市小区 | 小区 | 紧邻园区边界 | 803 户 | 变为园区外 |  |
|  |  | 盈凯国际新城小 区 | 居住区 | 经开区内南边界中部 | 450 户 |  | 盈凯国际新城小 区 | 居住区 | 紧邻园区边界 | 450 户 | 变为园区外 |  |
|  |  | 规划的居民区及中小学 | 居住区及中小学 | 经开区内及西南角 | / |  | 白牙市工业园安置房小区 | 居住区 | 紧邻园区边界 | 115户 | 变为园区外 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 东安徐福·天誉 | 居住区 | 紧邻园区边界 | 907户 | 变为园区外 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 崇德华府 | 居住区 | 紧邻园区边界 | 817户 | 变为园区外 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 崇德学府 | 居住区 | 紧邻园区边界 | 600户 | 变为园区外 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 东安县崇德学校 | 中小学 | 园区西边界230米 | 师生约1500人 | 变为园区外 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 安置区 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 东安碧桂园 | 居住区 | 紧邻园区边界 | 870户 | 变为园区外 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 元一云溪府 | 居住区 | 园区西边界200米 | 1301户 | 变为园区外 |  |
|  |  | 官田村茅铺街 | 居住分散居住点 | 经开区内中部 | 村庄，约约 15 户 53 人 | 园区内 | 工业新村茅铺街 | 居住分散居住点 | 经开区内中部 | 村庄，约约 15 户 53 人 | 行政村名称变化 |  |
|  |  | 官田村 | 居民集中居住点 | 经开区内南部 | 村庄，约 40 户 140 人 |  | 工业新村 | 居民集中居住点 | 经开区内南部 | 村庄，约 40 户 140 人 | 行政村名称变化 |  |
|  |  | 东安金桥职业学校 | 学校 | 经开区内中部 | 师生约 350 人 |  | 永州市雅德高级中学 | 学校 | 经开区内中部 | 师生约 350 人 | 名称变更 |  |
|  |  | 东安创新创业园 配套公租房 | 居住区 | 经开区内北部 | 建筑面积 1.5 万平方米 |  | / | / | / | / | 未建设 |  |
|  |  | / | / | / | / |  | 东安县云生竹业公租房小区 | 居住区 | 经开区内北部 | 共204套 | 新增敏感目标 |  |

表 1-33  东安经开区芦洪片区主要空气和声环境保护目标一览表

| 类别 |  | 环境要素 | 2019年规划环评（规划用地范围为准） |  |  |  | 本次跟踪评价（以省发改委核准面积为准） |  |  |  |  | 目标变化情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 敏感点 | 性 质 | 与园区相对位置 | 规模与环境特征 | 敏感点 |  | 性 质 | 与园区相对位置 | 规模与环境特征 |  |  |
| 园区外 | 矿产品加工区 | 环境空气 | 芦洪市镇建成区 | 建成区 | 南侧、50m | 约 1.0 万人、居住区 | 园区外 | 芦洪市镇建成区 | 建成区 | 南侧 50~1500m | 约 1.0 万人、居住区 | 无变化 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；主要交通干线两侧 35m 以内和铁路两侧 35m 以内区域内分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类和 4b类标准。 |
|  |  |  | 天子岭村 | 居民集中居住点 | 北、东北侧 50m~400m | 村庄，约 150 户、600 人 |  | 芦洪市镇天子岭村 | 居民集中居住点 | 北、东北侧 160~2500m | 村庄，约20户80人 | 范围变化 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 芦洪市镇唐家桥村 | 居民集中居住点 | 东北侧 1500~2500m | 村庄，约15户60人 | 行政村名称变化 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 芦洪市镇柘刺坪村 | 居民集中居住点 | 东北侧 1500~2500m | 村庄，约30户120人 | 行政村名称变化 |  |
|  |  |  | 新民村 | 居民集中居住点 | 南、西南侧 50m~800m | 村庄，约 200 户、800 人 |  | 芦洪市镇新民村 | 居民集中居住点 | 南、西南、北侧 160m~1400m | 村庄，约80户320人 | 范围变化 |  |
|  |  |  | 王家亭村 | 居民集中居住点 | 南侧 1500m | 村庄，约 200 户、800 人 |  | 芦洪市镇王家亭村 | 居民集中居住点 | 西侧 1100-1900m | 村庄，约100户400人 | 范围变化 |  |
|  |  |  | 九龙岩村 | 居民集中居住点 | 东侧 750m | 约 150 户、600 人 |  | 芦洪市镇九龙岩村 | 居民集中居住点 | 东侧及东南侧 900m~2200m | 村庄，约150户600人 | 基本不变 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  | 芦洪市镇大竹村 | 居民集中居住点 | 西侧 1900-2500m | 村庄，约40户160人 | 新增 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 芦洪市镇社塘村 | 居民集中居住点 | 西侧 2200-2500m | 村庄，约10户40人 | 新增 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  | 东安惠民医院 | 医院 | 南侧 约320m | 职工11人 | 新增 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  | 芦洪市镇卫生院 | 医院 | 南侧 约500m | 职工39人 | 新增 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  | 东安县芦洪市医院 | 医院 | 南侧 约760m | 床位数400张 | 新增 |  |
|  | 新型建材区 |  | 雄塘村 | 居民集中居住点 | 西、西北侧 20m~800m | 约 100 户、400 人 |  | 芦洪市镇雄塘村 | 居民集中居住点 | 西、西北侧 163m~1500m | 约 100 户、400 人 | 范围变化 |  |
|  |  |  | 芦洪村 | 居民集中居住点 | 东、东北侧 20m~800m | 约 300 户、1200 人 |  | 芦洪市镇芦江村 | 居民集中居住点 | 东、东南侧 200m~2000m | 约 100 户、400 人 | 名称更改 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 芦洪市镇小正村 | 居民集中居住点 | 东北侧 200m~1300m | 约 100 户、400 人 | 新增 |  |
|  |  |  | 杨柳井村 | 居民集中居住点 | 东南、西南侧 100m~1000m | 约 150 户、600 人 |  | 杨柳井村 | 居民集中居住点 | 东南、西南、南侧 100m~2500m | 约 150 户、600 人 | 范围变化 |  |
|  |  |  | 芦洪市中学 | 学校 | 东南侧 450m | 师生 500 人 |  | 芦洪市中学 | 学校 | 东北侧 780m | 师生 500 人 | 基本不变 |  |
|  |  |  | 芦洪市小学 | 学校 | 东南侧 450m | 师生 250 人 |  | 芦洪市小学 | 学校 | 东北侧 760m | 师生 250 人 | 基本不变 |  |
|  |  |  | 大禾坪村 | 居民集中居住点 | 西侧 2000m | 约 172 户 |  | 芦洪市镇溪源村 | 居民集中居住点 | 西侧 880~2500m | 约 172 户688人 | 行政村名称变化 |  |
|  |  |  | 纪家村 | 居民集中居住点 | 东侧 1700m | 约 259 户 |  | 芦洪市镇中心村 | 居民集中居住点 | 东侧 1700~2500m | 约100 户 400人 | 行政村名称变化 |  |
|  |  |  | 永州红狮水泥拆迁安置区 | 居民集中居住点 | 东侧 360m | 约 68 户 |  | 永州红狮水泥拆迁安置区 | 居民集中居住点 | 东侧 230m | 约 68 户272人 | 基本不变 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  | 鹿马桥镇黎山居委会 | 居民集中居住点 | 西南侧 2200~2500m | 约10户40人 | 新增 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  | 鹿马桥镇河东村 | 居民集中居住点 | 西侧 2000~2500m | 约15户60人 | 新增 |  |
|  | 能源及利用区 |  | 赵家井村 | 居民集中居住点 | 西北、东北侧 20m~1300m | 约 250 户、1000 人 |  | 芦洪市镇赵家井村 | 居民集中居住点 | 东侧、东北侧 200~2500m | 约 250 户、1000 人 | 行政村合并 |  |
|  |  |  | 灌坝村 | 居民集中居住点 | 东、东南侧 20m~500m | 约 80 户、320 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大枧塘村 | 居民集中居住点 | 北侧 20m~500m | 约 150 户、600 人 |  | 芦洪市镇大枧塘村 | 居民集中居住点 | 北侧 30m~2500m | 约 150 户、600 人 | 基本不变 |  |
|  |  |  | 西江桥村 | 居民集中居住点 | 西、西南侧 200m~1500m | 约 200 户、800 人 |  | 芦洪市镇西江桥村 | 居民集中居住点 | 西、西南侧 670m~2500m | 约 200 户、800 人 | 基本不变 |  |
|  |  |  | 东安二中（东安县耀祥中学） | 学校 | 西北侧 400m | 师生 1500 人 |  | 东安二中（东安县耀祥中学） | 学校 | 东北侧 1200m | 师生 1500 人 | 距离有调整 |  |
|  |  |  | 腰塘村 | 居民集中居住点 | 西北侧 600m | 约107户 |  | 鹿马桥镇伍通庙村 | 居民集中居住点 | 西北侧 2000~2500m | 约60户240 人 | 行政村名称变化 |  |
|  |  |  | 芦洪市镇 | 镇区 | 北侧 5800m | 约 1.0 万人 |  | 芦洪市镇 | 镇区 | 北侧 5800m | 约 1.0 万人 | 未变化 |  |
|  |  |  | 白木村 | 居民集中居住点 | 东北侧 2300m | 约 394 人 |  | 芦洪市镇白木村 | 居民集中居住点 | 东、东南侧 650~2500m | 约100户400 人 | 基本不变 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 西江桥小学 | 学校 | 南侧 900m | 师生约200人 | 新增 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  | 芦洪市镇和平村 | 居民集中居住点 | 南侧 500~1400m | 约100户400 人 | 新增 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  | 芦洪市镇石施村 | 居民集中居住点 | 南侧 1400~2500m | 约80户320 人 | 新增 |  |
|  |  |  | / | / | / | / |  | 芦洪市镇金润村 | 居民集中居住点 | 西侧 1900~2500m | 约30户120 人 | 新增 |  |
|  | 矿产品加工区 | 声环境 | / | / | / | / |  | 芦洪市镇新民村 | 居民集中居住点 | 西侧 160~200m | 约3户12人 | 未变化 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 芦洪市镇天子岭村 | 居民集中居住点 | 西侧 160~200m | 约4户16人 | 未变化 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 芦洪市镇 | 镇区 | 南侧 50~200m | 约100户400人 | 未变化 |  |
|  | 新型建材区 |  |  |  |  |  |  | 芦洪市镇杨柳井村 | 居民集中居住点 | 南侧 100~200m | 约10户40人 | 未变化 |  |
|  | 能源及利用区 |  |  |  |  |  |  | 芦洪市镇大枧塘村 | 居民集中居住点 | 北侧 30m~200m | 约10户40人 | 未变化 |  |
| 园区内 |  | 环境空气、声环境 | 永州神华电厂 配套生活区 | 居民集中居住点 | 能源及利用区 内 | 神华电厂职工 |  | 永州神华电厂 配套生活区 | 居民集中居住点 | 能源及利用区 内边界东北侧220m | 神华电厂职工 | 变为园区外 |  |
|  |  |  | 天子岭村 | 居民集中居住点 | 矿产品加工区 东南部 | 约3 户12人 | 园区内 | / | / | / | / | 已拆迁，无居民点 |  |

表 1-34   东安经开区端桥铺片区主要空气和声环境保护目标一览表

| 类别 | 环境要素 | 2019年规划环评（规划用地范围为准） |  |  |  | 本次跟踪评价（以省发改委核准面积为准） |  |  |  |  | 目标变化情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 敏感点 | 性 质 | 与园区相对位置 | 规模与环境特征 | 敏感点 |  | 性 质 | 与园区相对位置 | 规模与环境特征 |  |  |
| 园区外 | 环境空气 | / | / | / | / | 园区外 | 端桥铺镇坪山塘村 | 居民集中居住点 | 东北、西北侧 120~200m | 村庄，约120户 480人 | 新增 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；主要交通干线两侧 35m 以内区域内分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类。 |
|  |  | / | / | / | / |  | 端桥铺镇竹木町农村社区 | 居民集中居住点 | 北侧 750~2500m | 村庄，约80户320人 | 新增 |  |
|  |  | / | / | / | / |  | 端桥铺镇杨梓洞村 | 居民集中居住点 | 北侧 1900~2500m | 村庄，约10户40人 | 新增 |  |
|  |  | / | / | / | / |  | 冷水滩区龙家岭村 | 居民集中居住点 | 东北侧 640-2500m | 村庄，约100户400人 | 新增 |  |
|  |  | / | / | / | / |  | 冷水滩区水汲江社区 | 居民集中居住点 | 东侧 450-2500m | 村庄，约150户600人 | 新增 |  |
|  |  | / | / | / | / |  | 冷水滩区凌云社区 | 居民集中居住点 | 东南侧 1500-2500m | 村庄，约50户200人 | 新增 |  |
|  |  | / | / | / | / |  | 冷水滩区桃李坪村 | 居民集中居住点 | 东南侧 1600-2500m | 村庄，约40户120人 | 新增 |  |
|  | 声环境 | / | / | / | / |  | 端桥铺镇坪山塘村 | 居民集中居住点 | 西侧及西北侧 紧邻~200m | 村庄，约8户32人 | 新增 |  |
| 园区内 | 环境空气、声环境 | / | / | / | / | 园区内 | / | / | / | / | 无 |  |

表 1-35  主要生态环境及土壤环境保护目标一览表

| 片区 | 类别 | 敏感目标 | 2019年规划环评（规划用地范围为准） |  |  | 本次跟踪评价（以省发改委核准面积为准） |  |  | 目标变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与园区相对位置 | 规划与环境特征 | 保护要求 | 与园区相对位置 | 规划与环境特征 | 保护要求 |  |
| 白牙片区 | 园区内 | 动植物资源 | / | 植被类型单一，主要是以马尾松、杉树为主的人工林，另外还有大量的灌草丛；野生动 物较少，多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常 见物种，无珍稀濒危物种 | 施工临时占地尽量少破坏植被，工程建设过 程中要保护野生动物 生境 | / | 植被类型单一，主要是以马尾松、杉树为主的人工林，另外还有大量的灌草丛；野生动 物较少，多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常 见物种，无珍稀濒危物种 | 施工临时占地尽量少破坏植被，工程建设过 程中要保护野生动物 生境 | 无 |
|  |  | 林地 | / | 植被类型主要马尾松、经济林木和灌木丛为主，以针叶林和经济林为主。植被类型有杉木林、马尾松林等 | 施工临时占地尽量少破坏植被 | / | 植被类型主要马尾松、经济林木和灌木丛为主，以针叶林和经济林为主。植被类型有杉木林、马尾松林等 | 施工临时占地尽量少破坏植被 | 无 |
|  |  | 农田 | / | 主要为农田耕地、旱地、菜地等，无基本农田 | 避免施工对农田占用 和破坏 | / | 主要为农田耕地、旱地、菜地等，无基本农田 | 避免施工对农田占用 和破坏 | 无 |
|  | 园区外 | 动植物资源 | 园区外 1000m 范围 | 以人工植被为主，以马尾松、杉树、茶 树为主的人工林和人工经济植被，另外 还有大量的灌草丛；野生动物多为鸟 类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物种，无 珍稀濒危物种 | 施工过程不破坏植被以及野生动 物生境 | 园区外 1000m 范围 | 以人工植被为主，以马尾松、杉树、茶 树为主的人工林和人工经济植被，另外 还有大量的灌草丛；野生动物多为鸟 类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物种，无 珍稀濒危物种 | 施工过程不破坏植被以及野生动 物生境 | 无 |
|  |  | 林地 | 园区外 1000m 范围 | 马尾松、经济林木和灌木丛为主，以针叶林和经济林为主。植被类型有杉木 林、马尾松林、茶树等 | 施工过程不破坏 植被 | 园区外 1000m 范围 | 马尾松、经济林木和灌木丛为主，以针叶林和经济林为主。植被类型有杉木 林、马尾松林、茶树等 | 施工过程不破坏 植被 | 无 |
|  |  | 农田 | 园区外 500m 范围 | 主要为农田耕地、旱地、菜地等 | 避免运营期三废排放对其造成污染影响 | 园区外 500m 范围 | 主要为农田耕地、旱地、菜地等 | 避免运营期三废排放对其造成污染影响 | 无 |
|  |  | 紫水国 家湿地 公园 | 南侧 800m | 规划范围主要以紫水河和高岩水库为 主体，包含紫水河两岸人工湿地、河洲 漫滩和高岩水库及周边部分山地，地理 坐标介于东经111°06′04″~111°23′45″， 北纬 26°19′01″~26°28′55″之间，总面积 1096.0 公顷，湿地公园的湿地类型包括河流湿地和人工湿地，湿地面积 685.0 公顷，湿地率为 62.50%。紫水湿地公 园区划为以下 5 个功能区：湿地保育 区、恢复重建区、宣教展示区、合理利 用区、管理服务区 | 运营期三废不会对湿地公园水生生态环境产生不利影响 | 南侧 800m | 规划范围主要以紫水河和高岩水库为 主体，包含紫水河两岸人工湿地、河洲 漫滩和高岩水库及周边部分山地，地理 坐标介于东经111°06′04″~111°23′45″， 北纬 26°19′01″~26°28′55″之间，总面积 1096.0 公顷，湿地公园的湿地类型包括河流湿地和人工湿地，湿地面积 685.0 公顷，湿地率为 62.50%。紫水湿地公 园区划为以下 5 个功能区：湿地保育 区、恢复重建区、宣教展示区、合理利 用区、管理服务区 | 运营期三废不会对湿地公园水生生态环境产生不利影响 | 无 |
|  |  | 都塘公 园 | 西侧紧邻 | 主要为东安县城规划的旅游休闲区 | 施工临时占地尽量少破坏植被，运营期三废不会对景区环境以及景观产生不利影响 | 西侧约580米 | 主要为东安县城规划的旅游休闲区 | 运营期三废不会对景区环境以及景观产生不利影响 | 无 |
|  |  | 独秀岭 森林公 园 | 东侧紧邻 | 主要为东安县城规划的旅游休闲区 |  | 东侧约440米 | 主要为东安县城规划的旅游休闲区 |  | 无 |
|  |  | 湖南东安独秀峰国家石漠公园 | / | / | / | 西侧约960米 | 独秀峰国家石漠公园地处南岭山系向湘中丘陵过渡地带的东安县白牙市镇境内，距县城3km，永州城区37km。地理坐标：东经111°16′39″～111°18′32″，北纬26°24′49″～26°26′45″，规划总面积367.4hm2。园区内属典型的溶丘峰丛地貌，在湖南岩溶生态系统中具有典型性和代表性，具有较高的科学价值和美学价值。其中石漠化面积55.0hm2，占公园总面积的14.97%，潜在石漠化面积292.7hm2，占公园总面积的79.67% | 运营期三废不会对石漠公园环境以及景观产生不利影响 | 新增 |
|  |  | 湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区 | / | / | / | 南侧 800m | 湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区总面积4500公顷，其中核心面积2800公顷，实验区面积1700公顷，核心区特别保护期为全年。保护区地处湖南省永州市东安县的湘江段，位于湘江电站以西（111°26′06.32″E，26°17′58.79″N）、白牙市镇铁炉村以东（111°19′00.17″E，26°23′31.46″N）、紫溪调元村以东（111°17′38.54″E，26°16′18.25″N）所围成的湘江水域。核心区是从石期市湘江电站（111°26′06.32″E，26°17′58.79″N）到紫溪镇绿埠头村（111°17′11.82″E，26°18′03.52″N）的水域，实验区是从紫溪镇绿埠头村（111°17′11.82″E，26°18′03.52″N）到紫溪镇调元村（111°17′38.54″E，26°16′18.25″N）的湘江水域和从大江口乡大江口村（111°23′44.64″E，26°19′38.57″N）到白牙市镇铁炉村（111°19′00.17″E，26°23′31.46″N）的支流水域，主要保护对象是刺鲃、华鳊和厚唇鱼。同时，对中华倒刺鲃、湘华鲮、白甲鱼、长薄鳅江河上游等鱼类进行保护 | 运营期三废不会对水产种质资源保护区环境以及鱼类产生不利影响 | 新增 |
| 芦洪片区 | 园区内 | 动植物 资源 | / | 区域内开发状况较高，植被类型单一，主要是以马尾松、杉树为主的人工林，另外还有大量的灌草丛； 野生动物较少，多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物种，无珍稀濒危物种 | 施工临时占地尽量 少破坏植被，工程 建设过程中要保护 野生动物生境 | / | 区域内开发状况较高，植被类型单一，主要是以马尾松、杉树为主的人工林，另外还有大量的灌草丛； 野生动物较少，多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物种，无珍稀濒危物种 | 施工临时占地尽量 少破坏植被，工程 建设过程中要保护 野生动物生境 | 无 |
|  |  | 林地 | / | 以马尾松、经济林木和灌木丛为主，植被类型有杉木林、马尾松林等 |  | / | 以马尾松、经济林木和灌木丛为主，植被类型有杉木林、马尾松林等 |  | 无 |
|  |  | 农田 | / | 主要为农田耕地、旱地、菜地等 |  | / | 主要为农田耕地、旱地、菜地等 |  | 无 |
|  | 园区外 | 动植物 资源 | 园区外 1000m 范围 | 以人工植被为主，以马尾松、杉树、茶树为主的人工林和人工经济植被， 另外还有大量的灌草丛；野生动物多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物 种，无珍稀濒危物种 | 施工过程不破坏植 被以及野生动物生 境 | 园区外 1000m 范围 | 以人工植被为主，以马尾松、杉树、茶树为主的人工林和人工经济植被， 另外还有大量的灌草丛；野生动物多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物 种，无珍稀濒危物种 | 施工过程不破坏植 被以及野生动物生 境 | 无 |
|  |  | 林地 | 园区外 1000m 范围 | 马尾松、经济林木和灌木丛为主，植被类型有杉木林、马尾松林等 | 施工过程不破坏植 被 | 园区外 1000m 范围 | 马尾松、经济林木和灌木丛为主，植 被类型有杉木林、马尾松林等 | 施工过程不破坏植 被 | 无 |
|  |  | 农田 | 园区外 1000m 范围 | 主要为天子岭村和下谢家村的居民农田耕地、旱地、菜地等 | 避免运营期三废排 放对其造成污染影 响 | 园区外 1000m 范围 | 主要为天子岭村和下谢家村的居民农田耕地、旱地、菜地等 | 避免运营期三废排 放对其造成污染影 响 | 无 |
|  |  | 凤凰岭 生态林 地公园 | 矿产品加工区外北侧 800m 范围 | 主要为芦洪市镇规划的旅游休闲区 | 运营期三废不会对 景区环境以及景观 产生不利影响 | 矿产品加工区外北侧 800m 范围 | 主要为芦洪市镇规划的旅游休闲区 | 运营期三废不会对景区环境以及景观 产生不利影响 | 无 |
|  |  | 大王岭 生态植 物园 | 能源及利用区外东侧 300m 范围 | 主要为集珍稀苗木科研示范、特色水 果、休闲娱乐、旅游观光为一体的综 合性生态植物园 |  | 能源及利用区外东侧 300m 范围 | 主要为集珍稀苗木科研示范、特色水 果、休闲娱乐、旅游观光为一体的综 合性生态植物园 |  | 无 |
| 端桥铺片区 | 园区内 | 动植物 资源 | / | / | / | / | 区域内开发状况较高，植被类型单一，主要是以马尾松、杉树为主的人工林，另外还有大量的灌草丛； 野生动物较少，多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物种，无珍稀濒危物种 | 运营期三废不会对其产生影响 | 新增 |
|  | 园区外 | 动植物 资源 | / | / | / | 园区外 1000m 范围 | 以人工植被为主，以马尾松、杉树、茶树为主的人工林和人工经济植被， 另外还有大量的灌草丛；野生动物多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物 种，无珍稀濒危物种 | 施工过程不破坏植 被以及野生动物生 境 | 新增 |
|  |  | 林地 | / | / | / | 园区外 1000m 范围 | 马尾松、经济林木和灌木丛为主，植 被类型有杉木林、马尾松林等 | 施工过程不破坏植 被 | 新增 |
|  |  | 农田 | / | / | / | 园区外 1000m 范围 | 主要为周边的居民农田耕地、旱地、菜地等 | 避免运营期三废排 放对其造成污染影 响 | 新增 |

表 1-36  主要社会环境保护目标一览表

| 片区 | 敏感点 | 相对位置 | 规模与环境特征 | 保护要求 | 目标变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 | 东安县城区 | 园区外南侧，中间隔湘桂铁路 | 人口约 8.1 万人 | 确保开发区建设与城市 总体规划相协调 | 无变化 |
|  | 冷东公路 | 南北向穿过规划区 | 国道 207 的东安段 | 确保规划建设与公路、铁路之间安全距离 | 无变化 |
|  | 湘桂铁路 | 与规划区南侧相邻 | 货运专用铁路 |  | 无变化 |
|  | 官田河 | 从园区西侧边界自北往南流入紫水河 | 开发区内外农业灌溉、排洪的 小溪沟 | 确保农业灌溉、排洪正常使用 | 无变化 |
| 芦洪片区 | 芦洪市镇镇区 | 园区外南侧，中间隔洛湛铁路 | 人口约 1.0 万人 | 确保园区建设与城镇总体规划相协调 | 无变化 |
|  | 省道 217 | 与规划区西侧相邻 | 省道 217 芦洪段 | 确保规划建设与公路、铁路 之间安全距离 | 无变化 |
|  | 洛湛铁路 | 与规划区南侧相邻 | 货运专用铁路 |  | 无变化 |
|  | 芦洪市河 | 从园区边界外自北往南流入湘江 | 小河、农业灌溉、 排洪 | 确保农业灌溉、排洪正常使用 | 无变化 |

规划实施及开发强度对比

园区历程、规划概述及规划实施情况

园区历程

湖南东安经济开发区成立于1996年5月6日，其发展历程及演变情况见表 2-1：

表 2-1  湖南东安经济开发区发展历程表

| 序号 | 时间 | 事件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1996年 | 湖南省人民政府办公厅《关于认定东安经济开发区的批复》（湘政办函〔1996〕133号）批准同意建立东安经济开发区，开发区范围：东至神仙岭，西邻火车站，南沿紫水河，北靠青土坪，总体规划面积6.9km2，“九五”期间开发面积控制在3.9平方km2 |
| 2 | 2006年 | 根据国家发展和改革委员会公告（2006年）发布的第三批通过审核公告的省级开发区名单，东安经济开发区更名为湖南东安经济开发区（以下简称“东安经开区”），主导产业为有色金属产品加工、建材、农副产品加工，核减工业用地面积200公顷 |
| 3 | 2006年 | 根据国土资源部2006年第19号公告明确的园区四至范围为：东至神仙岭、官田村、东冷公路，南至紫水河，西至官田村、文星村庄、官田路，北至文星村、鹿鸣路，核准保留面积为 430 公顷 |
| 4 | 2006年 | 根据《中国开发区审核公告目录》（2006 年版），东安经开区核准面积为430 公顷，主导产业为有色金属产品加工、建材、农副产品加工 |
| 5 | 2014年 | 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省省级及以上产业园区目录》的通知（湘政办函〔2014〕66号）中东安经开区核准面积为430公顷，主导产业为农副食品加工业、电气机械和器材制造业 |
| 6 | 2016年 | 根据湖南省产业园区建设领导小组《关于印发<2016年全省产业园区主导产业指导目录（修订）>的通知》（湘园区〔2016〕4号），东安经开区主导产业为电力、热力生产和供应业（火力发电） |
| 7 | 2018年 | 根据《中国开发区审核公告目录》（2018年版），东安经开区核准面积进一步减少至334.53公顷，主导产业为金属冶炼加工、轻纺制鞋、农产品加工 |
| 8 | 2019年 | 湖南省生态环境厅于2019年3月12日出具了《湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评〔2019〕7号）。根据审查意见，白牙片区规划主要发展农副产品深加工、新材料及建材、电子信息产品制造业等产业，芦洪片区主要发展火力发电、建材、矿产品加工及资源节约综合利用等产业。规划用地面积为466公顷，其中白牙片区为341公顷、芦洪片区为125公顷 |
| 9 | 2021年 | 湖南省发展和改革委员会《关于印发<湖南省“十四五”产业园区发展规划>的通知》（湘发改地区[2021]394号）中东安经开区主导产业为新材料，特色产业为设备制造及电子信息 |
| 10 | 2022年 | 省发改委、省自然资源厅下发了《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区[2022]601号）文件，经省人民政府同意，核定东安经开区实际管理范围为506.39公顷 |
| 11 | 2024年 | 湖南省发展和改革委员会《关于耒阳经济开发区等7家园区调区的复函》（湘发改函〔2024〕9号），调出214.37公顷，保留面积为292.02公顷 |

规划概述

2019年2月编制完成的《湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》中评价的规划为《东安经开区白牙市工业园控制性详细规划》和《东安经济开发区芦洪市工业园控制性详细规划》，总面积为466公顷，其中白牙片区为341公顷、芦洪片区为125公顷。

因此本次跟踪评价以《东安经开区白牙市工业园控制性详细规划》和《东安经济开发区芦洪市工业园控制性详细规划》为基准规划。

规划范围

园区规划总面积为466公顷，其中白牙片区为341公顷、芦洪片区为125公顷。

白牙片区位于位于东安县城西北部，四至范围北至北环路及鹿鸣路，东至东环线，南抵舜皇大道及横四路，西以学院路为界，规划总用地面积约 341.48 公顷。

芦洪片区规划范围为芦洪市工业园的起步区，面积 125.40 公顷，分为矿产品加工区、新型建材区、能源及利用区三个组团。

规划年限

园区控规规划年限为2016-2020年。

规划定位

白牙片区规划职能定位为东安县城产业新城，未来承担以下两大主要职能：

（1）产业高地：通过对传统产业的更新和先进制造业的导入，打造电子信息产业园和都市型产业园，形成东安工业新城新型产业集聚的产业高地。

（2）居住新区：通过围绕都塘公园，打造特色居住社区和综合居住配套社区， 实现产城融合的目标，形成都塘生态工业新城居住新区。

芦洪片区规划职能定位为东安经济开发区的重要组成部分，芦洪市镇经济发展的核心支撑，是东安县积极承接珠三角劳动密集型产业转移的基地，未来承担以下主要职能：

（1）能源基地：通过神华产业园的建设，将成为湖南电网的主力电源之一，打造永州甚至湘西南地区的能源基地。

（2）建材基地：结合神华火电厂的上下游产业链，利用电厂余热余气废渣建设循环经济产业，重点打造东安县新型建材基地。

（3）矿产品加工产业集群：随着湘江焊材、宏兴锌业等湖南重点知名产业的入驻投产，打造矿产品加工产业集群，并形成相关产业链。

产业定位

基于东安经济开发区产业发展基础与发展趋势，依据功能结构布局，东安经开区白牙片区产业结构与芦洪片区错位发展，白牙片区主要发展农副产品深加工业、新材料及建材、电子信息产品制造业等产业；芦洪片区发展火力发电、建材及矿产品加工等产业。

规划发展目标

园区2020 年技工贸总收入达到 100 亿，科技研发经营支出占技工贸总收入比重达到2%，地均技工贸收入达到 15 亿元/平方公里。

1、社会经济发展目标

第一，强化第三产业的发展，促进三产业态功能升级，突出三产就业比重。以片区的开发和企业改造为抓手，打造东安经开区公共服务核心。

第二，培育核心区配套的社区服务设施、商业服务设施、交通服务设施、市政服务设施，形成完善的城市公共服务体系。

2、产业发展目标

第一，促进区内存量产业的升级转型和绿色搬迁，解决好搬迁企业职工的再就业问题。抓好以东港锑品为代表的转型升级企业的工艺改造和污染减排问题。 第二，导入电子信息、装备式建筑生产等具有发展潜力的增量产业，通过优势产业集群，形成规模效应。

第三，利用区位优势，大力发展替代产业。

3、生态发展目标

第一，治污先行，为后续其他城市建设扫清障碍，打好基础。

第二，将土壤、水体、废渣治理通盘考虑，合理安排三者之间交叉治理的时序关系。

第三，利用基地生态本底，构建生态绿化系统，实现生态修复。

规划人口

白牙片区规划人口规模约为 2.5 万人，芦洪片区规划人口规模约为 0.8 万人。

用地布局

1、白牙片区未来规划形成“一核两轴、四区多带”的空间结构。

一核，指位于规划区西部的公共服务核心。

两轴，指沿东冷快速路和官田北路的发展轴。

四区，包括环现有工业园区的产城融合区、鹿鸣工业片区和舜皇工业片区。

多带，指规划区范围内的多条绿化轴带，包括鹿鸣路、官田北路、青土坪路、东环路、工业二路的沿街绿化带和湘桂铁路的铁路防护绿带。

2、芦洪片区未来规划形成“两轴三组团”的空间结构。

两轴：芦花路发展轴和应阳大道——省道 217 发展轴。

三组团：包括矿产品加工区、西部新型建材区以及南部神华能源利用区。

土地利用规划

湖南东安经济开发区规划区范围面积共计约 4.66 平方公里，规划建设用地 4.63 平方公里，东安经开区用地平衡表见表 2-2。园区规划的用地均在东安县和芦洪市镇的土地利用总体规划确定的建设用地控制范围内，具体的规划面积 见表 3.1-5、3.1-6 及 3.1-7。

表 2-2  东安经开区用地平衡表

| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积 （hm²） | 占城市建设 用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| R |  |  | 居住用地 | 78.68 | 16.94% |
|  | R2 |  | 二类居住用地 | 78.68 | 16.94% |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 13.88 | 2.99% |
|  | A1 |  | 行政办公用地 | 1.18 | 0.25% |
|  | A2 |  | 文化设施用地 | 4.08 | 0.88% |
|  |  | A22 | 文化活动用地 | 4.08 | 0.88% |
|  | A3 |  | 教育科研用地 | 8.61 | 1.85% |
|  |  | A33 | 中小学用地 | 8.61 | 1.85% |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 20.01 | 4.31% |
|  | B1 |  | 商业用地 | 20.01 | 4.31% |
| M |  |  | 工业用地 | 254.69 | 54.83% |
|  | M1 |  | 一类工业用地 | 151.07 | 32.52% |
|  | M2 |  | 二类工业用地 | 71.78 | 15.45% |
|  | M3 |  | 三类工业用地 | 31.84 | 6.85% |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 70.39 | 15.15% |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 68.02 | 14.64% |
|  | S4 |  | 交通场站用地 | 2.37 | 0.51% |
|  |  | S41 | 公共交通场站用地 | 1.84 | 0.40% |
|  |  | S42 | 社会停车场用地 | 0.53 | 0.11% |
| U |  |  | 公用设施用地 | 5.31 | 1.14% |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 1.26 | 0.27% |
|  |  | U12 | 供电用地 | 1.26 | 0.27% |
|  | U2 |  | 环境设施用地 | 3.67 | 0.79% |
|  |  | U21 | 排水用地 | 2.68 | 0.58% |
|  |  | U22 | 环卫用地 | 1 | 0.22% |
|  | U3 |  | 安全设施用地 | 0.38 | 0.08% |
|  |  | U31 | 消防用地 | 0.38 | 0.08% |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 21.57 | 4.64% |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 9.75 | 2.10% |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 9.52 | 2.05% |
|  | G3 |  | 广场用地 | 1.97 | 0.42% |
| H11 |  |  | 城市建设用地 | 463.4 | 100 |
|  |  | H21 | 铁路用地 | 1.03 | / |
| E |  |  | 非建设用地 | 1.63 | / |
|  | E1 |  | 水域 | 1.63 | / |
| 城乡用地 |  |  |  | 466.06 |  |

1、白牙片区

白牙片区规划范围内总用地面积 341.48 公顷，其中城市建设用地 338.82 公顷，占总用地的 99.22%，铁路用地 1.03 公顷，占总用地的 0.3%，非建设用地 1.63 公顷为水域，占总用地的 0.48%。

表 2-3  白牙片区规划城乡用地情况一览表

| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积（hm²） | 占城乡用地比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| H |  |  | 建设用地 | 339.85 | 99.52 |
|  | H1 |  | 城乡居民点建设用地 | 338.82 | 99.22 |
|  |  | H11 | 城市建设用地 | 338.82 | 99.22 |
|  | H2 |  | 区域交通设施用地 | 1.03 | 0.30 |
|  |  | H21 | 铁路用地 | 1.03 | 0.30 |
| E |  |  | 非建设用地 | 1.63 | 0.48 |
|  | E1 |  | 水域 | 1.63 | 0.48 |
|  |  |  | 城乡用地 | 341.48 | 100 |

白牙片区规划的居住用地共 67.08 公顷，占城市建设用地的 19.87%；规划公共管理与公共服务设施用地面积 12.46 公顷，占城市建设用地的 3.69%；规划商业服务设施用地面积 20.01 公顷，占规划区范围内城市建设用地的 5.93%；规划工业用地共 154.49  公顷，占规划区范围内城市建设用地的 45.76%；规划道路与交通设施用地共59.09 公顷，占城市建设用地的 17.15%；规划公用设施用地共 5.32 公顷，占规划区范 围内城市建设用地的 1.57%；规划绿地与广场用地共 20.37 公顷，占规划区范围内城 市建设用地的 6.03%。

表 2-4   白牙片区规划建设用地平衡一览表

| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积（hm²） | 占城市建设用地 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| R |  |  | 居住用地 | 67.08 | 19.87 |
|  | R2 |  | 二类居住用地 | 67.08 | 19.87 |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 12.46 | 3.69 |
|  | A1 |  | 行政办公用地 | 1.18 | 0.35 |
|  | A2 |  | 文化设施用地 | 4.08 | 1.21 |
|  |  | A22 | 文化活动用地 | 4.08 | 1.21 |
|  | A3 |  | 教育科研用地 | 7.19 | 2.13 |
|  |  | A33 | 中小学用地 | 7.19 | 2.13 |
| B |  |  | 商业服务业设施用地 | 20.01 | 5.93 |
|  | B1 |  | 商业用地 | 20.01 | 5.93 |
| M |  |  | 工业用地 | 154.49 | 45.76 |
|  | M1 |  | 一类工业用地 | 140.72 | 41.68 |
|  | M2 |  | 二类工业用地 | 13.77 | 4.08 |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 59.09 | 17.15 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 56.72 | 16.45 |
|  | S4 |  | 交通场站用地 | 2.37 | 0.70 |
|  |  | S41 | 公共交通场站用地 | 1.84 | 0.55 |
|  |  | S42 | 社会停车场用地 | 0.53 | 0.16 |
| U |  |  | 公用设施用地 | 5.32 | 1.57 |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 1.26 | 0.37 |
|  |  | U12 | 供电用地 | 1.26 | 0.37 |
|  | U2 |  | 环境设施用地 | 3.67 | 1.09 |
|  |  | U21 | 排水用地 | 2.68 | 0.79 |
|  |  | U22 | 环卫用地 | 1.00 | 0.29 |
|  | U3 |  | 安全设施用地 | 0.38 | 0.11 |
|  |  | U31 | 消防用地 | 0.38 | 0.11 |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 20.37 | 6.03 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 9.35 | 2.77 |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 9.04 | 2.68 |
|  | G3 |  | 广场用地 | 1.97 | 0.58 |
| H11 |  |  | 城市建设用地 | 338.82 | 100.00 |
| H |  |  | 区域交通设施用地 | 1.03 | 0.30 |
|  |  | H21 | 铁路用地 | 1.03 | 0.30 |
| E |  |  | 非建设用地 | 1.63 | 0.48 |
|  | E1 |  | 水域 | 1.63 | 0.48 |
| 城乡用地 |  |  |  | 341.48 | / |

2、芦洪片区

规划区总建设用地 125.40 公顷，包括居住用地、公共管理与公共服务设施用地、 工业用地、道路与交通设施用地、绿地与广场用地等五大类用地。其中，规划居住用地共 11.60 公顷，占城市建设用地的 9.25%；规划公共管理与公共服务设施用地共 1.42 公顷，占规划区范围内城市建设用地的 1.13%；规划工业用地共 100.2 公顷， 占规划区范围内城市建设用地的 79.90%；规划道路与交通设施用地共 11.30 公顷， 占规划区范围内城市建设用地的 9.01%；规划绿地与广场用地共 0.88 公顷，占规划 区城市建设用地的 0.70%。

表 2-5  芦洪片区规划建设用地平衡一览表

| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积 （hm²） | 占城市建设用地 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 中类 | 小类 |  |  |  |
| R |  |  | 居住用地 | 11.6 | 9.25 |
|  | R2 |  | 二类居住用地 | 11.6 | 9.25 |
|  |  | R21 | 住宅用地 | 9.22 | 7.35 |
|  |  | R22 | 服务设施用地 | 2.38 | 1.90 |
| A |  |  | 公共管理与公共服务设施用地 | 1.42 | 1.13 |
|  | A3 | A33 | 中小学用地 | 1.42 | 1.13 |
| M |  |  | 工业用地 | 100.2 | 79.90 |
|  | M1 |  | 一类工业用地 | 10.35 | 8.25 |
|  | M2 |  | 二类工业用地 | 58.01 | 46.26 |
|  | M3 |  | 三类工业用地 | 31.84 | 25.39 |
| S |  |  | 道路与交通设施用地 | 11.30 | 9.01 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 11.30 | 9.01 |
| G |  |  | 绿地与广场用地 | 0.88 | 0.93 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 0.4 | 0.32 |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 0.48 | 0.38 |
| H11 |  |  | 城市建设用地 | 125.40 | 100.00 |

绿地系统规划

1、白牙片区

白牙片区内绿地与广场用地面积为 20.37 公顷，包括公园绿地、防护绿地及广场用地，占城市建设用地总面积 6.03%。其中：

1、公园绿地：总面积为 9.35 公顷，占城市建设用地总面积 2.77%，公园绿地规划布局在水系两侧公园绿地，官田北路、青土坪路、鹿鸣路、东环线等城市道路两侧。

2、防护绿地：面积为 9.04 公顷，占城市建设用地总面积 2.68%。沿规划区内湘桂铁路两侧布置防护绿地，防护距离 25-40 米不等，在工业用地与居住、商业、公用设施等用地之间布置防护绿地进行隔离，防护距离 15-20 米。

3、广场用地：在公共服务中心青土坪路与纵三路交叉口东北角布置一处广场用地，占地面积为 1.97 公顷，占建设用地总面积 0.58%。

2、芦洪片区

芦洪片区规划的绿地系统由公园绿地、防护绿地、附属绿地及其他绿地等四部分组成。

1、公园绿地：主要位于南部神华配套服务组团，位于道路两侧街头公共绿地， 共0.4 公顷。

2、防护绿地：主要布置在高压走廊沿线、市政设施、三类工业、洛湛铁路沿线等，起到隔离和安全防护的功能。规划防护绿地面积为 0.8  公顷。

3、附属绿地：建筑基地的绿化应当因地制宜，统筹考虑生态、景观和节约用地的要求，提倡立体绿化、垂直绿化等形式；工业用地的绿地率宜为 15- 20%，其中产生有害气体及污染工厂的绿地率不应小于 30%。

4、其他绿地：规划范围内主要是指郊野公园用地和生态林地等。

道路交通规划

1、对外交通

①白牙片区

规划区西部、南部与东安老城区相接。承担规划区对外交通的主要道路有官田北路、青土坪路、北环线、工业大道。

官田北路北连新冷高速互通、南接东安高铁站，是规划区与区域交通衔接的主要通道。

青土坪路主要联系规划区与东部工业组团，往东延伸至冷水滩，是规划区往东的重要对外通道。

北环线位于规划区北侧边缘，为联系老城区与东部工业组团的东西向主要道路。

工业大道主要联系规划区与老城区，是南北向重要的道路通廊。

②芦洪片区

承担规划区对外交通的主要道路有洛湛铁路及神华支线、省道 217、东芦公路。 洛湛铁路位于矿产品加工区的南侧，并设有芦洪市站，同时引出神华支线直通神华火电厂，是规划区与区域交通衔接的主要通道。

省道 217 位于规划区东侧，串联矿产品加工区和神华产业园，并能北接邵阳市、往东延伸至冷水滩，且能快速通往国家级高速公路网二广高速，是规划区往东的重要对外通道。

东芦公路自北向南连接芦洪市镇和东安县城，并串联本规划区工业园三个组团， 也是芦洪市工业园联系东安县经开区白牙市镇工业园的最便捷通道。

2、对内交通

规划形成主干道——次干道——支路三级道路体系。

①道路网络布局

白牙片区规划构建“两横三纵”的主干路骨架。

“两横”：指北环线、青土坪路。

“三纵”：指官田北路、工业大道、东环线。

芦洪片区主干路网主要是顺延芦洪市镇总体规划的“五横五纵”的路网结构，涉及规划区内的主干道有省道 217（镇区段）、芦花路、工业路、芦洪路。

规划加强次干路和支路的建设，增强局部路网循环，提高道路网的整体运行效率。

②静态交通设施

在本规划区规划建设中，停车场规划以配建停车场为主，社会停车场辅助为原则，配建停车场停车标准应符合控制性详细规划中对各地块的相关要求。白牙片区规划设置社会停车场共 2 处；芦洪片区内不设公共停车场，停车主要依靠配建停车场和周边组团的公共停车场。

③公共交通系统慢行系统

芦洪片区未规划公共交通系统，白牙片区公交主干线路布设在北环线、青土坪路、官田北路、工业大道等主要道路上。官田北路主要对接老城区线路，工业大道、东环 线主要对接高铁站线路，北环线主要对接西部线路，青土坪路主要对接东部组团线路。 公交站距控制按照步行服务半径控制在 500-1000m 之间，基本实现规划区公交全覆盖。 公交首末站结合公交综合场站设置，共 1 处。

④慢行绿道系统

规划设置城市慢行绿道系统，主要是伴行绿道。

伴行绿道主要是结合城市主、次、支路两侧的人行道设置的市民步行通道。其中， 次干路、支路等生活性道路两侧的伴行绿道应强调街道空间的人性化，增设休息座椅、 街道小品等设施，建筑界面控制时注重底层建筑功能与行人的互动；主干路两侧的伴行绿道布局上应注重与公共交通形成联系。同时应在路面设置地面标示，并对支路车速进行限制，最高不宜大于 20km/h。

⑤综合交通枢纽规划

综合交通枢纽包括公路长途客货运站、公交枢纽等设施。白牙片区不单独设置交通枢纽，在规划区外围有规划长途客货运站 1 处，位于青土坪路以北工业二路以东地块；有规划公交枢纽 1 处，位于城东汽车站附近。芦洪片区内不单独设置交通枢纽， 在规划区的外围，矿产品加工区的南侧有芦洪市镇火车站和汽车客运站，南部有主要有洛湛铁路支线神华货运站场。

市政工程设施规划

一、给水工程

1、规划用水量：白牙片区规划最高日用水量为2.22万m3/d、芦洪片区规划最高日用水量为0.39 万 m3/d。

2、规划水源：白牙片区东安县城扩建城西水厂规模至2.0万m3/d，并新建供水能力6.0万m3/d城北水厂。规划区不新建给水厂，由县城水厂统一供水。芦洪片区规划保留并扩建镇北自来水水厂，日供水能力 2.5万m3/d。水厂近期水源为芦洪江，远期水源引自芦江水库。

3、给水管网规划：白牙片区舜皇大道现有DN600-DN1000输水干管，规划给水干管接入舜皇大道干管。规划区给水管道沿市政道路敷设，给水管网形成环状布局，以提高供水系统的安全性，干管为二纵三横。给水横干管沿舜皇大道、青土坪路、如意路布置，舜皇大道管径保留现状的DN600-DN1000，青土坪路、如意路管径为DN500。给水纵干管沿官田北路和东环线布置，管径均为DN500。芦洪片区为提高供水可靠性和节约投资起见，配水管网采用环状网与树状网相结合的布置形式。镇区主干管沿城市主要道路敷设，包括西环路、北环路、天子岭路、站北路等，管径400-800mm。供水次干管、支管150-300mm。神华产业园区的工业用水直接从湘江取水，输水管管径600mm。园区内部采用高压给水管，主管DN400 mm，支管DN300 mm。

二、排水工程

本规划采用雨污分流的排水体制。

1、雨水工程规划

雨水采用充分利用地形，就近排放的原则。根据区内水系分布及流向，同时结合规划道路高程，顺应其自然坡向，保证雨水管渠以最短的路径、较小的管径把雨水排入紫水河、芦洪市河及其支流、联积塘等自然水体。同时，鼓励规划区内企业采用中水系统循环利用水资源，建立雨水收集系统、污水处理系统和中水的循环利用系统。

2、污水工程规划

①、规划污水量

白牙片区规划污水量为 1.32 万 m3/d，芦洪片区规划污水量为 0.37 万 m3/d。

②污水处理厂规模以及处理等级

白牙片区规划在广源路以南、铁路以北、东环路以西新建工业污水厂，规划总规模为 1.5 万 m3/d，一期为 0.5 万 m3/d。污水处理厂近期采用常规二级生化处理工艺， 远期增加深度处理工艺，出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准的一级 A 标准， 部分污水经处理达标后回用于工业用水及城市杂用水，未回用的污水厂尾水经管道输送排放至松江河。

芦洪片区污水处理厂布置在规划区外芦洪市河下游，规划总规模为 4500m3/d， 一期规模为 800 m3/d。污水处理厂采用常规生化处理+深度处理工艺，出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准的一级 A 标准，出水通过管道排入芦洪市河。

③污水管网规划

白牙片区污水管沿道路敷设，整个规划区分为两个大的污水分区，工业大道以东片区和工业大道以西片。工业大道以西沿学院路、官田北路、工业大道布置污水干管， 管径为 DN400-DN800，三路干管汇入广源路污水主干管，最终接入污水提升泵站提升至污水处理厂。工业大道以东沿工业二路和工业三路布置 DN400-DN600 污水干管， 经广源路污水主干管直接接入污水厂。

芦洪片区规划污水管网充分利用地形，采用重力自流，规划干管管径为 600mm， 支管管径为 300-400mm，污水经收集后最终都排入污水主干管（DN600），最后再直接接入污水处理厂处理。

④中水回用规划

按照海绵城市的建设要求，考虑到污水再生利用的安全性与经济性，本规划确定中水回用用途为工业用水及城市杂用水（如城市绿化、道路冲洗、冲厕等）。

电力工程规划

1、电力负荷预测

预测白牙片区规划终期电力负荷约为 60 兆瓦，单位用地面积负荷密度为 15.1 兆瓦/平方公里；芦洪片区终期电力负荷约为 26.11 兆瓦，单位用地面积负荷密度为 20兆瓦/平方公里。

2、变电站规划

白牙片区现状青土平 110 千伏变近期扩容至至 2×50 兆伏安，远期在规划区外以东区域新建 110 千伏变电站一座，命名为工业园变，能够出 10 千伏线路对规划区进行供电，远景规划区供电能够得到保障。

芦洪片区现状芦洪市 110 千伏变扩容至至 4×50 兆伏安，能满足工业园区和芦洪市镇区用电要求，占地面积 1.76 公顷。

3、高压线路及走廊规划

白牙片区规划对高压线进行杆线迁移，沿道路绿化带架设，为有效利用线路走廊，尽量采取同塔多回架设方式。规划青普线、老青 I 线从变电站出线后，先沿鹿鸣路绿化带同杆双回架设，架设至工业二路后分别沿鹿鸣路、工业二路绿化带单回架设；老青 II 线沿道路绿化带单回架设；规划区 35 千伏线路主要沿鹿鸣路、东环路绿化带进行同塔多回沿道路绿化带架设。

芦洪片区现状高压线位于矿产品加工区的北部方向的变电站进出线， 包括110KV  高压线和 35KV 高压线。

4、10 千伏配电网

利用太阳热能供热、供电。10 千伏中压配电网采用环网布置，开环运行结构，在环网联络处设置环网柜，对规划区内各片进行供电。结合 10 千伏环网柜和直通式备用电缆组织 10 千伏中压电网，严格控制 10 千伏辐射线路的合理供电半径（3～5km） 和最大供电负荷。在电缆线路中电缆分支箱、环网柜、箱变结合起来使用。

5、道路照明规划

路灯电源由附近的变配电所提供，路灯可采用光控、时控和手控方式，根据实际情况，选择一种或数种方式结合使用，按不同道路的需要设全夜灯和半夜灯，以利于节省电力。

6、中低压线路规划

逐步将现状 10 千伏及以下架空电力线进行埋地敷设，规划新建 10 千伏及以下电力线全部采用电缆，穿电力排管或电缆沟埋地敷设，沿道路西、北侧或两侧埋地敷设，另考虑预留 0.4 千伏的低压电缆管道。

燃气工程规划

1、气源选择与用气量预测

白牙片区规划以 LNG 为主气源，液化石油气为辅助气源。远期以管道天然气为主气源，液化石油气为辅助气源，LNG 作为应急、调峰气源。

芦洪片区规划近期以液化石油气为主气源，远期以管道天然气为主气源，液化石油气为辅助气源，LNG 作为应急、调峰气源。

预测白牙片区及芦洪片区规划范围内总用气量分别为 1020 万 m3/年、567.6 万 m3/年。

2、燃气设施及管道规划

白牙片区规划燃气管道从规划区范围外的东南部的天然气综合站引入，芦洪片区规划燃气干管从东安县天然气门站引入，初步形成规划区供气环路，远期延伸至各主支干路，逐步完善供气网络，提高供气保障能力。中压主干管的敷设主要配合市政道路和城市建设，规划支干管的道路可以待用户落实后再实施。天然气管道采用随桥敷设的方式穿越水系，管道布置时严格执行《城镇燃气设计规范》中“地下燃气管道与 建、构筑物或相邻管道间的水平净距”的规定。

环境保护与环卫设施规划

一、环境保护规划

1、环境保护规划目标

根据《东安经开区白牙市工业园控制性详细规划》及《东安经济开发区芦洪市工业 园控制性详细规划》 ， 规划区内的大气质量执行 《 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区控制，环境空气污染物基本规划浓度限值达到二级标准。 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。声环境按《声环境质量标准》（GB3096-2008）不同功能分区的标准执行。

生活废水处理率达 80%，处理达标率 100%，城市生活垃圾无害化处理率达 90%。

2、生态建设规划

全面实施取水许可制度和排污许可证制度。特别是排污许可证，严令禁止乱排乱放，污染水土。加强生产和生活行为管理，严格控制噪音、废弃物的排放，监理奖惩机制，提高环保意识，引导保护性开发模式，严格环评工作。

3、环境保护分区

本次评价规划期至 2020 年，至规划期末气化率达 60%，工业废水处理率 90%， 城镇污水处理率 80%，生活垃圾处理率 90%。

陆域环境分区：

表 2-6  陆域环境分区及环境质量标准

| 用地功能区 | 大气环境质量 | 昼间噪声 （dBA） | 夜间噪声 （dBA） | 环境保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住、行政、文化教 育、体育区 | 《环境空气质量标准》 二级标准 | 55 | 45 | 二类控制区 |
| 商业及商业居住混 合区域 | 《环境空气质量标准》 二级标准 | 60 | 50 | 二类控制区 |
| 工业区 | 《大气污染物综合排放标准》二级标准 | 65 | 55 | 三类控制区 |
| 铁路和主要道路 | 《大气污染物综合排放标准》二级标准 | 70 | 55 | 三类控制区 |

水域环境分区：白牙片区规划区内的沟渠应达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；芦洪片区规划区内的芦洪市河及其支流等水体达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。

表 2-7  水域环境分区及环境质量标准

| 功能区 | 执行标准 |
| --- | --- |
| 白牙片区：规划区内的沟渠 | 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
| 芦洪片区：芦洪市河及其支流等水体 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |

4、环境指标体系

表 2-8  环境保护指标体系表

| 类别 | 指标 | 2020 年 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境建设 | 水土流失控制率 | 减至 5% |
|  | 水功能区达标率 | 80% |
| 工业污染控制 | 地表水水质标准 | Ⅲ |
|  | 二氧化硫、工业粉尘排放达标率 | 100% |
|  | 工业废水处理率 | 90% |
|  | 工业废气处理率 | 90% |
|  | 工业固体废物综合利用率 | 80% |
|  | 危险废物安全处置率 | 100% |
| 城镇环保 | 城镇绿地率 | 30% |
|  | 城镇污水集中处理率 | 80% |
|  | 城镇垃圾粪便无害化处理率 | 90% |
|  | 城镇燃气普及率 | 60% |

环卫设施规划

1、垃圾转运站及收集点

白牙片区在规划区设置环卫停车场和垃圾转运站合建站一座，位于如意路与官田北路交叉口 A-15 地块，占地 1.1 公顷，在规划区外区域规划若干垃圾转运站，能为规划区的垃圾转运提供服务。

芦洪片区在规划区内不设置垃圾转运站。在规划区外围，矿产品加工区北部设置一座垃圾转运站，主要为矿产品加工区和芦洪市中心镇区服务。在南部神华园的北侧外围也规划了一处垃圾转运站，为南部区域服务。

按服务半径不超过 70 米设置垃圾收集点。商业街每隔 25~50 米，主干路、次干路每隔 50~80 米，支路每隔 80~100 米设置一个废物收集箱。

2、公共厕所

广场和主要交通干道两侧、公园、市场、体育场、停车场等公共场所、新建住宅区内设置公厕。居住用地按 3~5 座/平方公里，间距 500~800 米设置；公共设施用地按 4~11 座/平方公里，间距 300~500 米设置；工业用地按 1~2 座/平方公里，间距 800~1000 米设置；若沿路设置，主、次干路公共厕所之间的间距 500~800 米，支路公共厕所之间的间距 800~1000 米。规划公共厕所不单独规划地块布置，各地块配建， 可与环卫设施、公共设施合建，合建时适当增加面积，公厕均采用水冲式。

白牙片区共规划布置 10 座水冲式公厕；芦洪片区共规划布置 6 座水冲式公厕。

村民拆迁安置规划

规划片区村民拆迁安置以村为单位集中安置，对拆迁人员安置采取货币安置和集中统一安置。安置时间按照园区项目引进情况在项目落地前逐步开展实施。 白牙片区内涉及安置用地的村庄包括文星村、白牙官田村、鹿鸣村、宥江桥村共4 个村，共计 117 户，410 人。规划预留农民安置用地约 1.58 公顷。

表 2-9  白牙片区规划安置用地一览表

| 序号 | 安置地块 | 所在位置 | 面积（ha） | 容积率 | 可安置人口 | 地块编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安置一区 | 工业大道与广源路交 汇的东北侧 | 1.58 | 1.2 | 474 | C-12 |

芦洪片区涉及安置用地的村庄包括芦洪市镇灌坝村、天子岭村、腰塘村等 3 个村，共计 410 户，约 1400 人。其中矿产品加工区约 184 户，能源及利用区 226 户，目前能源及利用区的 226 户拆迁居民已全部安置在永电新村。安置方式采用货币安置或还建安置两种形式，以货币安置为主，局部安置到芦洪市镇中心镇区。

规划已实施的主要内容

空间范围

一、规划范围与园区核准范围的变化情况

《湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》于2019年3月12日取得湖南省生态环境厅的批复（湘环评〔2019〕7号），规划总面积为466公顷。规划范围在卫星图上的范围见图 2-1：

图 2-1  园区规划环评范围图

2022年省发改委、省自然资源厅下发《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区[2022]601号）文件，经省人民政府同意，核定东安经开区实际管理范围为506.39公顷，核准范围见图 2-2。

2024年，湖南省发展和改革委员会《关于耒阳经济开发区等7家园区调区的复函》（湘发改函〔2024〕9号），同意湖南东安园区调出214.37公顷，最终核准保留面积为292.02公顷，核准范围见图 2-3。

图 2-2  园区2022年601号文核准范围图

图 2-3  园区2024年调区后最终核准范围图

园区2019年规划环评范围与园区2024年最终核准范围对比图见图 2-4，可以园区开发范围全部位于2019年规划环评范围内。

图 2-4  2019年规划环评范围与园区2024年最终核准范围对比图

二、目前园区实际开发范围情况

园区2024年最终核准范围292.02公顷内，土地开发率97.35%，工业用地率82.07%。

规划产业定位、布局与实施情况

一、规划及认定的产业定位

湖南东安经开区规划及相关部门认定的产业方向情况详见表 2-10：

表 2-10  湖南东安经开区产业规划及认定情况表

| 序号 | 相关文件 | 产业方向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中国开发区审核公告目录》（2006 年版） | 园区主导产业为有色金属产品加工、建材、农副产品加工 |
| 2 | 《关于印发<湖南省省级及以上产业园区名录>的通知》（湘政办函[2014] 66号） | 主导产业为农副食品加工业、电气机械和器材制造业 |
| 3 | 《2016年全省产业园区主导产业指导目录（修订）》的通知（湘园区〔2016〕4号） | 主导产业为电力、热力生产和供应业（火力发电） |
| 4 | 《中国开发区审核公告目录》（2018年版） | 主导产业为金属冶炼加工、轻纺制鞋、农产品加工 |
| 5 | 《湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评〔2019〕7号） | 白牙片区规划主要发展农副产品深加工、新材料及建材、电子信息产品制造业等产业，芦洪片区主要发展火力发电、建材、矿产品加工及资源节约综合利用等产业 |
| 6 | 《关于印发<湖南省“十四五”产业园区发展规划>的通知》（湘发改地区[2021]394号） | 主导产业为新材料，特色产业为设备制造及电子信息 |

由表 2-10可知，湖南东安经开区在不同时期各文件定位产业名称不尽相同，但大的类别上看是基本一致的，总体上围绕农副产品深加工业、电子乐器制造业、火力发电、建材、矿产品加工展开的，其也反映了随着社会的发展和市场的多变，新兴产业的出现和行业的细化与交叉，对开发区产业的发展与定位带来的促进、困惑和摇摆性，是开发区探索、发展的必然过程。

二、产业定位实施情况

目前，湖南东安经开区有规模以上企业35家，对行业进行汇总见表 2-11可知，结合产值规模目前园区占主导产业的行业为电子乐器制造业、农副产品深加工、矿产品加工、火力发电等，与《东安经开区白牙市工业园控制性详细规划-产业发展布局图》中规划的电子信息、农副产品深加工、装配式建筑生产、新材料及建材产业及《东安经济开发区芦洪市工业园控制性详细规划-产业发展规划图》中规划的矿产品加工和资源节约利用区、新型建材区、能源及利用区产业基本一致。

表 2-11  园区现有上规模已运行及在建企业行业汇总

| 行业 | 数量 |
| --- | --- |
| 电子乐器制造 | 6 |
| 服装及针织品制造 | 5 |
| 农副产品深加工业 | 4 |
| 制鞋业 | 4 |
| 竹制品制造 | 3 |
| 建材 | 3 |
| 矿产品加工 | 4 |
| 其他电子元件制造 | 2 |
| 固体废物治理 | 1 |
| 火力发电 | 1 |
| 其他未列明金属制品制造 | 1 |
| 塑料零件及其他塑料制品制造 | 1 |

三、规划产业布局与实施情况

根据《东安经开区白牙市工业园控制性详细规划-产业发展布局图》，白牙片区规划产业为规划的电子信息、农副产品深加工、装配式建筑生产、新材料及建材产业。目前入驻白牙片区的25家企业，有16家企业与产业布局不符，具体见表 2-12及图 2-5。

根据《东安经济开发区芦洪市工业园控制性详细规划-产业发展规划图》，芦洪片区规划产业为矿产品加工和资源节约利用区、新型建材区、能源及利用区。目前入驻芦洪片区的9家企业，除东安县芦洪市洪辉鞋材有限公司与产业布局不符外，其余均与产业布局相符，具体见表 2-12、图 2-6。

表 2-12  园区现有上规模企业与园区产业布局相符性分析汇总表

| 序号 | 企业名称 | 主要产品及规模 | 行业类别 | 产业布局图中产业规划类型 | 与原规划产业布局是否相符 | 处置建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东安新五丰生物饲料有限公司 | 年产24万吨生物饲料 | C1329其他饲料加工 | 电子信息 | 不相符 | 保留 |
| 2 | 东安联华纺织有限公司 | 针织品 | C1761针织或钩针编织物织造 | 电子信息 | 不相符 | 保留 |
| 3 | 湖南省东安县雄雉食品有限公司 | 东安鸡熟食品 | C1353肉制品及副产品加工 | 电子信息 | 不相符 | 保留 |
| 4 | 东安粮盛食品有限责任公司 | 年产1000吨桂林干米粉 | C1431米、面制品制造 | 电子信息 | 不相符 | 保留 |
| 5 | 湖南禾晟乐器有限公司 | 年产吉他2万把 | C2422电子乐器制造、西乐器制造 | 电子信息 | 相符 | / |
| 6 | 东安楚门乐器制造有限责任公司 | 年产吉他8万把 | C2422电子乐器制造、西乐器制造 | 电子信息 | 相符 | / |
| 7 | 湖南斗牛士乐器制造有限公司 | 年产吉他1万把 | C2422电子乐器制造、西乐器制造 | 电子信息 | 相符 | / |
| 8 | 东安双盈鞋业有限公司 | 年产橡胶雨鞋6万双 | C1954橡胶鞋制造 | 电子信息 | 不相符 | 保留 |
| 9 | 永州瑞麟电业有限公司 | 年产5000万条电脑、汽车、航电连接线 | C3989其他电子元件制造 | 电子信息 | 相符 | / |
| 10 | 湖南省泰源乐器有限公司 | 年产吉他15万把 | C2422电子乐器制造、西乐器制造 | 电子信息 | 相符 | / |
| 11 | 湖南甜蔓生物科技有限公司 | 年产罗汉果甜苷食品添加剂105吨 | C1495食品及饲料添加剂制造 | 电子信息 | 不相符 | 建议根据实际情况调整产业布局 |
| 12 | 华维节水科技装备（湖南）有限公司 | 年产智能控制系统(柜)2400套(组装)，年产水处理系统4400套(组装)，年产高效喷滴灌系统16000套，年产现代化温室栽培系统2000套(组装) | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 农副产品深加工 | 不相符 | 保留 |
| 13 | 永州市伟丰服饰有限公司 | 年产500万件成衣 | C181机织服装制造 | 装配式建筑生产 | 不相符 | 保留 |
| 14 | 中民筑友房屋科技（东安）有限公司 | 装配式成套科技住宅制造 | C3022 砼结构构件制造 | 装配式建筑生产 | 相符 | / |
| 15 | 永州市东安汤氏竹业有限公司 | 年产砧板80万块、衣架100万个 | C2041竹制品制造 | 装配式建筑生产 | 不相符 | 保留 |
| 16 | 东安县金晖竹制品厂 | 年产3000m3建筑用人造复合板 | C2021 胶合板制造 | 农副产品深加工 | 相符 | / |
| 17 | 湖南舜皇峰竹木有限公司 | 年产18万立方竹砧板 | C2041 竹制品制造 | 农副产品深加工 | 相符 | / |
| 18 | 东安毅荃服饰有限公司 | 机织服装制造 | C181机织服装制造 | 农副产品深加工 | 不相符 | 保留 |
| 19 | 湖南省永州市永晟乐器制造有限公司 | 年产吉他1.5万把 | C2422西乐器制造 | 农副产品深加工 | 不相符 | 保留 |
| 20 | 湖南歌诺雅乐器制造有限公司 | 年产吉他3.0万把 | C2422西乐器制造 | 农副产品深加工 | 不相符 | 保留 |
| 21 | 永州市营纯制衣有限公司 | 年产80万件机织服装 | C181机织服装制造 | 农副产品深加工 | 不相符 | 保留 |
| 22 | 东安峰耀服饰有限公司 | 机织服装 | C181机织服装制造 | 农副产品深加工 | 不相符 | 保留 |
| 23 | 永州菲斯特电子科技有限公司 | 年产230万条汽车、电脑周边数据连接线 | C3989其他电子元件制造 | 电子信息 | 相符 | / |
| 24 | 东安县东辉鞋材有限公司 | 鞋材加工 | C1959其他制鞋业 | 农副产品深加工 | 不相符 | 保留 |
| 25 | 东安县凯信鞋材有限公司 | 年生产650万双鞋材 | C1959制鞋业 | 电子信息 | 不相符 | 保留 |
| 芦洪片区 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 永州盛煜新材料科技有限公司 | 年产电池级碳酸锂6万吨/年、无水硫酸钠（元明粉）15万吨/年 | C2613无机盐制造、C3985电子专用材料制造 | 矿产品加工和资源节约利用区 | 相符 | / |
| 27 | 永州市瑞祥锌材料有限公司 | 年产电锌1万吨/年 | C5074铅锌冶炼 | 矿产品加工和资源节约利用区 | 相符 | / |
| 28 | 湖南东安湘江科技股份有限公司 | 5 万吨/年新型焊材 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 矿产品加工和资源节约利用区 | 相符 | / |
| 29 | 湖南兴发保温材料有限公司 | 年产外墙外保温岩棉板约3万t/a、屋顶板及其它约2万t/a | C3034隔热和隔音材料制造 | 矿产品加工和资源节约利用区 | 相符 | / |
| 30 | 湖南华章新材料有限公司 | 年产5万吨新型焊材 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 矿产品加工和资源节约利用区 | 相符 | / |
| 31 | 东安县芦洪市洪辉鞋材有限公司 | 年产650万双鞋材 | C1959其他制鞋业 | 矿产品加工和资源节约利用区 | 不相符 | 保留 |
| 32 | 永州红狮水泥有限公司 | 4000吨/日熟料新型干法水泥生产线 | C3011水泥制造 | 新型建材区 | 相符 | / |
| 33 | 永州红狮环保科技有限公司 | 窑炉协同年处置一般固体废物30万吨/年 | N7723固体废物治理 | 新型建材区 | 相符 | / |
| 34 | 国家能源集团永州发电有限公司 | 2台3035t/h超超临界锅炉、2台1046 MW发电机组、年运行时间5000小时 | D4411火力发电 | 能源及利用区 | 相符 | / |

图 2-5   白牙片区现有企业与产业布局图位置关系图

图 2-6  芦洪片区现有企业与产业布局图位置关系图

用地规划执行情况

2024年园区调区后最终核准的范围为292.02公顷（其中目前已开发用地为284.31公顷），园区规划的范围为466公顷（其中城市建设用地463.4公顷），二者面积相差173.98公顷。

园区用地规划执行情况具体见表 2-13：

表 2-13   园区用地规划执行情况表    单位：公顷

| 用地类型 | 规划面积 | 现状用地面积 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | 78.68 | 2.27 | 核准范围较规划范围大幅度减少，把已开发为县城城区生活区域调出 |
| 公共管理与公共服务设施用地 | 13.88 | 5.19 | 核准范围较规划范围大幅度减少，把已开发为县城城区生活区域调出 |
| 商业服务业设施用地 | 20.01 | 5.25 | 核准范围较规划范围大幅度减少，把已开发为县城城区生活区域调出 |
| 工业用地 | 254.69 | 239.67 | 基本一致 |
| 道路与交通设施用地 | 70.39 | 27.96 | 核准范围较规划范围大幅度减少，把已开发为县城城区生活区域调出 |
| 公用设施用地 | 5.31 | 2.09 | 核准范围较规划范围大幅度减少，把已开发为县城城区生活区域调出 |
| 绿地与广场用地 | 21.57 | 1.88 | 核准范围较规划范围大幅度减少，把已开发为县城城区生活区域调出 |
| 合计 | 463.4 | 284.31 | / |

园区各企业与规划用地性质相符性分析见表 2-14，园区内企业的用地性质与规划用地性质均相符。

表 2-14  园区现有上规模企业与园区规规划用地性质相符性分析

| 序号 | 企业名称 | 主要产品及规模 | 行业类别 | 园区规划用地性质 | 与原规划用地是否相符 | 处置建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东安新五丰生物饲料有限公司 | 年产24万吨生物饲料 | C1329其他饲料加工 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 2 | 东安联华纺织有限公司 | 针织品 | C1761针织或钩针编织物织造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 3 | 湖南省东安县雄雉食品有限公司 | 东安鸡熟食品 | C1353肉制品及副产品加工 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 4 | 东安粮盛食品有限责任公司 | 年产1000吨桂林干米粉 | C1431米、面制品制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 5 | 湖南禾晟乐器有限公司 | 年产吉他2万把 | C2422电子乐器制造、西乐器制造 | 二类工业用地 | 相符 | / |
| 6 | 东安楚门乐器制造有限责任公司 | 年产吉他8万把 | C2422电子乐器制造、西乐器制造 | 二类工业用地 | 相符 | / |
| 7 | 湖南斗牛士乐器制造有限公司 | 年产吉他1万把 | C2422电子乐器制造、西乐器制造 | 二类工业用地 | 相符 | / |
| 8 | 东安双盈鞋业有限公司 | 年产橡胶雨鞋6万双 | C1954橡胶鞋制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 9 | 永州瑞麟电业有限公司 | 年产5000万条电脑、汽车、航电连接线 | C3989其他电子元件制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 10 | 湖南省泰源乐器有限公司 | 年产吉他15万把 | C2422电子乐器制造、西乐器制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 11 | 湖南甜蔓生物科技有限公司 | 年产罗汉果甜苷食品添加剂105吨 | C1495食品及饲料添加剂制造 | 二类工业用地 | 相符 | / |
| 12 | 华维节水科技装备（湖南）有限公司 | 年产智能控制系统(柜)2400套(组装)，年产水处理系统4400套(组装)，年产高效喷滴灌系统16000套，年产现代化温室栽培系统2000套(组装) | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 13 | 永州市伟丰服饰有限公司 | 年产500万件成衣 | C181机织服装制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 14 | 中民筑友房屋科技（东安）有限公司 | 装配式成套科技住宅制造 | C3022 砼结构构件制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 15 | 永州市东安汤氏竹业有限公司 | 年产砧板80万块、衣架100万个 | C2041竹制品制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 16 | 东安县金晖竹制品厂 | 年产3000m3建筑用人造复合板 | C2021 胶合板制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 17 | 湖南舜皇峰竹木有限公司 | 年产18万立方竹砧板 | C2041 竹制品制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 18 | 东安毅荃服饰有限公司 | 机织服装制造 | C181机织服装制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 19 | 湖南省永州市永晟乐器制造有限公司 | 年产吉他1.5万把 | C2422西乐器制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 20 | 湖南歌诺雅乐器制造有限公司 | 年产吉他3.0万把 | C2422西乐器制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 21 | 永州市营纯制衣有限公司 | 年产80万件机织服装 | C181机织服装制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 22 | 东安峰耀服饰有限公司 | 机织服装 | C181机织服装制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 23 | 永州菲斯特电子科技有限公司 | 年产230万条汽车、电脑周边数据连接线 | C3989其他电子元件制造 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 24 | 东安县东辉鞋材有限公司 | 鞋材加工 | C1959其他制鞋业 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 25 | 东安县凯信鞋材有限公司 | 年生产650万双鞋材 | C1959制鞋业 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 芦洪片区 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 永州盛煜新材料科技有限公司 | 年产电池级碳酸锂6万吨/年、无水硫酸钠（元明粉）15万吨/年 | C2613无机盐制造、C3985电子专用材料制造 | 三类工业用地 | 相符 | / |
| 27 | 永州市瑞祥锌材料有限公司 | 年产电锌1万吨/年 | C5074铅锌冶炼 | 三类工业用地 | 相符 | / |
| 28 | 湖南东安湘江科技股份有限公司 | 5 万吨/年新型焊材 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 三类工业用地 | 相符 | / |
| 29 | 湖南兴发保温材料有限公司 | 年产外墙外保温岩棉板约3万t/a、屋顶板及其它约2万t/a | C3034隔热和隔音材料制造 | 三类工业用地 | 相符 | / |
| 30 | 湖南华章新材料有限公司 | 年产5万吨新型焊材 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 二类工业用地 | 相符 | / |
| 31 | 东安县芦洪市洪辉鞋材有限公司 | 年产650万双鞋材 | C1959其他制鞋业 | 一类工业用地 | 相符 | / |
| 32 | 永州红狮水泥有限公司 | 4000吨/日熟料新型干法水泥生产线 | C3011水泥制造 | 三类工业用地 | 相符 | / |
| 33 | 永州红狮环保科技有限公司 | 窑炉协同年处置一般固体废物30万吨/年 | N7723固体废物治理 | 三类工业用地 | 相符 | / |
| 34 | 国家能源集团永州发电有限公司 | 2台3035t/h超超临界锅炉、2台1046 MW发电机组、年运行时间5000小时 | D4411火力发电 | 二类工业用地 | 相符 | / |

图 2-7  白牙片区现有企业与用地规划图位置关系图

图 2-8  芦洪片区现有企业与用地规划图位置关系图

基础设施

（1）园区基础设施建设

园区基础设施建设与规划情况对比见表 2-16。

（2）环保基础设施概述

一、东安经济开发区工业园污水集中处理设施建设项目

东安经济开发区工业园污水集中处理设施建设项目建于东环路以西、广源路以南、湘桂铁路以北处，总设计规模为1.5万m3/d，其中一期工程设计规模为0.5万m3/d已建成，目前实际运行规模为0.25万m3/d。项目纳污范围为东安县经济开发区工业园，纳污对象为纳污范围内生活污水及工业废水。运行单位为湖南东安经济开发区管理委员会。采用水解酸化+ A/A/O 生化＋深度处理(混凝沉淀+转鼓过滤器)+紫外线消毒处理工艺，出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，污水厂尾水经管道输送排放至松江河。

1）手续履行情况

2019年4月取得永州市生态环境局《关于东安经济开发区工业园污水集中处理设施建设项目一期工程环境影响报告书的批复》（永环评〔2019〕15号）；2021年12月取得了排污许可证；2022年3月编制了《东安经济开发区工业园污水处理厂突发环境事件应急预案》并完成了备案；污水处理厂进、出水口均安装了在线在线监测装置，并于2022年6月在永州市生态环境局完成了备案；2022年8月自主完成了竣工环境保护验收；2023年3月编制了《湖南东安经济开发区污水处理厂入河排污口设置论证报告》，并取得了永州市生态环境局《关于湖南东安经济开发区污水处理厂入河排污口设置的批复》（永环函〔2023〕24号）。

2）处理工艺

本污水处理厂采用水解酸化+ A/A/O 生化＋深度处理(混凝沉淀+转鼓过滤器)+紫外线消毒处理工艺，具体工艺流程见图 2-9：

图 2-9  本污水处理厂工艺流程图

3）进出水水质在线监测情况

根据湖南东安经济开发区污水处理厂2023年运行报表（在线数据），其中进出水浓度及进水量见下表

表 2-15  污水处理厂在线数据统计表单位:mg/L(PH 值无量纲)

| 监测时间 | 进水量（m3/d） | 进水口在线 |  | 出水口在线 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODcr | NH3-N | pH | CODcr | NH3-N | 总氮 | 总磷 |
| 2023/1/1 | 280.637 | 150.52 | 18.15 | 7.07 | 23.65 | 0.04 | 6.16 | 0.07 |

根据上表可知，湖南东安经济开发区污水处理厂日处理水量均值为300t/d。

4）污水管网建设及重点废水排污企业纳管情况

白牙片区已开发区域沿官田路、青土坪路、光源路、鹿鸣路铺设了污水管网，园区收集的污水经重力流汇入至官田路污水干管，在官田路与湘桂铁路交汇处东北角设置污水提升泵站，按1万t/d规模涉及，目前设备按0.5万t/d安装，将整个园区范围内收集的污水经提升泵站压力输送至园区污水处理厂。

白牙片区主要涉水企业为湖南甜蔓生物科技有限公司及东安粮盛食品有限公司，其废水均可纳入至污水管网进行收集。

图 2-10  白牙片区污水管网现状图

二、芦洪市镇污水处理工程建设项目

芦洪市镇污水处理工程建设项目位于芦洪市镇南郊赵家井村，设计规模为0.5万m3/d，已建成及实际运行规模为0.5万m3/d，项目纳污范围为芦洪市镇镇区，纳污对象为纳污范围内生活污水。运行单位为东安县住房和城乡建设局。污水处理工艺为预处理+改良型A2O 池+二沉池+滤布滤池+紫外消毒工艺，出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，污水厂尾水经管道输送排放至芦洪江。

1）手续履行情况

2019年8月取得永州市生态环境局东安分局《关于东安县住房和城乡规划建设局东安县芦洪市镇污水处理工程建设项目环境影响报告表的批复》（永东环〔2019〕24号）；2022年11月取得了排污许可证；2021年编制了《芦洪市镇污水处理工程入河排污口设置论证报告》，并取得了永州市生态环境局东安分局《关于对芦洪市镇污水处理工程入河排污口设置的批复》； 2022年4月编制了《湖南东安经济开发区(芦洪市片区)依托芦洪市镇城镇污水处理设施企业污水排放评估报告》，并在永州市生态环境局进行备案；污水处理厂进、出水口均安装了在线在线监测装置，并于2022年11月在永州市生态环境局完成了备案；2022年12月自主完成了竣工环境保护验收；2023年1月编制了《东安县芦洪市镇污水处理厂突发环境事件应急预案》并完成了备案（备案编号为431122-2023-011-L）；

2）处理工艺

本污水处理厂污水处理工艺为预处理+改良型A2O 池+二沉池+滤布滤池+紫外消毒工艺，具体工艺流程图见下图：

图 2-11  本污水处理厂工艺流程图

3）进出水水质在线监测情况

4）污水管网建设及企业纳管情况

芦洪片区已开发区域沿工业大道铺设有污水管网，目前芦洪片区内的8家企业生产废水零排放，国家能源集团永州发电有限公司和红狮水泥生活污水经自建污水处理设施处理后回用，不外排，其余企业生活污水依托东安县芦洪市镇污水处理工程(污水处理厂)处理。

图 2-12  芦洪片区污水管网现状图

表 2-16  园区基础设施建设与规划情况对比

| 序号 | 规划要素 | 规划内容 | 现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水工程规划 | 白牙片区：白牙片区规划最高日用水量为2.22万m3/d，白牙片区东安县城扩建城西水厂规模至2.0万m3/d，并新建供水能力6.0万m3/d城北水厂。规划区不新建给水厂，由县城水厂统一供水。 | 白牙片区目前工业生产、居民生活用水均由城西水厂供应，城西水厂目前供水规模为4.5万m3/d | 目前白牙片区用水能得到保障 |
|  |  | 芦洪片区：芦洪片区规划最高日用水量为0.39 万 m3/d，芦洪片区规划保留并扩建镇北自来水水厂，日供水能力 2.5万m3/d。水厂近期水源为芦洪江，远期水源引自芦江水库 | 芦洪片区国家能源集团永州发电有限公司生产用水单独取自湘江，目前其余工业生产、居民生活用水均由芦洪市水厂供应 | 目前芦洪片区用水能得到保障 |
| 2 | 雨水工程规划 | 雨水采用充分利用地形，就近排放的原则 | 白牙片区已开发区域沿官田路、青土坪路、光源路、环城东路和北路铺设了雨水管网， 芦洪片区沿工业大道、树德路铺设了雨水管网，雨水就近排污旁边水系 | / |
| 3 | 污水工程规划 | 规划区排水体制为雨污分流制 | 园区排水体制为雨污分流制 | / |
|  |  | 白牙片区规划在广源路以南、铁路以北、东环路以西新建工业污水厂，规划总规模为 1.5 万 m3/d，一期为 0.5 万 m3/d。污水处理厂近期采用常规二级生化处理工艺， 远期增加深度处理工艺，出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准的一级 A 标准， 部分污水经处理达标后回用于工业用水及城市杂用水，未回用的污水厂尾水经管道输送排放至松江河。 | 东安经济开发区工业园污水集中处理设施建设项目一期工程位于东安县经济开发区东环路以西、广源路以南、湘桂铁路以北，目前建成规模为5000m3/d，目前实际运行规模为2500m3/d，采用水解酸化+ A/A/O 生化＋深度处理(混凝沉淀+转鼓过滤器)+紫外线消 毒处理工艺，出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，污水厂尾水经管道输送排放至松江河 | 园区生产和生活污水得到了妥善处理 |
|  |  | 芦洪片区污水处理厂布置在规划区外芦洪市河下游，规划总规模为 4500m3/d， 一期规模为 800 m3/d。污水处理厂采用常规生化处理+深度处理工艺，出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准的一级 A 标准，出水通过管道排入芦洪市河 | 芦洪片区未建设工业园区污水处理处理厂，目前芦洪片区内的8家企业生产废水零排放，国家能源集团永州发电有限公司和红狮水泥生活污水经自建污水处理设施处理后回用，不外排，其余企业生活污水依托东安县芦洪市镇污水处理工程(污水处理厂)处理，污水处理厂位于芦洪市镇南郊赵家井村，污水处理工艺为预处理+改良型A2O 池+二沉池+滤布滤池+紫外消毒工艺，出水水质标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，污水厂尾水经管道输送排放至芦洪江 |  |
| 4 | 燃气工程 | 白牙片区规划以 LNG 为主气源，液化石油气为辅助气源。远期以管道天然气为主气源，液化石油气为辅助气源，LNG 作为应急、调峰气源 | 目前白牙片区内无天然气管道，以 LNG 为主气源，液化石油气为辅助气源 | / |
|  |  | 芦洪片区规划近期以液化石油气为主气源，远期以管道天然气为主气源，液化石油气为辅助气源，LNG 作为应急、调峰气源。 | 目前芦洪片区内无天然气管道，以 LNG 为主气源，液化石油气为辅助气源 | / |
| 5 | 供电工程 | 白牙片区现状青土平 110 千伏变近期扩容至至 2×50 兆伏安，远期在规划区外以东区域新建 110 千伏变电站一座，命名为工业园变，能够出 10 千伏线路对规划区进行供电，远景规划区供电能够得到保障 | 目前白牙片区由青土平 110 千伏变电站提供 | / |
|  |  | 芦洪片区现状芦洪市 110 千伏变扩容至至 4×50 兆伏安，能满足工业园区和芦洪市镇区用电要求，占地面积 1.76 公顷 | 目前芦洪片区由芦洪市 110 千伏变电站提供 | / |

拆迁安置

白牙片区：原规划指出白牙片区在工业大道与广源路交汇的东北侧设置一安置区，目前规划设置的安置区现状为居民自建房，园区内配套建设有东安县云生竹业公租房小区和东安县135创新创业园配套建设的公租房，园区外配套建设有一处安置小区。

图 2-13  白牙片区拆迁安置情况图

芦洪片区：与原规划保持一致，安置方式采用货币安置或还建安置两种形式，以货币安置为主，局部安置到芦洪市镇中心镇区和永电新村。

开发强度对比

规划实施资源消耗情况及对比分析

规划实施资源消耗情况

一、土地资源

园区目前已建成城镇建设用地面积约284.31公顷，占总规划面积的比例约为61.01%。

二、水资源、能源消耗

根据东安经开区管理会提供的资料、企业提供的能耗数据、环评报告及环评批复等资料进行统计，开发区企业的占地、能耗、水耗情况见表 2-17、表 2-18。

白牙片区主要工业企业能源消耗如下：用水量为388281 m3/a，用电量为2266万kw•h/a、生物质消耗量为12389t/a，各能源折合总能耗为8981.68吨标煤，能源结构分别为电力占31.03%、生物质占68.97%，形成以电、生物质为主的能源结构。

芦洪片区主要工业企业能源消耗如下：用水量为176206127m3/a，用电量为30642万kw•h/a、天然气消耗量为43万m3/a、生物质消耗量为37383t/a、煤炭消耗量为3943469 t/a，各能源折合总能耗为4000218.67吨标煤，因国家能源集团永州发电有限公司煤炭消耗占比大，形成以煤炭消耗为主的能源结构。

表 2-17  白牙片区内入驻企业资源消耗情况统计表

| 序号 | 企业名称 | 主要产品及规模 | 占地面积（m2） | 用水量（m3/a） | 能源消耗 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 用电量（万kw•h/a） | 天然气（万m3/a） | 生物质（t/a） | 煤（t/a） |
| 1 | 东安新五丰生物饲料有限公司 | 年产24万吨生物饲料 | 28116 | 2000 | 667 | / | 2200 | / |
| 2 | 东安联华纺织有限公司 | 针织品 | 租赁标准厂房 | 950 | 20 | / | / | / |
| 3 | 湖南省东安县雄雉食品有限公司 | 东安鸡熟食品 | 租赁标准厂房 | 2000 | 20 | / | / | / |
| 4 | 东安粮盛食品有限责任公司 | 年产1000吨桂林干米粉 | 租赁标准厂房 | 1152 | 30 | / | 420 | / |
| 5 | 湖南禾晟乐器有限公司 | 年产吉他2万把 | 租赁标准厂房 | 8647 | 50 | / | / | / |
| 6 | 东安楚门乐器制造有限责任公司 | 年产吉他8万把 | 租赁标准厂房 | 9738 | 200 | / | / | / |
| 7 | 湖南斗牛士乐器制造有限公司 | 年产吉他1万把 | 租赁标准厂房 | 9738 | 20 | / | / | / |
| 8 | 东安双盈鞋业有限公司 | 年产橡胶雨鞋6万双 | 租赁标准厂房 | 1203 | 18 | / | / | / |
| 9 | 永州瑞麟电业有限公司 | 年产5000万条电脑、汽车、航电连接线 | 租赁标准厂房 | 3500 | 10 | / | / | / |
| 10 | 湖南省泰源乐器有限公司 | 年产吉他15万把 | 租赁标准厂房 | 1487 | 25 | / | / | / |
| 11 | 湖南甜蔓生物科技有限公司 | 年产罗汉果甜苷食品添加剂105吨 | 35970 | 285365 | 450 | / | 8494 | / |
| 12 | 华维节水科技装备（湖南）有限公司 | 年产智能控制系统(柜)2400套(组装)，年产水处理系统4400套(组装)，年产高效喷滴灌系统16000套，年产现代化温室栽培系统2000套(组装) | 105434 | 5791 | 105 | / | / | / |
| 13 | 永州市伟丰服饰有限公司 | 年产500万件成衣 | 38513 | 30855 | 306 | / | 300 | / |
| 14 | 中民筑友房屋科技（东安）有限公司 | 装配式成套科技住宅制造 | 27441 | 3848 | 20 | / | / | / |
| 15 | 永州市东安汤氏竹业有限公司 | 年产砧板80万块、衣架100万个 | 25067 | 2700 | 80 | / | 600 | / |
| 16 | 东安县金晖竹制品厂 | 年产3000m3建筑用人造复合板 | 6000 | 2020 | 15 | / | 135 | / |
| 17 | 湖南舜皇峰竹木有限公司 | 年产18万立方竹砧板 | 6667 | 4089 | 36 | / | 660 | / |
| 18 | 东安毅荃服饰有限公司 | 机织服装制造 | 13333 | 1650 | 38 | / | / | / |
| 19 | 湖南省永州市永晟乐器制造有限公司 | 年产吉他1.5万把 | 1800 | 1000 | 9 | / | / | / |
| 20 | 湖南歌诺雅乐器制造有限公司 | 年产吉他3.0万把 | 6333 | 1340 | 25 | / | / | / |
| 21 | 永州市营纯制衣有限公司 | 年产80万件机织服装 | 6660 | 2000 | 20 | / | / | / |
| 22 | 东安峰耀服饰有限公司 | 机织服装 | 2126 | 1200 | 18 | / | / | / |
| 23 | 永州菲斯特电子科技有限公司 | 年产230万条汽车、电脑周边数据连接线 | 8000 | 1800 | 20 | / | / | / |
| 24 | 东安县东辉鞋材有限公司 | 鞋材加工 | 4000 | 1500 | 10 | / | / | / |
| 25 | 东安县凯信鞋材有限公司 | 年生产650万双鞋材 | 46667 | 3003 | 54 | / | / | / |

表 2-18   芦洪片区内入驻企业资源消耗情况统计表

| 序号 | 企业名称 | 主要产品及规模 | 占地面积（m2） | 用水量（m3/a） | 能源消耗 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 用电量（万kw•h/a） | 天然气（万m3/a） | 生物质（t/a） | 煤（t/a） |
| 1 | 永州盛煜新材料科技有限公司 | 年产电池级碳酸锂6万吨/年、无水硫酸钠（元明粉）15万吨/年 | 43739 | 332340 | 8640 | / | 23760 | 30000 |
| 2 | 永州市瑞祥锌材料有限公司 | 年产电锌1万吨/年 | 24963 | 40378 | 5414 | / | 13623 | / |
| 3 | 湖南东安湘江科技股份有限公司 | 5 万吨/年新型焊材 | 74475 | 800 | 800 | / | / | / |
| 4 | 湖南兴发保温材料有限公司 | 年产外墙外保温岩棉板约3万t/a、屋顶板及其它约2万t/a | 31056 | 18556 | 809 | 43 | / | / |
| 5 | 湖南华章新材料有限公司 | 年产5万吨新型焊材 | 20000 | 1050 | 500 | / | / | / |
| 6 | 东安县芦洪市洪辉鞋材有限公司 | 年产650万双鞋材 | 4970 | 3003 | 54 | / | / | / |
| 7 | 永州红狮水泥有限公司 | 4000吨/日熟料新型干法水泥生产线 | 304173 | 600000 | 14425 | / | / | 391404 |
| 8 | 永州红狮环保科技有限公司 | 窑炉协同年处置一般固体废物30万吨/年 | 依托红狮水泥厂区 | 依托红狮水泥 | 依托红狮水泥 | / | / | / |
| 9 | 国家能源集团永州发电有限公司 | 2台3035t/h超超临界锅炉、2台1046 MW发电机组、年运行时间5000小时 | 4318000 | 175210000 | / | / | / | 3522065 |

注：能耗折算按0.857公斤标煤/ m3天然气、1.23吨标煤/万千瓦小时电、0.5kg标煤/kg生物质燃料。

规划已实施部分的资源能源利用效率

经统计，总用电量4600万度、用气量948.99万m3、生物质用量50339吨，能耗折算按0.857公斤标煤/ m3天然气、1.23吨标煤/万度电、0.5kg标煤/kg生物质燃料。折合总能耗为3.896万吨标煤，能源结构分别为电力占14.5%、燃气占20.8%、生物质占64.7%。

2020年园区GDP总值为20亿元，工业增加值为14亿元，则单位GDP能耗为0.195吨标煤/万元，万元工业增加值用水量为14.28m3/万元。

资源能源利用效率与规划环评指标的对比如下：

表 2-19  资源能源利用效率与规划环评指标的对比表

| 序号 | 指标 | 规划环评要求 | 现状值 | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源结构 | 电、煤、天然气能源使用的比例分别约为55%、30%、15% | 电、生物质、天然气能源使用的比例分别约为14.5%、64.7%、20.8% | 园区无煤炭消耗量 |
| 2 | 单位GDP能耗 | 0.88t/万元 | 0.195t/万元 | 低于规划值 |

规划实施主要污染物排放情况及其变化情况

园区内规模企业主要污染物排放情况

本次调查主要依据企业验收监测、委托检测、例行监测数据、排污许可数据以及相应环评数据，部分登记表或无需填报登记表的企业生活污染源按实际人均定额及排污系数进行计算的，力求做到调查数据详实、准确，从而反映湖南东安经济开发区目前实际排污状况。

各片区主要污染物汇总见表 2-20，详细污染源情况见表 2-21、表 2-22。

表 2-20  园区各片区主要污染物排放量汇总情况  t/a

| 片区 | 污染物种类 | 污染物排放量 |
| --- | --- | --- |
| 白牙片区 | COD | 14.589 |
|  | 氨氮 | 1.469 |
|  | SO2 | 11.079 |
|  | NOx | 14.008 |
|  | 粉尘 |  |
|  | VOCs | 4.077 |
|  | 一般固废 | 30696.48 |
|  | 危险废物 | 103.795 |
| 芦洪片区 | COD | 1.045 |
|  | 氨氮 | 0.104 |
|  | SO2 | 1041.875 |
|  | NOx | 2161.609 |
|  | 烟粉尘 | 389.402 |
|  | VOCs | 3.295 |
|  | 硫酸雾 | 0.91 |
|  | 氟化物 | 9.282 |
|  | 铍及其化合物 | 0.00011 |
|  | 铊及其化合物 | 0.009 |
|  | 镉及其化合物 | 0.0006 |
|  | 甲醛 | 5.45 |
|  | 汞 | 0.116 |
|  | 铅 | 0.107 |
|  | 砷 | 0.049 |
|  | 氨 | 8.86 |
|  | 氯化氢 | 21.271 |
|  | 二噁英 | 0.0203gTEQ/a |
|  | 一般固废 | 622158.2 |
|  | 危险废物 | 14683.3 |

表 2-21   白牙片区主要企业污染物排放情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 废水污染物排放量 |  |  |  | 废气污染物排放量 |  |  |  |  | 固体废物产生量 |  | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水量（m3/a） | COD（t/a） | NH3-N（t/a） | 其他废水特征污染物（t/a） | SO2（t/a） | NOx（t/a） | 粉尘（t/a） | 挥发性有机物（t/a） | 其他废气特征污染物（t/a） | 一般固废（t/a） | 危险废物（t/a） |  |
| 1 | 东安新五丰生物饲料有限公司 | 1109 | 0.055 | 0.006 | / | 4.01 | 2.19 | 0.104 | / | / | 829.54 | 0.02 | 运行 |
| 2 | 东安联华纺织有限公司 | 760 | 0.038 | 0.004 | / | / | / | / | / | / | / | / | 运行 |
| 3 | 湖南省东安县雄雉食品有限公司 | 1600 | 0.08 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | 运行 |
| 4 | 东安粮盛食品有限责任公司 | 694 | 0.035 | 0.004 | / | 0.71 | 0.43 | 0.002 | / | / | 27.86 | / | 运行 |
| 5 | 湖南禾晟乐器有限公司 | 1064 | 4.32 | 0.433 | / | / | / | 0.063 | 0.047 | / | 5.45 | 39.15 | 运行 |
| 6 | 东安楚门乐器制造有限责任公司 | 4560 | 0.18 | 0.018 | / | / | / | 0.404 | 0.404 | / | 13.05 | 46.35 | 运行 |
| 7 | 湖南斗牛士乐器制造有限公司 | 912 | 0.396 | 0.04 | / | / | / | 0.129 | 0.055 | / | 2.57 | 7.8 | 运行 |
| 8 | 东安双盈鞋业有限公司 | 960 | 0.048 | 0.005 | / | / | / | 0.004 | 0.004 | / | 6 | 0.66 | 运行 |
| 9 | 永州瑞麟电业有限公司 | 2800 | 0.14 | 0.01 | / | / | / | / | / | / | 1.4 | / | 运行 |
| 10 | 湖南省泰源乐器有限公司 | 1190 | 0.059 | 0.006 | / | / | / | 0.006 | 0.47 | / | 3.35 | 0.99 | 运行 |
| 11 | 湖南甜蔓生物科技有限公司 | 155657 | 7.68 | 0.78 | / | 4.22 | 8.44 | 0.645 | 2.49 | / | 27660 | 0.1 | 运行 |
| 12 | 华维节水科技装备（湖南）有限公司 | 4922 | 0.246 | 0.024 | / | / | / | 0.011 | 0.094 | / | 43.56 | 0.55 | 运行 |
| 13 | 永州市伟丰服饰有限公司 | 8745 | 0.437 | 0.044 | / | 0.51 | 0.306 | 0.019 | / | / | 566.2 | / | 运行 |
| 14 | 中民筑友房屋科技（东安）有限公司 | 1566 | 0.078 | 0.008 | / | / | / | 0.067 | / | / | 5.3 | 0.05 | 停产 |
| 15 | 永州市东安汤氏竹业有限公司 | 2160 | 0.108 | 0.01 | / | 1.02 | 0.612 | 0.039 | 0.15 | / | 685 | 0.01 | 运行 |
| 16 | 东安县金晖竹制品厂 | 816 | 0.041 | 0.004 | / | 0.17 | 0.28 | 0.009 | / | / | 18 | 0.01 | 运行 |
| 17 | 湖南舜皇峰竹木有限公司 | 1968 | 0.098 | 0.010 | / | 0.439 | 1.75 | 0.847 | 0.009 | / | 807 | 6.87 | 运行 |
| 18 | 东安毅荃服饰有限公司 | 1320 | 0.066 | 0.007 | / | / | / | / | / | / | / | / | 运行 |
| 19 | 湖南省永州市永晟乐器制造有限公司 | 898 | 0.045 | 0.004 | / | / | / | 0.001 | 0.188 | / | 10 | 0.495 | 运行 |
| 20 | 湖南歌诺雅乐器制造有限公司 | 1183 | 0.059 | 0.006 | / | / | / | 0.003 | 0.166 | / | 10 | 0.74 | 运行 |
| 21 | 永州市营纯制衣有限公司 | 1600 | 0.08 | 0.008 | / | / | / | / | / | / | / | / | 运行 |
| 22 | 东安峰耀服饰有限公司 | 960 | 0.048 | 0.005 | / | / | / | / | / | / | / | / | 运行 |
| 23 | 永州菲斯特电子科技有限公司 | 1440 | 0.072 | 0.007 | / | / | / | / | / | / | 2.2 | / | 运行 |
| 24 | 东安县东辉鞋材有限公司 | 1200 | 0.06 | 0.006 | / | / | / | / | / | / | / | / | 运行 |
| 25 | 东安县凯信鞋材有限公司 | 2402 | 0.12 | 0.012 | / | / | / | / | 1.14 | / | 7 | 2.65 | 运行 |
| 汇总 |  | 202486 | 14.589 | 1.469 | 0 | 11.079 | 14.008 | 2.353 | 4.077 | 0 | 30696.48 | 103.795 | / |

表 2-22   芦洪片区主要企业污染物排放情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 废水污染物排放量 |  |  |  | 废气污染物排放量 |  |  |  |  | 固体废物产生量 |  | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水量（m3/a） | COD（t/a） | NH3-N（t/a） | 其他废水特征污染物（t/a） | SO2（t/a） | NOx（t/a） | 粉尘（t/a） | 挥发性有机物（t/a） | 其他废气特征污染物（t/a） | 一般固废（t/a） | 危险废物（t/a） |  |
| 1 | 永州盛煜新材料科技有限公司 | 10440 | 0.52 | 0.052 | / | 37.604 | 40.47 | 11.335 | / | 硫酸雾：0.063、氟化物：2.692、铊及其化合物：0.009、铍及其化合物：0.00011 | 210987 | 1860 | 运行 |
| 2 | 永州市瑞祥锌材料有限公司 | 3264 | 0.163 | 0.016 | / | 4.119 | 13.729 | 2.322 | 0.025 | 硫酸雾：0.847、镉及其化合物：0.0006 | 1581 | 12760 | 运行 |
| 3 | 湖南东安湘江科技股份有限公司 | 640 | 0.032 | 0.003 | / | / | / | 29.45 | / | 氟化物：0.94 | 126 | 0.1 | 运行 |
| 4 | 湖南兴发保温材料有限公司 | 3825 | 0.191 | 0.019 | / | 4.352 | 3.61 | 15.033 | 2.18 | 甲醛：5.45 | 9311 | 1.0 | 运行 |
| 5 | 湖南华章新材料有限公司 | 382 | 0.019 | 0.002 | / | / | / | 4.832 | / | 氟化物：0.05 | 46 | 0.1 | 在建 |
| 6 | 东安县芦洪市洪辉鞋材有限公司 | 2400 | 0.12 | 0.012 | / | / | / | / | 1.09 | / | 30 | 0.1 | 运行 |
| 7 | 永州红狮水泥有限公司 | / | / | / | / | 100.8 | 1023.8 | 216.43 | / | 氟化物：2.8、汞：0.002、氨：8.86 | / | 5.0 | 运行 |
| 8 | 永州红狮环保科技有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | 氯化氢：21.271、铅：0.107、砷：0.049、二噁英：0.0203gTEQ/a | 77.2 | / | 运行 |
| 9 | 国家能源集团永州发电有限公司 | / | / | / | / | 895 | 1080 | 110 | / | 氟化物：2.8、汞：0.114 | 400000 | 57 | 运行 |
| 汇总 |  | 20951 | 1.045 | 0.104 | 0 | 1041.875 | 2161.609 | 389.402 | 3.295 | / | 622158.2 | 14683.3 | / |

园区内生活污染源排放情况

芦洪片区内无居民安置区和公共管理与公共服务设施用地，因此不再考虑生活污染源。

白牙片区内有居民安置区、现状居民区和学校，因此考虑生活污染污染源，经统计，白牙片区内现状人口约1万人。居民均采用液化石油气，分别按人均用液化石油气40kg/年，燃烧污染物单位排放量按 SO2 为 20Skg/吨-气、 烟尘为4.7kg/吨-气、氮氧化物为 4.51kg/吨-气，硫份 0.015%计算。得出污染 物排放量见表 2-23：

表 2-23  白牙片区民用燃料废气大气污染物排放表

| 区域 | 人口规模（万） | 人均用气量（kg/a） | 总用气量（t/a） | SO2（t/a） | 氮氧化物（t/a） | 烟尘（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 | 1 | 40 | 400 | 0.12 | 1.804 | 1.88 |

居民生活用水量采用湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2014）中人均用水量计算，人均用水定额取150L/人.d，则居民用水量为1500m3/d，排水量取80%，则生活污水排放量为1200m3/d（438000 m3/a），居民生活污水经化粪池预处理后经市政管网进入东安经济开发区工业园污水集中处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后排放至松江河，则生活污水污染物排放量为COD：21.9t/a、氨氮为2.19t/a。

园区主要污染物排放汇总

白牙片区主要污染物排放汇总见下表：

表 2-24  白牙片区主要污染物排放汇总

| 项目 | 主要水污染物 |  | 主要大气污染物 |  |  |  | 固体废物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物排放量（t/a） |  | 污染物排放量（t/a） |  |  |  | 产生量（t/a） |  |
|  | COD | 氨氮 | SO2 | NOX | 烟粉尘 | VOCs | 一般工业固废 | 危险固废 |
| 工业源 | 14.589 | 1.469 | 11.079 | 14.008 | 2.353 | 4.077 | 30696.48 | 103.795 |
| 生活源 | 21.9 | 2.19 | 0.12 | 1.804 | 1.88 | / | / | / |
| 合计 | 36.489 | 3.659 | 11.199 | 15.812 | 4.233 | 4.077 | 30696.48 | 103.795 |

芦洪片区主要污染物排放汇总见下表：

表 2-25  芦洪片区主要污染物排放汇总

| 项目 | 主要水污染物 |  | 主要大气污染物 |  |  |  |  |  |  | 固体废物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物排放量（t/a） |  | 污染物排放量（t/a） |  |  |  |  |  |  | 产生量（t/a） |  |
|  | COD | 氨氮 | SO2 | NOX | 烟粉尘 | 氟化物 | Hg | Pb | As | 一般工业固废 | 危险固废 |
| 工业源 | 1.045 | 0.104 | 1041.875 | 2161.609 | 389.402 | 9.282 | 0.004 | 0.107 | 0.049 | 622158.2 | 14683.3 |
| 生活源 | / | / | / | / | / | / |  |  |  | / | / |
| 合计 | 1.045 | 0.104 | 1041.875 | 2161.609 | 389.402 | 9.282 | 0.004 | 0.107 | 0.049 | 622158.2 | 14683.3 |

园区总的主要污染物排放汇总见下表：

表 2-26  园区总的主要污染物排放汇总

| 项目 | 主要水污染物 |  | 主要大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  | 固体废物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物排放量（t/a） |  | 污染物排放量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  | 产生量（t/a） |  |
|  | COD | 氨氮 | SO2 | NOX | 烟粉尘 | VOCs | 氟化物 | Hg | Pb | As | 一般工业固废 | 危险固废 |
| 白牙 | 36.489 | 3.659 | 11.199 | 15.812 | 4.233 | 4.077 | / | / | / | / | 30696.48 | 103.795 |
| 芦洪 | 1.045 | 0.104 | 1041.875 | 2161.609 | 389.402 | 3.295 | 9.282 | 0.004 | 0.107 | 0.049 | 622158.2 | 14683.3 |
| 合计 | 37.534 | 3.763 | 1053.074 | 2177.421 | 393.635 | 7.372 | 9.282 | 0.004 | 0.107 | 0.049 | 652854.68 | 14787.095 |

变化情况汇总

根据表 2-27可知：

白牙片区：除二氧化硫现状排放量比规划环评预测量多3.654 t/a外，其余污染因子均比规划环评预测量少，且减少量较大。

芦洪片区：因此园区用水量大的国家能源集团永州发电有限公司和永州红狮水泥有限公司废水零排放，因此实际COD、NH3-N的排放量比规划环评预测的量少，气型污染物除烟粉尘实际排放量比规划环评预测量少外，其余污染物因子均有不同程度的增加。

表 2-27  规划实施排放的源强与规划环评预测源强的对比

| 序号 | 片区 | 污染物 | 规划环评预测的量（t/a) | 现状排放量（t/a) | 变化情况（t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白牙片区 | COD | 176.55 | 36.489 | -140.061 |
| 2 |  | NH3-N | 17.7 | 3.659 | -14.041 |
| 3 |  | SO2 | 7.545 | 11.199 | +3.654 |
| 4 |  | NOx | 27.64 | 15.812 | -11.828 |
| 5 |  | 烟粉尘 | 356.8 | 4.233 | -352.567 |
| 6 |  | VOCs | 39.7 | 4.077 | -35.623 |
| 7 |  | 硫酸雾 | 4.45 | 0 | -4.45 |
| 8 | 芦洪片区 | COD | 55.6 | 1.045 | -54.555 |
| 9 |  | NH3-N | 5.56 | 0.104 | -5.456 |
| 10 |  | SO2 | 1093.271 | 1053.074 | -40.197 |
| 11 |  | NOx | 2157.02 | 2177.421 | +20.401 |
| 12 |  | 烟粉尘 | 746.53 | 389.402 | -357.128 |
| 13 |  | 氟化物 | 3.75 | 9.282 | +5.532 |
| 14 |  | 汞 | 0.116 | 0.116 | 0 |
| 15 |  | 铅 | 0.0046 | 0.107 | +0.1024 |
| 16 |  | 砷 | 0.092 | 0.049 | -0.043 |
| 17 |  | VOCs | 0 | 3.295 | +3.295 |
| 18 |  | 硫酸雾 | 0 | 0.91 | +0.91 |
| 19 |  | 铍及其化合物 | 0 | 0.00011 | +0.00011 |
| 20 |  | 铊及其化合物 | 0 | 0.009 | +0.009 |
| 21 |  | 镉及其化合物 | 0 | 0.0006 | +0.0006 |
| 22 |  | 二噁英 | 0 | 0.0203gTEQ/a | +0.0203gTEQ/a |

园区生态环境风险防范措施和应急响应体系实施及其变化情况

环境风险源识别及分布

一、企业内固定环境风险源

根据园区产业定位，现有入区企业概况及在建、拟建项目情况，湖南东安经济开发区建成后存在的主要风险物质为企业生产的原辅材料等。根据现有企业布局和实际生产所使用、产出的物料、中间产物以及主要的工艺设施和单元，排查出区域的重点风险源和重点风险物质见表 2-28。

根据表 2-28可知：

白牙片区内企业涉及的风险物质为危险废物、油漆、稀释剂、乙醇、石油醚、导热油等。

芦洪片区内企业涉及的风险物质为危险废物、天然气、油漆、稀释剂、液氨、柴油、浓硫酸、盐酸、导热油、二氧化锰、片碱、氢氧化钠、次氯酸钠、氢气等。

二、移动运输环境风险源

园区内危化品运输交通方式主要为公路运输。根据企业使用涉及到的危险化学品风险源。

白牙片区移动运输环境风险源有危险废物、油漆、稀释剂、乙醇、石油醚、导热油等；芦洪片区移动运输环境风险源有危险废物、天然气、油漆、稀释剂、液氨、柴油、浓硫酸、盐酸、导热油、二氧化锰、片碱、氢氧化钠、次氯酸钠、氢气等。

表 2-28  湖南东安经济开发区内环境风险物质识别及现有风险防范措施情况汇总表

| 序号 | 企业名称 | 环境风险源 | 主要环境风险物质名称 | 储存方式 | 风险类型 | 风险防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东安新五丰生物饲料有限公司 | 危废暂存间 | 废弃的离子交换树脂 | 空桶储存 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
| 2 | 湖南禾晟乐器有限公司 | 危废暂存间 | 废胶桶、废(水性油漆)桶 | 直接放置 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
|  |  |  | 循环废水、废机油 | 桶装 | 泄漏 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 袋装 | 泄漏 |  |
| 3 | 东安楚门乐器制造有限责任公司 | 危废暂存间 | 废胶桶、废(水性油漆)桶 | 直接放置 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
|  |  |  | 循环废水、废机油 | 桶装 | 泄漏 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 袋装 | 泄漏 |  |
| 4 | 湖南斗牛士乐器制造有限公司 | 危废暂存间 | 废胶桶、废(水性油漆)桶 | 直接放置 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
|  |  |  | 循环废水、废机油 | 桶装 | 泄漏 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 袋装 | 泄漏 |  |
| 5 | 东安双盈鞋业有限公司 | 原料库 | 石油醚 | 桶装 | 泄漏、火灾 | 存放区围堰 |
|  |  | 危废暂存间 | 废胶桶、废(水性油漆)桶 | 直接放置 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
|  |  |  | 废活性炭 | 袋装 | 泄漏 |  |
|  |  |  | 废机油 | 桶装 | 泄漏 |  |
| 6 | 湖南省泰源乐器有限公司 | 原料库 | 油漆、稀释剂 | 桶装 | 泄漏、火灾 | 仓库中分区域存放，储存场所配备有灭火器等 |
|  |  | 危废暂存间 | 废胶桶、废(水性油漆)桶 | 直接放置 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
|  |  |  | 漆渣 | 桶装 | 泄漏 |  |
|  |  |  | 废机油 | 桶装 | 泄漏 |  |
| 7 | 湖南甜蔓生物科技有限公司 | 储罐区 | 乙醇 | 灌装 | 泄漏、火灾 | 酒精暂存于地下储罐，储罐四周均设置有防火砂池，并配套有相应的泄露收集及灭火设施 |
|  |  | 危废暂存间 | 废矿物油 | 桶装 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
| 8 | 华维节水科技装备（湖南）有限公司 | 危废暂存间 | 废机油 | 桶装 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
|  |  |  | 废活性炭 | 袋装 | 泄漏 |  |
| 9 | 中民筑友房屋科技（东安）有限公司 | 危废暂存间 | 废机油 | 桶装 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
| 10 | 永州市东安汤氏竹业有限公司 | 危废暂存间 | 废机油 | 桶装 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
| 11 | 东安县金晖竹制品厂 | 锅炉房 | 导热油 | 管线内 | 泄漏 | 定期对管线进行检测和保养 |
|  |  | 危废暂存间 | 废机油 | 桶装 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
| 12 | 湖南舜皇峰竹木有限公司 | 危废暂存间 | 废活性炭 | 袋装 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
| 13 | 湖南省永州市永晟乐器制造有限公司 | 原料库 | 油漆、稀释剂 | 桶装 | 泄漏、火灾 | 仓库中分区域存放，储存场所配备有灭火器等 |
|  |  | 危废暂存间 | 废胶桶、废(水性油漆)桶 | 直接放置 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
|  |  |  | 废机油 | 桶装 | 泄漏 |  |
| 14 | 湖南歌诺雅乐器制造有限公司 | 原料库 | 油漆、稀释剂 | 桶装 | 泄漏、火灾 | 仓库中分区域存放，储存场所配备有灭火器等 |
|  |  | 危废暂存间 | 废胶桶、废(水性油漆)桶 | 直接放置 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
|  |  |  | 漆渣 | 桶装 | 泄漏 |  |
|  |  |  | 废机油 | 桶装 | 泄漏 |  |
| 15 | 东安县凯信鞋材有限公司 | 原料库 | 洗板水、油性油墨、鞋面处理剂 | 桶装 | 泄漏 | 仓库中分区域存放，储存场所配备有灭火器等 |
|  |  | 危废暂存间 | 废包装桶 | 直接放置 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
|  |  |  | 废机油 | 桶装 | 泄漏 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 袋装 | 泄漏 |  |
| 芦洪片区 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 永州盛煜新材料科技有限公司 | 储罐区 | 硫酸 | 储罐 | 泄漏 | 设置围堰 |
|  |  | 厂区内 | 煤气 | 管道输送 | 泄漏 | 设置一氧化碳泄漏报警器 |
|  |  | 危废暂存间 | 废矿物油、焦油、检验室废物及废液 | 桶装 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
|  |  |  | 含铊污泥 | 袋装 | 泄漏 |  |
| 17 | 永州市瑞祥锌材料有限公司 | 原料仓库 | 二氧化锰 | 袋装 | 泄漏 | 仓库中分区域存放，地面硬化，防风防雨 |
|  |  | 储罐区 | 浓硫酸 | 储罐 | 泄漏 | 设置围堰 |
|  |  | 锅炉区 | 导热油 | 管线内 | 泄漏 | 定期对管线进行检测和保养 |
|  |  | 危废暂存间 | 铅渣、铁渣、富铜渣、锌浮渣、镉浮渣、除铊渣 | 袋装 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
| 18 | 湖南东安湘江科技股份有限公司 | 原料仓库 | 片碱 | 袋装 | 泄漏 | 仓库中分区域存放，地面硬化，防风防雨 |
| 19 | 湖南兴发保温材料有限公司 | 储罐区 | 氨水 | 储罐 | 泄漏 | 氨水储罐四周按要求设置有围堰 |
|  |  | 储罐区 | 天然气 | 天然气罐 | 泄漏、火灾 | 天然气四周设置有相应的防火、降温及通风设施 |
|  |  | 危废暂存间 | 废机油 | 桶装 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
| 20 | 湖南华章新材料有限公司 | 危废暂存间 | 废机油 | 桶装 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
| 21 | 东安县芦洪市洪辉鞋材有限公司 | 危废暂存间 | 废机油 | 桶装 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
|  |  |  | 废活性炭 | 袋装 | 泄漏 |  |
| 22 | 永州红狮水泥有限公司（含永州红狮环保科技有限公司） | 储罐区 | 氨水 | 储罐 | 泄漏 | 氨水储罐四周按要求设置有围堰 |
|  |  | 储罐区 | 柴油 | 储罐 | 泄漏、火灾 | 柴油储罐四周按要求设置有围堰 |
|  |  | 油类仓库 | 润滑油 | 桶装 | 泄漏、火灾 | 仓库中分区域存放，地面硬化，防风防雨 |
|  |  | 危废暂存间 | 废机油 | 桶装 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |
| 23 | 国家能源集团永州发电有限公司 | 水处理储罐间 | 31%盐酸 | 储罐 | 泄漏 | 储罐间四周按要求设置有围堰 |
|  |  |  | 32%氢氧化钠 | 储罐 | 泄漏 |  |
|  |  |  | 浓硫酸 | 储罐 | 泄漏 |  |
|  |  |  | 次氯酸钠 | 储罐 | 泄漏 |  |
|  |  | 地下油罐油库 | 0#柴油 | 储罐 | 泄漏 | 设置防雨棚、周边配置消防灭火器及消防沙箱 |
|  |  | 供氢站 | 氢气 | 瓶装 | 火灾 | 单独设置供氢站，周边30m内严禁烟火 |
|  |  | 危废暂存间 | 废润滑油 | 桶装 | 泄漏 | 储存于危废暂存间，地面硬化，防风防雨 |

生态环境风险防范措施实施情况

一、开发区突发环境事件应急预案备案情况

湖南东安经济开发区于2023年2月编制完成湖南东安经济开发区突发环境事件应急预案（修编），并于永州市生态环境局东安分局、永州市生态环境局、湖南省环境应急与事故调查中心进行了备案，其备案编号分别为4311222022002G、4311242022005G、4311222023011G。

同时园区积极督促园区内涉及环境风险物质的企业开展环境应急预案评价及备案，目前园区内投产企业共16家企业开展了企业环境应急预案编制并备案，但其中9家需开展应急修编。

表 2-29  湖南东安经济开发区内企业突发环境事件应急预案备案一览表

| 序号 | 企业名称 | 是否已备案 | 是否需修编 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东安新五丰生物饲料有限公司 | 已备案4322112024002L | 否 |
| 2 | 东安双盈鞋业有限公司 | 已备案4322112023012L | 否 |
| 3 | 湖南甜蔓生物科技有限公司 | 已备案4322112023013L | 否 |
| 4 | 华维节水科技装备（湖南）有限公司 | 已备案4311222021001L | 是 |
| 5 | 永州市伟丰服饰有限公司 | 已备案4311222019012L | 是 |
| 6 | 中民筑友房屋科技（东安）有限公司 | 已备案4311222020006L | 是（企业停产） |
| 7 | 东安县金晖竹制品厂 | 已备案4311222021006L | 是 |
| 8 | 湖南舜皇峰竹木有限公司 | 已备案4311222019014L | 是 |
| 9 | 湖南歌诺雅乐器制造有限公司 | 2019年备案 | 是 |
| 10 | 东安县凯信鞋材有限公司 | 2023年备案 | 否 |
| 10 | 永州市瑞祥锌材料有限公司 | 已备案4311222021020L | 是 |
| 11 | 湖南东安湘江科技股份有限公司 | 已备案4311222022001L | 否 |
| 12 | 湖南兴发保温材料有限公司 | 已备案4311222021013L | 是 |
| 13 | 东安县芦洪市洪辉鞋材有限公司 | 已备案4311222021026L | 是 |
| 14 | 永州红狮水泥有限公司 | 已备案4311222024004L | 否 |
| 15 | 国家能源集团永州发电有限公司 | 已备案4311222022001M | 否 |

根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》环发【2015】4号，应纳入环境保护主管部门环境应急预案备案指导与管理的企业为：（一）可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施运营企业；（二）生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；（三）生产、收集、贮存、运输、利用、处置危险化学品的企业；（四）尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业；（五）其他应纳入适用范围的企业。

建议开发区对区内凡涉及危险化学品使用或危废产出的企业均纳入环境应急预案备案指导与管理。

二、应急救援物资

1、经开区层面应急物资

据调查，湖南东安经济开发区配置一定量的环境应急物资，具体见表 2-30：

表 2-30  湖南东安经济开发区已配置的应急资源表

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 储存位置 | 管理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护头盔 | 4个 | 管委会6楼 | 谢维益 13141962348 |
| 2 | 橡胶靴 | 4双 |  |  |
| 3 | 过滤式消防自救呼吸器 | 4套 |  |  |
| 4 | 特警手电 | 2个 |  |  |
| 5 | 对讲机 | 4副 |  |  |
| 6 | 消防水带 | 若干 |  |  |
| 7 | 灭火器 | 3个 |  |  |
| 8 | 防护口罩 | 若干 |  |  |
| 9 | 防护服 | 4套 |  |  |

2、经开区内企业应急物资

湖南东安经济开发区内各企业应急资源情况见表 2-31：

表 2-31  湖南东安经济开发区内企业应急资源情况表

| 序号 | 企业名称 | 应急物资名称及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东安新五丰生物饲料有限公司 | 手提式干粉灭火器100个、消防水枪及水带1套、室内消防栓18处、防毒面罩30个、应急手电筒2支、推车式灭火器18台、急救箱或急救包2个、灭火防护服5套、室外消防栓1处、警戒隔离柱10个、耐酸手套30双、化学品泄漏包2套 |
| 2 | 东安双盈鞋业有限公司 | 消防水带7卷、急救箱1个、绷带1卷、铁铲3把、防护手套1双、灭火器20个、消防栓7个、过滤式消防自救呼吸器5个 |
| 3 | 湖南甜蔓生物科技有限公司 | 消防栓3个、灭火器40个、口罩若干、手套55双、医疗急救箱1个，厂区配套建设有300m3/d的污水处理站1座 |
| 4 | 华维节水科技装备（湖南）有限公司 | 消防栓 6 个、灭火器 40 个、口罩若干、医疗急救箱 2个 |
| 5 | 永州市伟丰服饰有限公司 | 消防栓20个、灭火器30个、口罩若干、手套30 双、耳塞 80 个，医疗急救箱 2个 |
| 6 | 东安县金晖竹制品厂 | 消防栓 6 个、灭火器 10 个、口罩若干、手套 40 双、耳塞80 个 |
| 7 | 湖南舜皇峰竹木有限公司 | 灭火器 20 个、口罩若干、手套 200 双、医疗急救箱 1 个 |
| 8 | 湖南歌诺雅乐器制造有限公司 | 消防栓 6 个、灭火器 30 个、口罩若干、医疗急救箱 1 个 |
| 9 | 湖南省泰源乐器有限公司 | 消防栓 6 个、灭火器 30 个、口罩若干、医疗急救箱 1 个 |
| 10 | 永州市东安汤氏竹业有限公司 | 消防栓 12 个、灭火器 45 个、口罩若干、手套 400 双、医疗急救箱 1 个 |
| 11 | 东安经开区工业园污水处理厂 | 灭火器10个、对讲机2部、沙袋30袋、潜水泵3台、防护服10套、应急事故池1座（有效容积1000m3） |
| 12 | 东安县凯信鞋材有限公司 | 消防栓 2 个、灭火器 10 个、口罩 若干、医疗急救箱 1 个 |
| 13 | 永州市瑞祥锌材料有限公司 | 对讲机2部、消防栓6个、灭火器20个、防毒面具5套、急救包1个、防护服20套、雨鞋20双、编织袋若干、砂石若干、应急池 2处、初期雨水收集池 1处 |
| 14 | 湖南东安湘江科技股份有限公司 | 消防水池 340m3，消防栓 10个、灭火器 16 个、口罩 10 个、手套 10 双、医疗急救箱 1 个 |
| 15 | 永州红狮水泥有限公司 永州红狮环保科技有限公司 | 灭火器 180 个，消防水池 2个，医药箱 10 个，个人防护设备器材若干；设置了氨检测设备，氨水储罐设有围堰，围堰长宽高 5*3*0.3，并设有 1 个30m3 事故应急池、安全头盔若干 |
| 16 | 湖南兴发保温材料有限公司 | 对讲机2部、消防栓6个、灭火器25个、防毒面具2套、急救包1个、防护服10套、雨鞋10双 |
| 17 | 东安县芦洪市洪辉鞋材有限公司 | 消防栓 2 个、灭火器 10 个、口罩若干、医疗急救箱 1 个 |
| 18 | 国家能源集团永州发电有限责任公司 | 水管12卷、应急水泵4台、消防水管3盘、卡式接口5箱、氢气报警仪1处、手推车18辆、三柄铁桶10个、防爆照明LED灯30个、医疗急救箱 10个、柴油围堰1处、吸油棉14袋、应急池 5处 |

三、应急培训与演练

1、应急培训

园区环保管家定期对经开区应急指挥及处置人员进行了应急培训，同时对经开区内的企业组织开展应急知识培训。

2、应急演练

东安经开区每年定期组织经开区级演练，2023年7月28日，园区制定了《东安经济开发区2023年突发环境事件应急演练方案——涉铊废水收集池泄露事故》，并开展了2023年突发环境事件应急演练。

应急组织体系实施情况

经开区成立了突发环境事件“应急救援指挥中心”，由管委会书记、管委会主任分别担任指挥部总指挥和副总指挥，经开区各部门领导和成员组成，应急指挥领导小组下设应急办公室，由开发建设应急管理生态环境局局长任应急办主任，启动突发环境事件应急预案时，负责通知指挥部所有成员参加环境事件应急处理工作。如管委会书记、主任不在，排位靠前的副总指挥管委会副主任负责应急救援指挥工作，全权负责应急救援指挥工作。

应急组织体系由指挥机构和工作机构两大部分组成。指挥机构为应急救援指挥中心，包括总指挥、副总指挥、应急办公室、现场应急指挥部。现场应急指挥部工作机构有安全警戒疏散组、医疗救护组、应急处置组、环境监测组、信息发布组、物资保障组、事件调查组、通讯联络组、专家咨询组；应急救援专业组组员由相应的部门负责人及其下属成员组成。湖南东安经济开发区应急组织体系结构示意图如图 2-14：

图 2-14  应急救援组织体系结构示意图

规划环境管理要求落实情况

园区规划环境影响评价评价提出的环境管理要求落实情况

湖南东安经济开发区管理委员会于2018年委托湖南葆华环保有限编制了《湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》，2019年3月取得湖南省生态环境厅关于《湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评〔2019〕7号）。东安园区规划环评审查意见及报告书中内容要求及落实情况见下表：

表 2-32  规划环评审查意见要求及落实情况汇总表

| 序号 | 审查意见要求 | 园区落实及变化情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格按照经核准的规划范围开展园区建设，进一步优化园区规划功能布局，处理好园区内部各功能组团及园区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，减少相互干扰。白牙片区位于县城常年主导风向上风向，应按规划环评建议要求限制该片区引进气型污染重的企业，并对片区内现有产业进行转型升级，对现有普华水泥、远达焊材、东港锑品等高污染企业制定适时搬迁改造或淘汰退出计划措施 | 规划环评审查意见后，白牙片区内未引进气型污染重的企业，现有普华水泥、远达焊材、东港锑品等高污染企业均已淘汰退出。 | 落实 |
| 2 | 严格执行规划环评提出的产业准入条件，在规划区规划期内涉及产业结构调整事项时须充分考虑环评提出的环境制约因素和准入限制及禁止要求，结合正在开展的"三线一单"划定工作，进一步优化制定东安经开区环境准入负面清单。园区不得引进国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，并按照国家关于重点生态功能区的要求，对园区逐步实施“低消耗、可循环、少排放、零污染”改造。园区管委会和地方环保行政主管部门应按照规划环评和后续“三线一单”提出的准入条件要求做好入园项目的招商把关，对入园项目严格执行环境影响评价制度、落实环保三同时监管要求 | 园区未引进国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高物耗、污染重、不符合产业政策的建设项目，严格按照环评和“三线一单”提出的准入条件要求做好入园项目的招商把关，入园项目严格执行环境影响评价和三同时制度。 | 落实 |
| 3 | 完善园区排水基础设施建设和改造。园区排水实施雨污分流，白牙片区和芦洪片区分别新建污水处理厂，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准，厂网建设与园区开发建设同步；白牙片区在园区配套污水处理厂及配套排水管网建成前应暂停新建工业项目，片区内现有企业废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准或相应行业间接排放标准限值要求进入县城污水处理厂处理，配套厂网建成后排入配套污水处理厂处理；芦洪片区在园区配套污水处理厂及排水管网建成前，应限制引进和建设涉废水排放的建设项目。园区管理机构应制定有效的控制措施提高企业水资源重复利用率，减少废水排放总量 | 园区实施雨污分类，白牙片区配套建设了管网和园区污水处理厂，芦洪片区未引进外排工业废水的项目，根据《湖南东安经济开发区（芦洪市片区）依托芦洪市镇城镇污水处理设施企业污水排放评估报告》：芦洪片区企业生活污水均可依托芦洪市镇污水处理厂进行处理。 | 芦洪片区未配套建设污水处理厂，但芦洪片区内企业工业废水均不外排，仅少量生活污水依托芦洪市镇城市污水处理厂进行处理 |
| 4 | 加强经开区大气污染防控，通过产业控制、清洁能源推广等措施减少气型污染物源头排放量，其中：白牙片区禁止引进气型污染大的企业及涉重企业，矿产品加工及资源节约综合利用产业仅在芦洪片区规划的三类用地上建设，电子信息产业不得引入含电镀工序，园区避免引入大规模喷涂工艺；加快清洁能源推广，完善区域内天然气供应管网建设，应的排放标准；合理优化布局，并在工业企业之间设置合理的间隔距离，避免不利影响 | 白牙片区未引进气型污染大和涉重企业，芦洪片区永州盛煜新材料科技有限公司年产6万吨碳酸锂建设项目属于新引进的矿产品加工项目，目前一期用地类型属于三类用地，电子信息产业不涉及电镀工序。 | 落实 |
| 5 | 加强固体废物的环境管理。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染 | 园区内固废均妥善处置，严防二次污染。 | 落实 |
| 6 | 加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设。园区管理机构应建立专职的环境监督管理机构，建立环境风险防控管理工作长效机制，建立健全环境风险信息库和环境风险事故防范措施、应急预案，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，严防环境风险事故发生 | 园区内设机构有开发建设和应急管理生态环境局作为专职的环境监督管理机构，园区于2022年及时修订了园区应急预案，并成立了湖南东安经济开发区应急救援组织机构，建立健全了环境风险信息库和环境风险事故防范措施，全面提升了园区风险防控和事故应急处置能力。园区未发生过突发环境事故 | 落实 |
| 7 | 按园区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。具体项目建设应先期按环评要求完成环保拆迁后方可正式投产 | 园区内企业设置有卫生防护距离的企业均已对防护距离内居民进行了拆迁，园区开发建设妥善落实了移民生产生活安置措施，无移民再次安置和次生环境问题 | 落实 |

表 2-33  园区规划环境影响评价报告中提出的环境问题、整改要求及落实情况表

| 序号 | 规划环境影响评价报告中提出的环境问题 | 规划环境影响评价报告中提出整改要求 | 园区落实及变化情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区目前处在开发阶段，园区内的基础设施薄弱，尤其是燃气、道路、给排水设施以及管网；白牙片区园区污水收集管网尚未敷设完毕，部分企业工业废水仍 自行处理达标外排，芦洪片区目前尚无集中污水处理设施，企业废水为自行处理达标 外排，没有体现集中规划优势 | 加快园区燃气、供水、排水等基础设施配套建设，使得园区有良好的基础 设施形成园区良好的硬件条件；加快园区雨水管网、生产污水管网、生活污水管网三 套管网建设；同时加快园区配套污污水处理厂进度，早日发挥园区的集中治理的优势 | 园区已开发区域均已铺设雨污管网，白牙片区已配套建设园区污水处理厂，芦洪片区企业生活污水依托芦洪市镇污水处理厂进行处理 | 部分落实（芦洪片区未配套建设污水处理厂） |
| 2 | 园区企业环保手续不完善。园区有中民筑友科技集团、永州凯翔鞋业有限 公司、东安粮盛食品有限公司 3 家企业已进行生产现正办理环评手续，湖南歌诺雅乐器制造有限公司、湖南省东安湘江焊材有限公司、湖南宏能电池制造有限责任公司、 永州市伟丰服饰有限公司、东安盈凯包装制品有限公司、湖南林安雅竹业科技有限公 司、湖南东安县金晖竹制品厂等 7 家企业已办理环评手续，但暂未验收，存在环保手 续不完善的现象情况 | 东安县环境主管部门加强对园区内的企业环保管理，完善园区企业环保手续。中民筑友房屋科技有限公司、东安粮盛食品有限公司、永州凯翔鞋业有限公司正在办理环评手续，处于报批公示期，应加快环评手续办理进程，于 2019 年 2 月底之前完善环评手续并按相关规定及时完成验收；永州市伟丰服饰有限公司（原 南方纺织）、湖南歌诺雅乐器制造有限公司、湖南省东安湘江焊材有限公司 3 家企业， 已环评审批，但暂未验收。我县将督促企业在 2019 年 2 月底之前完善环保验收手续。 东安盈凯包装制品有限公司、湖南宏能电池制造有限责任公司、湖南东安县金晖竹制品厂、湖南林安雅竹业科技有限公司（原云生竹业）现处于停产状态，待恢复生产后限期完成环保验收 | 中民筑友房屋科技有限公司、东安粮盛食品有限公司、永州市伟丰服饰有限公司、湖南歌诺雅乐器制造有限公司、湖南东安湘江科技股份有限公司、东安县金晖竹制品厂环评、验收等手续均已齐全。 永州凯翔鞋业有限公司、东安盈凯包装制品有限公司、湖南宏能电池制造有限责任公司、湖南林安雅竹业科技有限公司（原云生竹业）均已退出 | 落实 |
| 3 | 园区内工业区与居民区等混杂，功能上互相干扰，且园区内工业企业布局 混乱，园区 12 家企业存在不符合产业定位或用地性质 | 严格按照园区规划布局建设，园区在后续引进企业时，将严格按照批复的 园区规划产业定位和用地规划性质要求进行。对于不符合园区产业定位或用地性质的 企业，其中湖南省普华水泥厂、湖南东港锑品有限公司、永州市东安县远达焊材有限公司 3 家企业采取淘汰退出，天晟汽车模具企业一直未投产目前已自主退出。毅荃服饰、冬林氧气站等 8 家企业环保手续齐全，采取维持现状，不扩产 | 湖南省普华水泥厂、湖南东港锑品有限公司、永州市东安县远达焊材有限公司、天晟汽车模具企业、冬林氧气站均已退出 | 落实 |
| 4 | 园区内燃气管网的基础设施建设进度缓慢，白牙片区部分农产品加工企业能源结构为生物质，能源结构方式与规划要求的能源不符 | 加快白牙片区的燃气管网的建设，尽快将燃气管网输送至需求的工业企业 | 白牙片区内目前无燃气管网 | 未落实，园区需加快燃气管网的建设 |
| 5 | 制约因素：白牙片区位于东安县城常年最多风向的上风向，白牙片区南边界隔湘桂铁路邻近东安县城，大气环境较为敏感 | 1）园区现有企业生产工艺废气须经处理后做到达标排放，同时采取有效措 施，减少工艺废气的无组织排放，对于现有的普华水泥、远达焊材、东港锑品等 高污染企业采取淘汰退出园区的措施 2）优化园区用地性质，对白牙片区内的现有产业进行转型升级，白牙片区按照园区规划产业定位和规划用地性质的要求，引进气型污染较低的企业，从源头上控制废气污染物的产生。优化白牙片区内部布局，强化防护隔离带的规划和 建设，在园区靠近县城的边界加强绿化。 | 普华水泥、远达焊材、东港锑品等高污染企业已退出，靠近城区区域部分调出 | 落实 |

原规划环评报告中环境准入负面清单执行情况

2018年湖南葆华环保有限编制的《湖南东安经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》中提出的环境准入负面清单具体要求及园区实际执行情况详见表 2-35   东安经开区企业投资项目管理负面清单、表 2-34  经开区准入与限制行业类型一览表，可以园区严格落实了环境准入负面清单具体要求。

表 2-34  经开区准入与限制行业类型一览表

| 片区 | 管控类型 | 管控单位 | 环境准入负面清单 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 |  | 生态保护红线 | 园区范围内不涉及生态红线，故不需要考虑生态红线保护要求 | 片区不涉及生态红线 |
|  | 空间布局约束 | 其他生态空间 | 片区内现有山体部分仍保留，建设方案须傍山而建，不直接做整个区域的场地平整，尽可能多保留山体； 规划的公共绿地现有为其他性质用地应按照要求逐步退出； 片区北部电子信息产业组团及东部新材料及建材产业组团靠近园区外基本农田，靠近基本农田的园区区域禁止引入涉重及有毒有害物质的企 业，现有基本农田周边企业在污水管网与污水处理厂对接前应做到达标排放，污水处理厂建成后确保企业污水全部纳入集中污水处理厂处理 | 片区内部分规划为绿地山体调出了园区范围，保留其山体属性，白牙片区内无涉重企业 |
|  |  | 水环境优先保 护区 | 片区西侧靠近官田河的区域，避免该区域内的电子信息产业区对河流水 质影响，保留绿化以及公共绿地起到缓冲作用 | 片区西侧作为园区的调出区域目前已经调出 |
|  |  | 大气环境优先保护区 | 园区西南部地块为居住、办公及文化用地，除禁止不符合园区产业定位企业入驻外还应控制上风向气型污染型企业的入驻 | 园区西南部作为园区的调出区域目前已经调出，其上风向无污染重的气型企业入驻 |
|  | 污染物排 放管束 | 水环境工业污染源治理区 | 加快产业结构转型升级，推进园区雨污分流，园区已建成区完成雨污分流和污水管网配套建设，确保污水全部纳入集中污水处理厂处理，按照县政府承诺时限要求加快园区配套污水处理厂建设，在园区配套污水处理厂建成投运、且污水管网与污水处理厂管网对接前，暂停新建工业项目 | 园区内为雨污分流管网建设，并配套建设了园区污水处理厂已投入运行 |
|  |  | 大气布局敏感重点管控区 | 对大气污染严重及两高的普华水泥厂实施关停淘汰退出，对东港锑品实施搬迁退出； 禁止不符合园区产业定位和用地性质企业入驻，装备式建材产业禁止新建水泥等高污染项目；禁止引入涉重企业；电子信息产业要避免引入电镀、新材料及装备式建材行业要避免引入大规模喷漆； 禁止新建燃煤锅炉 | 普华水泥厂和东港锑品已退出，无电镀企业，无新建燃煤锅炉 |
|  | 环境风险 防控 | 大气环境优先保护区；大气布局敏感重点管控区；一般 管控区 | 禁止不符合园区产业定位和用地性质企业入驻，装备式建材产业禁止新建水泥等高污染项目；禁止引入涉重企业；电子信息产业要避免引入电 镀、新材料及装备式建材行业要避免引入大规模喷漆； 禁止新建燃煤锅炉 | 规划环评后新引进的东安新五丰生物饲料有限公司、东安双盈鞋业有限公司、东安县东辉鞋材有限公司、东安县凯信鞋材有限公司不属于园区定位的产业，但不属于园区禁止类产业，无水泥、电镀行业，无新建燃煤锅炉 |
|  |  | 建设用地污染风险重点管控区 | 装备式建材产业禁止新建水泥等高污染项目；禁止引入涉重企业；电子信息产业要避免引入电镀、新材料及装备式建材行业要避免引入大规模 喷漆项目 | 片区内未引进水泥、涉重、大规模喷涂的项目 |
|  | 资源开发 效率要求 | 高污染燃料禁燃区 | 禁止新建燃煤锅炉； 新建锅炉需采用天然气、液化石油气、生物质颗粒、电等清洁能源 | 片区内无新建燃煤锅炉，新建锅炉以生物质和电能为主 |
| 芦洪 片区 | 空间布局 约束 | 生态保护红线 | 园区范围内不涉及生态红线，故不需要考虑生态红线保护要求 | 片区不涉及生态红线 |
|  |  | 大气环境优先保护区 | 矿产品加工及资源综合利用区西南部靠近芦洪市镇的地块，限制进入高污染及有毒有害物质企业，优先布局低污染企业 | 靠近芦洪市镇区域未布局高污染企业 |
|  | 污染物排 放管束 | 水环境工业污染源治理区 | 推进园区雨污分流，按照县政府承诺时限要求加快园区配套污水处理厂及污水管网建设，在园区配套污水处理厂建成投运、且污水管网与污水处理厂管网对接前，暂停新建工业项目； 拟入驻的矿产品加工企业需进行重金属排放的等量替代 | 园区排水体制为雨污分流制，服务整个芦洪市镇的生活污水处理厂建成并投入运行，园区企业排水依托污水处理厂可行 |
|  |  | 大气布局敏感重点管控区 | 拟入驻的矿产品加工企业需进行重金属排放的等量替代禁止新建 10 蒸吨/时及以下燃煤锅炉 | 片区内未新建燃煤锅炉 |
|  | 环境风险 防控 | 大气环境优先保护区；大气布局敏感重点管控区；一般 管控区 | 矿产品加工及资源综合利用区西南部靠近芦洪市镇的地块，限制进入高污染及有毒有害物质企业，优先布局低污染企业拟入驻的矿产品加工企业需进行重金属排放的等量替代，禁止新建 10 蒸吨/时及以下燃煤锅炉 | 靠近芦洪市镇区域未布局高污染企业，片区内未新建燃煤锅炉 |
|  |  | 建设用地污染风险重点管控区 | 西南部靠近芦洪市镇的地块，限制进入高污染及有毒有害物质企业，优先布局低污染企业 | 靠近芦洪市镇区域未布局高污染企业 |
|  | 资源开发 效率要求 | 禁止新建 10 蒸吨/时及以下燃煤锅炉 |  | 片区内未新建燃煤锅炉 |

表 2-35   东安经开区企业投资项目管理负面清单

| 序号 | 行业 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）限制投资类（共 42 类项目） |  |  |  |
| 1 | 农林业 | (1)单线 5 万立方米/年以下的普通刨花板、高中密度纤维板生产装置。 (2)单线3万立方米/年以下的木质刨花板生产装置。 (3)1000 吨/年以下的松香生产项目。 (4)1 万立方米/年以下的胶合板和细木工板生产线。 (5)兽用粉剂/散剂/预混剂生产线项目(持有新兽药证书的品种和自动化密闭式高效率混合生产工艺除外) 。 (6)转瓶培养生产方式的兽用细胞苗生产线项目(持有新兽药证书的品 种和采用新技术的除外)。 (7)松脂初加工项目。 (8)以优质林木为原料的一次性木制品与木制包装的生产和使用以及木竹加工综合利用率偏低的木竹加工项目。 (9)珍稀植物的根雕制造业。 (10)以野外资源为原料的珍贵濒危野生动植物加工。 (11)粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目。 | 不涉及，园区内湖南省东安湘江焊材有限公司、湖南华章新材料有限公司不涉及铅锡焊料生产 |
| 2 | 有色金属 | (1)新建、扩建钨、钼、锡、锑开采、冶炼项目，稀土开采、选矿、冶 炼、分离项目以及氧化锑、铅锡焊料生产项目。 (2)单系列 10 万吨/年规模以下粗铜冶炼项目。 (3)铅冶炼项目（单系列 5 万吨/年规模及以上，不新增产能的技改和环 保改造项目除外）。 (4)单系列 10 万吨/年规模以下锌冶炼项目（直接浸出除外）。 (5)新建单系列生产能力 5 万吨/年及以下、改扩建单系列生产能力 2 万 吨/年及以下，以及资源利用、能源消耗、环境保护等指标达不到行业 准入条件要求的再生铅项目。 | 不涉及，永州市瑞祥锌材料有限公司为年产1万吨电解锌，采用酸浸+电解工艺，属于直接浸出的范畴 |
| 3 | 轻工 | (1)聚氯乙烯普通人造革生产线。 (2)普通照明白炽灯、高压汞灯。 (3)3 万吨/年及以下的玻璃瓶罐生产线。 (4)未达到日用玻璃行业清洁生产评价指标体系规定指标的玻璃窑炉。 (5)生产能力小于 18000 瓶/时的啤酒灌装生产线。 (6)白酒生产线。 (7)酒精生产线。 (8)大豆压榨及浸出项目,单线日处理花生 100 吨及以下的油料加工项 目。 (9) 新建单条化学木浆 30 万吨/年以下、化学机械木浆 10 万吨/年以下 化学竹浆 10 万吨/年以下的生产线；新闻纸、铜版纸生产线。 (10)元素氯漂白制浆工艺 。 | 不涉及 |
| 4 | 纺织 | (1)双宫丝和柞蚕丝的立式缫丝工艺与设备。 (2)绞纱染色工艺。 (3)亚氯酸钠漂白设备。 | 不涉及 |
| 5 | 机械 | (1)非数控金属切削机床制造项目。 (2) 6300 千牛及以下普通机械压力机制造项目。 (3)非数控剪板机、折弯机、弯管机制造项目。 (4)普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目。 (5)棕刚玉、绿碳化硅、黑碳化硅等烧结块及磨料制造项目。 (6)直径 450 毫米以下的各种结合剂砂轮（钢轨打磨砂轮除外）。 (7)直径 400 毫米及以下人造金刚石切割锯片制造项目。 (8)P0 级、直径 60 毫米以下普通微小型轴承制造项目。 (9)220 千伏及以下电力变压器（非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器 除外）。 (10)220 千伏及以下高、中、低压开关柜制造项目（使用环保型中压气 体的绝缘开关柜除外）。 (11)民用普通电度表制造项目。 (12)新建普通铸锻件项目。 | 不涉及 |
| （二）禁止投资类（共 42 类项目） |  |  |  |
| 1 | 农林业 | (1)湿法纤维板生产工艺。 (2)滴水法松香生产工艺。 (3)以木材、伐根为主要原料的活性炭生产以及氯化锌法活性炭生产工艺。 (4)超过生态承载力的旅游活动和药材等林产品采集。 | 不涉及 |
| 2 | 轻工 | (1)超薄型（厚度低于 0.025 毫米）塑料购物袋生产。 (2) 300 吨/年以下的油墨生产总装置（利用高新技术、无污染的除外） (3)含苯类溶剂型油墨生产。 (4)石灰法地池制浆设备（宣纸除外）。 (5) 5.1万吨/年以下的化学木浆生产线。 (6)单条3.4万吨/年以下的非木浆生产线。 (7)单条 1 万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线。 (8)幅宽在 1.76 米及以下并且车速为 120 米/分以下的文化纸生产线。 (9)幅宽在 2 米及以下并且车速为 80 米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线。 (10)以氯氟烃（CFCs）为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器 工业商业用冷藏、制冷设备生产线。 (11)猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺。 | 不涉及 |
| 3 | 有色金属 | (1)电解铝项目（淘汰落后生产能力置换项目及优化产业布局项目除外 (2)1 万吨/年以下的再生铝、再生铅项目。 (3)4 吨以下反射炉再生铝生产工艺及设备。 (4)稀土氯化物电解制备金属工艺项目。 (5)2000 吨（REO）/年以下的稀土分离项目。 | 不涉及 |
| 4 | 纺织 | (1)使用直流电机驱动的印染生产线。 (2)湿法氨纶生产工艺。 (3)二甲基甲酰胺（DMF）溶剂法氨纶及腈纶生产工艺。 (4)硝酸法腈纶常规纤维生产工艺及装置。 | 不涉及 |
| 5 | 建材 | (1)水泥干法中空窑（生产高铝水泥、硫铝酸盐水泥等特种水泥除外）、 立波尔窑、湿法窑。 (2)直径 3 米以下水泥粉磨设备。 (3)2000 吨/日以下熟料新型干法水泥生产线，60 万吨/年以下水泥粉磨 站。 (4)平拉工艺平板玻璃生产线（含格法）、普通浮法玻璃生产线。 (5)150 万平方米/年以下的建筑陶瓷砖、20 万件/年以下低档卫生陶瓷生 产线。 (6) 3000 万平方米/年以下的纸面石膏板生产线。 (7) 500 万平方米/年以下的改性沥青类防水卷材生产线；500 万平方米/ 年以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线；100 万卷/年以下沥青纸胎油 毡生产线。 (8)无碱、中碱玻璃球生产线、铂金坩埚球法拉丝玻璃纤维生产线。 (9)粘土空心砖和粘土实心砖生产线。 (10)15 万平方米/年以下的石膏（空心）砌块生产线、单班 2.5 万立方 米/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班 15 万平方米/年以下的混凝 土铺地砖固定式生产线、5 万立方米/年以下的人造轻集料（陶粒）生 产线。 (11) 3000 万标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线。 (12) 10000 吨/年以下岩（矿）棉制品生产线和 8000 吨/年以下玻璃棉制 品生产线。 (13) 60 万件/年以下的隧道窑卫生陶瓷生产线。 (14) 10 万立方米/年以下的加气混凝土生产线。 (15) 100万米/年及以下预应力高强混凝土离心桩生产线。 (16) 预应力钢筒混凝土管（简称 PCCP 管）生产线：PCCP-L 型：年设计生产能力≤50千米，PCCP-E型：年设计生产能力≤30千米。 (17) 人工浇筑、非机械成型的石膏（空心）砌块生产工艺。 (18) 非机械生产中空玻璃，双层双框各类门窗及单腔结构型的塑料门窗。 | 不涉及 |

园区内企业污染防治措施落实情况

园区内运行企业采取的污染防治措施具体见表 2-36，园区企业均采取了相应的污染防治措施，且根据企业的相关验收监测数据，均能达标排放。收集的园区内2家重点企业的在线监测数据，均能达标排放。

表 2-36  企业采取的污染防治措施汇总表

| 序号 | 企业名称 | 污染物类型 | 污染因子 | 采取的环保措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 |  |  |  |  |
| 1 | 东安新五丰生物饲料有限公司 | 大气污染物 | 粉尘 | 21套布袋除尘器+25m高排气筒排放 |
|  |  |  | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 布袋除尘器+ 38m高排气筒排放 |
|  |  | 水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 资源化利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 委托有资质的单位处置 |
| 2 | 东安联华纺织有限公司 | 大气污染物 | / | / |
|  |  | 水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | / | / |
| 3 | 湖南省东安县雄雉食品有限公司 | 大气污染物 | / | / |
|  |  | 水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | / | / |
| 4 | 东安粮盛食品有限责任公司 | 大气污染物 | 烟尘、氮氧化物、二氧化硫 | 布袋除尘装置+25m烟囱 |
|  |  | 水污染物 | COD、NH3-N、SS | 经沉淀池处理后进入水解酸化+SBR工艺处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 资源化利用 |
| 5 | 湖南禾晟乐器有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 集气系统+中央脉冲布袋除尘系统+15m高排气筒 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 集气系统+气旋混动喷淋装置+除雾器+两级活性炭设施+15m高排气筒 |
|  |  | 水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 委托有资质的单位处置 |
| 6 | 东安楚门乐器制造有限责任公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 集气系统+中央脉冲布袋除尘系统+15m高排气筒 |
|  |  |  | 挥发性有机物、二甲苯、漆雾 | 集气系统+喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施+15m高排气筒 |
|  |  | 水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 委托有资质的单位处置 |
| 7 | 湖南斗牛士乐器制造有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 集气系统+布袋除尘设施+15m高排气筒 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 集气系统+水帘柜+喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施+15m高排气筒 |
|  |  | 水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 委托有资质的单位处置 |
| 8 | 东安双盈鞋业有限公司 | 大气污染物 | 粉尘、溶胶废气 | 集气装置收集+布袋除尘器+UV光催化+活性炭吸附装置 |
|  |  |  | 硫化废气 | 集气装置收集+UV光催化+活性炭吸附装置 |
|  |  | 水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 委托有资质的单位处置 |
| 9 | 永州瑞麟电业有限公司 | 大气污染物 | / | / |
|  |  | 水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 综合利用 |
| 10 | 湖南省泰源乐器有限公司 | 大气污染物 | 挥发性有机物 | 通过水帘柜+喷淋塔+UV光解装置处理后经15m高排气筒排放 |
|  |  | 水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 委托有资质的单位处置 |
| 11 | 湖南甜蔓生物科技有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 旋风分离器+布袋除尘器+15米高排气筒排放 |
|  |  |  | 烟尘、氮氧化物、二氧化硫 | 水膜除尘+布袋除尘装置+40m排气筒 |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 集气罩+单级水喷淋吸收装置+15m高排气筒 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 委托有资质的单位处置 |
| 12 | 华维节水科技装备（湖南）有限公司 | 大气污染物 | 挥发性有机物 | UV光解+活性炭吸附装置进行处理后15m排气筒排放 |
|  |  |  | 颗粒物 | 集气装置收集后引至水喷淋装置进行处理后高空排放 |
|  |  |  | VOCs | 集中收集后经UV光解+活性炭处理后15m排气筒排放 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 危废委托有资质的单位处置 |
| 13 | 永州市伟丰服饰有限公司 | 大气污染物 | / | / |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
| 14 | 中民筑友房屋科技（东安）有限公司 | 大气污染物 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 危废委托有资质的单位处置 |
| 15 | 永州市东安汤氏竹业有限公司 | 大气污染物 | SO2、NOx、颗粒物 | 锅炉采用麻石水膜除尘 |
|  |  | 水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 危废委托有资质的单位处置 |
| 16 | 东安县金晖竹制品厂 | 大气污染物 | SO2、NOx、颗粒物 | 锅炉采用水膜除尘+15排气筒 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 危废委托有资质的单位处置 |
| 17 | 湖南舜皇峰竹木有限公司 | 大气污染物 | SO2、NOx、颗粒物 | 锅炉废气采取水浴除尘器+25m高烟囱 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 危废委托有资质的单位处置 |
| 18 | 东安毅荃服饰有限公司 | 大气污染物 | / | / |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | / | / |
| 19 | 湖南省永州市永晟乐器制造有限公司 | 大气污染物 | 有机废气 | 集气罩+UV光氧催化设备+15m高排气筒 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 危废委托有资质的单位处置 |
| 20 | 湖南歌诺雅乐器制造有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 负压风机+布袋除尘 |
|  |  |  | 有机废气 | 喷漆、烘干工序产生的有机废气经集气罩收集后经UV光氧催化设备处理后经15m排气筒排放 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 危废委托有资质的单位处置 |
| 21 | 永州市营纯制衣有限公司 | 大气污染物 | / | / |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | / | / |
| 22 | 东安峰耀服饰有限公司 | 大气污染物 | / | / |
|  |  | 水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | / | / |
| 23 | 永州菲斯特电子科技有限公司 | 大气污染物 | / | / |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
| 24 | 东安县东辉鞋材有限公司 | 大气污染物 | / | / |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | / | / |
| 25 | 东安县凯信鞋材有限公司 | 大气污染物 | 挥发性有机物 | 废气经集气罩收集后采用“光催化氧化+活性炭吸附”装置净化处理后通过排气筒达标排放 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至工业园污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 危废委托有资质的单位处置 |
| 芦洪片区 |  |  |  |  |
| 26 | 永州盛煜新材料科技有限公司 | 大气污染物 | SO2、氮氧化物、颗粒物、氟化物、硫酸、铊及其化合物 | 窑尾、窑头废气采用低氮燃烧+SNCR炉内脱硝+沉降室+表冷+布袋除尘器+脱硫塔+28m排气筒排放 |
|  |  |  | SO2、NOx、颗粒物 | 生物质锅炉废气经布袋除尘+45m排气筒排放 |
|  |  |  | 颗粒物 | 布袋除尘+15m排气筒排放 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至芦洪市镇城市污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 危废委托有资质的单位处置 |
| 27 | 永州市瑞祥锌材料有限公司 | 大气污染物 | 烟尘 | 锌铸锭粉尘经布袋除尘+喷淋除尘器处理经15m排气筒外排，粗镉铸锭废气配套建设布袋除尘器处理后，再经喷淋塔处理后经15m排气筒排放 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 经喷淋塔处理后经15m排气筒外排 |
|  |  |  | SO2、NOx、颗粒物 | 生物质锅炉废气经布袋除尘器处理后经40m排气筒外排 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至芦洪市镇城市污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 部分自行利用，部分委托有资质的单位处置 |
| 28 | 湖南东安湘江科技股份有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 |
|  |  |  | 颗粒物、氟化物 | 熔炼炉废气输送至水滤中和反应除氟除尘塔脱氟除尘后，通过15m高烟囱排放 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至芦洪市镇城市污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 外售综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 危废委托有资质的单位处置 |
| 29 | 湖南兴发保温材料有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 冲天炉废气经 SNCR脱硝+布袋除尘+湿法脱硫处理后经37.5m排气筒外排 |
|  |  |  | 颗粒物 | 成纤与集棉系统废气和固化炉系统废气经过滤房岩棉板双过滤系统+静电除尘后经36.5m排气筒外排 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至芦洪市镇城市污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 危废委托有资质的单位处置 |
| 30 | 湖南华章新材料有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 |
|  |  |  | 颗粒物、氟化物 | 熔炼炉废气输送至水滤中和反应除氟除尘塔脱氟除尘后，通过15m高烟囱排放 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至芦洪市镇城市污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 危废委托有资质的单位处置 |
| 31 | 东安县芦洪市洪辉鞋材有限公司 | 大气污染物 | 挥发性有机物 | 废气收集后采用“光催化氧化+活性炭吸附”装置净化处理达标后经1根15m高排气筒 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水经化粪池处理后排放至芦洪市镇城市污水处理厂 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 危废委托有资质的单位处置 |
| 32 | 永州红狮水泥有限公司 | 大气污染物 | 颗粒物 | 安装除尘器73 台，其中电收尘器2台，分别用于窑尾和窑头废气收尘 |
|  |  |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、汞、氨 | 窑尾烟气采取电除尘器+SNCR 脱硝+“万引”复合脱硫技术+154烟囱外排 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS | 生活污水、辅助生产污水、余热电站的化学水处理车间和余热锅炉排水、水泥生产线化验室废水统一汇入厂区生物接触氧化法污水处理设施处理后回用于厂区绿化和道路浇洒，不外排 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 危废委托有资质的单位处置 |
| 33 | 永州红狮环保科技有限公司 | 大气污染物 | 氯化氢、铅、砷、二噁英 | 依托窑尾烟气采取电除尘器+SNCR 脱硝+“万引”复合脱硫技术+154烟囱外排 |
|  |  | 废水污染物 | COD、氨氮、SS | 依托厂区生物接触氧化法污水处理设施处理后回用于厂区绿化和道路浇洒，不外排 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 综合利用 |
| 34 | 国家能源集团永州发电有限公司 | 大气污染物 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、汞 | 采用三室五电场电除尘器+湿法脱硫装置除尘+湿式电除尘器+选择性催化还原法（SCR）脱硝工艺后采用“烟塔合一”排烟方式。两台机组的烟气分别由两座高180.2 米的冷却塔达标排放 |
|  |  | 废水污染物 | COD、NH3-N、SS、石油类 | 含油废水进入油水分离器，处理后至脱硫废水零排放原水池进行干燥处理；输煤系统冲洗水经沉淀后循环利用；湿式电除尘器 冲洗废水经脱硫岛处理后循环使用；化学车间废水经工业废水处理站集中处理后用于干雾抑尘、煤泥沉淀池补水和厂区绿化 |
|  |  | 固体废物 | 一般固废 | 综合利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 危废委托有资质的单位处置 |

表 2-37  国家能源集团永州发电有限公司1号机组烟气排放连续监测日平均值月报表

| 污染物 | 氮氧化物 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 烟尘 |  |  | 流量(×10⁴m³/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 实测(mg/m³) | 折算(mg/m³) | 排放量(t) | 实测(mg/m³) | 折算(mg/m³) | 排放量(t) | 实测(mg/m³) | 折算(mg/m³) | 排放量(t) |  |
| 2024年8月1日 | 31.4905 N | 36.9685 N | 1.0123 N | 18.3014 N | 21.4332 N | 0.5897 N | 1.0251 N | 1.2029 N | 0.0328 N | 3072.647 N |
| 2024年8月2日 | 35.3513 N | 39.7449 N | 1.1793 N | 17.7269 N | 19.9363 N | 0.5936 N | 1.1194 N | 1.2611 N | 0.0371 N | 3469.963 N |
| 2024年8月3日 | 35.5225 N | 39.7344 N | 1.3370 N | 17.8935 N | 19.9438 N | 0.6816 N | 1.1793 N | 1.3226 N | 0.0441 N | 3569.071 N |
| 2024年8月4日 | 36.4226 N | 39.7995 N | 1.4369 N | 19.0455 N | 20.7542 N | 0.7555 N | 1.2577 N | 1.3773 N | 0.0489 N | 3759.756 N |
| 2024年8月5日 | 37.6316 N | 39.3214 N | 1.6426 N | 18.8559 N | 19.7666 N | 0.8172 N | 1.2048 N | 1.2634 N | 0.0518 N | 4135.657 N |
| 2024年8月6日 | 36.5349 N | 38.1641 N | 1.6854 N | 19.7867 N | 20.7125 N | 0.9037 N | 1.1473 N | 1.2105 N | 0.0513 N | 4328.311 N |
| 2024年8月7日 | 36.1025 N | 37.2778 N | 1.6968 N | 19.0261 N | 19.6748 N | 0.8898 N | 1.1086 N | 1.1518 N | 0.0510 N | 4424.576 N |
| 2024年8月8日 | 37.9866 N | 39.6544 N | 1.7632 N | 20.0536 N | 20.9546 N | 0.9289 N | 1.1188 N | 1.1736 N | 0.0507 N | 4382.824 N |
| 2024年8月9日 | 38.7115 N | 40.1538 N | 1.5340 N | 19.1989 N | 19.9861 N | 0.7537 N | 1.0781 N | 1.1227 N | 0.0417 N | 4260.854 N |
| 2024年8月10日 | 43.6468 N | 41.4508 N | 2.4059 N | 23.9972 N | 22.7358 N | 1.3320 N | 1.0768 N | 1.0252 N | 0.0585 N | 5220.539 N |
| 2024年8月11日 | 38.2389 N | 38.8903 N | 1.8142 N | 20.7233 N | 21.0333 N | 0.9870 N | 1.1362 N | 1.1592 N | 0.0532 N | 4497.837 N |
| 2024年8月12日 | 38.4078 N | 39.8982 N | 1.7898 N | 19.5518 N | 20.3902 N | 0.9031 N | 1.0794 N | 1.1299 N | 0.0490 N | 4389.073 N |
| 2024年8月13日 | 38.2172 N | 41.5742 N | 1.5723 N | 22.8356 N | 24.8423 N | 0.9418 N | 1.1327 N | 1.2317 N | 0.0464 N | 3930.189 N |
| 2024年8月14日 | 38.4734 N | 41.4754 N | 1.6195 N | 19.5071 N | 20.9916 N | 0.8235 N | 1.1091 N | 1.1951 N | 0.0466 N | 4023.105 N |
| 2024年8月15日 | 37.8951 N | 41.2557 N | 1.5792 N | 21.9244 N | 23.8378 N | 0.9156 N | 1.1447 N | 1.2463 N | 0.0476 N | 3981.179 N |
| 2024年8月16日 | 37.2378 N | 40.8473 N | 1.4502 N | 19.1321 N | 21.0341 N | 0.7414 N | 1.1270 N | 1.2382 N | 0.0439 N | 3889.260 N |
| 2024年8月17日 | 35.0016 N | 39.4549 N | 1.3074 N | 19.7501 N | 22.2187 N | 0.7422 N | 1.1419 N | 1.2887 N | 0.0422 N | 3550.607 N |
| 2024年8月18日 | 36.4513 N | 39.6883 N | 1.5146 N | 19.5839 N | 21.2788 N | 0.8211 N | 1.1217 N | 1.2211 N | 0.0465 N | 3964.249 N |
| 2024年8月19日 | 37.7618 N | 39.8522 N | 1.6597 N | 20.0954 N | 21.3468 N | 0.8723 N | 0.9849 N | 1.0425 N | 0.0428 N | 4155.397 N |
| 2024年8月20日 | 40.1707 N | 40.1825 N | 1.9864 N | 20.9316 N | 20.9057 N | 1.0401 N | 1.0340 N | 1.0387 N | 0.0503 N | 4686.812 N |
| 2024年8月21日 | 37.9994 N | 40.3951 N | 1.6221 N | 21.2318 N | 22.5632 N | 0.9081 N | 1.0814 N | 1.1502 N | 0.0462 N | 4097.097 N |
| 2024年8月22日 | 37.5300 N | 39.9868 N | 1.6133 N | 20.9486 N | 22.2332 N | 0.9080 N | 1.0988 N | 1.1723 N | 0.0469 N | 4090.870 N |
| 2024年8月23日 | 39.5101 N | 41.3613 N | 1.6895 N | 18.2659 N | 19.0579 N | 0.7853 N | 1.0299 N | 1.0809 N | 0.0439 N | 4435.293 N |
| 2024年8月24日 | 38.3338 N | 39.9438 N | 1.6763 N | 20.6285 N | 21.5077 N | 0.9015 N | 1.1638 N | 1.2124 N | 0.0505 N | 4169.203 N |
| 2024年8月25日 | 38.8649 N | 40.4850 N | 1.6677 N | 19.2045 N | 20.0464 N | 0.8223 N | 1.3601 N | 1.4184 N | 0.0572 N | 4097.284 N |
| 2024年8月26日 | 39.1253 N | 39.5072 N | 1.8109 N | 20.6774 N | 20.9476 N | 0.9544 N | 1.1107 N | 1.1240 N | 0.0488 N | 4404.527 N |
| 2024年8月27日 | 39.6464 N | 41.9298 N | 1.7817 N | 18.8206 N | 19.8333 N | 0.8504 N | 1.0940 N | 1.1594 N | 0.0488 N | 4287.017 N |
| 2024年8月28日 | 38.3888 N | 41.4199 N | 1.5928 N | 18.9654 N | 20.4666 N | 0.7862 N | 1.0906 N | 1.1767 N | 0.0451 N | 3957.620 N |
| 2024年8月29日 | 38.6209 N | 41.0980 N | 1.6310 N | 18.8494 N | 20.0414 N | 0.7980 N | 0.9804 N | 1.0432 N | 0.0412 N | 4030.564 N |
| 2024年8月30日 | 39.2247 N | 41.4576 N | 1.5812 N | 22.2233 N | 23.5042 N | 0.8951 N | 1.0508 N | 1.1113 N | 0.0425 N | 4025.918 N |
| 2024年8月31日 | 39.7677 N | 40.4540 N | 1.8378 N | 22.0342 N | 22.3959 N | 1.0171 N | 1.0723 N | 1.0943 N | 0.0489 N | 4378.957 N |
| 平均值 | 37.880 | 40.111 | 1.629 | 19.993 | 21.173 | 0.860 | 1.112 | 1.182 | 0.047 | 4118.266 |
| 最大值 | 43.647 | 41.930 | 2.406 | 23.997 | 24.842 | 1.332 | 1.360 | 1.418 | 0.058 | 5220.539 |
| 最小值 | 31.490 | 36.968 | 1.012 | 17.727 | 19.058 | 0.590 | 0.980 | 1.025 | 0.033 | 3072.647 |
| 样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 月排放总量 | - |  | 50.491 | - |  | 26.660 | - |  | 1.456 | 127666.250 |

表 2-38  国家能源集团永州发电有限公司2号机组烟气排放连续监测日平均值月报表

| 污染物 | 氮氧化物 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 烟尘 |  |  | 流量(×10⁴m³/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 实测(mg/m³) | 折算(mg/m³) | 排放量(t) | 实测(mg/m³) | 折算(mg/m³) | 排放量(t) | 实测(mg/m³) | 折算(mg/m³) | 排放量(t) |  |
| 2024年8月1日 | 31.5055 N | 36.1086 N | 1.0489 N | 17.8008 N | 20.3633 N | 0.5944 N | 1.6129 N | 1.8490 N | 0.0533 N | 3167.447 N |
| 2024年8月2日 | 34.3196 N | 38.1562 N | 1.2521 N | 18.4173 N | 20.4623 N | 0.6748 N | 1.5831 N | 1.7636 N | 0.0572 N | 3467.013 N |
| 2024年8月3日 | 36.5232 N | 39.9107 N | 1.3992 N | 21.6320 N | 23.4566 N | 0.8485 N | 1.5653 N | 1.7140 N | 0.0593 N | 3636.083 N |
| 2024年8月4日 | 36.7127 N | 38.9040 N | 1.5254 N | 20.8110 N | 22.0048 N | 0.8671 N | 1.5690 N | 1.6747 N | 0.0639 N | 3917.164 N |
| 2024年8月5日 | 41.3124 N | 39.9669 N | 2.0375 N | 22.4205 N | 21.7470 N | 1.0999 N | 1.5148 N | 1.4790 N | 0.0731 N | 4641.384 N |
| 2024年8月6日 | 39.0706 N | 37.4480 N | 2.0175 N | 22.1412 N | 21.3500 N | 1.1284 N | 1.4843 N | 1.4360 N | 0.0749 N | 4855.165 N |
| 2024年8月7日 | 38.5581 N | 37.9874 N | 1.8134 N | 18.8802 N | 18.7054 N | 0.8777 N | 1.4752 N | 1.4622 N | 0.0688 N | 4888.537 N |
| 2024年8月8日 | 37.5782 N | 37.6847 N | 1.8587 N | 22.5608 N | 22.5234 N | 1.1256 N | 1.4809 N | 1.4903 N | 0.0724 N | 4703.415 N |
| 2024年8月9日 | 36.9031 N | 38.0043 N | 1.7364 N | 20.7409 N | 21.3910 N | 0.9728 N | 1.4772 N | 1.5269 N | 0.0687 N | 4464.624 N |
| 2024年8月10日 | 38.0039 N | 37.6495 N | 1.8553 N | 21.4252 N | 21.1244 N | 1.0544 N | 1.4917 N | 1.4817 N | 0.0722 N | 4648.957 N |
| 2024年8月11日 | 38.5404 N | 38.8172 N | 1.8342 N | 19.5883 N | 19.6788 N | 0.9393 N | 1.5005 N | 1.5137 N | 0.0710 N | 4538.008 N |
| 2024年8月12日 | 37.0606 N | 38.3928 N | 1.7104 N | 19.5973 N | 20.1697 N | 0.9095 N | 1.5175 N | 1.5743 N | 0.0695 N | 4401.503 N |
| 2024年8月13日 | 35.0173 N | 37.4175 N | 1.5313 N | 19.7316 N | 21.0415 N | 0.8679 N | 1.5111 N | 1.6203 N | 0.0655 N | 4163.889 N |
| 2024年8月14日 | 36.5261 N | 38.4262 N | 1.5721 N | 20.0026 N | 20.9886 N | 0.8655 N | 1.5385 N | 1.6194 N | 0.0656 N | 4304.186 N |
| 2024年8月15日 | 35.7068 N | 38.6072 N | 1.5375 N | 19.3213 N | 20.8463 N | 0.8347 N | 1.6040 N | 1.7357 N | 0.0687 N | 4107.443 N |
| 2024年8月16日 | 35.8943 N | 38.9202 N | 1.5533 N | 20.6201 N | 22.0144 N | 0.9141 N | 1.6052 N | 1.7498 N | 0.0687 N | 4098.472 N |
| 2024年8月17日 | 33.4985 N | 38.1793 N | 1.3117 N | 19.3637 N | 21.9962 N | 0.7607 N | 1.5966 N | 1.8345 N | 0.0612 N | 3688.996 N |
| 2024年8月18日 | 35.8797 N | 39.0301 N | 1.5327 N | 19.6644 N | 21.3485 N | 0.8420 N | 1.5654 N | 1.7053 N | 0.0666 N | 4073.963 N |
| 2024年8月19日 | 36.1118 N | 38.5716 N | 1.5820 N | 20.9726 N | 22.5489 N | 0.9100 N | 1.4996 N | 1.6066 N | 0.0651 N | 4178.597 N |
| 2024年8月20日 | 37.6500 N | 39.4788 N | 1.6698 N | 20.9406 N | 21.8711 N | 0.9358 N | 1.4761 N | 1.5549 N | 0.0648 N | 4222.136 N |
| 2024年8月21日 | 37.7089 N | 38.8901 N | 1.6094 N | 21.5569 N | 22.0354 N | 0.9277 N | 1.4906 N | 1.5426 N | 0.0637 N | 4274.695 N |
| 2024年8月22日 | 36.2187 N | 37.0387 N | 1.6583 N | 20.5009 N | 20.8350 N | 0.9452 N | 1.4920 N | 1.5366 N | 0.0673 N | 4331.163 N |
| 2024年8月23日 | 37.2872 N | 37.7455 N | 1.7612 N | 22.6800 N | 22.9162 N | 1.0764 N | 1.5100 N | 1.5379 N | 0.0703 N | 4481.605 N |
| 2024年8月24日 | 37.1941 N | 36.2435 N | 1.8749 N | 24.8519 N | 24.2202 N | 1.2469 N | 1.4331 N | 1.4035 N | 0.0710 N | 4777.878 N |
| 2024年8月25日 | 37.9556 N | 37.9849 N | 1.8037 N | 20.8583 N | 20.7233 N | 1.0046 N | 1.4356 N | 1.4415 N | 0.0674 N | 4523.939 N |
| 2024年8月26日 | 41.4838 N | 38.9606 N | 2.2438 N | 22.6164 N | 21.2208 N | 1.2235 N | 1.3900 N | 1.3124 N | 0.0738 N | 5111.102 N |
| 2024年8月27日 | 40.1755 N | 38.3814 N | 2.1607 N | 20.5640 N | 19.6036 N | 1.1118 N | 1.3850 N | 1.3286 N | 0.0734 N | 5097.622 N |
| 2024年8月28日 | 38.1539 N | 40.3768 N | 1.5892 N | 19.3401 N | 20.5430 N | 0.8049 N | 1.4565 N | 1.5476 N | 0.0603 N | 4171.176 N |
| 2024年8月29日 | 39.2947 N | 41.0995 N | 1.7087 N | 21.5695 N | 22.5780 N | 0.9350 N | 1.4359 N | 1.5044 N | 0.0621 N | 4146.182 N |
| 2024年8月30日 | 39.4218 N | 41.3514 N | 1.6562 N | 21.2672 N | 22.2569 N | 0.8971 N | 1.4289 N | 1.5009 N | 0.0597 N | 4010.679 N |
| 2024年8月31日 | 41.0190 N | 42.2835 N | 1.8591 N | 23.8062 N | 24.4827 N | 1.0794 N | 1.4409 N | 1.4899 N | 0.0647 N | 4306.745 N |
| 平均值 | 37.364 | 38.646 | 1.687 | 20.847 | 21.518 | 0.944 | 1.502 | 1.566 | 0.067 | 4303.218 |
| 最大值 | 41.484 | 42.284 | 2.244 | 24.852 | 24.483 | 1.247 | 1.613 | 1.849 | 0.075 | 5111.102 |
| 最小值 | 31.506 | 36.109 | 1.049 | 17.801 | 18.705 | 0.594 | 1.385 | 1.312 | 0.053 | 3167.447 |
| 样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 月排放总量 | - |  | 52.305 | - |  | 29.276 | - |  | 2.064 | 133399.750 |

园区内建设项目环境管理落实情况

园区内建设项目环境管理落实情况汇总见表 2-41，相关总结如下：

（1）建设项目环境影响评价执行情况

凡入园的建设项目，均以“先评价，后建设”为原则，严格执行环境影响评价制度。目前开发区所有已建、在建项目已全部办理环评手续，完成率100%，园区对该制度的执行监督是到位的。

（2）“三同时”制度执行情况

园区有4家已投入运行暂未完成竣工环境保护验收工作，因正在建设或未投产而尚未完成验收的企业5家。园区管理部门应督促投产企业尽快办理建设项目竣工环保验收手续。

表 2-39  未开展验收的企业

| 序号 | 运行状态 | 企业名称 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已运行 | 东安新五丰生物饲料有限公司 | 2025年6月底 |
| 2 | 已运行 | 湖南禾晟乐器有限公司 |  |
| 3 | 已运行 | 东安楚门乐器制造有限责任公司 |  |
| 4 | 已运行 | 湖南斗牛士乐器制造有限公司 |  |
| 5 | 在建未投产 | 永州盛煜新材料科技有限公司 | 正式投产前 |
| 6 | 在建未投产 | 湖南华章新材料有限公司 |  |

（3）排污许可制度执行情况

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）、《排污许可管理办法》（环境保护部令第32号），园区内企业已取得排污许可证。

（4）突发环境事件应急预案

目前园区内投产企业共16家企业开展了企业环境应急预案编制并备案，但其中9家需开展应急修编，具体见表 2-29。

（5）清洁生产审核

经统计，园区内纳入清洁生产审核名单的企业共有3家，分别是永州市瑞祥锌材料有限公司、永州红狮水泥有限公司、国家能源集团永州发电有限公司，主要集中在2019年和2024年，均已完成清洁生产审核工作。根据湖南省生态环境厅关于公布湖南省2024年度重点企业清洁生产审核名单的通知，园区内国家能源集团永州发电有限公司、永州市红狮水泥有限公司纳入强制性清洁生产审核名单的企业，目前清洁生产审核工作正在开展中。

（6）重点排污单位

根据《永州市2024年环境监管重点单位名录》和《关于公布永州市2022年重点排污单位名录（10月更新版）的通知》、《2020年永州市土壤污染重点监管企业名单》，园区重点污染物排放企业见下表。

表 2-40  重点排污单位名单

| 序号 | 企业名称 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 永州红狮水泥有限公司 | 大气 |
| 2 | 永州红狮环保科技有限公司 | 大气 |
| 3 | 东安经济开发区工业园污水处理厂 | 水 |
| 4 | 国家能源集团永州发电有限公司 | 大气 |
| 5 | 永州市瑞祥锌材料有限公司 | 水、大气、土壤、环境风险 |

表 2-41  东安园区企业环境管理落实情况表

| 序号 | 片区 | 企业名称 | 行业 | 环评情况 | 验收情况 | 应急预案 | 排污许可 | 清洁生产 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白牙片区 | 东安新五丰生物饲料有限公司 | C1329其他饲料加工 | 永环东承〔2022〕05号 | 未验收 | 已备案4322112024002L | 登记管理91431122MA7EX18H51001X | / | 已投产 |
| 2 |  | 东安联华纺织有限公司 | C1761针织或钩针编织物织造 | 登记表，备案号：201943112200000060 | 不需要 | / | 登记管理91431122MA4Q9F9C3W001P | / | 已投产 |
| 3 |  | 湖南省东安县雄雉食品有限公司 | C1353肉制品及副产品加工 | 2020年登记表 | 不需要 | / | 登记管理91431122MA4RHK313W001Y | / | 已投产 |
| 4 |  | 东安粮盛食品有限责任公司 | C1431米、面制品制造 | 东环评[2019]05号 | 已验收 | / | 简化管理91431122MA4L994961001Q | / | 已投产 |
| 5 |  | 湖南禾晟乐器有限公司 | C2422电子乐器制造、西乐器制造 | 永环评〔2024〕05号 | 未验收 | / | 登记管理91431122MAC662299J001Y | / | 已投产 |
| 6 |  | 东安楚门乐器制造有限责任公司 | C2422电子乐器制造、西乐器制造 | 永环评〔2024〕07号 | 未验收 | / | 登记管理91431122MAC5Q4UX76001Y | / | 已投产 |
| 7 |  | 湖南斗牛士乐器制造有限公司 | C2422电子乐器制造、西乐器制造 | 永环东环[2024]06号 | 未验收 | / | 登记管理91431122MAD32A2P9A001W | / | 已投产 |
| 8 |  | 东安双盈鞋业有限公司 | C1954橡胶鞋制造 | 永环东承[2020]02号 | 2024年已自主验收 | 已备案4322112023012L | 登记管理 91431122MA7AW2JXXM001X | / | 已投产 |
| 9 |  | 永州瑞麟电业有限公司 | C3989其他电子元件制造 | 登记表，备案号：201843112200000070 | 不需要 | / | 登记管理 91431100MA4LUDRP9C001W | / | 已投产 |
| 10 |  | 湖南省泰源乐器有限公司 | C2422西乐器制造 | 永环东承[2020]11号 | 2021年已自主验收 | / | 登记管理 91431122MA4Q3TEG3E001W | / | 已投产 |
| 11 |  | 湖南甜蔓生物科技有限公司 | C1495食品及饲料添加剂制造 | 永环管[2009]02号 永环承诺〔2020〕4号 | 已验收（永环管[2011]7号） | 已备案4322112023013L | 简化管理 914311226803289304001U | / | 已投产 |
| 12 |  | 华维节水科技装备（湖南）有限公司 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 东环评[2018]21号 | 2020年12月12日已自主验收 | 已备案4311222021001L （已过期） | 登记管理 91431122MA4PUPTX3H001W | / | 已投产 |
| 13 |  | 永州市伟丰服饰有限公司 | C181机织服装制造 | 永环评[2016]24号 | 2019年已自主验收 | 已备案4311222019012L （已过期） | 登记管理 91431122MA4PC0U2XH001Z | / | 已投产 |
| 14 |  | 中民筑友房屋科技（东安）有限公司 | C3022 砼结构构件制造 | 东环评[2019]15号 | 2020年已自主验收 | 已备案4311222020006L （已过期） | 登记管理 91431122MA4LX7JH2Q001Y | / | 已停产 |
| 15 |  | 永州市东安汤氏竹业有限公司 | C2041竹制品制造 | 2006年登记表 | 不需要 | / | 登记管理 9143112274837204XU001Z | / | 已投产 |
| 16 |  | 东安县金晖竹制品厂 | C2021 胶合板制造 | 东环评[2018]2号 | 2020年已自主验收 | 已备案4311222021006L （已过期） | 登记管理 91431122MA4L6W0K7R001X | / | 已停产 |
| 17 |  | 湖南舜皇峰竹木有限公司 | C2041 竹制品制造 | 东环评[2015]14号 | 2016年已验收 | 已备案4311222019014L （已过期） | 登记管理 91431122689515724K001Y | / | 已投产 |
| 18 |  | 东安毅荃服饰有限公司 | C181机织服装制造 | 2007年登记表 | 不需要 | / | 登记管理 91431122663974893M001W | / | 已投产 |
| 19 |  | 湖南省永州市永晟乐器制造有限公司 | C2422西乐器制造 | 永环东承诺[2020]10号 | 已验收 | / | 登记管理 91431122MA4Q22ALX7001Y | / | 已投产 |
| 20 |  | 湖南歌诺雅乐器制造有限公司 | C2422西乐器制造 | 东环评[2018]23号 | 2019年已自主验收 | 2019年备案（已过期） | 登记管理 91431122MA4L7HMM8E001Y | / | 已投产 |
| 21 |  | 永州市营纯制衣有限公司 | C181机织服装制造 | 登记表，备案号：201843112200000093 | 不需要 | / | 登记管理 91431122MA4PU8GG55001W | / | 已投产 |
| 22 |  | 东安峰耀服饰有限公司 | C181机织服装制造 | 2020年登记表 | 不需要 | / | 登记管理 91431122MA4P8UKH9R001X | / | 已投产 |
| 23 |  | 永州菲斯特电子科技有限公司 | C3989其他电子元件制造 | 登记表，备案号：202143112200000017 | 不需要 | / | 登记管理 91431100MA4M3CJ557001Y | / | 已投产 |
| 24 |  | 东安县东辉鞋材有限公司 | C1959其他制鞋业 | 登记表，备案号：202043112200000085 | 不需要 | / | 登记管理 91431122MA4L68N717001W | / | 已投产 |
| 25 |  | 东安县凯信鞋材有限公司 | C1959制鞋业 | 永环东承〔2022〕06号 | 已验收 | 2023年备案 | 登记管理 914311223294572684001X | / | 已投产 |
| 26 | 芦洪片区 | 永州盛煜新材料科技有限公司 | C2613无机盐制造、C3985电子专用材料制造 | 永环评〔2023]60号 | 未验收 | 未备案 | 重点管理 91431122MA7F8BTK5H001V | / | 在建 |
| 27 |  | 永州市瑞祥锌材料有限公司 | C5074铅锌冶炼 | 永环评[2021]7号 | 2023年已自主验收 | 已备案4311222021020L （已过期） | 重点管理 91431122796892998D001R | 2023年开展了第三轮清洁生产审核并在省厅完成备案 | 已投产 |
| 28 |  | 湖南东安湘江科技股份有限公司 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 永环评[2021]7号 | 2022年已自主验收 | 已备案4311222022001L | 登记管理914311227074282116001X | / | 已投产 |
| 29 |  | 湖南兴发保温材料有限公司 | C3034隔热和隔音材料制造 | 永环东承〔2021〕3号 | 已验收 | 已备案4311222021013L （已过期） | 简化管理91431121MA4LPT9N4D001U | / | 已投产 |
| 30 |  | 湖南华章新材料有限公司 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 永环东评〔2023〕08号 | 未验收 | / | 登记管理91431122MA7F4XEQ7U001W | / | 未投产 |
| 31 |  | 东安县芦洪市洪辉鞋材有限公司 | C1959其他制鞋业 | 永环东承〔2020〕12号 | 已验收 | 已备案4311222021026L | 登记管理91431122MA4R4UDT2H001X | / | 已投产 |
| 32 |  | 永州红狮水泥有限公司 | C3011水泥制造 | 湘环评[2008]9号、湘环评〔2017〕62号、 | 2018年已自主验收 | 已备案4311222024004L | 重点管理9143112266631687X7001P | 2019年开展了清洁生产审核 | 已投产 |
| 33 |  | 永州红狮环保科技有限公司 | N7723固体废物治理 | 永环评[2018]114号 | 2022年已自主验收 | 已备案4311222024004L | 重点管理91431122MA4PR2MD6N001P | / | 已投产 |
| 34 |  | 国家能源集团永州发电有限公司 | D4411火力发电 | 环审〔2014〕47号、湘环评〔2015〕161号 | 2022年已自主验收 | 已备案4311222022001M | 重点管理91431100064229496R001R | 正在开展清洁生产 | 已投产 |
| 35 | 端桥铺片区 | 湖南兵器跃进机电有限公司 | C3399其他未列明金属制品制造 | 已环评 | 已验收 | / | / | / | 已投产 |

园区相关企业防护距离及拆迁安置情况调查

经调查，园区内及周边设置卫生防护距离的企业有三家，为东安经济开发区工业园污水集中处理厂、国家能源集团永州发电有限公司和永州红狮水泥有限公司。

一、东安经济开发区工业园污水集中处理设施建设项目卫生防护距离设置概述

根据《东安经济开发区工业园污水集中处理设施建设项目一期工程环境影响报告书》（报批稿）：东安经济开发区工业园污水集中处理设施建设项目一期工程卫生防护距离为100m，即本工程生化池、污泥池等处理设施边界向外延100m的范围，目前防护距离内土地利用现状为林地为主，无居民、学校、医院等环境敏感区。

图 2-15  污水处理厂卫生防护距离包络线图

二、国家能源集团永州发电有限公司新建项目卫生防护距离设置概述

根据原湖南省环境保护厅《关于湖南神华永州电厂新建项目建设内容变更环境影响报告书批复的函》（湘环评〔2015〕161号）：以两个烟塔底座边界为起点向外扩展400m区域设置为大气环境防护距离，根据《国家能源集团永州发电有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告》及验收组意见及相关附件，卫生防护范围内25户居民均已签订拆迁补偿协议。

三、永州红狮水泥有限公司卫生防护距离设置概述

根据湖南葆华环保有限公司2017年编制并审批的《永州红狮水泥有限公司4000吨/日熟料新型干法水泥生产线项目建设内容变更环境影响说明》：石膏装卸和原辅料装卸区需各设置卫生防护距离为100m，袋装、散装水泥发运区需设置卫生防护距离为200m，原煤装卸区需设置卫生防护距离为400m。卫生防护范围内3户居民均已签订拆迁补偿协议，根据《永州红狮水泥有限公司5500 吨/日熟料新型干法水泥生产线项目竣工环境保护验收报告》内容，3户居民均已拆迁完毕。

图 2-16  变更后项目卫生防护距离示意图

产业园区生态环境准入清单中提出的主要环境问题落实情况

根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中对湖南东安经济开发区的主要环境问题指出：区块一、二（白牙片区）：1、靠近湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区、湖南东安紫水国家湿地公园。2、位于县城常年主导风向上风向。

目前园区区块一、二（白牙片区）虽然位于县城常年主导风向上风向，根据表 2-40  重点排污单位名单可知，白牙片区无涉气重点排污单位，根据表 2-21   白牙片区主要企业污染物排放情况一览表可知，白牙片区SO2排放量为11.079 t/a、NOx排放量为14.008 t/a、粉尘排放量为2.353 t/a，在后续严格落实白牙片区禁止引进气型污染大的大型企业及涉重金属排放企业及选矿企业空间布局约束的前提下，其对县城周边大气环境的影响是可控的。

园区区块一、二（白牙片区）靠近湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区、湖南东安紫水国家湿地公园，在确保污水达标排放，严禁外排对刺鲃厚唇鱼华鳊鱼类有影响的污染物的前提下，对生态敏感目标的生态环境影响是可控的。

园区环境管理及监测计划的落实情况

环境管理体系建立与运行情况

开发区环境管理体系由开发区管委会、开发建设和应急管理生态环境局构成，开发建设和应急管理生态环境局在开发区管委会领导下行使开发区环境管理的具体职能，负责开发区环境保护规划、环境功能区划和污染防治规划编制和实施，配置了专职管理人员，目前，开发区环境管理体系运行正常、分工明确。

监测计划的落实情况

根据开发区规划环评报告，环境质量监测计划的监测点位置、频次、因子及开发区落实情况见表 2-42。存在的问题有：

1、大气环境：白牙片区原规划环评要求经开区内监测要求是宥江桥村、鹿鸣村、神仙桥村、杨家村、水井村、县政府各设一个常规监测点，每年冬季、夏季二期监测，每期 7 天，实际是没开展大气环境监测，但白牙片区与东安县常规监测点相距不远。芦洪片区点位和监测因子与规划环评要求一致，但监测频次未完全落实。

2、地表水：园区开展了自行监测，断面与监测因子与规划环评一致，但监测频次未完全落实。

3、土壤：园区开展了自行监测，但监测频次未完全落实。

表 2-42  开发区规划环评环境质量监测计划及落实情况

| 环境要素 |  | 监测点（断面）设置 | 监测因子 | 监测频次 | 开展情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 白牙片区 | 宥江桥村、鹿鸣村、神仙桥村、杨家村、水井村、县政府各设一个常规监测点 | PM10、SO2、NO2 | 每年冬季、夏季二期监测，每期 7 天 | 依托东安县常规监测点，园区未开展环境质量监测 | 未落实 |
|  | 芦洪片区 | 天子岭村、芦洪市镇、王家亭子、牛角圩、对江村各设一个常规监测点， |  | 每年冬季、夏季二期监测，每期 7 天 | 开展一期3天的监测 | 点位和监测因子与规划环评要求一致，但监测频次未完全落实 |
| 地表水 | 白牙片区 | 紫水河(县城污水处理厂排污口下游1500m) | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、五日生化需氧量、总磷、氟化物、硫化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群 | 每年平、 枯水期各 一次 | 开展了一期3天的监测 | 与规划环评要求相比，紫水河入湘江河口属于新增段面，其余断面于规划环评要求断面布置一致，监测因子完全一致，但监测频次未完全落实 |
|  |  | 紫水河入湘江河口 |  |  |  |  |
|  |  | 官田河（官田河入紫水河口） |  |  |  |  |
|  |  | 宥江河(园区污水处理厂排污口上游500m) |  |  |  |  |
|  |  | 宥江河(园区污水处理厂排污口下游1500m) |  |  |  |  |
|  | 芦洪片区 | 芦洪市河（园区污水处理厂排污口上游500m） | pH、化学需氧量、氨氮、总氮、五日生化需氧量、总磷、氟化物、硫化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群、铜、汞、铅、锌、镉、砷、锑 | 每年平、 枯水期各 一次 | 开展了一期3天的监测 | 断面与监测因子与规划环评一致，但监测频次未完全落实 |
|  |  | 芦洪市河（园区污水处理厂排污口下游1500m） |  |  |  |  |
| 地下水 | 白牙片区 | 水井村、杨家村、宥江桥村、神仙桥村、晓江口村水井 | pH、总硬度、溶解性总固体、CODMn、硫酸盐、氯化物、氰化物、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、镉、铅、铁、锰、锑、Hg、Cr6+、As、总大肠菌群 | 每年平、枯水 期各一次 | 开展了一期2天的监测 | 点位与监测因子与规划环评完全一致，但监测频次未完全落实 |
|  | 芦洪片区 | 天子岭村、新民村水井、白茅冲水井、灌坝村水井、腰塘水井 | pH、总硬度、溶解性总固体、CODMn、硫酸盐、氯化物、氰化物、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、镉、铅、铁、锰、锑、Hg、Cr6+、As、总大肠菌群 | 每年平、枯水 期各一次 | 开展了一期2天的监测 | 点位与监测因子与规划环评完全一致，但监测频次未完全落实 |
| 声环境 | 白牙片区 | 布点按环境噪声和交通监测规范进行，定期进行东安经开区的交通噪声和区域声环境监测 | 等效连续A声级 | 监测频率为每年 1～2 次。特殊情况可适当增加 | N1白牙片区园区东面东芦公路、N2白牙片区园区南面舜皇大道、N3白牙片区园区西面文星村、N4白牙片区园区北面冷东公路进行1天，昼夜各一次 | 已落实 |
|  | 芦洪片区 |  |  |  | N5芦洪片区北部园区东面李家村、N6芦洪片区北部园区南面应阳大道、N7芦洪片区北部园区西面、N8芦洪片区北部园区北面白茅冲、N9红狮水泥厂东侧厂界、N10红狮水泥厂南侧厂界、N11红狮水泥厂西侧厂界、N12红狮水泥厂北侧厂界、N13神华火力发电厂东侧厂界、N14神华火力发电厂南侧厂界、N15神华火力发电厂西侧厂界、N16神华火力发电厂北侧厂界进行1天，昼夜各一次 | 已落实 |
| 土壤环境 | 白牙片区 | 宥江桥村 | 未明确 | 频率为每半年 1 次。 特殊情况可适当增加 | 开展了一次取样监测，监测因子未pH值、镉、铅、汞、砷、镍、铜、锌、铬 | 点位满足要求，但监测频次未完全落实 |
|  | 芦洪片区 | 下谢家村 | 未明确 | 频率为每半年 1 次。 特殊情况可适当增加 | 开展了一次取样监测，监测因子未pH值、镉、铅、汞、砷、镍、铜、锌、铬 | 点位满足要求，但监测频次未完全落实 |

表 2-43   园区污染源监测计划及落实情况

| 污染源 | 监测因子 | 监测频次 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺废气 | 粉尘 | 半年一次 | 污染源监测责任主体为企业，各企业均按排污许可自行监测要求开展了监测，园区未再介入 |
| 各企业排污口 | 废水量、pH、COD、TP、氨氮及各企业特征污染因子 | 一次/月 |  |
| 污水厂进水口和 排污口 | 水温、pH、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、五 日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌 群等 | 废水量和 pH、COD 和氨氮等因子在线监 测；其它因子一次/月 |  |

与国家和地方最新的生态环境管理要求的符合性分析

园区原规划环评已分析与《湖南省主体功能区规划》、《湖南省开发区调区扩区和退出管理办法》、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》等规划和政策的分析，本次跟踪评价补充国家和地方最新的生态环境管理要求，相关规划和政策文件一览表及相符性汇总见表 2-44。

表 2-44  相关规划、政策一览表及相符性汇总

| 规划分类 | 相关规划名称 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 上层规划 | （1）《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景规划目标纲要》 | 相符 |
|  | （2）《湖南省“十四五”生态环境保护规划》 | 相符 |
|  | （3）《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》 | 相符 |
|  | （4）《长江经济带生态环境保护规划》 | 相符 |
|  | （5）《洞庭湖水环境综合治理规划》 | 相符 |
|  | （6）《永州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 | 相符 |
|  | （7）《东安县国土空间总体规划》（2021-2035年） | 相符 |
|  | （8）《东安县芦洪市镇国土空间总体规划》 （2021-2035） | 相符 |
|  | （9）《东安县端桥铺镇国土空间总体规划》 （2021-2035） | 相符 |
|  | （10）《永州市“十四五”生态环境保护规划》 | 相符 |
|  | （11）《永州市东安县“十四五”生态环境保护规划》 | 相符 |
|  | （12）《关于印发<湖南省“十四五”产业园区发展规划>的通知》（湘发改地区[2021]394号） | 相符 |
| 同层规划 | （1）《湖南东安紫水国家湿地公园总体规划》（2014~2020年） | 不相冲突 |
|  | （2）《湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区》 | 不相冲突 |
|  | （3）《湖南东安独秀峰国家石漠公园总体规划》 | 不相冲突 |
| 相关政策法规 | （1）《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》 | 相符 |
|  | （2）《中华人民共和国长江保护法》 | 相符 |
|  | （3）《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版） | 相符 |
|  | （4）《长江经济带（湖南省）生态环境保护实施方案》（湘环函〔2018〕38号） | 相符 |
|  | （5）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》 | 相符 |
|  | （6）《水产种质资源保护区管理暂行办法》 | 相符 |
|  | （7）《国家湿地公园管理办法》的通知（林湿发〔2017〕150号） | 相符 |
|  | （8）《国家沙漠公园管理办法》的通知（林沙发〔2017〕104号） | 相符 |
|  | （9）《湖南省饮用水水源保护条例》 | 相符 |
|  | （10）《东安县紫水河流域保护管理办法》（修订案） | 相符 |
|  | （11《湖南省湘江保护条例》（2023年修改） | 相符 |
|  | （12）《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号） | 相符 |
|  | （13）《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发〔2020〕27号） | 相符 |
|  | （14）《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号） | 相符 |
|  | （15）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号） | 相符 |
|  | （16）《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号） | 相符 |
|  | （17）《湖南省工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（湘环发〔2020〕6号） | 相符 |
|  | （18）《湖南省工业治理领域大气污染防治攻坚实施方案》的通知（湘环发〔2023〕63 号） | 相符 |
|  | （19）《湖南省人民政府关于推进全省产业园区高质量发展的实施意见》（湘政发〔2020〕13号） | 相符 |
|  | （20）《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》 | 相符 |
|  | （21）《湖南省碳达峰实施方案》（湘政发〔2022〕19号） | 相符 |
|  | （22）《永州市碳达峰实施方案》的通知（永政发〔2023〕5号） | 相符 |
|  | （23）《湖南省“十四五”噪声污染防治实施方案》的通知（湘环发〔2024〕9号） | 相符 |
|  | （24）湖南省实施《中华人民共和国土壤污染防治法》办法 | 相符 |

与上层规划的符合性分析

一、与《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景规划目标纲要》的符合性分析

（1）纲要要点

根据《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景规划目标纲要》中“第五章打造国家重要先进制造业高地”中“第一节加快发展先进制造业”：1、壮大形成一批国内一流的优势产业。着重发展电子信息、先进材料、智能和新能源汽车、生物轻纺、智能装备等产业，建设国内一流的重要生产基地，形成全国产业竞争新优势。2、发展先进钢铁材料、先进有色材料、先进化工材料、先进非金属和复合材料、石墨新材料，建设全国一流的化工新材料特色产业集群、国内先进的碳基材料生产研发和成果转化基地、全国先进陶瓷材料基地和电子玻璃、药玻为主的全国特种玻璃发展高地。

中“第三节培育产业生态”：实现产业园区高质量发展。强化园区发展质量效益导向，完善省级以上园区以“亩均论英雄”评价激励机制，实施分档激励和重要资源要素差别化配置。突出园区主导产业特色，统一发布各园区产业链招商目录，实行精准招商。鼓励园区开展跨区域合作，建设“飞地园区”，强化园区间的协同配套发展。不断提高产业园区集聚能力，到2025年，制造业企业入园率提高到85%以上，园区制造业营收和税收占规模制造业90%以上，园区制造业亩均投入强度、产出水平达到全国先进水平。

中“第十二章建立差异发展的空间格局”中“第一节建立空间规划体系：统筹划定三条控制线。按照互不交叉重叠的原则，统筹优化生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线，形成科学适度有序的国土空间布局体系。生态保护红线范围内以生态修复为主，对以国家公园为主体的自然保护地、重要水源地、文物等实行特殊保护制度。城镇开发边界内的建设实行“详细规划+规划许可”的管制方式，切实提高投入产出效率。落实永久基本农田特殊保护制度，严格控制非农建设占用永久基本农田。

中“第十九章持续改善环境质量”中“第三节健全生态文明市场机制”：创新环境治理模式，推进园区污染第三方治理全覆盖，探索以生态环境为导向的开发模式。中“第四节推进大气污染治理”：强化污染物排放控制。加强PM2.5和臭氧协同控制、氮氧化物和挥发性有机物协同减排。持续推进钢铁、建材、石化等重点行业清洁生产水平提升，开展锅炉与工业炉窑深度治理，重点推进砖瓦行业治理设施升级改造、水泥行业氮氧化物减排、钢铁行业超低排放改造。

（2）符合性分析

东安经开区中电子信息、新材料产业均属于鼓励发展的产业，经核实园区范围均位于城镇开发边界范围内，不涉及生态保护红线和永久基本农田，园区已委托专门的第三方开展环保管家，综上分析，园区规划与《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相协调。

二、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

（1）规划要点

《湖南省“十四五”生态环境保护规划》提出：

①严格生态环境准入。

严格生态环境分区引导。严格落实湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单作为硬约束落实到环境管控单元，根据生态环境功能、自然资源禀赋、经济与社会发展实际，对环境管控单元实施差异化生态环境准入管理。加强“三线一单”与国土空间规划的衔接，区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址应以“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单作为重要依据，加强省级以上产业园区生态环境准入管理。

加强规划环境影响评价。严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以国土空间规划、区域规划、行业发展规划引导经济社会发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评。规划编制要充分考虑底线约束、空间管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态安全格局。严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。加强规划环评对建设项目环评工作的指导和约束，推动规划环评成果落实。

全面实行排污许可制度。推动构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，实现固定污染源排污许可全覆盖，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，探索将碳排放纳入排污许可管理内容。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。建立以排污许可证为主要依据的生态环境日常监管执法体系，落实排污许可“一证式”管理。推进排污许可制度与环境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。

②深入打好碧水保卫战

深化重点领域水污染治理。······以企业和工业聚集区为重点，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造，实施省级及以上工业园区专项整治行动，实现省级及以上工业园区污水管网全覆盖、污水全收集、污水集中处理设施稳定达标运行、进出水水质在线监控并联网正常，规范设置园区集中污水处理设施排污口，建立园区水环境管理“一园一档”。加强涉重金属行业企业废水治理，推进重点行业氨氮和总磷排放总量控制。

加强长江干支流系统治理。按照《湖南省沿江化工企业搬迁改造实施方案》要求，沿江岸线1公里范围内严禁新建、扩建化工园区、化工生产项目；严禁现有合规化工园区在沿江岸线1公里范围内靠江扩建；安全环保达标的化工生产企业因生产需要可向背江一面逐步搬迁，2025年底前完成沿江化工企业搬迁改造任务。

③加强重金属污染防控

实施重金属总量控制。聚焦重有色金属采选冶炼、电镀等重点行业和重点区域，坚持严控增量、削减存量，持续推进镉、汞、砷、铅、铬、铊等重点重金属污染防控。严格涉重金属重点行业环境准入，落实重点重金属污染物排放量“等量置换”和“减量替换”原则。加大有色金属、电镀等行业企业生产工艺提升改造力度，积极推进重金属特别排放限值达标改造等污染治理工程，持续减少重金属污染物排放，到2025年，重点行业重点重金属污染物排放量下降5%。

④加强环境风险应急防范

加强突发事件应急处置。强化生态环境监控信息响应，对生态环境监控发现的数据异常、重大风险隐患、重大舆情等，迅速进行预警、推送、核实、处置，防止污染扩大、风险爆发、事件升级。以化工园区、尾矿库、采选、冶炼企业等为重点，健全突发生态环境事件风险防范化解和应急准备责任体系，严格落实企业主体责任。提升事中妥善处置能力，健全突发生态环境事件应急响应和处置机制，提升应急响应处置规范化水平。推进事后损害评估、生态环境损害赔偿、环境修复、环境公益诉讼。

提升应急处置保障水平。督促企业制定突发环境事件应急预案，实现涉危涉重企业电子化备案全覆盖。

⑤完善生态环境治理市场体系

创新环境治理模式。因地制宜、加快推行园区环境污染第三方治理，建立健全“污染者付费+第三方治理”等机制，到2022年底，省级及以上园区基本实现环境污染第三方治理全覆盖。积极创建小城镇生态环境综合治理托管服务国家试点，强化系统治理，实行按效付费。加强污染地块信息统筹和安全利用环境风险防控，鼓励对工业污染地块采用“环境修复+开发建设”模式。

⑥加强生态环境治理能力建设

加强生态环境监测能力建设。······推动重点工业园区、产业集群建立挥发性有机物、颗粒物监测体系。

（2）符合性分析

经核实，园区规划范围不涉及生态保护红线。园区规划范围不属于长江岸线1km以内区域，本园区不属于化工园区。

园区规划污水管网全覆盖、污水全收集，白牙片区污水全部入集中式污水处理厂处理后达标外排，芦洪片区工业废水均不外排，部分企业生活污水依托芦洪市镇城市污水处理厂处理后达标外排。污水处理厂进口、出口均在线联网和办理了入河排污口审批手续。

园区已委托第三方开展环保管家服务工作，提高了园区的环保管理水平。

园区智慧平台中有应急指挥平台模板，有效增加园区应急突发环境事件风险处置的能力。

综上，东安经开区与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》要求相符。

三、与《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》的符合性分析

（1）规划要点

《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》指出：

①、大宗工业固体废物综合利用率≧60%；危险废物产生单位规范化环境管理评估合格率≧95%，危险废物经营单位的规范化环境管理评估合格率100%；县级及以上医疗废物集中无害化处置率100%；地级城市生活垃圾分类系统基本建立，设市城市生活垃圾无害化处置率100%，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占比≧65%

②、鼓励化工、冶炼等工业园区配套建设危险废物集中贮存、预处理和处置设施。

③、加快生活垃圾无害化处理设施建设。积极推进生活垃圾焚烧发电项目建设，实现生活垃圾终端处理方式由填埋为主向焚烧为主的多元化处理方式转变，全面提高生活垃圾减量化、资源化和无害化水平。

（2）符合性分析

目前园区无规划配套建设危险废物集中贮存、预处理和处置设施，园区内永州市瑞祥锌材料有限公司自身产生的危废自行厂里循环利用，部分危废委托有资质的单位处置，园区内其余产生危废的企业均委托有资质的单位处置，危废得到了妥善处置。综述，园区内企业的固废处置与《湖南省“十四五”固体废物环境管理规划》不相冲突。

四、与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析

（1）规划要点

根据《长江经济带生态环境保护规划》：

一、确立水资源利用上线，妥善处理江河湖库关系

实行总量强度双控。①严格总量指标管理。……。到2020年，长江经济带相关区域用水总量控制在2922.19亿m3以内，到2030年，用水总量控制在3001.09亿m3以内。（其中位于长江经济带中游区的湖南用水总量控制要求分别为359.75亿m3、359.77亿m3以内）。②严格强度指标管理。……。到2020年，长江经济带万元工业增加值用水量比2015年下降25%以上。

二、坚守环境质量底线，推进流域水污染统防统治

实施质量底线管理。……，以及未达到Ⅲ类水质目标要求的地区，城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。到2020年，长江经济带所有县城和建制镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右，地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到90%以上，……，2017年底前，省级及以上工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施，安装在线监控装置并与环保部在线监控平台联网，……。

三、综合控制磷污染源

对总磷超标的地区实施总磷总量控制，包括贵州黔南布依族苗族自治州、黔东南苗族侗族自治州，湖北潜江市、荆门市、十堰市，湖南常德市、益阳市、岳阳市，江西南昌市、九江市，四川宜宾市、泸州市、眉山市、乐山市、成都市、德阳市、资阳市，云南玉溪市等。集中推进三峡库区及其上游、长江干流湖南和湖北段、沱江、岷江、乌江等河段总磷污染防治。

四、全面推进环境污染治理，建设宜居城乡环境

控制湘鄂两省城市颗粒物污染。推进武汉及周边城市群、长株潭城市群开展区域大气污染防治，加强沿江城市的工业源和移动源治理。严格控制有色、石化等行业新增产能。加大有色金属行业结构调整及治理力度，优化产业空间布局。

（2）符合性分析

园区规划工业用水重复用水率为75%，污水处理率为100%，白牙片区工业污水处理厂和芦洪市镇污水处理厂尾水排放均执行一级A排放标准，且安装了在线监控装置。园区内现已无燃煤锅炉，均采用电、燃气、生物质等清洁能源。因此，园区发展与《长江经济带生态环境保护规划》相符。

五、与《洞庭湖水环境综合治理规划》的符合性分析

（1）规划要点

根据国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部、林草局等部门在2018年12月3日印发了《洞庭湖水环境综合治理规划》的通知（发改地区〔2018〕1783号）：

①加快产业转型升级，推动形成绿色生产方式。严格环境准入，鼓励发展高新、绿色技术产业。积极推行清洁生产和工业用水循环利用。对重污染企业按规定实行强制性清洁生产审核，开展清洁化改造，新建、改造、扩建项目实行主要污染物排放等量或减量置换。加强监管，对污水处理设施不完善的企业实行限期整改，整改不到位的依法实施停产整治或关闭。

②加快城镇污水处理厂建设，新建城镇污水处理设施要严格执行一级A排放标准。加快实施洞庭湖区生态敏感区域城镇污水处理设施提标改造，全面达到一级A排放标准。加强污水处理厂进出水水质监测，强化运行监管，确保污水处理设施正常运行。稳步推进污泥稳定化、无害化处理处置，改造不达标污泥处理处置设施。

③加强工业集聚区污染治理。加快集中式污水、垃圾处理设施和污水收纳管网建设，安装污水处理自动在线监控装置，提高工业废水收集处理能力，实现污水处理全收集、全处理。新设立和升级的工业集聚区必须同步规划和建设污水、垃圾集中处理设施。

（2）符合性分析

白牙片区工业污水处理厂和芦洪市镇污水处理厂尾水排放均执行一级A排放标准，且安装了在线监控装置。园区内重污染物企业永州市瑞祥锌材料有限公司、永州红狮水泥有限公司、国家能源集团永州发电有限公司均按规定开展了强制性清洁生产审核。因此，园区发展与符合《洞庭湖水环境综合治理规划》相符。

六、与《永州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的符合性分析

（1）规划要点

1、“第五章打造高质量发展的新引擎”中：……强化现代产业对接，推动与大湾区先进制造、电子信息、生物医药、特色轻工等产业链供应链深度融合，建设大湾区制造业配套基地，融入大湾区产业发展共生圈；……力争每年引进重大产业项目200 个以上、资金500 亿元以上，先进装备制造、电子信息、新材料、农产品精深加工、生物医药、轻纺箱包制鞋六大产业集群建设取得重大进展。

2、推动县市区“一主一特”产业发展。祁阳重点发展智能制造和轻纺制鞋产业；东安重点发展新材料和设备制造及电子信息产业；双牌重点发展农林产品深加工（生物医药）和新能源新材料产业；蓝山重点发展皮具箱包玩具和轻纺制鞋产业，宁远重点发展电器机械及器材（锂电池制造）和轻纺制鞋产业，道县重点发展电子信息和智能制造产业，新田重点发展农产品加工（智能家私、富硒农产品）和智能装备制造产业，江华重点发展新材料和电机制造产业，江永重点发展农副产品精深加工和电子信息产业。支持条件成熟园区，单独或整合其他园区，争创国家级高新技术产业开发区。

3、实现产业园区高质量发展。实现产业园区高质量发展。坚持质量效益为导向强化园区发展，建立健全“亩均论英雄”评价激励机制。突出园区主导产业和特色产业，围绕“一主一特”实行产业链精准招商。

4、推进工业集聚区水污染治理。深入实施湘江保护和治理第三个“三年行动计划”，协同推进湘江流域水安全保障、水资源保护、水生态修复和水污染治理，推进重点区域污染集中整治。开展湘江沿江化工污染整治，落实湘江干流（永州段）及主要支流岸线一公里范围内不准新建、扩建化工园区和化工项目要求，依法淘汰取缔违法违规工业园区。开展省级及以上工业集聚区专项整治行动，实现工业园区污水管网全覆盖，工业污水集中收集处理、达标排放，在线监控稳定运行。重点加强重污染行业的污染防治，严格执行工业废水排放许可制度。完善水环境管理档案，实现“一园一档”，提升省级及以上工业园区环境管理水平。有序推进小水电整治，加强尾矿库治理。

（2）符合性分析

东安经开区新材料和设备制造及电子信息产业属于园区主导产业之一，属于永州市国民经济和社会发展第十四个五年规划中重点推动的产业，紫水河芦洪江一公里范围未新建化工项目，工业园区污水管网全覆盖，工业污水集中收集处理、达标排放，污水处理厂在线监控稳定运行，因此与《永州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》相符。

七、与《东安县国土空间总体规划》 （2021-2035）的相符性分析

（1）规划要点

根据《东安县国土空间总体规划》（2021-2035年），主要内容摘抄如下：

1、科学划定全县生态保护红线。优先将具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持等功能的生态功能极重要区域，以及生态极脆弱的水土流失、石漠化等区域划入生态保护红线。规划期间，全县生态保护红线面积不低于405.54 平方千米。主要分布在大庙口镇、鹿马桥镇、南桥镇、紫水河以及湘江等区域。生态保护红线一经划定，未经批准，严禁擅自调整。生态保护红线内，自然保护地核心保护区外禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，确需占用生态保护红线的国家重大项目，加强新增建设用地审批监管，严格落实生态环境分区管控要求。生态保护红线内自然保护区、饮用水水源保护区域依照法律法规执行。

2、合理划定全县城镇开发边界。以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价为基础，坚持以水定城，综合考虑主体功能定位、城镇发展潜力、空间分布特征等因素，避让自然灾害高风险区域，结合人口变化趋势和存量建设用地状况，合理划定城镇开发边界。至2035 年，全县城镇开发边界面积控制在27.36 平方千米以内。在城镇开发边界内的建设，实行“详细规划+规划许可”的管制方式。

3、以乡镇为单元细化主体功能定位。立足资源禀赋和社会经济发展实际，以乡镇行政区为基本单位，将农产品主产区、重点生态功能区、城市化地区基本功能类型细化至乡镇。根据实际，因地制宜确定能源资源富集区、历史文化资源富集区等叠加功能类型，建立“3+2”主体功能区划分体系，形成合理有序的功能布局。农产品主产区：紫溪市镇、石期市镇、端桥铺镇。重点生态功能区：大庙口镇、横塘镇、鹿马桥镇、新圩江镇、花桥镇、大盛镇、南桥镇、川岩乡、水岭乡。城市化地区：白牙市镇、井头圩镇、芦洪市镇。能源资源富集区：芦洪市镇。历史文化资源富集区：紫溪市镇、芦洪市镇。

4、产业园区发展空间。至2035 年，东安经济开发区空间上形成“一区三园”的总体布局。结合产业园区发展实际，在城镇开发边界内划定未来发展扩展空间，依据《关于服务“五好”园区促进节约集约用地的若干措施》相关规定，园区规划用地总规模688.92 公顷，园区内生产性用地（包括工业用地、仓储用地）比例不低于60%。其中，白牙市镇工业园规模510.25 公顷，其中未来发展扩展空间面积137.48 公顷；芦洪市镇工业园规模164.83公顷，其中未来发展扩展空间面积56.32 公顷；端桥铺镇工业园规模13.84 公顷，其中未来发展拓展空间面积9.74公顷。

5、供水水源。规划中心城区供水水源为扬江河、紫水河、湘江。规划中心城区生产生活用水由现有城西水厂、高铁新城水厂供给，城西水厂设计规模7.80 万m3/d，高铁新城水厂设计规模5 万m3/d。

6、污水处理厂。至2035 年，扩建工业园区污水处理厂，扩建规模1 万m3/d，最终污水处理设计总规模为1.50 万m3/d。扩建县城生活污水处理厂规模至7 万m3/d。

7、燃气气源规划。采用永邵线、零陵线的天然气作为规划区的气源。燃气规划目标。至2035 年，中心城区燃气普及率达到90％以上，居民燃气气化率达到95％以上。

（2）相符性分析

经核实，园区规划范围全部位于城镇开发边界线内，不涉及生态红线和占用基本农田。园区白牙片区范围为166.46公顷、芦洪片区为115.25公顷、端桥铺片区为10.31公顷，均未超过总规中规划的面积。规划的供水、污水处理等基础设施能满足园区远期的发展，综述，园区发展其与《东安县国土空间总体规划》（2021-2035年）相符。

八、与《东安县芦洪市镇国土空间总体规划》 （2021-2035）的相符性分析

（1）规划要点

根据《东安县芦洪市镇国土空间总体规划》（2021-2035年），主要内容摘抄如下：

1、芦洪市镇发展定位为：湖南省工业强镇、东安县的次中心、以矿产品深精加工、新能源新材料、旅游及商贸业为主导、综合型的历史文化名镇。

2、规划期内，芦洪市镇城镇开发边界面积不突破411.99 公顷。

3、落实划定芦洪市镇社塘村水源地、芦洪市镇黄塘冲水源地等8 处千人以上饮用水源地，控制水源地保护区内农业面源污染；清理饮用水源一级保护区内所有的排污口及与供水无关的建设项目；禁止在水源防护区内新建畜禽养殖场。

4、产业发展定位：芦洪市镇以以矿产品深精加工、新能源新材料、为发展的突破点，大力推动生产、加工、物流深度融合，全力打造湖南省工业重镇。加快现代农业产业和乡村文旅产业融合发展，打造县域特色农业示范基地、“农文旅”融合示范镇。

5、规划从新圩江镇水厂引进水源，保留现状的芦洪市水厂做为芦洪市水源转存地使用。

6、排水设施规划：规划保留芦洪市污水处理厂，镇区工业区污水经企业先行处理后，由污水管道收集进入污水处理厂统一处理排放。工业废水集中收集后排入沿芦洪江布置的截污干管，最后排入污水处理厂。结合污水处理厂考虑建设中水水厂，推行污水处理后实行资源化利用。

7、燃气设施规划：规划在天子岭村新建液化气站一座。落实“气化湖南工程”，主要选择天然气作为主气源，LNG 作为备用应急气源，液化石油气作为辅助气源，推动清洁能源替代煤、柴等传统能源。

（2）相符性分析

经核实，芦洪片区规划范围全部位于城镇开发边界线内，不涉及生态红线和占用基本农田。规划的矿产品深精加工、新能源新材料为芦洪片区主导产业之一。规划的供水、污水处理等基础设施能满足园区远期的发展，综述，园区芦洪片区发展其与《东安县芦洪市镇国土空间总体规划》（2021-2035年）相符。

九、与《东安县端桥铺镇国土空间总体规划》 （2021-2035）的相符性分析

（1）规划要点

根据《东安县端桥铺镇国土空间总体规划》（2021-2035年），主要内容摘抄如下：

1、发展定位：将端桥铺镇建设成为以农业、种植业、养殖业为主导产业，交通

便捷以及居住舒适的现代农业型乡镇。

2、划定端桥铺镇开发边界规模67.96公顷，全部为城镇集中建设区。

3、产业发展定位：将端桥铺镇打造成以种植业、养殖业为主导产业，交通便捷、居

住舒适的现代农业型乡镇。

4、规划新建污水处理厂一处，镇区生活污水经污水管道收集进入污水处理厂统一处理排放。其他未建污水处理设施的村庄，规划采用人工湿地污水处理方式或新建一体化污水处理设施进行处理和回用。

（2）相符性分析

经核实，端桥铺片区规划范围全部位于城镇开发边界线内，不涉及生态红线和占用基本农田。端桥铺片区属于湖南兵器跃进机电有限公司军工企业特殊用地，企业已运营多年，相关配套的供水、供电、废水处理设施均已完善，综述，园区端桥铺片区发展其与《东安县端桥铺镇国土空间总体规划》（2021-2035年）相符。

十、与《永州市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

（1）规划要点

根据《永州市“十四五”生态环境保护规划》，主要内容摘抄如下：

1、严控化工、建材、有色、电镀、印染等高污染项目的审批，禁止新建、扩建落后产能项目。坚持新建工业企业必须入园，严控高污染高能耗企业入园。加强高能耗高排放项目准入管理，必须符合产业政策、行业发展规划和市场准入要求。实行排污总量前置管理,将建设项目污染物排放总量指标作为项目环评审批的前提条件，严控新增排放量。加强永州市11家省级工业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享。探索构建以“三线一单”为环境空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，以排污许可为企业运行守法依据，以执法、督察为环境监管闭环的全过程环境管理框架。

2、全面实行排污许可制度。推行以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，实现固定污染源排污许可全覆盖。严格落实企业持证排污要求，按照“新老有别、平稳过渡”原则，推进排污口清理整治，规范排污口设置。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。加强对排污许可的事中事后监管管理，将排污许可执法检查纳入生态环境执法年度计划，落实排污许可“一证式”管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。推进全市排污许可制度与环境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。

3、依法依规淘汰落后产能，严禁未经批准新增煤炭、水泥、电解铝等行业产能。坚决遏制“两高”项目盲目发展，全面梳理排查在建“两高”项目，科学有序推进拟建项目，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批、停建。把削减工业污染物排放总量作为主线，积极推行清洁生产和技术进步，全面推行工业企业清洁生产和超低排放改造，深入推进能源、冶金、建材、有色、农副食品加工等行业强制性清洁生产审核。到2025年，全部落实强制性清洁生产审核方案要求，推动重点行业完成限制类产能装备的升级改造。加快推进低碳园区建设，加快构建低碳生产体系，在电力、建材等行业，统筹开展降碳减排综合治理，支持双牌建设全国碳汇交易先行区。不定期发布绿色环保产品目录，颁布进入永州市一些主要产品的环保门槛和标准。

4、持续开展省级及以上工业集聚区专项整治行动，重点排查整治管网不配套、雨污不分流、污水集中处理设施及自动监控运行不正常等问题，实现工业园区污水管网全覆盖，工业污水集中收集处理、达标排放，在线监控稳定运行。评估依托城镇生活污水处理设施处理园区工业废水对出水的影响，对导致出水不能稳定达标的，限期退出城镇污水处理设施，并采取其他措施加以整治。加强省级及以上工业园区环境管理水平，建立完善水环境管理档案，实现“一园一档”。开展沿江化工污染整治，落实湘江干流（永州段）及主要支流岸线1公里范围内不准新建、扩建化工园区和化工项目要求，依法淘汰取缔违法违规工业园区。按照关停一批、转移一批、改造升级一批的要求，加快推进沿江化工污染整治；相关化工行业企业按要求严格执行《湖南省执行污染物特别排放限值标准表》。

5、实施工业炉窑深度治理。推进重点行业污染治理升级改造。建立工业炉窑管理台账，全面核实工业炉窑使用燃料和原料、治污设施配套建设、标准限值、污染物排放情况等基本信息，实施清单化管理，明确治理要求和时间期限，扎实推进工业炉窑治理。原料、燃料破碎及制备成型工序排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物应做到稳定达标排放。

6、涉VOCs行业综合治理。继续推动重点监管企业安装VOCs在线监测设备，确保企业VOCs排放长效稳定达标，对单纯用活性炭治理的需进行技术改造，增加长效处理设施，否则需安装浓度在线监测设备。加快金属表面涂装、包装印刷等涉VOCs行业后处理效率，杜绝加工车间无气体收集处理设施、机械产品表面涂装露天喷涂、VOCs无组织排放的现象。新建涉及VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量削减替代。新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。

（2）相符性分析

园区内无禁止类和淘汰类产业，均填报了排污许可证，纳入强制清洁生产审核的企业均开展了清洁生产审核，园区内涉及窑炉、锅炉的企业均采取了相应的措施并能达标排放，涉VOCs排放的企业均采取相应的环保措施。综述，园区的发展与《永州市生态环境保护“十四五”规划》相符。

十一、与《永州市东安县“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

（1）规划要点

根据《永州市东安县“十四五”生态环境保护规划》，主要内容摘抄如下：

1、强化工业废水治理：实施园区企业清污、雨污分流改造，全面推行工业集聚区企业废水、水污染物纳管总量双控制度，重点排查整治管网不配套、污水集中处理设施及自动监控运行不正常等问题，实现工业园区污水管网全覆盖，工业污水集中收集处理、达标排放，在线监控稳定运行。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。加强工业水循环利用，促进再生水利用，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水优先使用再生水。具备使用再生水条件但未充分利用的有色、化工等项目，不得批准其新增取水许可。大力推进工业节水，强化重点行业用水定额管理，推进中水回用和园区串联用水。

2、加强挥发性有机污染物治理：挥发性有机液体装卸应采取全密闭、液下装载等方式，严禁喷溅式装载。对挥发性有机物实现总量控制，对有机化工、表面涂装、包装印刷、机动车维修等行业挥发性有机废气排放现状开展调查，确定年度重点治理行业企业名单，并开展挥发性有机物综合整治。推广使用环保型原辅材料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂和水性涂料。

3、加强工业污染防治：深入开展工业源总量减排。加快淘汰高耗能、高污染行业落后产能。实施工业炉窑深度治理。在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，提高废气收集率。建立工业炉窑管理台账，结合第二次全国污染源普查工作，全面开展工业炉窑拉网式排查，按照“一窑一档”要求分行业和炉窑类型建立详细完善的工业炉窑管理清单，全面掌握工业炉窑使用燃料和原料、治污设施配套建设、标准限值、污染物排放情况等基本信息，实施清单化管理，明确治理要求和时间期限，扎实推进工业炉窑治理。

4、加强危险废物安全处置：推进危险废物包括医疗废物的规范化管理工作，强化危险废物产生、转移、利用、处置全过程监管，完善危险废物台账管理制度，严格危险废物利用处置行业环境准入，规范危险废物利用处置行为，健全危险废物区域监管联动和应急保障机制。到2025 年，实现危险废物就地处置利用以及焚烧、安全填埋等多元化安全处置。

（2）相符性分析

园区内已开发区域均已铺设雨污管网，污水均能有效收集处理，工业园区污水处理厂和芦洪市镇城镇污水处理厂均能稳定达标运行，且均安装在线监控并联网，园区内涉及窑炉、锅炉的企业均采取了相应的措施并能达标排放，涉VOCs排放的企业均采取相应的环保措施。综述，园区的发展与《永州市东安县生态环境保护“十四五”规划》相符。

十二、与《关于印发<湖南省“十四五”产业园区发展规划>的通知》（湘发改地区[2021]394号）相符性分析

（1）规划要点

根据《湖南省“十四五”产业园区发展规划》，主要内容摘抄如下：

1、第一节：找准园区产业定位：……按照国家级园区不超过“二主一特”、省级园区不超过“一主一特”的原则，立足现有基础和优势，选准主攻方向、找准发力点，科学确定主导产业、优势产业、特色产业和未来产业，做好产业链的延链、补链、强链、固链，明确各园区的产业定位，全力推进园区产业转型升级。

2、建立园区空间规划体系。坚持多规合一，高标准编制园区国土空间规划，将园区发展空间全部纳入城镇开发边界，并在国土空间规划中优先配置城镇建设用地规模。坚持一张蓝图绘到底，围绕生产、生活、生态“三生融合”目标，推进规划形态、园区业态、产业生态“三态协同”发展。

3、规范园区设立升级调区扩区管理。稳步有序推进园区设立、升级和调区扩区工作，结合各类园区发展实际需要，不断完善园区相关审批程序，限制开发区域原则上不得新建园区，禁止开发区域严禁建设园区。对于按照核准面积和用途已基本建成的现有园区，在达到依法、合理、集约用地标准后，方可申请扩区。

4、.落实生态环境准入要求。推动省级以上园区“区域环评”全覆盖，落实“三线一单”产业园区生态环境准入清单，强化拟落地项目与产业园区生态环境准入清单的符合性，建立“三线一单”产业园区生态环境准入清单、规划环评、项目环评有效联动体系，简化项目环评审批，在更多符合条件的园区推广实施建设项目环境影响评价文件行政审批告知承诺制。加强环境影响区域评估成果应用，强化环境数据共享，实现环评审批服务优质高效。

5、加强园区环境监管。强化园区监测监控，加强园区环境信息化建设和信息公开，园区管理机构应按要求组织建立“一园一档”。园区管理机构要会同生态环境、应急等部门，定期开展园区环境风险隐患大排查，各园区应及时修订突发环境事件应急预案，每年度组织开展突发环境事件应急演练，建设环境应急物资库，提升园区环境应急处置能力。构建企业、园区和政府职能部门三级风险防控联动体系，完善环境风险防控措施。开展环境排查整治，建立吸引社会资本投入生态环保的市场化机制，全面实施环境第三方治理。加快建立园区生态环境保护年度报告制度。逐步推行园区环境等级评价工作，建立园区环境诚信档案，并强化成果应用。

（2）符合性分析

湖南省“十四五”产业园区发展规划明确东安园区的主导产业为新材料、特色产业为设备制造及电子信息，根据对园区现有涉及材料的企业较多，为园区的主导产业之一，根据后续的环境承载力分析可知，区域环境承载力能满足园区产业定位的发展；同时园区定期开展应急演练，编制园区自评估报告并及时公示，因此与《关于印发<湖南省“十四五”产业园区发展规划>的通知》（湘发改地区[2021]394号）相符。

与同层规划的符合性分析

一、与《湖南东安紫水国家湿地公园总体规划》（2014~2020年）相符性分析

（1）规划概述

1、地理位置

湖南东安紫水国家湿地公园（以下简称紫水湿地公园）地处湖南省西南端的东安县中部，规划范围主要以紫水河和高岩水库为主体，包含紫水河两岸人工湿地、河洲漫滩和高岩水库及周边部分山地，地理坐标介于东经111°06′04″~111°23′45″，北纬26°19′01″~26°28′55″之间，总面积1096.0公顷。

2、湿地公园性质

以保障湘江流域与洞庭湖流域上游水生态安全、保护紫水河和高岩水库饮用水源地、安全为主要目标，充分保障湿地公园内紫水河水系作为完整河流的生态系统完整性，以充分发挥湿地生态服务功能为宗旨，以湿地景观与生态文化、柳文化、舜文化等多元文化为特色，以湿地生态文化宣教展示、生态体验为主要手段，建设集湿地保护保育、湿地功能展示、湿地文化宣传、湿地科研监测以及湿地生态旅游为一体的国家级湿地公园。

3、功能定位

——保障湘江流域与洞庭湖流域上游水生态安全、维系南岭生态屏障。

——维系武陵-雪峰山脉与南岭山脉之间的重要鸟类中部迁徙廊道。

——体现河流生态系统完整性与生物多样性保育的中南地区示范场所。

——湘江流域可持续发展的国家战略的重要生态支撑

——维系东安县30万人民饮用水源以及保障下游湘江水安全的重要保障。

——“寻觅舜帝遗踪，体验紫水神韵”湿地生态旅游区

通过公园建设，树立紫水湿地公园“生命之源高岩水，美丽东安紫水河”的形象。

4、保护对象

重点保护湿地公园范围内的湿地资源、水源涵养林、优质的水环境以及砂鳖、王锦蛇、玉斑锦蛇、黑眉锦蛇、中国水蛇、灰鼠蛇、乌梢蛇、银环蛇、舟山眼镜蛇、鸳鸯、苍鹰、松雀鹰、白鹇、红腹锦鸡、大鲵、虎纹蛙等珍贵动物资源及报春苣苔、樟树、中华结缕草、野大豆、任木(翅荚木)、金荞麦、伞花木、榉树等珍贵植物资源。

5、功能分区

湖南东安紫水国家湿地公园划分以下 5 个功能区：湿地保育区、恢复重建区、 宣教展示区、合理利用区、管理服务区。

①湿地保育区：拟将湿地公园内高岩水库和紫水河的整条水域部分划为 2 个生态保育区，即高岩水库保育区和紫水河保育区，总面积1007.7 公顷，占湿地公园总积的 91.94%。主要开展保护、监测等必需的保护管理活动，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。

②恢复重建区：共包括 4  个区，湖塘恢复重建区（湖塘村的大洲）、林角恢复重建区（小车和林角村的沙洲）、长冲恢复重建区（长冲村的沙洲），江口恢复重建区（紫水入湘江口临河部分水稻田及沙堆）总面积为 40.9 公顷，占湿地公园总面积的3.73%。恢复重建区以湿地植被重建、水岸修复、水体恢复净化，沙堆清理为主要目的。

③宣教展示区：包括井头圩镇晓江口村临近管理服务区的部分建设用地，作为主要的科普宣教开展地点，总面积为 10.0  公顷，占湿地公园总面积的 0.91%。其主要功能以生态展示、科普教育为主，允许游客进入，但要严格控制游客容量。

④合理利用区：包括都塘合理利用区、铁炉合理利用区和紫水风光走廊三部分， 总面积为 31.4  公顷，占湿地公园总面积 2.86%。依据湿地公园的自然地理条件，及自然资源、景观等开展亲水活动、观光、自然湿地认知、生态休闲等自然休闲活动的区域。区内设立的体验项目为释放游人贪玩的天性，亲近自然，从休闲体验中认知的专业性的示范场所，让游人能享受亲近自然，尊重自然、和谐统一带来的无穷韵味。

⑤管理服务区：包括湿地公园管理局（位于井头圩镇晓江口村）、湿地公园管理站（位于主要乡镇政府所在地），总面积为 6.0  公顷，占湿地公园总面积的 0.55%。维持湿地公园日常工作正常开展，管理服务机构、服务接待设施、医疗等设施建设集中的区域。包括访客接待中心、管理服务中心、安全保卫、医疗服务、停车场等。

表 2-45   紫水湿地公园功能分区表   单位：公顷、%

| 序号 | 功能区 | 面积（公顷） | 所占百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿 地 保 育 区 | 1007.7 | 91.94 |
| 2 | 恢 复 重 建 区 | 40.9 | 3.73 |
| 3 | 合 理 利 用 区 | 31.4 | 2.87 |
| 4 | 宣 教 展 示 区 | 10.0 | 0.91 |
| 5 | 管 理 服 务 区 | 6.0 | 0.55 |
| 合计 |  | 1096.0 | 100 |

（2）符合性分析

根据附图十六可知，园区规划范围不涉及湖南东安紫水国家湿地公园范围，因此园区规划范围不与《湖南东安紫水国家湿地公园总体规划》（2014~2020年）相冲突。

根据园区排水规划，东安经济开发区工业园污水集中处理设施建设项目排口位于宥江，不涉及到湖南东安紫水国家湿地公园。

对比《国家湿地公园管理办法》相关要求，园区建设不与《国家湿地公园管理办法》相冲突。综述，园区开发建设可行。

二、与《湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区》相符性分析

（1）规划概述

根据农业部办公厅关于公布第五批国家级水产种质资源保护区面积范围和功能分区的通知（农办渔〔2012〕63号）：

湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区总面积4500公顷，其中核心面积2800公顷，实验区面积1700公顷，核心区特别保护期为全年。保护区地处湖南省永州市东安县的湘江段，位于湘江电站以西（111°26′06.32″E，26°17′58.79″N）、白牙市镇铁炉村以东（111°19′00.17″E，26°23′31.46″N）、紫溪调元村以东（111°17′38.54″E，26°16′18.25″N）所围成的湘江水域。核心区是从石期市湘江电站（111°26′06.32″E，26°17′58.79″N）到紫溪镇绿埠头村（111°17′11.82″E，26°18′03.52″N）的水域，实验区是从紫溪镇绿埠头村（111°17′11.82″E，26°18′03.52″N）到紫溪镇调元村（111°17′38.54″E，26°16′18.25″N）的湘江水域和从大江口乡大江口村（111°23′44.64″E，26°19′38.57″N）到白牙市镇铁炉村（111°19′00.17″E，26°23′31.46″N）的支流水域，主要保护对象是刺鲃、华鳊和厚唇鱼。同时，对中华倒刺鲃、湘华鲮、白甲鱼、长薄鳅江河上游等鱼类进行保护。

（2）符合性分析

根据附图十六可知，东安经济开发区工业园污水集中处理设施建设项目排口位于宥江，不在湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区范围内。

根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。因东安经济开发区工业园污水集中处理设施建设项目排水量少，经宥江汇入至紫水河水产种质资源试验区时，不会对水质造成明显的波动和污染，因此其与水产种质资源保护区管理暂行办法不冲突。综述，园区白牙片区排水可行。

三、与《湖南东安独秀峰国家石漠公园总体规划》相符性分析

（1）规划概述

1、地理位置

独秀峰国家石漠公园地处南岭山系向湘中丘陵过渡地带的东安县白牙市镇境内，距县城3km，永州城区37km。地理坐标：东经111°16′39″～111°18′32″，北纬26°24′49″～26°26′45″，规划总面积367.4hm2。

2、公园性质

以独秀峰区域典型的溶丘峰丛岩溶地貌与植被景观资源为基础，以岩溶森林生态系统生态保育为核心，以岩溶宣教展示与生态文化建设为内涵，以独秀峰生态旅游为主要利用途径，建成集岩溶生态保育、宣教展示、生态旅游、户外拓展于一体的国家石漠公园，属社会公益性事业。

3、公园定位

①主题定位

通过对区域内资源的生态保育与科学规划，将湖南东安独秀峰国家石漠公园打造成为以“石漠独秀峰、舜德文化园”为主题的石漠公园。

②功能定位

●典型溶丘峰丛岩溶地貌生态保育展示；

●宣教展示岩溶石林基地；

●生态旅游及舜德文化展示。

4、功能分区

规划坚持保护优先、科学规划、合理利用、持续发展为核心原则，将公园区划为生态保育区、宣教展示区、体验区和管理服务区4个功能区，并共设13个功能小区。

其中生态保育区：面积为281.80hm2，占公园总面积的76.70%。主要开展生态系统保护与恢复、科学研究、科学考察等。除此之外，不得安排其它任何影响生态环境或有可能破坏生态环境的建设内容。

宣教展示区，面积:5.14hm2，占公园总面积的1.40%。以旅游公路或游步道为纽带，以石漠化生态保育综合治理成果、生态果园及生态恢复基地为载体，以石林、溶洞等地质地貌景观为补充，以生态文化知识普及与生态文明建设为内涵，积极完善标识牌系统和解说系统等宣教展示设施，重点开展石漠化生态保育科普教育、科学研究、生态文明教育，积极进行宣教展示长廊的建设，将该区域建设成公园内宣教展示的核心区域，提升公园的宣教展示能力。

体验区，面积为68.70hm2，占公园总面积的18.70%。在保护现有自然景观资源的前提下，大力挖掘岩溶景观、森林景观、天象景观、戏曲文化与人文资源，通过完善景区道路网络体系与标志标识及解说体系，适当建设特色旅游服务设施，提升景区的服务功能与接待能力。

管理服务区，面积为11.76hm2，占公园总面积的3.20%。根据公园保护和管理的需要，以“综合管理、系统保护”、“以人为本、优质服务”为主题，构建公园完善的保护管理和服务网络体系，遵循与自然环境协调理念，按“服务现代生活、符合时代潮流”的要求，建设相应的保护管理和旅游服务接待设施，配置相应的保护、管理设备，实现良好的管理和旅游接待服务功能。

表 2-46   功能分区与面积规划表

| 代 码 | 功 能 区 | 功能小区 | 规划面积（hm2） | 占公园面积% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 生态保育区 | 针阔混交林生态保育小区 | 159.82 | 43.5 |
|  |  | 灌木林生态保育小区 | 43.35 | 11.8 |
|  |  | 鸟类栖息地生态保育小区 | 65.03 | 17.7 |
|  |  | 石漠化生态恢复小区 | 13.6 | 3.7 |
|  |  | 小计 | 281.8 | 76.7 |
| Ⅱ | 宣教展示区 | 宣教展示区 | 5.14 | 1.4 |
|  |  | 小计 | 5.14 | 1.4 |
| Ⅲ | 体验区 | 桐子山村土特产小区 | 26.82 | 7.3 |
|  |  | 独秀石林游览小区 | 5.14 | 1.4 |
|  |  | 羊角寨徒步游览小区 | 8.08 | 2.2 |
|  |  | 极乐庵民俗文化游览小区 | 6.61 | 1.8 |
|  |  | 大仙洞探险体验小区 | 22.05 | 6.0 |
|  |  | 小计 | 68.7 | 18.7 |
| Ⅳ | 管理服务区 | 大仙洞管理服务小区 | 2.57 | 0.7 |
|  |  | 羊角寨管理服务中心 | 7.72 | 2.1 |
|  |  | 极乐庵管理服务小区 | 1.47 | 0.4 |
|  |  | 小计 | 11.76 | 3.2 |
| 总 计 |  | 合计 | 367.4 | 100 |

（2）符合性分析

根据附图十六可知，东安经济开发区白牙片区与湖南东安独秀峰国家石漠公园总体规划最近距离为，。

对比《国家沙漠公园管理办法》要求，园区建设不与《国家沙漠公园管理办法》要求相冲突。综述，园区建设可行。

与相关政策法规的符合性分析

一、与生态环境准入清单的协调性分析

（1）生态环境准入清单相关要求

根据湖南省生态环境厅关于发布《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函（湘环函〔2024〕26 号）指出：

1、全省建立“1+4+14+875”的四级生态环境准入清单管控体系，以下简称“准入清单”。“1”是指针对全省优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元制定的省级生态环境总体管控要求，体现环境管控单元的基础性、底线性要求。“4”是指针对省级以上产业园区及“长株潭、洞庭湖、湘南、大湘西”区域四大板块的生态环境总体管控要求，体现环境管控单元所在区域的特色性、规范性要求。从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求4 个方面，针对全省产业园区提出了一般性管控要求，并分别针对四大板块的产业园区提出了相应的管控要求。“14”为市级生态环境总体管控要求，体现环境管控单元所在市州的地域性、适用性要求，由市州人民政府组织编制、发布和实施。“875”为环境管控单元生态环境准入清单，分为省级以上产业园区单元（139）和其它环境管控单元（736），体现各环境管控单元的差异性、落地性要求。

2、省生态环境厅发布的省级以上产业园区生态环境准入清单。

其与省生态环境厅发布的省级以上产业园区生态环境准入清单的相符性见表 2-47。经分析可知，园区雨水排放口未设置截留阀，有9家企业需开展应急预案修编，未达到园区生态环境环境风险防控的要求。

表 2-47   与已发布的东安经济技术开发区生态环境准入清单的相符性分析表

| 管控维度 | 管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 区块一、二（白牙片区）：（1.1）禁止引进气型污染大的大型企业及涉重金属排放企业及选矿企业，资源节约综合利用产业仅在芦洪片区规划的三类用地 上建设，电子信息产业不得引入电镀工序，园区避免引入大规模喷涂工艺。 | 相符，白牙片区未引进气型污染大的企业，无涉重金属排放企业及选矿企业，无电镀工序企业，无大规模喷涂工序的企业 |
| 污染物排放管控 | （2.1）废水： 区块一、二（白牙片区）： （2.1.1）废污水经工业园污水处理厂处理达标后排入松江河。雨水随地形经周边小溪汇入紫水河。片区内现有企业废水排放执行《污水综合排放标准》（ GB8978-1996 ）表三级标准或相应行业间接排放标准限值要求进入县城污水处理厂处理。 区块三、四、五（芦洪片区）： （2.1.2）现有企业废水依托芦洪市镇污水处理厂处理达标后排入芦洪江。雨水随地形汇入芦洪市河。 | 相符，白牙片区污废水经预处理后经工业园污水处理厂处理达标后排入松江河；芦洪片区现有企业废水依托芦洪市镇污水处理厂处理达标后排入芦洪江 |
|  | （2.2）废气： （2.2.1）加强企业管理，对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。 （2.2.2）新、改、扩建涉及 VOCs 排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs 含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 （2.2.3）园区内水泥、有色金属等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》 中的要求。水泥、有色金属等行业按要求实施错峰生产。 | 相符，园区内企业废气均达标外排，水泥行业大气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求，并按要求错峰生产 |
|  | （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程、提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 | 符合，园区内企业已妥善处理和处置处置垃圾和固体废弃物，危废企业定期网上申报和转移 |
|  | （2.4）区块一、二（白牙片区）涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求。 | 符合，白牙片区燃烧生物质的专用锅炉均配套了高效除尘设施 |
| 环境风险防控 | （3.1）加强园区环境风险预警、防控和应急体系建设。经开区应组织落实《湖南东安经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，建立环境风险防控管理工作长效机制，建立健全环境风险信息库和环境风险事故防范措施，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力，严防环境风险事故发生。在园区雨水排放口设置截留阀，有相应风险的企业应设置初期雨水池。 | 部分未落实，园区雨水排放口未设置截留阀 |
|  | （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 | 部分未落实，园区内有9家企业需开展应急预案修编 |
|  | （3.3）对各类涉及可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 落实，园区内引进项目环评按要求开展土壤环境影响的评价 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）能源：加快天然气管网建设和清洁能源推广，各片区新引进企业必须采用天然气等清洁能源，对现有企业进行能源结构清洁化改造。到2025 年末，东安经开区能源消费（当量值）总量约为56.88 万吨标准煤，能源消费（当量值）增量约为20.13 万吨标准煤，单位GDP 能耗相比2020 年降低16%。 | 符合，经统计，园区目前能源消费（当量值）总量约为56.88 万吨标准煤 |
|  | （4.2）水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，重点开展火电、建材、食品等高耗水工业行业节水技术改造，开展用水效率评估，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。到2025 年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，东安县用水总量达27089 万m3，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020 年降低 18.06%、8.87%。 | 符合，园区内用水量的永州红狮水泥有限公司、国家能源集团永州发电有限公司废水零排放，循环冷却水循环使用 |
|  | （4.3）土地资源：促进园区土地高质量利用： 在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，园区工业用地固定资产投入强度达到250 万元/ 亩，工业用地地均税收达到 15 万元/ 亩。 | 符合，根据《湖南东安经济开发区调区可行性论证报告》，园区园区工业用地固定资产投入强度299万元/ 亩，工业用地地均税收达到 16.25 万元/ 亩 |

二、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析

（1）长江保护法要点

根据《中华人民共和国长江保护法》中指出：

1、长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。

2、长江流域省级人民政府根据本行政区域的生态环境和资源利用状况，制定生态环境分区管控方案和生态环境准入清单，报国务院生态环境主管部门备案后实施。生态环境分区管控方案和生态环境准入清单应当与国土空间规划相衔接。

3、禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。

4、禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

5、长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。

（2）符合性分析

东安经开区不属于化工园区，且未在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，因此与《中华人民共和国长江保护法》相符。

三、《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析

（1）通知要点

1、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

2、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

3、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

4、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

5、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

（2）符合性分析

东安经开区不属于化工园区，且未在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，因此与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）相符。

四、《长江经济带（湖南省）生态环境保护实施方案》（湘环函〔2018〕38号）符合性分析

（1）方案要点

1、到2017年，长株潭城市建成区淘汰20蒸吨及以下燃煤锅炉，其他地级以上城市建成区淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉，禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉；到2020年，县级城镇建成区、城中村和城郊结合部的燃煤锅炉要实现清洁能源替代，淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉。

2、2017年底前，省级及以上产业园区（工业集聚区）建成污水集中处理设施，安装自动在线监控装置并与环保部门在线监控平台联网；

（2）符合性分析

园区白牙片区工业园区污水处理厂和芦洪市镇城镇污水处理厂均已安装自动在线监控装置并与环保部门在线监控平台联网，且园区内10蒸吨及以下燃煤锅炉均已淘汰。

五、 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知相符性分析

（1）实施细则要求

一、文件要求

1、饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目;禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除;不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶;禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物;禁止设置油库;禁止使用含磷洗涤用品。

2、饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

3、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。

4、除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动:

①开(围)垦、填埋或者排干湿地。

②截断湿地水源。

③倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。

④从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。

⑤破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。

⑥引入外来物种。

⑦擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。

⑧其他破坏湿地及其生态功能的活动。

5、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

6、禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

7、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。

8、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

（2）符合性分析

东安经开区不属于化工园区，且未引进化工项目及明令禁止类项目。因此与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的通知相符。

六、《水产种质资源保护区管理暂行办法》符合性分析

（1）暂行办法要求

1、根据保护对象资源状况、自然环境及保护需要，水产种质资源保护区可以划分为核心区和实验区。

2、在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。

3、禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。

4、禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

（2）符合性分析

东安经开区白牙片区工业园区污水处理厂排污口位于宥江，不涉及到湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区。因此与《水产种质资源保护区管理暂行办法》相符。

七、与《国家湿地公园管理办法》的通知（林湿发〔2017〕150号）符合性分析

（1）通知要求

1、国家湿地公园应划定保育区。根据自然条件和管理需要，可划分恢复重建区、合理利用区，实行分区管理。保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。恢复重建区应当开展培育和恢复湿地的相关活动。合理利用区应当开展以生态展示、科普教育为主的宣教活动，可开展不损害湿地生态系统功能的生态体验及管理服务等活动。

2、禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。确需征收、占用的，用地单位应当征求省级林业主管部门的意见后，方可依法办理相关手续。由省级林业主管部门报国家林业局备案。

3、除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：

①开（围）垦、填埋或者排干湿地。

②截断湿地水源。

③挖沙、采矿。

④倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。

⑤从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。

⑥破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。

⑦引入外来物种。

⑧擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。

⑨其他破坏湿地及其生态功能的活动。

（2）符合性分析

根据附图十六可知，园区规划范围不涉及湖南东安紫水国家湿地公园范围。因此与《国家湿地公园管理办法》相符。

八、与《国家沙漠公园管理办法》的通知（林沙发〔2017〕104号）符合性分析

（1）管理办法要求

1、国家沙漠公园建设要合理进行功能分区，发挥保护、科研、宣教和游憩等生态公益功能。功能分区主要包括生态保育区、宣教展示区、沙漠体验区、管理服务区。

2、生态保育区应当实行最严格的生态保护和管理，最大限度减少对生态环境的破坏和消极影响。生态保育区可利用现有人员和技术手段开展沙漠公园的植被保护工作，建立必要的保护设施，提高管理水平，巩固建设成果。对具有植被恢复条件和可能发生植被退化的区域，可采取以生物措施为主的综合治理措施，持续提高沙漠公园的生态功能。生态保育区面积原则上应不小于国家沙漠公园总面积的60%。

3、宣教展示区主要开展与荒漠生态系统相关的科普宣教和自然人文景观的展示活动。可修建必要的基础设施，如道路、展示牌及科普教育设施等。

4、沙漠体验区可在不损害荒漠生态系统功能的前提下开展生态旅游、文化、体育等活动，建设必要的旅游景点和配套设施。沙漠体验区面积原则上不超过国家沙漠公园总面积的20%。

5、管理服务区主要开展管理、接待和服务等活动，可进行必要的基础设施建设，完善服务功能，提高服务水平。管理服务区面积应不超过国家沙漠公园总面积的5%。

6、除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：

①开展房地产、高尔夫球场、大型楼堂馆所、工业开发、农业开发等建设项目。

②直接排放或者堆放未经处理或者超标准的生活污水、废水、废渣、废物及其他污染物。

③其他破坏或者有损荒漠生态系统功能的活动。

（2）符合性分析

根据附图十六可知，东安经济开发区白牙片区与湖南东安独秀峰国家石漠公园总体规划最近距离为，。因此与《国家沙漠公园管理办法》相符。

九、与《湖南省饮用水水源保护条例》符合性分析

（1）条例要求

1、在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：

①新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；

②水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品；

③使用毒鱼、炸鱼、电鱼等方法进行捕捞；

④排放倾倒工业废渣、城镇垃圾、医疗垃圾和其他废弃物，或者填埋、贮存、堆放、弃置固体废弃物和其他污染物；

⑤使用剧毒和高残留农药，滥用化肥；

⑥投肥养鱼；

⑦其他可能污染饮用水水体的行为。

2、在饮用水水源二级保护区内，除准保护区规定的禁止行为外，还禁止下列行为：

①设置排污口；

②新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；

③设置畜禽养殖场、养殖小区；

④设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；

⑤使用农药。

3、在饮用水水源一级保护区内，除准保护区、二级保护区规定的禁止行为外，还禁止下列行为：

①新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

②水上餐饮；

③网箱养殖、旅游、游泳、垂钓。

4、在饮用水水源二级保护区划定前已建成的排放污染物的建设项目、在饮用水水源一级保护区划定前已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。因建设项目和设施被拆除或者关闭，导致所有者或者经营者的合法权益受到损害的，有关人民政府应当依法予以补偿。

（2）符合性分析

根据附图十六可知，园区雨水排口、污水排口均不在饮用水源保护区范围内。因此与《湖南省饮用水水源保护条例》相符。

十、与《东安县紫水河流域保护管理办法》（修订案）符合性分析

（1）管理办法要求

1、本办法所称紫水河流域，是指东安县行政区划内的紫水河干流及其紫江河、杨江河、玉陛源、龙溪河、宥江河和官田河等支流流经的区域。其中紫水河流域两岸第一层山脊以内区域为重点保护区。

本办法所称紫水河干流是指上起舜皇山高挂岭洋禾坪，下至大江口乡大江口村刘家庙河段。

2、禁止在紫水河流域饮用水水源一级、二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。

禁止在紫水河流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

3、禁止擅自向河道排污。在紫水河流域排放污水污染物的单位，其排污口的设置和管理应当符合法律、法规的有关规定。

4、在紫水河流域内禁止新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。

（2）符合性分析

园区白牙片区工业园区污水处理厂排污口位于宥江，其排口已取得入河排污口审批手续，不排放重金属，综述，园区建设与《东安县紫水河流域保护管理办法》（修订案）相符。

十一、与《湖南省湘江保护条例》（2023年修改）的符合性分析

（1）条例要求

1、本条例所称主要支流是指流域面积超过一千平方公里的一级支流，包括紫溪河、潇水、芦洪江、祁水、白水、宜水、春陵水、蒸水、耒水、洣水、渌水、涓水、涟水、浏阳河、捞刀河和沩水。

2、对有下列情形之一的地区，湘江流域县级以上人民政府生态环境主管部门应当暂停新增水污染物排放的建设项目环境影响评价审批：

①水功能区水质未达到规定标准的;

②跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的;

③超过排污总量控制指标的;

④未按照规定时间淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备的;

⑤未完成重点水污染物排放总量年度控制计划的。

3、禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在湘江千流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库;但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

（2）符合性分析

园区规划范围不在在湘江干流岸线一公里范围内，流域内交界断面满足控制目标，综述，园区建设与《湖南省湘江保护条例》（2023年修改）相符。

十二、与《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）的符合性分析

（1）文件内容

1、组织开展规划环境影响跟踪评价。对可能导致区域环境质量下降、生态功能退化，实施五年以上且未发生重大调整的规划，产业园区管理机构应及时开展环境影响跟踪评价工作，编制规划环境影响跟踪评价报告。环境影响跟踪评价报告应包括对已实施规划内容的评估和后续规划内容的优化调整建议，评价结论应报告相关生态环境主管部门。生态环境主管部门可结合实际情况对评价结果作出反馈。

（2）符合性分析

园区规划实施已满五年，目前正在开展园区跟踪评价工作，评价内容包括对已实施规划内容的评估和后续规划内容的优化调整建议，综述，园区建设与《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）相符。

十三、与《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发〔2020〕27号）的符合性分析

（1）文件要点

根据《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》中指出：

1、科学制定园区规划。园区总体发展规划、专项规划应符合当地国土空间规划、生态环境保护规划和“三线一单”管控等要求。园区主管部门按规定加快推进园区优化整合,各园区区块应集中连片，原则上不得超过3个区块。各园区要依据城镇国土空间规划编制详细规划，合理优化布局。

2、积极引导园区外工业项目向园区集聚发展，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区。禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

3、加强园区废水收集处理。园区要按规定配套建设污水集中处理设施，安装进、出水自动在线监控系统，并与生态环境部门污染源在线监控管理平台联网。园区新建和调区扩区过程中应同步规划污水收集管网，按照“适度超前”原则建设污水管网，确保污水全收集。化工、有色等专业园区应加快改造现有管网，采用专用密闭管道输送废水，逐步实现“一企一管”和可视可监测要求。园区管理机构应建立排水系统监管制度和管理档案，全面排查整治管网错接混接、老旧破损、设施不能稳定达标运行等问题。规范设置园区集中污水处理设施排污口，原则上一个园区只设置一个排污口。

4、优化园区废气、固废处置。园区管理机构应督促涉VOCs（挥发性有机物）排放企业尽快实施VOCs污染治理，涉及有毒及恶臭气体的企业尽快建设有毒及恶臭气体收集、处理和应急处置设施。涉VOCs排放工业园区应加强资源共享，实施集中治理。推动建设固体废物集中处置设施，园区管理机构应督促企业强化固体废弃物源头减量措施，实现固废处置全流程管控，对不能自行利用或处置的危险废物，必须交有资质的经营单位进行处置。

5、强化园区监测监控。强化园区管理机构的监管监测主体责任。各园区要明确环境管理机构和专业人员，加强监测监控能力建设，按规范要求设置环境监测点位，及时全面掌握园区环境质量状况和对周边环境影响情况。园区企业（包含园区污水处理厂）要制定并落实自行监测方案，依法依规公开相关监测信息。园区要逐步建立集污染源在线监控、企业生产工矿、电能监控、视频监控及环保设施运行监控、环境质量监控于一体的园区数字化在线监控平台。

6、加快实现排污许可制全覆盖，对固定污染源实现“一证式”管理。2020年9月底前完成园区所有行业企业排污许可证核发工作。加大排污许可监管执法力度，强化证后管理和监管执法，督促排污单位持证排污、按证排污、落实环境保护主体责任。

7、加强园区环境信息化建设和信息公开。园区管理机构应按要求组织建立“一园一档”，涵盖园区基本情况、企业基础档案、重点企业排污台账、管网建设和运行情况、污水处理设施建设和运行情况等内容，并实施动态管理，相关信息及时导入工业园区环境信息平台。园区管理机构应畅通公众沟通渠道，建立定期发布园区环境状况的机制，公布园区污染物排放状况、企业达标排放情况、环境基础设施建设和运行情况、环境风险防控措施落实情况等。

8、加强环境应急保障能力建设。园区内企业应按照相关规定制定突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施。园区管理机构应编制综合环境应急预案并报相关职能部门备案，整合应急资源，储备环境应急物资及装备，每年组织开展应急演练，全面提升园区突发环境事件应急处理能力。

（2）符合性分析

园区白牙片区工业污水处理厂已建成投入运行，芦洪片区依托的芦洪市镇城镇污水处理厂已建成并投入运行，园区涉及VOCs（挥发性有机物）排放企业均采取了VOCs污染治理设施，园区按要求组织建立“一园一档”，编制了园区应急预案并备案。综述，园区严格落实了《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发〔2020〕27号）中相关要求。

十四、与《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号）的符合性分析

（1）文件要求

1、加强污水处理设施运营维护，开展进出水水质水量等监测，定期向社会公开运营维护及污染物排放等信息，并向生态环境部门及相关主管部门报送污水处理水质和水量、主要污染物削减量等信息。

2、合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施，发现进水异常，可能导致污水处理系统受损和出水超标时，立即启动应急预案，开展污染物溯源，留存水样和泥样、保存监测记录和现场视频等证据，并第一时间向生态环境部门及相关主管部门报告。

3、指导纳管企业通过在醒目位置设立标识牌、显示屏等方式，公开污染治理和排放情况。指导监督纳管企业编制完善突发环境事件应急预案，做好突发环境事件处理处置，有效防范环境风险。

（2）符合性分析

白牙片区工业污水处理厂和芦洪市镇城镇污水处理厂均开展了进出水水质水量等监测，并向生态环境部门及相关主管部门报送污水处理水质和水量、主要污染物削减量等信息。园区内企业在醒目位置设立标识牌，公开污染治理和排放情况。并编制了应急预案。因此落实了《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号）中相关要求。

十五、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）的符合性分析

（1）方案要求

1、包装印刷行业VOCs综合治理。重点推进塑料软包装印刷、印铁制罐等VOCs治理，积极推进使用低（无）VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。重点区域逐步开展出版物印刷VOCs治理工作，推广使用植物油基油墨、辐射固化油墨、低（无）醇润版液等低（无）VOCs含量原辅材料和无水印刷、橡皮布自动清洗等技术，实现污染减排。强化源头控制。塑料软包装印刷企业推广使用水醇性油墨、单一组分溶剂油墨，无溶剂复合技术、共挤出复合技术等，鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。印铁企业加快推广使用辐射固化涂料、辐射固化油墨、紫外光固化光油。制罐企业推广使用水性油墨、水性涂料。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。凹版、柔版印刷机宜采用封闭刮刀，或通过安装盖板、改变墨槽开口形状等措施减少墨槽无组织逸散。鼓励重点区域印刷企业对涉VOCs排放车间进行负压改造或局部围风改造。提升末端治理水平。包装印刷企业印刷、干式复合等VOCs排放工序，宜采用吸附浓缩+冷凝回收、吸附浓缩+燃烧、减风增浓+燃烧等高效处理技术。

2、工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。

（2）符合性分析

目前园区内企业大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代，同时根据前面调查，园区涉挥发性有机物的企业及采取措施见表 2-48，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关要求。

表 2-48   园区涉挥发性有机物的企业及采取措施表

| 序号 | 企业名称 | 采取的环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 湖南禾晟乐器有限公司 | 集气系统+气旋混动喷淋装置+除雾器+两级活性炭设施+15m高排气筒 |
| 2 | 东安楚门乐器制造有限责任公司 | 集气系统+喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施+15m高排气筒 |
| 3 | 湖南斗牛士乐器制造有限公司 | 集气系统+水帘柜+喷淋塔+除雾器+两级活性炭设施+15m高排气筒 |
| 4 | 东安双盈鞋业有限公司 | 集气装置收集+布袋除尘器+UV光催化+活性炭吸附装置 |
| 5 | 湖南省泰源乐器有限公司 | 通过水帘柜+喷淋塔+UV光解装置处理后经15m高排气筒排放 |
| 6 | 湖南甜蔓生物科技有限公司 | 集气罩+单级水喷淋吸收装置+15m高排气筒 |
| 7 | 华维节水科技装备（湖南）有限公司 | UV光解+活性炭吸附装置进行处理后15m排气筒排放 |
| 8 | 湖南省永州市永晟乐器制造有限公司 | 集气罩+UV光氧催化设备+15m高排气筒 |
| 9 | 湖南歌诺雅乐器制造有限公司 | 经集气罩收集后经UV光氧催化设备处理后经15m排气筒排放 |
| 10 | 东安县芦洪市洪辉鞋材有限公司 | 采用“光催化氧化+活性炭吸附”装置净化处理达标后经1根15m高排气筒排放 |

十六、与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）的符合性分析

（1）通知要求

1、　大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。

2、　2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。

（2）符合性分析

园区内涉挥发性有机物企业，自2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，且大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。符合《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》的要求。

十七、与《湖南省工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（湘环发〔2020〕6号）的协调性分析

（1）通知要求

1、有组织排放控制要求。已有行业排放标准的工业炉窑，严格按行业排放标准执行，已发放排污许可证的，应严格执行排污许可要求。暂未制定行业排放标准的工业炉窑，待地方标准出台后执行，现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。

2、无组织排放控制要求。严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。

3、加快燃料清洁低碳化代替。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电力热力、集中供热等进行替代。加大煤气发生炉淘汰力度，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外），集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。

（2）符合性分析

园区建设有工业炉窑台账，现有炉窑采取了布袋除尘、低氮燃烧、水膜除尘等环保措施，均满足达标排放，符合《湖南省工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（湘环发〔2020〕6号）的相关要求。

十八、关于印发《湖南省工业治理领域大气污染防治攻坚实施方案》的通知（湘环发〔2023〕63 号）的符合性分析

（1）实施方案要求

1、大力推进水泥行业超低排放改造。推进水泥企业开展涵盖所有生产环节（破碎、配料、回转窑煅烧、烘干、水泥粉磨、水泥制品加工等，以及大宗物料产品存储运输）的超低排放改造，到2025 年底前完成重点城市水泥企业的超低排放改造，氮氧化物排放浓度不高于50 毫克/立方米，其他城市水泥企业全面开展超低排放改造。

2、未完成大气污染物减排量或空气质量未达标地区，新改扩项目严格实行大气污染物总量两倍替代。

（2）符合性分析

园区内永州红狮水泥有限公司正在申报超低排放改造项目，东安属于达标区，园区的发展符合《湖南省工业治理领域大气污染防治攻坚实施方案》的通知（湘环发〔2023〕63 号）的要求。

十九、与《湖南省人民政府关于推进全省产业园区高质量发展的实施意见》（湘政发〔2020〕13号）的协调性分析

（1）实施意见要求

1、坚持绿色发展。强化“三线一单”管控要求，发布园区生态环境准入清单，严格执行区域限批制度。鼓励园区循环化改造和绿色生态园区创建。加快完善园区环保基础设施，积极推行园区环保管家制度，鼓励开展污染第三方治理。鼓励园区采用综合能源方式，推广使用清洁能源、低碳能源。推进节水型企业、节水型园区建设，加大高耗水工业企业节水技术改造力度。

（2）符合性分析

园区更新后的生态环境准入清单已发布，已委托专业的第三方开展园区环保管家工作，因此符合《湖南省人民政府关于推进全省产业园区高质量发展的实施意见》（湘政发〔2020〕13号）的要求。

二十、与《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》的符合性分析

（1）实施方案要点

1、到2023年，基本完成燃气锅炉低氮改造。到2025年，钢铁企业全面完成超低排放改造，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全面实现超低排放，钢铁、水泥等重点行业和数据中心达到能效标杆水平的比例超过30%。全省规模以上工业单位增加值能耗降低14%，万元工业增加值用水量下降12%。

2、到2025年，具备条件的省级以上工业园区全部实施循环化改造，建成一批节能环保示范园区。

3、推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以使用含VOCs原辅材料的家具、零部件制造、钢结构、人造板等工业涂装和包装印刷行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。在家具生产、车辆生产、工业防护、船舶制造以及地坪、道路交通标志、防水防火等领域，全面推进使用水性、粉末、UV固化、高固体分等低VOCs含量涂料。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。对易挥发有机液体储罐实施改造。对浮顶罐推广采用全接液浮盘和高效双重密封技术，对废水系统高浓度废气实施单独收集处理。加强油船和原油、成品油码头油气回收治理。

4、对在建、拟建、存量高耗能高排放项目（以下简称“两高”项目）实行清单管理、分类处置、动态监控。严格新建“两高”项目论证和节能审查，原则上新建项目能效水平须达到先进值。全面排查在建项目，对能效水平低于本行业能效限额准入值的，按有关规定停工整改，推动能效水平应提尽提。深入挖掘存量项目节能减排潜力，积极引导开展节能诊断和清洁生产审核。严禁高耗能高排放低水平项目未批先建、违规上马，不符合要求的项目坚决拿下，对审批能力不适应的依法依规调整上收节能审查、环境影响评价审批权。严肃财经纪律，指导金融机构完善“两高”项目融资政策。

（2）协调性分析

园区内涉VOCs企业采取了使用低VOCs含量涂料、安装环保设施，全部达标排放，园区内无拟建、在建“两高”项目，因此满足《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》要求。

二十一、与《湖南省碳达峰实施方案》（湘政发〔2022〕19号）的协调性分析

（1）实施方案要点

1、坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。制定“两高”项目管理目录，实行清单管理、分类处置、动态监控，严格落实国家产业政策和产能置换要求。全面排查在建项目，对能效水平低于本行业能耗限额准入值的，按有关规定停工整改，推动能效水平应提尽提，力争全面达到国内先进水平。严格控制新建项目，原则上能效达到先进值水平。深入挖掘存量项目节能减排潜力，积极引导开展节能诊断和清洁生产审核。强化常态化监管，严禁高耗能高排放低水平项目未批先建、违规上马。

2、推进产业园区循环发展。推动园区企业循环式生产、产业循环式组合，促进废物综合利用、水资源循环使用。推进工业余压余热余气、废气废液的资源化利用和园区集中供气供热，推动电、热、冷多能协同供应和能源综合梯级利用。推进非常规水资源利用，建设园区雨水、污水集中收集处理及回用设施，提高雨水、污水、污泥资源化利用水平。推动园区建设公共信息服务平台，加强园区物质流管理。大力实施园区循环化改造工程，按照“一园一策”原则逐个制定循环化改造方案。到2030年，具备条件的省级及以上产业园区全部实施循环化改造。

（2）符合性分析

园区内目前无在建两高项目，鼓励园区积极争取实施循环化改造，满足《湖南省碳达峰实施方案》（湘政发〔2022〕19号）对园区的发展要求。

二十二、与《永州市碳达峰实施方案》的通知（永政发〔2023〕5号）符合性分析

（1）通知要点

1、加大减污降碳协同治理力度。坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，将碳达峰碳中和目标和要求纳入“三线一单”分区管控体系。增强污染物减排和碳排放控制的协调性，统筹水、气、土、固废等环境要素治理和温室气体减排要求，优化治理目标、治理工艺和技术路线，强化多污染物与温室气体协同控制，探索建立碳排放强度和总量“双控”制度。选取重点行业探索构建碳排放影响评价制度，纳入环境影响评价体系。研究将温室气体排放纳入生态环境统计制度，完善指标体系，明确统计范围、核算方法。

2、深入推进清洁生产审核。依法确定清洁生产审核重点企业名单。各县市区（管理区、永州经开区）结合节能降碳要求和生态环境质量改善需求及辖区工作实际，对能源、冶金、建材、有色、化工、纺织印染、电子信息、生物医药、食品、轻工等重点行业企业全面摸底调研，全面推进重点行业清洁生产审核，协同推进重点污染物和二氧化碳排放总量和排放强度不断降低。到2025年底，全市通过清洁生产审核企业100家以上，每年通过清洁生产审核企业20家以上，中心城区工业园区和一类园区每年通过清洁生产审核企业2家以上，二类园区每年通过清洁生产审核企业1 家以上，园区外规上企业原则上全部通过清洁生产审核；清洁生产审核机制进一步创新优化，清洁生产水平进一步提升，污染物排放强度和碳排放强度进一步降低，生态环境质量进一步改善，绿色发展水平进一步提高。

3、坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。采取强有力措施，对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。全面排查在建项目，对能效水平低于本行业能耗限额准入值的，按有关规定停工整改，推动能效水平应提尽提，力争全面达到国内乃至国际先进水平。科学评估拟建项目，对产能已饱和的行业，按照“减量替代”原则压减产能；对产能尚未饱和的行业，按照国家布局和审批备案等要求，对标国际先进水平提高准入门槛；对能耗量较大的新兴产业，支持引导企业应用绿色低碳技术，提高能效水平。加快淘汰存量项目落后产能，通过改造升级挖掘节能减排潜力。强化常态化监管，坚决拿下不符合要求的“两高”项目，支持零陵锰产业企业改造升级。

4、推进产业园区循环发展。推进园区绿色化循环化改造，实现园区能源、水资源、土地资源高效、循环利用，拓展不同产业固废协同、能源转换、废弃物资源化再利用等功能。推动建设国能永州电厂东安循环经济产业园。推动园区企业循环生产、产业循环式组合，提升资源产出率和循环利用率。加强永州市“十四五”规划重大工程项目湖南永州潇湘光电科技产业园、祁阳高新区金荣5Ｇ产业园园区循环建设，强化资源能源高效利用，促进废物综合利用、能量梯级利用、水资源循环使用，推进工业余压余热、废气废液的资源化利用和园区集中供气供热。建设园区公共信息服务平台，加强园区物质流管理。大力实施园区循环化改造工程，按照“一园一策”原则逐个制定循环化改造方案，争取到2025年，具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。

（2）符合性分析

园区内目前无在建两高项目，鼓励园区积极争取实施循环化改造，满足《永州市碳达峰实施方案》（永政发〔2023〕5号）对园区的发展要求。

二十三、与《湖南省“十四五”噪声污染防治实施方案》的通知（湘环发〔2024〕9号）符合性分析

（1）通知要点

1、加强工业园区噪声管控。鼓励工业园区进行噪声污染分区管控，优化设备运输和运输路线，采用低噪声设备和运输工具。严控噪声污染严重的工业企业向乡村居住区域转移。

（2）符合性分析

根据园区自行监测声环境监测数据可知，区域声环境能满足相应的标准要求，后续仍需严格落实噪声污染分区管控等管理要求，确保满足《湖南省“十四五”噪声污染防治实施方案》的通知（湘环发〔2024〕9号）对园区的发展要求。

二十四、与湖南省实施《中华人民共和国土壤污染防治法》办法符合性分析

（1）办法要点

1、省、设区的市、自治州人民政府生态环境主管部门按照国家规定建立的土壤污染重点监管单位名录应当适时更新，并向社会公开。

土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：

①按照相关规定每年至少对其用地开展一次土壤和地下水监测，并将监测数据报设区的市、自治州人民政府生态环境主管部门；

②建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当严格遵守国家有关标准和规范；

③按照国家和省环境信息公开有关规定，向社会公开其产生的污染物名称、排放方式、排放浓度与总量、污染防治设施建设与运行情况、自行监测等信息，接受社会监督；

④按照国家有关规定购买环境污染责任保险，防范环境污染风险；

⑤法律法规规定的其他义务。

2、建设用地地块有下列情形之一的，土地使用权人应当依法开展土壤污染状况调查：

①有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、火力发电、电解锰、电镀、制革、石油加工、煤炭开采、铅酸蓄电池制造等企业关停、搬迁的；

②固体废物处理、污水处理、危险化学品仓储、加油站等场所关闭、封场的；

③用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务用地的；

④土壤污染重点监管单位的生产经营用地用途拟变更或者土地使用权拟收回、转让的；

⑤土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的；

⑥法律法规规定的其他情形。

3、土壤污染状况调查表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，土壤污染责任人、土地使用权人应当按照有关规定进行土壤污染风险评估，并将土壤污染风险评估报告报省人民政府生态环境主管部门。

省人民政府生态环境主管部门应当会同自然资源等主管部门对土壤污染风险评估报告进行评审，及时将需要实施风险管控、修复的建设用地地块纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录。

4、列入土壤污染风险管控和修复名录的建设用地地块，土壤污染责任人应当按照规定采取相应的风险管控措施；需要实施修复的，土壤污染责任人还应当按照规定开展修复活动。

（2）符合性分析

园区永州市瑞祥锌材料有限公司为土壤污染重点监管单位，每年开展地下水和土壤自行监测，白牙片区内湖南东港锑品有限公司地块，企业分别编制了《湖南东港锑品有限公司地块土壤污染状况调查报告》、《湖南东港锑品有限公司地块土壤污染风险评估报告》、《湖南东港锑品有限公司暂不开发利用地块风险管控方案》，满足湖南省实施《中华人民共和国土壤污染防治法》办法的要求。

区域生态环境演变趋势

生态环境质量变化趋势分析

为了解开发区所在区域及周边的环境质量变化趋势分析，本次评价收集了东安县环境空气自动监测常规监测站（东安县自来水厂楼顶）与紫水河地表水常规监测资料，并委托湖南中额环保科技有限公司对区域环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥和声环境质量进行了现状监测。

环境空气质量变化趋势分析

东安县近三年环境空气常规监测数据收集统计分析与评价

根据永州市生态环境局东安分局提供的东安县环境空气自动监测常规监测站（东安县自来水厂楼顶） 2021年~2023年环境空气质量常规监测数 据（具体见表 3-1、图 3-2），监测点位于东安县自来水厂办公楼楼顶，距离东安园区白牙片区最近距离约为4.5km（具体见图 3-1）。

图 3-1  东安县大气常规监测点与园区的位置关系图

表 3-1  东安县2021年~2023年大气常规监测数据

| 监测项目 | 平均时间 | 单位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均值 | μg/m3 | 8 | 6 | 9.2 | 60 |
| NO2 | 年均值 | μg/m3 | 12 | 9 | 8.8 | 40 |
| PM10 | 年均值 | μg/m3 | 50 | 44 | 49.9 | 70 |
| PM2.5 | 年均值 | μg/m3 | 33 | 34 | 29.3 | 35 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | mg/m3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 4 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | μg/m3 | 121 | 132 | 125 | 160 |
| 空气质量优良率 | / | % | 93.7 | 92.9 | 95.9 | / |

根据表、图可知：

1、SO2近三年的年平均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准要求，浓度趋于平稳；

2、NO2近三年的年平均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准要求，浓度趋于逐步降低；

3、PM10近三年的年平均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准要求，浓度趋于平稳；

4、PM2.5近三年的年平均浓度均满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准要求，浓度趋于平稳；

5、CO24小时平均第95百分位数近三年数据浓度满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准要求，浓度趋于降低；

6、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数近三年数据满足《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准要求，浓度趋于平稳；

图 3-2  各监测因子近三年浓度变化趋势图

园区自动监测网格站点监测数据

园区在白牙片区园区管委会大楼设置有1个自动监测网格站点。

图 3-3  园区自动监测网格站点与园区的位置关系图

自动监测网格站点自动监测因子为：PM2.5、PM10、CO、O3、SO2、NO2、VOC。

本次跟踪评价统计了自动监测网格站点2024年8月16日~22日部分逐小时的线监测数据，具体见错误!未找到引用源。，根据在线监测数据可知，园区空气质量级别为优。

表 3-2   自动监测网格站点监测数据

| 监测时间 | 空气质量级别 | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | 二氧化硫 (μg/m3) | 二氧化氮 (μg/m3) | 臭氧 (μg/m3) | 一氧化碳 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024/8/22 17:00 | 优 | 22 | 16 | 28 | 59 | 65 | 0.068 |
| 2024/8/22 16:00 | 优 | 22 | 16 | 26 | 66 | 50 | 0.052 |
| 2024/8/21 17:00 | 优 | 22 | 16 | 25 | 45 | 99 | 0.119 |
| 2024/8/21 15:00 | 优 | 22 | 16 | 27 | 75 | 34 | 0.061 |
| 2024/8/21 14:00 | 优 | 22 | 16 | 24 | 66 | 43 | 0.037 |
| 2024/8/21 13:00 | 优 | 22 | 16 | 21 | 58 | 46 | 0.021 |
| 2024/8/20 14:00 | 优 | 22 | 16 | 14 | 42 | 64 | 0.002 |
| 2024/8/20 5:00 | 优 | 22 | 16 | 5 | 10 | 95 | 0.002 |
| 2024/8/20 4:00 | 优 | 22 | 16 | 5 | 10 | 96 | 0.003 |
| 2024/8/20 3:00 | 优 | 22 | 16 | 5 | 10 | 94 | 0.002 |
| 2024/8/19 5:00 | 优 | 22 | 16 | 5 | 8 | 83 | 0.003 |
| 2024/8/18 3:00 | 优 | 22 | 16 | 5 | 8 | 92 | 0.003 |
| 2024/8/18 2:00 | 优 | 22 | 16 | 5 | 8 | 92 | 0.003 |
| 2024/8/17 3:00 | 优 | 22 | 16 | 5 | 8 | 88 | 0.003 |
| 2024/8/16 17:00 | 优 | 22 | 16 | 5 | 10 | 95 | 0.003 |

环境空气质量现状监测与评价

一、监测布点与监测因子

参照规划环评布设的监测点位，在评价区共布设10个监测点，具体位置及监测因子见表 3-3、错误!未找到引用源。：

表 3-3  环境空气监测点位及监测因子

| 片区 | 序号 | 监测点名称 | 与原规划环评点位的关系 | 与目前园区相对位置关系 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 | G1 | 宥江桥村 | 把宥江桥村、神仙桥村合并成一个点 | 园区东侧2200m | 总挥发性有机物（TVOC）、非甲烷总烃、TSP、甲苯、二甲苯、硫酸、氟化物、硫化氢、氨、铅、砷、锑，与原规划环评相比，其中总挥发性有机物（TVOC）、硫化氢、氨、TSP为新增因子 |
|  | G2 | 鹿鸣村 | 一致 | 园区北侧800m |  |
|  | G3 | 杨家自然村 | 把原杨家村、水井村合并成一个点 | 园区西侧1400m |  |
|  | G4 | 县政府 | 一致 | 园区西南侧1800m |  |
| 芦洪片区 | G5 | 天子岭村 | 一致 | 园区东北侧760m | TSP、硫酸、氨、硫化氢、锑、汞、镉、铅、砷、氟化物、铊、六价铬、铍，与原规划环评相比，其中氟化物、铊、六价铬、铍为新增因子 |
|  | G6 | 芦洪市镇 | 把原芦洪市镇和王家亭子合并成一个点 | 园区西侧400m |  |
|  | G7 | 梨头山 | 新增 | 园区西侧1200m | TSP、硫酸、氨、硫化氢、锑、汞、镉、铅、砷、氟化物、铊、六价铬、铍、二噁英 |
|  | G8 | 牛角圩 | 一致 | 园区西侧2500m | TSP、硫酸、氨、硫化氢、锑、汞、镉、铅、砷、氟化物、铊、六价铬、铍，与原规划环评相比，其中氟硫化氢、锑、汞、镉、铅、砷、氟化物、铊、六价铬、铍为新增因子 |
|  | G9 | 对江 | 一致 | 园区南侧1700m |  |
| 端桥铺片区 | G10 | 坪山塘村 | 新增 | 园区西侧600m | 总挥发性有机物（TVOC）、非甲烷总烃、TSP、甲苯、二甲苯 |

二、监测时间与频次

SO2、NO2均需监测小时浓度和日均浓度， PM10、TSP均需监测日均浓度， 非甲烷总烃、硫化氢、氨监测小时浓度（每天四次），总挥发性有机物需监测8小时均值，按监测规范进行监测。监测因子均连续监测7天，同步测量气温、气压、相对湿度、风向、风速等。

三、监测及分析方法

按国家环保总局颁发的《环境空气质量标准》GB3095-2012和《环境监测技术规范》的有关规定和要求执行。

四、评价标准

TSP、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃小时平均值采用《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3；TVOC、氨、硫化氢、硫酸、氯化氢、甲苯、二甲苯参照《环境影响评价技术导则-大气环境HJ2.2-2018》附录D中的标准值执行。

五、监测时间

监测时间为2024年9月23日~29日，其中二噁英监测时间为2024年9月23日~25日。

六、评价方法

采用超标率和最大超标倍数来评价。

七、监测结果与评价

根据

图 3-4  白牙片区跟踪评价监测布点图

图 3-5  芦洪片区跟踪评价监测布点图

图 3-6 端桥铺片区跟踪评价监测布点图

表 3-5可知，各监测点的TSP、氟化物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃小时平均值低于《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3；TVOC、氨、硫化氢、硫酸、氯化氢、甲苯、二甲苯低于《环境影响评价技术导则-大气环境HJ2.2-2018》附录D中的标准值。

表 3-4  气象参数一览表

| 采样日期 | 环境温度 （℃） | 环境湿度 （%） | 环境气压 （kPa） | 风速 （m/s） | 风向 | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.09.23 | 29 | 62 | 100.1 | 2.1 | 东北 | 多云 |
| 2024.09.24 | 24 | 67 | 101.2 | 1.4 | 东北 | 多云 |
| 2024.09.25 | 25 | 68 | 99.7 | 1.5 | 东南 | 多云 |
| 2024.09.26 | 26 | 75 | 99.8 | 2.5 | 东 | 多云 |
| 2024.09.27 | 24 | 65 | 101.1 | 1.6 | 东南 | 多云 |
| 2024.09.28 | 26 | 52 | 100.8 | 1.5 | 东南 | 多云 |
| 2024.09.29 | 31 | 54 | 98.7 | 1.2 | 东南 | 多云 |

图 3-4  白牙片区跟踪评价监测布点图

图 3-5  芦洪片区跟踪评价监测布点图

图 3-6 端桥铺片区跟踪评价监测布点图

表 3-5  环境空气现状监测结果统计一览表  单位：μg/m3

| 监测点位 | 项目 | 小时均值 |  |  |  |  |  |  | 日均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8小时均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非甲烷总烃 | 甲苯 | 二甲苯 | 硫酸 | 氟化物 | 硫化氢 | 氨 | 锑 | 汞 | 镉 | 铅 | 砷 | 铊 | 铍 | 六价铬 | 二噁英 | TSP | 总挥发性有机物 |
| 宥江桥村G1 | 浓度范围 | 67~98 | 21~31 | 17~22 | 45~64 | 4.1~5.9 | 2.1~ 3.7 | 31~47 | ND | / | / | ND | ND | / | / | / | / | 82~111 | 125~144 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 鹿鸣村G2 | 浓度范围 | 42~58 | 27~38 | 21~28 | 52~68 | 5.2~7.4 | 2.1~ 3.8 | 41~58 | ND | / | / | ND | ND | / | / | / | / | 77~97 | 101~141 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 杨家自然村G3 | 浓度范围 | 51~68 | 30~38 | 24~38 | 65~89 | 4.5~6.4 | 1.2~ 2.8 | 23~38 | ND | / | / | ND | ND | / | / | / | / | 78~89 | 142~178 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 县政府G4 | 浓度范围 | 41~54 | 28~44 | 42~64 | 68~88 | 4.2~6.2 | 2.1~ 3.5 | 42~58 | ND | / | / | ND | ND | / | / | / | / | 78~89 | 89~121 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 天子岭村G5 | 浓度范围 | / | / | / | 78~98 | 7.2~9.7 | 1.7~ 3.1 | 44~65 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 145~156 | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 芦洪市镇G6 | 浓度范围 | / | / | / | 75~97 | 5.7~8.7 | 2.3~ 3.8 | 42~58 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 114~145 | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 梨头山G7 | 浓度范围 | / | / | / | 75~97 | 4.2~6.4 | 1.2~ 2.5 | 32~48 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 82~97 | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 牛角圩G8 | 浓度范围 | / | / | / | 42~58 | 4.4~8.7 | 1.2~ 2.5 | 34~58 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 101~123 | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 对江G9 | 浓度范围 | / | / | / | 84~98 | 4.5~8.6 | 1.5~ 2.5 | 22~38 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | 177~197 | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 坪山塘村G10 | 浓度范围 | 28~45 | 21~35 | 33~54 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 101~121 | 238~282 |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 评价标准（μg/m3） |  | 2000 | 200 | 200 | 300 | 20 | 10 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 300 | 600 |

地表水环境质量变化趋势分析

紫水河、芦洪市河近三年地表水常规监测数据收集及变化趋势分析

经调查，白牙片区湖南东安经济开发区污水处理厂排污口下游涉及的常规监测断面紫水河入湘江口断面（国控断面），芦洪片区芦洪市城镇污水处理厂排污口下游涉及的常规监测断面江边院子断面（国控断面）具体位置分布见图 3-7：

图 3-7  地表水常规监测断面分布图

紫水河入湘江口断面（紫水河）、江边院子断面（芦洪市河）2021~2023年的监测数据具体见表 3-6。

根据监测数据可知，紫水河入湘江口断面（紫水河）、江边院子断面（芦洪市河）2021年~2023年的21项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的II水质要求，水环境质量好。

表 3-6 紫水河入湘江口断面、江边院子断面2021年~2023年水质常规监测与评价结果表  单位：mg/L（pH除外）

| 断面 | 年份 | 项目 | pH值 | 溶解氧 | 高锰酯盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫水河入湘江口断面 | 2021 | 浓度范围 | 7-8 | 6.3-10.1 | 1.4-2.5 | ND-9 | 0.2-0.8 | 0.08-0.35 | 0.017-0.063 | 0.00004~0.001 | 0.0004~0.025 | 0.135-0.163 | 0.0002 | 0.0014~0.0046 | 0.00002 | 0.00002~0.0002 | 0.002 | 0.00004~0.001 | 0.0005~0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002~0.015 |
|  |  | 年均值 | / | 7.975 | 1.7 | / | 0.45 | 0.1825 | 0.048 | 0.000395 | 0.0082 | 0.14875 | 0.0002 | 0.00295 | 0.00002 | 0.000075 | 0.002 | 0.00028 | 0.001625 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.00525 |
|  |  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2022 | 浓度范围 | 7-8 | 6.4-8.7 | 1.3-1.9 | 8-10 | 0.6-1.6 | 0.1-0.22 | 0.03-0.053 | 0.00004~0.001 | 0.0004~0.003 | 0.087-0.177 | 0.0002 | 0.0029~0.0051 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005~0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002~0.005 |
|  |  | 年均值 | / | 7.725 | 1.625 | 8.9 | 1.1 | 0.1625 | 0.0408 | 0.0003 | 0.0015 | 0.1328 | 0.0002 | 0.0039 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0013 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.0043 |
|  |  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2023 | 浓度范围 | 7-8 | 7.4-10.3 | 1.3-2.1 | 7-9 | 0.5-1.2 | 0.10-0.18 | 0.027-0.053 | 0.00004~0.003 | 0.001~0.006 | 0.139-0.187 | 0.0002 | 0.003~0.0048 | 0.00002 | 0.00002~0.00005 | 0.002 | 0.00004~0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
|  |  | 年均值 | / | 8.2 | 1.67 | 7.92 | 0.875 | 0.13 | 0.038 | 0.001363 | 0.0027 | 0.164 | 0.0002 | 0.0039 | 0.00002 | 0.0000325 | 0.002 | 0.00028 | 0.0005 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
|  |  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 江边院子断面 | 2021 | 浓度范围 | 7-8 | 6.0-14.2 | 2.0-2.5 | 4-8 | 0.2-1.0 | 0.04-0.07 | 0.04-0.06 | 0.001~0.003 | 0.002~0.008 | 0.093-0.15 | 0.0002 | 0.0008~0.004 | 0.000005~0.00002 | 0.00002~0.00005 | 0.002 | 0.0002~0.001 | 0.0005 | 0.0002~0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.002~0.008 |
|  |  | 年均值 | / | 8.8 | 2.3 | 6.25 | 0.65 | 0.055 | 0.05 | 0.00175 | 0.0045 | 0.13325 | 0.0002 | 0.0024 | 0.00000875 | 0.0000275 | 0.002 | 0.0008 | 0.0005 | 0.000225 | 0.005 | 0.02 | 0.0035 |
|  |  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2022 | 浓度范围 | 7-8 | 6.6-12.2 | 1.3-3.1 | 5-8 | 0.5-1.3 | 0.04-0.2 | 0.01-0.04 | 0.00004~0.001 | 0.0004~0.025 | 0.107-0.19 | 0.0002 | 0.0009~0.0028 | 0.000005~0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004~0.001 | 0.0005~0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.002~0.005 |
|  |  | 年均值 | / | 8.95 | 2.025 | 7.25 | 0.85 | 0.09 | 0.0325 | 0.0006 | 0.0131 | 0.1345 | 0.0002 | 0.0019 | 0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.0043 |
|  |  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2023 | 浓度范围 | 7-8 | 6.6-11.4 | 1.6-3.8 | 6-8 | 0.2-1.2 | 0.12-0.27 | 0.02-0.04 | 0.00004~0.001 | 0.0004~0.004 | 0.14-0.203 | 0.0002 | 0.0014~0.0043 | 0.000005~0.00002 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004~0.0002 | 0.0005~0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
|  |  | 年均值 | / | 8.54 | 2.25 | 6.91 | 0.6 | 0.163 | 0.0310 | 0.00048 | 0.0053 | 0.174 | 0.0002 | 0.0024 | 0.0000173 | 0.00002 | 0.002 | 0.0000691 | 0.0009 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 |
|  |  | 超标率% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 评价标准（Ⅲ类） |  |  | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 |

地表水环境质量现状监测

一、监测断面的布设

为便于对评价区域水体水质变化趋势比较原则，在尽量保持与原规划环评水环境监测断面保持一致的原则基础上，结合开发区实际开发现状情况，在紫水河、官田河、宥江、芦洪江、龙合水河、湘江等水体共设置14个监测断面，详见表 3-7、错误!未找到引用源。：

表 3-7  地表水环境质量现状监测点一览表

| 片区 | 水体 | 序号 | 监测断面 | 与原规划环评断面的关系 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 | 紫水 | W1 | 紫水河与官田河交汇处上游100m | 新增 |  |  |
|  |  | W2 | 县城污水处理厂排污口上游500m | 一致 | pH、CODCr、NH3-N、总氮、BOD5、总磷、氟化物、硫化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、铜、Pb、锌、Cd、As、锑、Cr6+、Hg、氰化物 | 与原规划环评相比，新增Cr6+、Hg、氰化物 |
|  |  | W3 | 县城污水处理厂排污口下游1500m | 一致 |  |  |
|  | 官田河 | W4 | 官田河流入园区上游500m | 一致 |  |  |
|  |  | W5 | 官田河入紫水河口女英东路处 | 一致 |  |  |
|  | 宥江（松江河） | W6 | 白牙片区工业园区污水处理厂排污口上游500m（原规划环评园区东北侧外断面） | 一致 |  |  |
|  |  | W7 | 宥江入紫水河口上游冷东公路桥处 | 一致 |  |  |
|  | 湘江 | W8 | 紫水河入湘江上游500m | 一致 |  |  |
| 芦洪片区 | 芦洪 市河 | W9 | 王家亭子桥上游 500m | 一致 | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、总氮、总磷、硫化物、石油类、氟化物、氰化物、铜、锌、镍、Pb、Cd、As、Cr6+、Hg、锑、粪大肠菌群、铊、铍、挥发酚、阴离子表面活性剂 | 新增总氮、挥发酚、阴离子表面活性剂、铊 |
|  |  | W10 | 龙合水河入芦洪市河口下游 500m | 一致 |  |  |
|  |  | W11 | 污水处理厂上游 500m（根据污水处理厂的实际位置进行了调整） | 实际位置有变化 |  |  |
|  |  | W12 | 污水处理厂下游 1500m（根据污水处理厂的实际位置进行了调整） | 实际位置有变化 |  |  |
|  | 龙合水河 | W13 | 龙合水河与入芦洪市河交汇处上游 100m | 新增 |  |  |
|  | 湘江 | W14 | 芦洪河入湘江河口上游 500m | 一致 |  |  |

二、监测时间与频次

2024年9月30日-10月2日连续3天，每天一次。

三、监测及分析方法

按国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》的有关规定和要求执行。

四、评价标准

紫水河、官田河、宥江、芦洪江、龙合水河、湘江执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的III类水质标准要求。

五、评价方法

采用超标率和最大超标倍数来评价

六、监测结果与评价

根据表 3-8可知，紫水河、官田河、宥江、芦洪江、龙合水河、湘江各断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的III类水质标准要求，水环境质量好。

图 3-8  白牙片区监测布点图

图 3-9  芦洪片区监测布点图

表 3-8  本次跟踪评价地表水环境现状监测与评价结果表   单位：mg/L（pH无量纲、粪大肠菌群为MPN/L）

| 断面 | 项目 | pH值 | 化学需氧量 | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 氟化物 | 石油类 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 氰化物 | 铬（六价） | 汞 | 铜 | 锌 | 砷 | 锑 | 镉 | 铅 | 镍 | 铊 | 铍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 浓度范围 | 6.5~6.7 | 11~12 | 2.4~2.6 | 0.134~0.151 | 0.31~0.36 | 0.07~0.08 | 0.21~0.25 | 0.01~0.02 | ND | 240~300 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 均值 | / | 11.67 | 2.5 | 0.143 | 0.34 | 0.0673 | 0.23 | 0.016 | ND | 273 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| W2 | 浓度范围 | 6.4~6.5 | 12~14 | 2.2~2.4 | 0.145~0.155 | 0.32~0.38 | 0.06~0.07 | 0.14~0.16 | 0.01~0.02 | ND | 240~320 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 均值 | / | 13 | 2.27 | 0.151 | 0.34 | 0.067 | 0.15 | 0.016 | ND | 280 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| W3 | 浓度范围 | 6.7~6.8 | 15~16 | 3.2~3.5 | 0.178~0.189 | 0.42~0.47 | 0.09~0.11 | 0.28~0.38 | 0.03~0.04 | ND | 340~420 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 均值 | / | 15.3 | 3.4 | 0.182 | 0.447 | 0.10 | 0.32 | 0.033 | ND | 386.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| W4 | 浓度范围 | 7.1~7.2 | 11~12 | 2.3~2.5 | 0.101~0.123 | 0.30~0.35 | 0.07~0.08 | 0.21~0.23 | 0.03~0.04 | ND | 200~260 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 均值 | / | 11.7 | 2.4 | 0.112 | 0.32 | 0.076 | 0.22 | 0.033 | ND | 233 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| W5 | 浓度范围 | 6.8~7.0 | 12~14 | 2.4~2.6 | 0.101~0.125 | 0.35~0.45 | 0.05~0.06 | 0.20~0.23 | 0.03~0.04 | ND | 200~280 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 均值 | / | 13 | 2.5 | 0.115 | 0.39 | 0.056 | 0.213 | 0.033 | ND | 246 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| W6 | 浓度范围 | 6.7 | 11~12 | 2.0~2.5 | 0.121~0.154 | 0.21~0.24 | 0.11~0.12 | 0.31~0.35 | 0.01~0.02 | ND | 280~340 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 均值 | / | 11.7 | 2.2 | 0.135 | 0.22 | 0.116 | 0.336 | 0.016 | ND | 306 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| W7 | 浓度范围 | 6.7~6.9 | 9~10 | 1.9~2.5 | 0.087~0.097 | 0.21~0.23 | 0.04~0.06 | 0.11~0.12 | 0.02~0.03 | ND | 320~480 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 均值 | / | 9.3 | 2.1 | 0.091 | 0.216 | 0.05 | 0.116 | 0.023 | ND | 420 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| W8 | 浓度范围 | 6.5~6.8 | 12~23 | 2.8~3.2 | 0.131~0.140 | 0.32~0.36 | 0.31~0.35 | 0.12~0.15 | 0.02~0.03 | ND | 160~200 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 均值 | / | 15.6 | 3.03 | 0.135 | 0.34 | 0.33 | 0.133 | 0.023 | ND | 180 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / |
| W9 | 浓度范围 | 7.4~7.5 | 11~13 | 2.1~2.5 | 0.278~0.297 | 0.52~0.57 | 0.07~0.08 | ND | 0.02~0.03 | ND | 300~380 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | / | 12 | 2.3 | 0.287 | 0.55 | 0.076 | / | 0.023 | / | 340 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| W10 | 浓度范围 | 7.5 ~7.6 | 14~16 | 2.4~2.6 | 0.322~0.353 | 0.51~0.55 | 0.05~0.07 | ND | 0.01~0.03 | ND | 300~420 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | / | 15 | 2.5 | 0.332 | 0.53 | 0.06 | / | 0.02 | / | 373 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| W11 | 浓度范围 | 7.3 ~7.5 | 13~14 | 2.6~2.8 | 0.212~0.231 | 0.52~0.56 | 0.11~0.12 | ND | 0.01~0.03 | ND | 380~420 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | / | 13.6 | 2.7 | 0.219 | 0.54 | 0.116 | / | 0.02 | / | 400 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| W12 | 浓度范围 | 7.5 ~7.7 | 15~16 | 2.1~2.5 | 0.253~0.256 | 0.62~0.68 | 0.11~0.15 | ND | 0.03~0.05 | ND | 400~480 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | / | 15.3 | 2.36 | 0.254 | 0.66 | 0.127 | / | 0.04 | / | 433 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| W13 | 浓度范围 | 7.7 ~7.8 | 13~15 | 2.4~2.6 | 0.173~0.183 | 0.42~0.47 | 0.14~0.15 | ND | 0.01~0.02 | ND | 320~480 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | / | 14 | 2.5 | 0.179 | 0.44 | 0.146 | / | 0.016 | / | 400 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| W14 | 浓度范围 | 6.7 ~6.8 | 14~15 | 2.3~2.8 | 0.134~0.145 | 0.41~0.45 | 0.07~0.08 | 0.31~0.33 | 0.01~0.02 | ND | 540~580 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | / | 14.6 | 2.6 | 0.139 | 0.436 | 0.073 | 0.32 | 0.016 | / | 560 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 标准限值 |  | 6~9 | 20.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.20 | 10000.00 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.0001 | 1.00 | 1.00 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.0001 | 0.002 |

地下水环境质量变化趋势分析

地下水环境质量现状监测

一、监测布点与监测因子

参照规划环评布设的监测点位，在评价区共布设13个监测点，具体位置及监测因子见表 3-9、图 3-10~图 3-12：

表 3-9  地下水监测点位及监测因子

| 片区 | 序号 | 监测点名称 | 与原规划环评点位的关系 | 与园区相对位置关系 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 | D1 | 独秀峰村水井自然村水井 | 一致 | 园区西北侧1600m | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（以CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、氰化物、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、镉、铅、铁、锰、锑、汞、铬（六价）、砷、总大肠杆菌群、菌落总数 | 与原规划相比，增加菌落总数因子 |
|  | D2 | 独秀峰村杨家自然村水井 | 一致 | 园区西侧1200m |  |  |
|  | D3 | 宥江桥村水井水井 | 一致 | 园区东侧2400m |  |  |
|  | D4 | 神仙桥村水井 | 一致 | 园区东南侧950m |  |  |
|  | D5 | 晓江口村水井 | 一致 | 园区东南部2200m |  |  |
| 芦洪片区 | D6 | 天子岭村水井 | 一致 | 园区东侧560m | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（以CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、氰化物、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、镉、铅、铁、锰、锑、汞、铬（六价）、砷、镍、铊、总大肠杆菌群、菌落总数 | 与原规划相比，增加镍、铊、菌落总数因子 |
|  | D7 | 新民村水井 | 一致 | 园区西侧450m |  |  |
|  | D8 | 白毛冲水井 | 一致 | 园区北侧450m |  |  |
|  | D9 | 大街社区水井 | 新增 | 园区南侧700m |  |  |
|  | D10 | 灌坝水井 | 一致 | 永州电厂南侧200m |  |  |
|  | D11 | 腰塘水井 | 一致 | 永州电厂北侧450m |  |  |
| 端桥铺片区 | D12 | 五星院水井 | 新增 | 园区西侧800m | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（以CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、氰化物、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、镉、铅、铁、锰、锑、汞、铬（六价）、砷、总大肠杆菌群、菌落总数 | / |
|  | D13 | 竹山头水井 | 新增 | 园区东侧1500m |  |  |

图 3-10  白牙片区地下水取样点位分布图

图 3-11  芦洪片区地下水取样点位分布图

图 3-12  端桥铺片区地下水取样点位分布图

二、监测时间与频次

2024年9月30日~10月1日连续采样两天，每天监测一次。

三、监测及分析方法

按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的相关规定进行。

四、评价标准

区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

五、评价方法

采用最大超标倍数来评价。

六、监测结果与评价

根据表 3-11可知，各点位各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，地下水环境质量好。

表 3-10  各点位环境因子统计一览表

| 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果及采样时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.9.30 | 2024.10.01 |
| D1独秀峰村水井自然村水井 | K+ | mg/L | 3.54 | 3.68 |
|  | Na+ | mg/L | 4.54 | 4.12 |
|  | Ca2+ | mg/L | 5.87 | 6.21 |
|  | Mg2+ | mg/L | 4.21 | 5.87 |
|  | Cl- | mg/L | 10.1 | 9.87 |
|  | SO42- | mg/L | 8.94 | 6.78 |
|  | CO32- | mg/L | 12.1 | 14.4 |
|  | HCO3- | mg/L | 4.87 | 5.64 |
| D2独秀峰村杨家自然村水井 | K+ | mg/L | 5.64 | 5.45 |
|  | Na+ | mg/L | 8.74 | 8.12 |
|  | Ca2+ | mg/L | 5.45 | 6.45 |
|  | Mg2+ | mg/L | 6.21 | 5.15 |
|  | Cl- | mg/L | 7.78 | 6.87 |
|  | SO42- | mg/L | 5.45 | 6.21 |
|  | CO32- | mg/L | 17.7 | 15.2 |
|  | HCO3- | mg/L | 14.2 | 13.2 |
| D3宥江桥村水井水井 | K+ | mg/L | 4.87 | 4.67 |
|  | Na+ | mg/L | 6.21 | 6.12 |
|  | Ca2+ | mg/L | 5.21 | 5.87 |
|  | Mg2+ | mg/L | 3.54 | 4.21 |
|  | Cl- | mg/L | 8.78 | 8.21 |
|  | SO42- | mg/L | 7.21 | 6.97 |
|  | CO32- | mg/L | 11.2 | 12.2 |
|  | HCO3- | mg/L | 15.5 | 14.5 |
| D4神仙桥村水井 | K+ | mg/L | 3.87 | 3.54 |
|  | Na+ | mg/L | 7.21 | 7.12 |
|  | Ca2+ | mg/L | 6.21 | 5.64 |
|  | Mg2+ | mg/L | 4.87 | 5.21 |
|  | Cl- | mg/L | 7.12 | 7.31 |
|  | SO42- | mg/L | 8.21 | 7.88 |
|  | CO32- | mg/L | 11.2 | 13.2 |
|  | HCO3- | mg/L | 10.2 | 8.78 |
| D5晓江口村水井 | K+ | mg/L | 5.12 | 5.25 |
|  | Na+ | mg/L | 4.65 | 4.45 |
|  | Ca2+ | mg/L | 8.78 | 8.62 |
|  | Mg2+ | mg/L | 4.87 | 4.75 |
|  | Cl- | mg/L | 8.21 | 8.20 |
|  | SO42- | mg/L | 8.12 | 8.14 |
|  | CO32- | mg/L | 14.5 | 14.8 |
|  | HCO3- | mg/L | 9.21 | 9.45 |
| D6天子岭村水井 | K+ | mg/L | 6.77 | 6.23 |
|  | Na+ | mg/L | 5.45 | 5.78 |
|  | Ca2+ | mg/L | 4.12 | 4.23 |
|  | Mg2+ | mg/L | 5.45 | 5.14 |
|  | Cl- | mg/L | 5.45 | 5.25 |
|  | SO42- | mg/L | 12.2 | 13.2 |
|  | CO32- | mg/L | 11.2 | 12.4 |
|  | HCO3- | mg/L | 7.87 | 7.42 |
| D7新民村水井 | K+ | mg/L | 4.21 | 4.56 |
|  | Na+ | mg/L | 7.11 | 7.78 |
|  | Ca2+ | mg/L | 5.64 | 5.23 |
|  | Mg2+ | mg/L | 4.21 | 4.58 |
|  | Cl- | mg/L | 7.21 | 7.13 |
|  | SO42- | mg/L | 11.2 | 12.3 |
|  | CO32- | mg/L | 9.21 | 9.44 |
|  | HCO3- | mg/L | 14.1 | 13.2 |
| D8白毛冲水井 | K+ | mg/L | 2.45 | 2.68 |
|  | Na+ | mg/L | 4.45 | 4.54 |
|  | Ca2+ | mg/L | 6.12 | 6.54 |
|  | Mg2+ | mg/L | 3.78 | 3.87 |
|  | Cl- | mg/L | 4.12 | 4.01 |
|  | SO42- | mg/L | 11.2 | 11.8 |
|  | CO32- | mg/L | 8.78 | 8.54 |
|  | HCO3- | mg/L | 11.2 | 13.2 |
| D9大街社区水井 | K+ | mg/L | 5.64 | 5.58 |
|  | Na+ | mg/L | 6.21 | 6.01 |
|  | Ca2+ | mg/L | 4.23 | 3.87 |
|  | Mg2+ | mg/L | 8.30 | 8.12 |
|  | Cl- | mg/L | 6.28 | 5.97 |
|  | SO42- | mg/L | 14.4 | 13.1 |
|  | CO32- | mg/L | 16.1 | 15.2 |
|  | HCO3- | mg/L | 15.8 | 16.1 |
| D10灌坝水井 | K+ | mg/L | 5.87 | 5.67 |
|  | Na+ | mg/L | 3.45 | 3.56 |
|  | Ca2+ | mg/L | 7.12 | 7.24 |
|  | Mg2+ | mg/L | 5.62 | 5.47 |
|  | Cl- | mg/L | 5.01 | 5.19 |
|  | SO42- | mg/L | 11.2 | 11.8 |
|  | CO32- | mg/L | 17.0 | 16.7 |
|  | HCO3- | mg/L | 15.2 | 16.0 |
| D11腰塘水井 | K+ | mg/L | 4.01 | 4.45 |
|  | Na+ | mg/L | 5.45 | 5.23 |
|  | Ca2+ | mg/L | 6.12 | 6.25 |
|  | Mg2+ | mg/L | 4.24 | 4.11 |
|  | Cl- | mg/L | 3.22 | 3.05 |
|  | SO42- | mg/L | 10.1 | 10.9 |
|  | CO32- | mg/L | 12.5 | 13.1 |
|  | HCO3- | mg/L | 14.3 | 12.5 |
| D12五星院水井 | K+ | mg/L | 4.87 | 4.45 |
|  | Na+ | mg/L | 3.50 | 3.25 |
|  | Ca2+ | mg/L | 2.25 | 2.35 |
|  | Mg2+ | mg/L | 5.54 | 5.25 |
|  | Cl- | mg/L | 6.12 | 6.35 |
|  | SO42- | mg/L | 11.2 | 10.2 |
|  | CO32- | mg/L | 8.21 | 9.21 |
|  | HCO3- | mg/L | 9.11 | 8.77 |
| D13竹山头水井 | K+ | mg/L | 6.78 | 6.54 |
|  | Na+ | mg/L | 5.45 | 5.14 |
|  | Ca2+ | mg/L | 6.21 | 6.56 |
|  | Mg2+ | mg/L | 4.78 | 4.23 |
|  | Cl- | mg/L | 5.21 | 5.97 |
|  | SO42- | mg/L | 11.5 | 11.5 |
|  | CO32- | mg/L | 15.7 | 14.2 |
|  | HCO3- | mg/L | 18.7 | 16.2 |

表 3-11  地下水环境质量现状监测结果一览表  单位：mg/L（pH无量纲、粪大肠菌群为MPN/100mL、菌落总数为CFU/mL）

| 点位 | 项目 | pH | 总硬度（以CaCO3计） | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氰化物 | 挥发酚 | 氨氮（以N计） | 硝酸盐 | 氟化物 | 亚硝酸盐 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 高锰酸盐指数（耗氧量） | 汞 | 六价铬 | 镍 | 铁 | 锑 | 砷 | 镉 | 铅 | 锰 | 铊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 浓度范围 | 7.1~7.3 | 34.8~35.8 | 111~121 | 14.4~15.2 | 7.2~7.6 | ND | ND | 0.212~0.222 | 0.85~0.98 | 0.14~0.15 | ND | ND | ND | 0.80~0.94 | ND | ND | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / |
|  | 均值 | / | 35.3 | 116 | 14.8 | 7.4 | / | / | 0.217 | 0.915 | 0.145 | / | / | / | 0.87 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D2 | 浓度范围 | 6.7~6.8 | 56.2~57.2 | 135~145 | 21.5~22.3 | 14.5~15.2 | ND | ND | 0.145~0.162 | 0.76~0.78 | 0.23~0.24 | ND | ND | ND | 0.90~0.95 | ND | ND | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / |
|  | 均值 | / | 56.7 | 140 | 21.9 | 14.85 | / | / | 0.1535 | 0.77 | 0.235 | / | / | / | 0.925 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D3 | 浓度范围 | 7.3~7.5 | 47.2~48.6 | 92~98 | 10.2~11.2 | 13.2~14.2 | ND | ND | 0.278~0.287 | 1.21~1.54 | 0.17~0.18 | ND | ND | ND | 1.11~1.12 | ND | ND | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / |
|  | 均值 | / | 47.9 | 95 | 10.7 | 13.7 | / | / | 0.2825 | 1.375 | 0.175 | / | / | / | 1.115 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D4 | 浓度范围 | 6.7~6.8 | 68.7~69.2 | 186~192 | 12.0~12.2 | 21.5~22.5 | ND | ND | 0.162~0.178 | 2.31~2.54 | 0.24~0.25 | ND | ND | ND | 1.41~1.44 | ND | ND | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / |
|  | 均值 | / | 68.95 | 189 | 12.1 | 22.0 | / | / | 0.17 | 2.425 | 0.245 | / | / | / | 1.425 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D5 | 浓度范围 | 7.0~7.1 | 42.4~44.4 | 92~94 | 31.5~33.5 | 14.4~16.2 | ND | ND | 0.245~0.254 | 0.62~0.67 | 0.23~0.25 | ND | ND | ND | 0.80~0.82 | ND | ND | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / |
|  | 均值 | / | 43.4 | 93 | 32.5 | 15.3 | / | / | 0.2495 | 0.645 | 0.24 | / | / | / | 0.81 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D6 | 浓度范围 | 7.4~7.5 | 32.5~34.2 | 111~121 | 21.5~25.4 | 14.2~15.4 | ND | ND | 0.282~0.295 | 0.82~0.87 | 0.20~0.21 | ND | ND | ND | 0.70~0.72 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | / | 33.35 | 116 | 23.45 | 14.8 | / | / | 0.2885 | 0.845 | 0.205 | / | / | / | 0.71 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D7 | 浓度范围 | 7.0~7.8 | 53.2~54.4 | 141~154 | 18.2~18.7 | 13.2~14.2 | ND | ND | 0.214~0.222 | 1.21 | 0.27~0.28 | ND | ND | ND | 0.84~0.95 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | / | 53.8 | 147.5 | 18.45 | 13.7 | / | / | 0.218 | 1.21 | 0.275 | / | / | / | 0.895 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D8 | 浓度范围 | 7.0~7.1 | 41.2~47.3 | 121~125 | 21.5~22.2 | 17.2~18.7 | ND | ND | 0.082~0.087 | 0.56~0.61 | 0.10~0.11 | ND | ND | ND | 1.11~1.14 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | / | 44.25 | 123 | 21.85 | 17.95 | / | / | 0.0845 | 0.585 | 0.105 | / | / | / | 1.125 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D9 | 浓度范围 | 6.6~6.7 | 67.7~68.2 | 172~178 | 34.4~35.4 | 25.5~28.7 | ND | ND | 0.114~0.121 | 0.62~0.67 | 0.15~0.17 | ND | ND | ND | 1.14 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | / | 67.95 | 175 | 34.9 | 27.1 | / | / | 0.1175 | 0.645 | 0.16 | / | / | / | 1.14 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D10 | 浓度范围 | 7.4~7.5 | 42.4~45.4 | 135~145 | 13.2~14.4 | 10.1~11.2 | ND | ND | 0.095~0.098 | 1.11~1.14 | 0.34~0.38 | ND | ND | ND | 0.82~0.98 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | / | 43.9 | 140 | 13.8 | 10.65 | / | / | 0.0965 | 1.125 | 0.36 | / | / | / | 0.90 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D11 | 浓度范围 | 7.8~7.9 | 44.4~45.2 | 145~154 | 14.4~15.2 | 16.7~18.7 | ND | ND | 0.214~0.224 | 0.82~0.87 | 0.14~0.16 | ND | ND | ND | 0.82~0.84 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | / | 44.8 | 149.5 | 14.8 | 17.7 | / | / | 0.219 | 0.845 | 0.15 | / | / | / | 0.83 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D12 | 浓度范围 | 7.2~7.5 | 33.2~44.4 | 111~121 | 27.8~28.2 | 18.6~18.7 | ND | ND | 0.221~0.223 | 0.75~0.76 | 0.25~0.26 | ND | ND | ND | 0.70~0.72 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | / | 38.8 | 116 | 28.0 | 18.65 | / | / | 0.222 | 0.755 | 0.255 | / | / | / | 0.71 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D13 | 浓度范围 | 7.0~7.1 | 54.5~58.2 | 136~154 | 31.5~35.4 | 21.5~25.4 | ND | ND | 0.132~0.145 | 0.62~0.65 | 0.19~0.20 | ND | ND | ND | 0.92~0.98 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 均值 | / | 56.35 | 145 | 33.45 | 23.45 | / | / | 0.1385 | 0.635 | 0.195 | / | / | / | 0.95 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 标准值 |  | 6.5~8.5 | 450 | 1000 | 250 | 250 | 0.05 | 0.002 | 0.5 | 250 | 1.0 | 20 | 3 | 100 | 3 | 0.001 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.1 | 0.0001 |

声环境质量变化趋势

声环境质量现状监测

一、监测布点与监测因子

参照规划环评布设的监测点位，在评价区共布设24个监测点，具体位置见监测因子见表 3-12、图 3-13：

表 3-12  声环境监测点位及监测因子

| 片区 | 序号 | 监测点名称 | 与规划环评点位的关系 | 与园区相对位置关系 | 功能性质 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 | N1 | 工业新村居民点 | 位置有调整 | 白牙片区东边界 | 敏感点 | 等效连续A声级 |
|  | N2 | 东安县城区居民点 | 位置有调整 | 白牙片区南边界 | 铁路边界外敏感点 |  |
|  | N3 | 林角村居民点 | 位置有调整 | 白牙片区东南边界 | 敏感点 |  |
|  | N4 | 鹿鸣自然村居民点 | 一致 | 白牙片区北边界 | 敏感点 |  |
|  | N5 | 文竹山村居民点 | 位置有调整 | 白牙片区西边界 | 敏感点 |  |
|  | N6 | 田园都市小区北侧 | 位置有调整 | 白牙片区西南处 | 敏感点 |  |
|  | N7 | 官田路旁 | 新增 | 白牙片区中间 | 交通噪声 |  |
|  | N8 | 园区内公租房小区 | 新增 | 白牙片区内 | 敏感点 |  |
|  | N9 | 雅德高级中学 | 新增 | 白牙片区内 | 敏感点 |  |
| 芦洪片区 | N10 | 新建芦洪市医院 | 位置有调整 | 芦洪片区东处 | 敏感点 |  |
|  | N11 | 芦洪市园区委员会办公楼 | 一致 | 芦洪片区东南处 | 铁路边界外敏感点 |  |
|  | N12 | 白毛冲居民点 | 一致 | 芦洪片区西北处 | 敏感点 |  |
|  | N13 | 红狮水泥厂区东侧 | 一致 | 芦洪片区 | 边界点 |  |
|  | N14 | 红狮水泥厂区南侧 | 一致 | 芦洪片区 | 边界点 |  |
|  | N15 | 红狮水泥厂区西侧 | 一致 | 芦洪片区 | 边界点 |  |
|  | N16 | 红狮水泥厂区北侧 | 一致 | 芦洪片区 | 边界点 |  |
|  | N17 | 神化火电厂区东侧 | 一致 | 芦洪片区 | 边界点 |  |
|  | N18 | 神化火电厂区南侧 | 一致 | 芦洪片区 | 边界点 |  |
|  | N19 | 神化火电厂区西侧 | 一致 | 芦洪片区 | 边界点 |  |
|  | N20 | 神化火电厂区北侧 | 一致 | 芦洪片区 | 边界点 |  |
|  | N21 | 工业大道旁 | 新增 | 芦洪片区内 | 交通噪声 |  |
| 端桥铺片区 | N22 | 跃进厂区北侧 | 新增 | 端桥铺片区 | 边界点 |  |
|  | N23 | 跃进西北侧居民点 | 新增 | 端桥铺片区 | 敏感点 |  |
|  | N24 | 跃进西南侧居民点 | 新增 | 端桥铺片区 | 敏感点 |  |

图 3-13  白牙片区声环境监测布点图

图 3-14  芦洪片区声环境监测布点图

图 3-15  端桥铺片区声环境监测布点图

二、监测时间与频次

2024年10月1日~2日连续监测2日，每天昼间、夜间各监测一次。

三、监测及分析方法

按《声环境质量标准》GB3096-2008规定方法和要求执行。

四、评价标准

学校、医院、居民点等声环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，湘桂铁路、洛湛铁路交通干线铁路干线两侧区域不通过列车时的环境背景噪声限值，按昼间70dB（A）、夜间55dB（A）执行。

五、监测结果与评价

根据表 3-13可知，20个噪声监测点中7个敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，4个交通噪声点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

表 3-13  声环境质量现状监测结果与评价  单位：dB（A）

| 监测点位 | 监测时段 | 监测结果 |  | 标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.10.1 | 2024.10.2 |  |  |
| N1：工业新村居民点 | 昼 | 54 | 54 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 42 | 44 | 50 | 达标 |
| N2：东安县城区居民点 | 昼 | 59 | 58 | 70 | 达标 |
|  | 夜 | 41 | 42 | 55 | 达标 |
| N3：林角村居民点 | 昼 | 52 | 55 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 43 | 43 | 50 | 达标 |
| N4：鹿鸣自然村居民点 | 昼 | 53 | 53 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 42 | 41 | 50 | 达标 |
| N5：文竹山村居民点 | 昼 | 54 | 53 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 44 | 42 | 50 | 达标 |
| N6：田园都市小区北侧 | 昼 | 55 | 52 | 70 | 达标 |
|  | 夜 | 42 | 42 | 55 | 达标 |
| N7：官田路旁 | 昼 | 58 | 58 | 70 | 达标 |
|  | 夜 | 49 | 48 | 55 | 达标 |
| N8：园区内公租房小区 | 昼 | 53 | 54 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 43 | 40 | 50 | 达标 |
| N9：雅德高级中学 | 昼 | 52 | 54 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 42 | 41 | 50 | 达标 |
| N10：新建芦洪市医院 | 昼 | 54 | 53 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 45 | 42 | 50 | 达标 |
| N11：芦洪市园区委员会办公楼 | 昼 | 59 | 59 | 70 | 达标 |
|  | 夜 | 47 | 45 | 55 | 达标 |
| N12：白毛冲居民点 | 昼 | 54 | 54 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 42 | 42 | 50 | 达标 |
| N13：红狮水泥厂区东侧 | 昼 | 52 | 54 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 43 | 43 | 50 | 达标 |
| N14：红狮水泥厂区南侧 | 昼 | 55 | 53 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 42 | 42 | 50 | 达标 |
| N15：红狮水泥厂区西侧 | 昼 | 56 | 52 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 44 | 41 | 50 | 达标 |
| N16：红狮水泥厂区北侧 | 昼 | 54 | 54 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 42 | 42 | 50 | 达标 |
| N17：神化火电厂区东侧 | 昼 | 54 | 52 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 43 | 44 | 50 | 达标 |
| N18：神化火电厂区南侧 | 昼 | 53 | 53 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 42 | 42 | 50 | 达标 |
| N19：神化火电厂区西侧 | 昼 | 55 | 55 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 42 | 43 | 50 | 达标 |
| N20：神化火电厂区北侧 | 昼 | 53 | 54 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 41 | 42 | 50 | 达标 |
| N21：工业大道旁 | 昼 | 61 | 63 | 70 | 达标 |
|  | 夜 | 48 | 49 | 55 | 达标 |
| N22：跃进厂区北侧 | 昼 | 55 | 55 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 41 | 42 | 50 | 达标 |
| N23：跃进西北侧居民点 | 昼 | 54 | 57 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 44 | 44 | 50 | 达标 |
| N24：跃进西南侧居民点 | 昼 | 53 | 55 | 60 | 达标 |
|  | 夜 | 42 | 43 | 50 | 达标 |

土壤环境质量变化趋势

园区内历史监测数据

一、白牙片区

表 3-14  土壤监测及统计结果

| 监测点位 |  | 分析项目及检测结果（mg/kg，pH无量纲） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| T1 | 0~-50cm | 19.9 | 0.16 | 2.9 | 18 | 21 | 0.451 | 13 |
|  | 50~-150cm | 16.9 | 0.22 | 4.0 | 20 | 24 | 0.527 | 13 |
|  | 150~-300cm | 23.2 | 0.15 | 2.0 | 20 | 25 | 0.412 | 13 |
|  | 300cm 以下 | 25.6 | 0.15 | 2.5 | 18 | 23 | 0.498 | 20 |
| T2 | 0~-50cm | 17.8 | 0.14 | 2.6 | 18 | 24 | 0.522 | 21 |
|  | 50~-150cm | 18.7 | 0.15 | 2.5 | 16 | 23 | 0.433 | 33 |
|  | 150~-300cm | 17.5 | 0.15 | 2.6 | 17 | 23 | 0.395 | 35 |
|  | 300cm 以下 | 17.8 | 0.15 | 4.2 | 19 | 23 | 0.517 | 36 |
| T3 | 0~-50cm | 18.1 | 0.14 | 4.1 | 20 | 24 | 0.639 | 31 |
|  | 50~-150cm | 20.6 | 0.14 | 3.6 | 19 | 21 | 0.482 | 31 |
|  | 150~-300cm | 21.6 | 0.13 | 3.4 | 15 | 20 | 0.378 | 29 |
|  | 300cm 以下 | 21.1 | 0.13 | 1.7 | 15 | 21 | 0.641 | 32 |
| T5 | 0~-20cm | 19.9 | 0.16 | 5.2 | 25 | 22 | 0.533 | 33 |
| T6 | 0~-20cm | 25.3 | 0.13 | 5.4 | 26 | 22 | 0.688 | 48 |
| （GB 36600-2018）中第二类用地中筛选值 |  | ≤60 | ≤65 | ≤5.7 | ≤18000 | ≤800 | ≤38 | ≤900 |

土壤环境质量现状监测

一、采样布点与监测项目

参照规划环评布设的监测点位，在评价区共布设14个监测点，具体位置及监测因子见表 3-15、图 3-16~图 3-18：

表 3-15  土壤现状监测点位及监测因子

| 片区 | 序号 | 监测点名称 | 与规划环评点位的关系 | 与园区相对位置关系 | 功能性质 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 | T1 | 神仙桥村 | 一致 | 白牙片区东侧1200m | 菜地 | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍 |  |
|  | T2 | 杨家自然村 | 一致 | 白牙片区西侧1200m | 农田 |  |  |
|  | T3 | 宥江桥村 | 一致 | 白牙片区东侧2300m | 菜地 |  |  |
|  | T4 | 鹿鸣自然村 | 一致 | 白牙片区北侧710m | 农田 |  |  |
|  | T5 | 普华水泥地块 | 新增 | 白牙片区内 | 规划一类工业用地 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本项目+锑和石油烃 |  |
| 芦洪片区 | T6 | 天子岭村 | 一致 | 芦洪片区东侧150m | 菜地 | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍 |  |
|  | T7 | 园区内部 | 一致 | 芦洪片区内 | 规划二类工业用地 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中45项基本项目+锑+铍 |  |
|  | T8 | 下谢家 | 一致 | 芦洪片区外西侧800m | 菜地 | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍 |  |
|  | T9 | 雄心自然村 | 一致 | 芦洪片区外北侧510m | 农田 | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍、二噁英 | 与原规划环评相比，新增二噁英因子 |
|  | T10 | 杨柳自然村 | 一致 | 芦洪片区外北侧1800m | 林地 | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍 |  |
|  | T11 | 牛角圩 | 一致 | 芦洪片区外东侧2500m | 农田 |  |  |
|  | T12 | 对江村 | 一致 | 芦洪片区外东侧2100m | 林地 |  |  |
| 端桥铺片区 | T13 | 头坝岭 | 新增 | 端桥铺片区西侧500m | 菜地 |  |  |
|  | T14 | 黄泥冲 | 新增 | 端桥铺片区南侧400m | 菜地 |  |  |

图 3-16  白牙片区土壤取样点位分布图

图 3-17  芦洪片区土壤取样点位分布图

图 3-18  端桥铺片区土壤取样点位分布图

二、监测时间与频次

2024年9月30日取样一次进行检测。

三、采样与分析方法

按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）的相关规定进行。

四、评价标准

建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）。

五、监测结果与评价

根据表 3-16、表 3-17可知，农用地及林地土壤中各因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中筛选值。

园区内建设用地中各因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中筛选值。

表 3-16  农用地及林地土壤环境质量现状监测结果表  单位：mg/kg，pH值：无量纲

| 采样点位 | 检测项目 | 采样深度 | 检测结果（mg/kg） | 筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 神仙桥村T1（菜地） | pH值（无量纲） | 0-0.2m | 7.41 | 6.5＜pH≤7.5 | 达标 |
|  | 镉 |  | 0.082 | 0.3 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.232 | 2.4 | 达标 |
|  | 砷 |  | 7.83 | 30 | 达标 |
|  | 铅 |  | 11.2 | 120 | 达标 |
|  | 铬 |  | 4.2 | 200 | 达标 |
|  | 铜 |  | 23 | 100 | 达标 |
|  | 镍 |  | 14 | 100 | 达标 |
|  | 锌 |  | 52 | 250 | 达标 |
| 杨家自然村T2（农田） | pH值（无量纲） | 0-0.2m | 7.12 | 6.5＜pH≤7.5 | 达标 |
|  | 镉 |  | ND | 0.6 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.232 | 0.6 | 达标 |
|  | 砷 |  | 5.42 | 25 | 达标 |
|  | 铅 |  | 14.2 | 140 | 达标 |
|  | 铬 |  | 5.61 | 300 | 达标 |
|  | 铜 |  | 20 | 100 | 达标 |
|  | 镍 |  | 33 | 100 | 达标 |
|  | 锌 |  | 39 | 250 | 达标 |
| 宥江桥村T3（菜地） | pH值（无量纲） | 0-0.2m | 6.21 | 5.5＜pH≤6.5 | 达标 |
|  | 镉 |  | ND | 0.3 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.251 | 1.8 | 达标 |
|  | 砷 |  | 4.23 | 40 | 达标 |
|  | 铅 |  | 7.21 | 90 | 达标 |
|  | 铬 |  | 9.72 | 150 | 达标 |
|  | 铜 |  | 11 | 50 | 达标 |
|  | 镍 |  | 23 | 70 | 达标 |
|  | 锌 |  | 35 | 200 | 达标 |
| 鹿鸣自然村T4（农田） | pH值（无量纲） | 0-0.2m | 6.99 | 6.5＜pH≤7.5 | 达标 |
|  | 镉 |  | ND | 0.6 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.254 | 0.6 | 达标 |
|  | 砷 |  | 4.21 | 25 | 达标 |
|  | 铅 |  | 14.2 | 140 | 达标 |
|  | 铬 |  | 6.2 | 300 | 达标 |
|  | 铜 |  | 14 | 100 | 达标 |
|  | 镍 |  | 23 | 100 | 达标 |
|  | 锌 |  | 38 | 250 | 达标 |
| 天子岭村T6（菜地） | pH值（无量纲） | 0-0.2m | 6.14 | 5.5＜pH≤6.5 | 达标 |
|  | 镉 |  | 0.097 | 0.3 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.242 | 1.8 | 达标 |
|  | 砷 |  | 4.21 | 40 | 达标 |
|  | 铅 |  | 11.2 | 90 | 达标 |
|  | 铬 |  | 6.7 | 150 | 达标 |
|  | 铜 |  | 28 | 50 | 达标 |
|  | 镍 |  | 41 | 70 | 达标 |
|  | 锌 |  | 35 | 200 | 达标 |
| 下谢家 T8（菜地） | pH值（无量纲） | 0-0.2m | 7.12 | 6.5＜pH≤7.5 | 达标 |
|  | 镉 |  | 0.086 | 0.3 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.564 | 2.4 | 达标 |
|  | 砷 |  | 4.23 | 30 | 达标 |
|  | 铅 |  | 10.1 | 120 | 达标 |
|  | 铬 |  | 6.5 | 200 | 达标 |
|  | 铜 |  | 14 | 100 | 达标 |
|  | 镍 |  | 35 | 100 | 达标 |
|  | 锌 |  | 44 | 250 | 达标 |
| 雄心自然村 T9（农田） | pH值（无量纲） | 0-0.2m | 7.39 | 6.5＜pH≤7.5 | 达标 |
|  | 镉 |  | 0.056 | 0.6 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.144 | 0.6 | 达标 |
|  | 砷 |  | 7.53 | 25 | 达标 |
|  | 铅 |  | 12.3 | 140 | 达标 |
|  | 铬 |  | 7.2 | 300 | 达标 |
|  | 铜 |  | 21 | 100 | 达标 |
|  | 镍 |  | 14 | 100 | 达标 |
|  | 锌 |  | 23 | 250 | 达标 |
|  | 二噁英 |  | ND | / |  |
| 杨柳自然村 T10（林地） | pH值（无量纲） | 0-0.2m | 7.12 | 6.5＜pH≤7.5 | 达标 |
|  | 镉 |  | 0.095 | 0.3 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.252 | 2.4 | 达标 |
|  | 砷 |  | 4.21 | 30 | 达标 |
|  | 铅 |  | 8.45 | 120 | 达标 |
|  | 铬 |  | 7.2 | 200 | 达标 |
|  | 铜 |  | 14 | 100 | 达标 |
|  | 镍 |  | 23 | 100 | 达标 |
|  | 锌 |  | 32 | 250 | 达标 |
| 牛角圩 T11（农田） | pH值（无量纲） | 0-0.2m | 6.25 | 5.5＜pH≤6.5 | 达标 |
|  | 镉 |  | 0.088 | 0.4 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.156 | 0.5 | 达标 |
|  | 砷 |  | 7.78 | 30 | 达标 |
|  | 铅 |  | 15.6 | 100 | 达标 |
|  | 铬 |  | 6.2 | 250 | 达标 |
|  | 铜 |  | 14.2 | 50 | 达标 |
|  | 镍 |  | 42 | 70 | 达标 |
|  | 锌 |  | 23 | 200 | 达标 |
| 对江村 T12（林地） | pH值（无量纲） | 0-0.2m | 7.27 | 6.5＜pH≤7.5 | 达标 |
|  | 镉 |  | 0.121 | 0.3 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.564 | 2.4 | 达标 |
|  | 砷 |  | 4.21 | 30 | 达标 |
|  | 铅 |  | 14.7 | 120 | 达标 |
|  | 铬 |  | 8.2 | 200 | 达标 |
|  | 铜 |  | 24 | 100 | 达标 |
|  | 镍 |  | 46 | 100 | 达标 |
|  | 锌 |  | 58 | 250 | 达标 |
| 头坝岭 T13（菜地） | pH值（无量纲） | 0-0.2m | 7.33 | 6.5＜pH≤7.5 | 达标 |
|  | 镉 |  | 0.087 | 0.3 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.534 | 2.4 | 达标 |
|  | 砷 |  | 8.75 | 30 | 达标 |
|  | 铅 |  | 15.6 | 120 | 达标 |
|  | 铬 |  | 7.2 | 200 | 达标 |
|  | 铜 |  | 24 | 100 | 达标 |
|  | 镍 |  | 47 | 100 | 达标 |
|  | 锌 |  | 32 | 250 | 达标 |
| 黄泥冲 T14（菜地） | pH值（无量纲） | 0-0.2m | 6.35 | 5.5＜pH≤6.5 | 达标 |
|  | 镉 |  | 0.027 | 0.3 | 达标 |
|  | 汞 |  | 0.145 | 1.8 | 达标 |
|  | 砷 |  | 5.64 | 40 | 达标 |
|  | 铅 |  | 15.7 | 90 | 达标 |
|  | 铬 |  | 6.2 | 150 | 达标 |
|  | 铜 |  | 21 | 50 | 达标 |
|  | 镍 |  | 14 | 70 | 达标 |
|  | 锌 |  | 23 | 200 | 达标 |

表 3-17  建设用地土壤环境质量现状监测结果表  单位：mg/kg，pH值：无量纲

| 序号 | 检测项目 | 采样深度 | 检测结果（mg/kg） |  | 筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T5普华水泥地块 | T7园区内部 |  |  |
| 1 | pH值（无量纲） | 0-0.2m | 7.97 | 7.66 | — | 达标 |
| 2 | 砷 |  | 18.2 | 18.7 | 60 | 达标 |
| 3 | 镉 |  | 7.21 | 6.21 | 65 | 达标 |
| 4 | 铅 |  | 51 | 42 | 800 | 达标 |
| 5 | 铜 |  | 147 | 78 | 18000 | 达标 |
| 6 | 六价铬 |  | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 7 | 汞 |  | 0.562 | 0.356 | 38 | 达标 |
| 8 | 镍 |  | 62 | 42 | 900 | 达标 |
| 9 | 四氯化碳 |  | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 10 | 氯仿 |  | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 11 | 氯甲烷 |  | ND | ND | 37 | 达标 |
| 12 | 1,1-二氯乙烷 |  | ND | ND | 9 | 达标 |
| 13 | 1,2-二氯乙烷 |  | ND | ND | 5 | 达标 |
| 14 | 1,1-二氯乙烯 |  | ND | ND | 66 | 达标 |
| 15 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  | ND | ND | 596 | 达标 |
| 16 | 反-1,2-二氯乙烯 |  | ND | ND | 54 | 达标 |
| 17 | 二氯甲烷 |  | ND | ND | 616 | 达标 |
| 18 | 1,2-二氯丙烷 |  | ND | ND | 5 | 达标 |
| 19 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | ND | ND | 10 | 达标 |
| 20 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 21 | 四氯乙烯 |  | ND | ND | 53 | 达标 |
| 22 | 1,1,1-三氯乙烷 |  | ND | ND | 840 | 达标 |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 |  | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 24 | 三氯乙烯 |  | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 25 | 1,2,3-三氯丙烷 |  | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 26 | 氯乙烯 |  | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 27 | 苯 |  | ND | ND | 4 | 达标 |
| 28 | 氯苯 |  | ND | ND | 270 | 达标 |
| 29 | 1,2-二氯苯 |  | ND | ND | 560 | 达标 |
| 30 | 1,4-二氯苯 |  | ND | ND | 20 | 达标 |
| 31 | 乙苯 |  | ND | ND | 28 | 达标 |
| 32 | 苯乙烯 |  | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 33 | 甲苯 |  | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 34 | 间二甲苯+对二甲苯 |  | ND | ND | 570 | 达标 |
| 35 | 邻二甲苯 |  | ND | ND | 640 | 达标 |
| 36 | 硝基苯 |  | ND | ND | 76 | 达标 |
| 37 | 苯胺 |  | ND | ND | 260 | 达标 |
| 38 | 2-氯酚 |  | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 39 | 苯并[a]蒽 |  | ND | ND | 15 | 达标 |
| 40 | 苯并[a]芘 |  | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 41 | 苯并[b]荧蒽 |  | ND | ND | 15 | 达标 |
| 42 | 苯并[k]荧蒽 |  | ND | ND | 151 | 达标 |
| 43 | 䓛 |  | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 44 | 二苯并[a, h]蒽 |  | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 45 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | ND | ND | 15 | 达标 |
| 46 | 萘 |  | ND | ND | 70 | 达标 |
| 47 | 锑 |  | 0.564 | 1.54 | 180 | 达标 |
| 48 | 石油烃(C10-C40) |  | 142 | / | 4500 | 达标 |
| 49 | 铍 |  | / | 0.212 | 29 | 达标 |

底泥环境质量变化趋势分析

底泥环境质量现状监测

一、采样布点与监测项目

参照规划环评布设的监测点位，在评价区共布设5个监测点，具体位置及监测因子见表 3-18、图 3-19、图 3-20：

表 3-18  底泥现状监测点位及监测因子

| 片区 | 序号 | 取样点 | 与原规划环评点位的关系 | 水体 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 | S1 | 县城污水处理厂排污口下游 1500m 紫水河断面处 | 一致 | 紫水河 | pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷、镍 |
|  | S2 | 官田河入紫水河口 | 一致 | 官田河 |  |
|  | S3 | 宥江入紫水河口上游冷东公路桥处 | 一致 | 宥江 |  |
| 芦洪片区 | S4 | 龙合水河入芦洪市河口下游 500m | 一致 | 芦洪市河 |  |
|  | S5 | 芦洪市镇污水处理厂排污口下游1500m | 实际位置有调整 | 芦洪市河 |  |

图 3-19  白牙片区底泥监测布点图

图 3-20  芦洪片区底泥监测布点图

二、监测时间与频次

2024年9月30日取样一次进行检测。

三、监测结果与评价

底泥监测结果见表 3-19：

表 3-19  底泥环境质量现状监测结果表  单位：mg/kg，pH值：无量纲

| 采样点位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | 砷 | 汞 | 铬 | 镍 | 铜 | 锌 | 镉 | 铅 |
| S1 | 7.54 | 3.78 | 0.045 | 15 | 15.8 | 4.45 | 34 | 0.089 | 3.21 |
| S2 | 8.21 | 3.21 | 0.095 | 15 | 17.2 | 8.78 | 42 | 0.068 | 3.21 |
| S3 | 8.21 | 3.21 | 0.082 | 25 | 14.2 | 8.21 | 5.21 | 0.142 | 4.65 |
| S4 | 7.67 | 4.56 | 0.082 | 18 | 11.5 | 8.21 | 24 | 0.232 | 3.64 |
| S5 | 7.25 | 4.15 | 0.087 | 12 | 11.5 | 11.5 | 47 | 0.078 | 4.21 |

生态系统结构与功能变化趋势分析

生态环境质量现状

根据现场调查，园区内土地利用类型为城镇建设用地、村庄建设用地及少量林地。

本地区地带性植被为亚热带常绿阔叶林，受人类活动影响，目前评价区内主要植被类型有：马尾松林、杉木林、柏木林、杂木灌丛、灌草丛和农作物植被等。植物物种以华中植物区系为主，物种较为丰富，但多为普通种，除樟树为国家Ⅱ级保护植物外，勘踏和走访未见其他野生的国家保护植物种类。樟树在江南一带分布十分广泛，属常见种。评价区自然生物群落与物种敏感程度低，无珍稀濒危生物多样性保护物种。

评价区为城乡、工矿、交通与农林混合生态区，受人类活动干扰大，陆栖动物群落以农田动物群为主，敏感程度低。

开发区周边不涉及生态红线及生态环境敏感区。

生态系统结构变化趋势

生态系统是由生物与非生物相互作用结合而成的结构有序的系统。生态系统的结构主要指构成生态诸要素及其量比关系，各组分在时间、空间上的分布，以及各组分间能量、物质、信息流的途径与传递关系。生态系统结构主要包括组分结构、时空结构和营养结构三个方面。

2012年规划环评期间开发区生态系统结构主要为以农田、鱼塘、乔木类、灌木类、蛇、鼠等自然因素构成的农田生态系统。根据现状调查结构，本次跟踪评价从2012年规划环评至今开发区生态系统结构变化趋势主要有：

1、组分结构：以自然因素为主要组分的农田生态系统逐渐演变至以人、厂房等社会因素为主的城市生态系统。

2、时空结构：开发区以社会因素为主的城市生态系统呈现由两侧向中间进行演变，逐渐代替自然因素为主的农田生态系统。

3、营养结构：以农田生物营养为纽带而形成的复杂的营养结构，逐渐演变为以人为物料输入、生产加工、输出为主的单一的营养结构。

生态系统功能变化趋势

根据上述分析可知，开发区生态系统从农田生态系统向城市生态系统转变。

农田生态系统功能是指人类在以作物为中心的农田中，利用生物和非生物环境之间以及生物种群之间的相互关系，通过合理的生态结构和高效生态机能，进行能量转化和物质循环，转变成人类需要的产品。

城市生态系统功能与农田生态系统功能类似，不同的是城市生态系统以各类自然资源通过人工控制的加工方式，转变成人类需要的各类产品，其过程人工干扰因素占主导。

综上所述，开发区生态系统结构与功能呈现由农田生态系统向城市生态系统转变，关键驱动因素为对开发区的开发建设，逐步破坏原有生态系统，建立新的生态系统。

资源环境承载力变化分析

大气环境容量承载力变化分析

本次跟踪评价大气环境容量

本次跟踪评价结合2023年大气常规监测站点最新的年均值浓度及园区范围核算园区大气环境容量，根据《关于印发全国地表水环境容量和大气环境容量核定工作方案的通知》【环发（2003）141号】提供的“城市大气环境容量核定工作方案”，园区大气环境容量核算可采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-1991）“A-P值法”

一、计算公式

开发区环境空气容量的计算公式为：

以上公式中：

Qa——开发区大气污染物年允许排放总量，104t；

Cs——开发区的年均浓度限值，mg/m3；

Co——开发区的年均背景浓度，mg/m3；

S——开发区总面积，km2。

A——地理区域性总量控制系数，104t/（a·km2）；

二、计算参数

大气环境容量计算模型计算参数具体见表 3-20：

表 3-20  大气环境容量计算模型计算参数

| 总量控制系数A值 | 环境背景年均浓度(mg/m3) |  | 年标准浓度限值(mg/m3) |  | 控制面积(km2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | SO2 | NO2 | 白牙片区 | 芦洪片区 | 端桥铺片区 |
| 3.64 | 0.0092 | 0.0088 | 0.06 | 0.04 | 1.6646 | 1.1525 | 0.1031 |

三、计算结果

经计算，大气环境容量见表 3-21：

表 3-21  大气环境容量计算结果  单位：t/a

| 片区 | 污染因子 | 理想环境容量 | 允许环境容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 | SO2 | 2385.7 | 1908.6 |
|  | NO2 | 1465.2 | 1172.2 |
| 芦洪片区 | SO2 | 1985.1 | 1588.1 |
|  | NO2 | 1219.2 | 975.4 |
| 端桥铺片区 | SO2 | 593.7 | 475.0 |
|  | NO2 | 364.7 | 291.7 |
| 注：考虑到开发区大气环境还要接受开发区外大气污染源，允许排放量限值按理想环境容量的80%计算。 |  |  |  |

规划后续实施排放源强与大气环境容量的相符性分析

根据表 6-2可知，规划后续实施排放源强与大气环境容量的相符性分析见表 3-22，园区由足够的大气环境容量满足规划后续实施。

表 3-22  相符性汇总表   单位：t/a

| 污染因子 | 规划后续实施排放源强 | 允许环境容量 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 12.33 | 3348.2 | 满足 |
| NOx | 32.84 | 2538.5 | 满足 |
| 挥发性有机物 | 7.71 | 24427.0 | 满足 |
| *：参照08大气导则，氮氧化物与二氧化氮的转换系数按0.75 |  |  |  |

水环境容量承载力变化分析

本次跟踪评价水环境容量

一、计算公式

计算水环境容量，采用《全国水环境容量核定技术指南》中的河流一维模型。

Wi=31.54×C×eK×86.4u-Ci×(Qi+Qj)

式中：	Wi——第i个排污口允许排放量，t/a；

Ci——河段第i个节点处的水质本底浓度，mg/L；

C——沿程浓度，mg/L；

Qi——河道节点后流量， m3/s；

Qj——第i节点处废水入河量，m3/s；

u——第i个河段的设计流速，m/s；

k——污染物衰减系数，1/d；

x——计算点到第i节点的距离，km。

W=inWi

不管是一维模型还是二维模型，计算出的容量值总是偏大。其原因是：在模型中是以控制断面规划的水质浓度控制目标计算，也即当污染物以容量的排放量排入河流时，控制断面水质浓度正好达标，意味着控制断面到排污口这一河段的水质均超标，与功能区水质管理不符。因此，应进行修正。

修正方法：W修正=α×W；

α为修正系数，0～1，详见表 3-23：

表 3-23  容量计算修正系数

| 河段宽度（m） | 200m以上 | 100m～200m | 50m～100 m | 小于50m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数α | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |

二、水文参数

宥江水环境容量预测河段取白牙片区经济开发区污水处理厂排放口至汇入紫水河段处约2.7km河段作为水环境容量。芦洪市河水环境容量预测河段取芦洪市城镇污水处理厂排放口至江边院子水质断面处约10.5km河段作为水环境容量

预测过程中，选定评价河段水质执行Ⅲ类水质标准，白牙片区经开区污水处理厂尾水排放量按0.25万m3/d计算，芦洪市镇污水处理尾水排放量按0.5万m3/d计算。修正系数取0.8。

本次评价水环境容量计算参数详见表 3-24：

表 3-24  宥江、芦洪市河水环境容量计算参数

| 河流 | 计算 因子 | 水期 | C （mg/l） | Ci （mg/l） | Qi （m3/s） | Qj （m3/s） | U （m/s） | K （1/d） | x （km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宥江 | COD | 枯水期 | 20 | 11.7 | 2.36 | 0.000079 | 0.65 | 0.1 | 2.7 |
|  | NH3-N | 枯水期 | 1 | 0.135 | 2.36 | 0.000079 | 0.65 | 0.1 | 2.7 |
| 芦洪市河 | COD | 枯水期 | 20 | 13.6 | 9.2 | 0.00016 | 0.46 | 0.1 | 10.5 |
|  | NH3-N | 枯水期 | 1 | 0.219 | 9.2 | 0.00016 | 0.46 | 0.1 | 10.5 |

三、计算结果

水环境容量计算结果见表 3-25：

表 3-25  水环境容量计算表

| 水域 | 项目 | 水质标准mg/L | 理想环境容量t/a | 允许环境容量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宥江（白牙片区经济开发区污水处理厂排放口至汇入紫水河段处约2.7km河段） | COD | 20 | 500.0 | 450.0 |
|  | 氨氮 | 1 | 51.8 | 46.62 |
| 芦洪市河（芦洪市城镇污水处理厂排放口至江边院子水质断面处约10.5km河段） | COD | 20 | 1610.0 | 1449 |
|  | 氨氮 | 1 | 187.5 | 168.75 |
| 注：参照地表水导则，受纳水体为GB3838III类水域以及涉及水环境保护目标的水域，安全余量按不低于核算断面处环境质量标准的10%确定，本次跟踪评价按10%确定。 |  |  |  |  |

园区废水现状排污量及规划后续实施排污量汇总表见表 3-26：

表 3-26  园区废水现状排污量及规划后续实施排污量汇总表  单位：t/a

| 项目 | 园区现状排污量 | 规划后续实施排污量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 80 | 51.06 | 113.34 |
| 氨氮 | 8 | 5.10 | 11.33 |

根据错误!未找到引用源。、表 3-26可知，水环境容量满足园区废水排污总量的需求。

支撑性资源和能源的配置情况及实际利用情况

水资源配置情况及实际利用情况

园区白牙片区由城西水厂供水，水源地为湘江，取水口断面多年平均流量为227m3/s，目前取水规模为5.25万m3/d。目前白牙片区用水量为2563m3/d，用水量仅占可供水量的4.8%，供水有保障。

园区芦洪片区由芦洪市镇自来水水厂供水，水源为芦江水库，总库容2210万m3，芦洪片区内用水量大的国家能源集团永州发电有限公司生产用水自行从湘江取水，永州红狮水泥有限公司生产用水依托厂址西面约9km处的金江水电站的发电尾水，其余企业用水量不大，供水有保障。

电能配置情况及实际利用情况

目前白牙片区由青土平 110 千伏变电站提供，芦洪片区由芦洪市 110 千伏变电站提供，能保障园区的用电需求。

土地资源配置情况及实际利用情况

目前园区核准范围面积为292.02公顷，目前已开发用地为284.31公顷，土地开发率97.35%。

因此建议园区尽快开展调区扩区，以满足项目用地的需求。

区域资源环境承载力存在的问题及其与规划实施的关联性

土地资源承载力存在的问题及建议

问题：园区目前土地开发率97.35%，可供开发的工业用地偏少，不能满足园区产业用地的需求。

建议：建议园区尽快开展调区扩区，满足园区用地的需求。

公众意见调查

调查方式与对象

根据国家生态环境部2019年3 月颁布的《规划环境影响跟踪评价技术指南（试行）》，对公众参与的要求为：征求相关部门及专家意见，全面了解区域主要环境问题和制约因素；收集规划实施至开展跟踪评价期间，公众对规划产生的环境影响的投诉意见，并分析原因。据此，本跟踪评价公众参与调查采取的方式与调查的对象确定如下：

（1）公众参与的方式

本次跟踪评价采用网络公示、张贴公告、发放调查表的形式，对本开发区进行环境影响跟踪评价和征询公众意见的相信息予以了公示与公告，以此了解公众对开发区规划与实施感受及关心的环境问题，有无投诉意见，进而了解开发区可能存在的环境问题和制约因素，探索相应的解决办法，以推进开发区的和谐、高效、可持续的发展。

（2）公众参与调查对象

为能了解区域各阶层人士、团体对开发区规划和实施的意见，公众参与对象主要为可能受本开发区规划与实施影响的公众与团体。

公众参与调查

首次跟踪评价信息公开情况

公开内容及日期

公开日期为2024年09月27日，具体内容如下：

公开方式

在东安县人民政府网站公开，符合通过项目所在地公共媒体网站公开信息的要求。

公示网址：http://www.da.gov.cn/dajjkfq/0300/202409/9c2aded7e57b4daf8af7212cb6a60dea.shtml

公示截图见图 4-1：

图 4-1  网上第一次公示

公众意见情况

公示期间未收到相关公众意见。

生态环境影响对比评估及对策措施有效性分析

规划已实施部分环境影响对比评估

大气环境影响比较分析和评估

本次大气环境质量监测与2019年规划环评大气环境影响预测结果进行对比，详见表 5-1，根据对比可知，白牙片区、芦洪片区SO2、NO2 现状监测平均浓度均低于规划环评预测值，可能跟园区内逐步淘汰燃煤锅炉，推广使用清洁能源有一定联系。

白牙片区硫酸雾、非甲烷总烃现状监测值大于预测值，经核实，白牙片区内无使用硫酸雾的企业，因此浓度增加可能跟不同监测单位监测使用方法不同导致的误差有关。

表 5-1  园区内大气环境影响对比分析   单位：mg/m3

| 位置 | 污染因子 | 现状监测值 | 预测值 |  |  |  |  | 变化趋势 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A稳定度 | B稳定度 | D稳定度 | E稳定度 | F稳定度 |  |  |
| 白牙片区 | SO2 | 0.0092 | 0.068 | 0.07 | 0.079 | 0.065 | 0.067 | 变好 | 现状监测数据为大气常规监测点数据 |
|  | NO2 | 0.0088 | 0.037 | 0.035 | 0.046 | 0.043 | 0.049 | 变好 |  |
|  | PM10 | 0.0499 | 0.084 | 0.084 | 0.085 | 0.085 | 0.084 | 变好 |  |
|  | 硫酸雾 | 0.0616 | 0.0401 | 0.0404 | 0.0405 | 0.0401 | 0.0403 | 浓度增加 | 为靠近园区的G3点监测数据 |
| 芦洪片区 | SO2 | 0.0092 | 0.0308 | 0.0286 | 0.0322 | 0.0261 | 0.0293 | 变好 | 现状监测数据为大气常规监测点数据 |
|  | NO2 | 0.0088 | 0.0217 | 0.0225 | 0.0259 | 0.0263 | 0.0349 | 变好 |  |
|  | PM10 | 0.0499 | 0.0698 | 0.0710 | 0.0766 | 0.0772 | 0.0911 | 变好 |  |
| 注：芦洪片区原规划环评中预测了铅和砷，本次现状监测铅和砷均为未检出，因此不再进行对比分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5-2  园区外大气环境影响对比分析   单位：mg/m3

| 位置 |  | 污染因子 | 现状监测值 | 预测值 | 变化趋势 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白牙片区 | 宥江桥村 | SO2 | 0.0092 | 0.018 | 变好 | 现状监测数据为大气常规监测点数据 |
|  |  | NO2 | 0.0088 | 0.031 |  |  |
|  |  | PM10 | 0.0499 | 0.358 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.080 | 0.020 | 浓度增加 | 现状监测数据为G1点位 |
|  | 鹿鸣村 | SO2 | 0.0092 | 0.020 | 变好 | 现状监测数据为大气常规监测点数据 |
|  |  | NO2 | 0.0088 | 0.031 |  |  |
|  |  | PM10 | 0.0499 | 0.376 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.052 | 0.020 | 浓度增加 | 现状监测数据为G2点位 |
|  | 神仙桥村 | SO2 | 0.0092 | 0.022 | 变好 | 现状监测数据为大气常规监测点数据 |
|  |  | NO2 | 0.0088 | 0.034 |  |  |
|  |  | PM10 | 0.0499 | 0.396 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.080 | 0.020 | 浓度增加 | 现状监测数据为G1点位 |
|  | 杨家村 | SO2 | 0.0092 | 0.023 | 变好 | 现状监测数据为大气常规监测点数据 |
|  |  | NO2 | 0.0088 | 0.037 |  |  |
|  |  | PM10 | 0.0499 | 0.403 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.059 | 0.021 | 浓度增加 | 现状监测数据为G3点位 |
|  | 水井村 | SO2 | 0.0092 | 0.026 | 变好 | 现状监测数据为大气常规监测点数据 |
|  |  | NO2 | 0.0088 | 0.017 |  |  |
|  |  | PM10 | 0.0499 | 0.423 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.059 | 0.021 | 浓度增加 | 现状监测数据为G3点位 |
|  | 县政府 | SO2 | 0.0092 | 0.025 | 变好 | 现状监测数据为大气常规监测点数据 |
|  |  | NO2 | 0.0088 | 0.038 |  |  |
|  |  | PM10 | 0.0499 | 0.375 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.048 | 0.022 | 浓度增加 | 现状监测数据为G4点位 |
|  | 天子岭村 | SO2 | 0.0092 | 0.089 | 变好 | 现状监测数据为大气常规监测点数据 |
|  |  | NO2 | 0.0088 | 0.135 |  |  |
|  |  | PM10 | 0.0499 | 0.15 |  |  |
|  | 芦洪市镇 | SO2 | 0.0092 | 0.109 |  |  |
|  |  | NO2 | 0.0088 | 0.117 |  |  |
|  |  | PM10 | 0.0499 | 0.216 |  |  |
|  | 王家亭子 | SO2 | 0.0092 | 0.083 |  |  |
|  |  | NO2 | 0.0088 | 0.118 |  |  |
|  |  | PM10 | 0.0499 | 0.189 |  |  |
|  | 牛角圩 | SO2 | 0.0092 | 0.097 |  |  |
|  |  | NO2 | 0.0088 | 0.106 |  |  |
|  |  | PM10 | 0.0499 | 0.20 |  |  |
|  | 对江村 | SO2 | 0.0092 | 0.102 |  |  |
|  |  | NO2 | 0.0088 | 0.116 |  |  |
|  |  | PM10 | 0.0499 | 0.32 |  |  |
| 注：芦洪片区原规划环评中预测了铅和砷，本次现状监测铅和砷均为未检出，因此不再进行对比分析 |  |  |  |  |  |  |

地表水环境影响比较分析和评估

原规划环评预测结果为：白牙片区经济开发区污水处理厂排放口污水汇入宥江后经15m能够达到完全混合；芦洪市城镇污水处理厂排放口污水汇入芦洪市河后平、枯水期叠加背景值后COD、氨氮均达标。

本次地表水环境质量监测断面与2019年规划环评地表水环境影响预测结果进行对比，详见表 5-3：

表 5-3  地表水环境影响对比分析

| 河流 | 位置 | 污染因子 | 现状监测均值 | 预测值 |  | 变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 枯水期 | 平水期 |  |
| 宥江 | 白牙片区经济开发区污水处理厂排放口下游 | COD | 9.3 | 15.27 | / | 变好 |
|  |  | NH3-N | 0.091 | 0.57 | / |  |
| 芦洪市河 | 芦洪市城镇污水处理厂排放口下游1500m | COD | 15.3 | 9.6197 | 9.3118 | 变差 |
|  |  | NH3-N | 0.254 | 0.1751 | 0.1436 |  |

根据上表可知，宥江COD、NH3-N现状监测值比预测值低，芦洪市河COD、NH3-N现状监测值比预测值高，但总体水质均良好。

声环境影响比较分析和评估

根据2019年规划环评声环境影响预测结果：工业企业固定源噪声对外环境的影响程度、范围较小；各声环境敏感点的声环境质量将可控制在昼间60 dB(A)、夜间50dB(A)以下。主干道昼间距路肩37m，夜间距路肩104m外能到达《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；次干道昼间距路肩28m，夜间距路肩70m外均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

根据本次声环境现状监测结果（具体见表 3-13），园区外敏感点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，交通噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，总体上，开发区的建设对区域声环境影响较小，符合规划环评时的预测结果。

固体废物影响比较分析和评估

2019年规划环评指出：对于东安经开区产生的固体废物，生活垃圾送往东安县生活垃圾填埋场处置，企业产生的破碎粉尘、边角料、原辅 材料废料、废金属屑、切割金属粉尘、锅炉灰渣、粉煤灰、脱硫石膏等一般工业固废 回收综合利用，危险废物废物由片区内企业暂存后委托有危废处理资质单位集中处置。

根据现状调查可知，经开区生活垃圾由环卫部门统一收集，一般工业固废分类收集，由企业或专业公司回收利用，危险废物由各企业按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求暂存，委托有资质的单位进行安全处置，经开区工业固体废物得到了妥善处置，且未发生固体废物污染事件和二次污染事故，对经开区及周边环境影响不大，符合规划环评的分析结果。

生态环境影响比较分析和评估

2019年规划环评分析：经开区原用地现状类型为农田、林地、宅基地和道路、未利用地，这是一个典型的城郊农村生态系统，但是当工业经开区规划实施后，这个农业生态系统将会被彻底改变为城市生态系统，其主要变化有以下几点：a）植被的变化；b）改变了地表覆盖层；c）景观的变化；d）生态结构与功能变化。

跟踪评价调查期间，生态系统机构变化情况基本与规划环评阶段分析结果一致，主要体现在以下几个方面：

a）植被破坏：土地利用性质的变化，造成的生物量损失主要体现在次生植被生物量的减少，施工过程中，所有植被都被去除，表面植被遭到短期破坏，同时产生局部水土流失问题。

b）改变了地表覆盖层：由于区内工厂企业及道路的建设，改变了对地表的覆盖，经开区范围内原有可渗透的耕地，大部分变为不可渗透的人工地面，由于地表覆盖层的改变，会增加降雨的地表径流量，减少该地区水的补给量。

c）景观的变化：在开发过程中逐渐形成复杂的人工城市景观，进一步建设过程，人工建筑的进一步优化建设、城市生态绿地的建设，将使城市景观得到一定程度的丰富。现有的人工城市景观将代替原有的乡村景观。

d）生态结构与功能变化：跟踪评价认为，工业经开区的开发改变了当地的生态结构，土地利用功能发生了改变。从生态结构来看，原农用地的存在不仅可以输送大量新鲜的空气，提高区域大气环境的净化能力，并且还可以提供农产品。进一步开发建设后，大范围的地表改造，彻底改变原有土壤的物理结构和生态系统结构，水土保持功能和土壤对污染物的降解功能显著减弱，不透水的水泥地也改变了地表径流。从土地利用功能来看，经开区土地利用功能已由农用地转变为建设用地。

环保措施有效性分析及整改建议

大气污染控制措施有效性分析

经开区内大气污染控制措施主要为：按发展阶段逐步推进能源结构的改进，目前园区内无10 10 蒸吨/时及以下燃煤锅炉，并将生活燃煤改为天然气或石油液化气等清洁能源，大力发展电能、生物质能等清洁能源，从源头削减了燃料型大气污染。其他已入园和投产的企业使用电作为主要能源结构。各企业针对锅炉废气和生产工艺废气进行各自治理，均能做到达标排放。

经开区大气污染控制措施与规划环评提出的措施对比分析，以及目前存在的不足与改进措施见表 5-4。

根据根据经开区所在区域大气环境质量现状调查结果可知，目前区域环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，经开区规划实施过程所采取的大气环境保护措施总体有效。

表 5-4  大气污染控制措施对比分析

| 序号 | 规划环评提出的环保措施 | 目前实施情况 | 有效性评估 | 存在问题及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白牙片区近期规划以 LNG 为主气源，液化石油气为辅助气源。远期以管道天然气为主气源，液化石油气为辅助气源；芦洪 片区规划近期以液化石油气为主气源，远期以管道天然气为主气源，液化石油气 为辅助气源。禁止新建 10 蒸吨/时及以下燃煤锅炉，对于经开区内已投入使用或在建的燃煤锅炉，应严格执行国家燃煤 SO2 污染防治技术以及大气污染防治行动 计划中的相关要求。燃煤锅炉提倡优先使用优质低硫煤、洗后动力煤或固硫型煤。 燃煤锅炉烟气必须经由脱硫除尘设施处理，按《锅炉大气污染物排放标准》达标排放 | 园区内无10 蒸吨/时及以下燃煤锅炉，目前红狮水泥和国家能源集团永州发电有限公司均使用优质低硫煤，并经脱硫除尘处理后达标外排 | 有效 | 目前园区天然气管道工程进展缓慢，未达到预期进展 |
| 2 | 控制工艺粉尘等排放，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放。 加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。对 粉尘等无组织废气要根据具体企业的项目环评来确定其大气防护距离 | 园区内企业对工艺粉尘均采取收集处理设施，部分企业按要求设置了防护距离 | 有效 | / |
| 3 | 强化建设项目的环境管理，严格执行环境影响评价与“三同时”制度，企业严格按照产业布局和用地性质进行布局。 | 园区内企业均开展了环境影响评价，大部分企业及时开展了环保验收，新进企业大部分按园区产业布局和用地性质进行布局 | 有效 | 部分企业未及时开展环保验收，部分企业入驻未按园区产业布局和用地性质进行布局 |
| 4 | 严格筛选入区企业类型，以低能耗、污轻染、高效益企业为重点引进对象。 对企业生产工艺和环保措施进行有效监管，实行清洁生产。 入区企业推行 ISO9000 质量体系和 ISO14000 环境质量管理体系，提高企业自我社会形象和管 理水平。 | 园区内纳入强制清洁生产审核的企业均按要求开展了清洁生产 | 有效 | / |
| 5 | 有效控制职工食堂油烟废气污染，要加强环保意识，炉灶锅台必须安装抽油烟装置及油烟净化装置，油烟排放浓度必须达到 GB18483-2001《饮食业油烟 排放标准》。 | 企业职工食堂均安装了抽油烟装置及油烟净化装置，能达标排放 | 有效 | / |
| 6 | 加强经开区交通网络基础建设与管理，改善路面条件和清洁卫生，道路两侧硬化或绿化率达到 100%，减少道路扬尘。 | 在交通干道两边栽种绿化植被 | 有效 | / |

水污染控制措施有效性分析

经开区采用雨污分流制排水系统。市政管网已覆盖经开区建成区范围，经开区白牙片区生活污水和企业生产废水经预处理后均通过经开污水管网进入东安经济开发区工业园污水集中处理厂处理。各企业在厂区均设置了废水预处理设施，废水满足东安经济开发区工业园污水集中处理厂进水水质要求。经开区芦洪片区永州红狮水泥有限公司和国家能源集团永州发电有限公司的生活废水和生产废水经处理后循环使用，不外排，其余企业生产废水经预处理后循环使用，生活污水经化粪池处理后汇入市政污水管网，经芦洪市镇污水处理厂处理后外排。经开区水污染控制措施与规划环评提出的措施对比分析，以及目前存在的不足与改进措施见表 5-5。

根据常规监测数据和现状监测数据可知，紫水河、官田河、宥江、芦洪江、龙合水河、湘江各断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的III类水质标准要求，区域水环境质量好。

表 5-5  水污染控制措施对比分析

| 序号 | 规划环评提出的环保措施 | 目前实施情况 | 有效性评估 | 存在问题及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区配套的污水处理厂建成后：湖南东安经济开发区白牙片区内企业单位生 产废水、生活污水经预处理后排入园区配套污水处理厂，处理达标后排入松江河， 湖南东安经济开发区芦洪片区内企业单位生产废水、生活污水经预处理后排入园区配套污水处理厂，处理达标后排入芦洪市河；区内锑冶炼行业污水排放执行《锡、 锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）中表 2 间接排放标准；锌冶炼行 业执行《铅锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表 2 间接排放标准。其他企业污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 中三级标准 和第一类污染物执行表 1 第一类污染物最高容许排放浓度；白牙片区和芦洪片区 配套 的 污 水 处 理 厂 出 水 均 执 行 《 城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 物 排 放 标 准 》（GB18918-2002）一级 A 标准 | 白牙片区配套建设了东安经济开发区工业园污水集中处理厂，白牙片区内企业单位生 产废水、生活污水经预处理后排入园区配套污水处理厂，处理达标后排入宥江（松江河），芦洪片区内永州红狮水泥有限公司和国家能源集团永州发电有限公司的生活废水和生产废水经处理后循环使用，不外排，其余企业生产废水经预处理后循环使用，生活污水经化粪池处理后汇入市政污水管网，经芦洪市镇污水处理厂处理后外排；东安经济开发区工业园污水集中处理厂和芦洪市镇污水处理厂出 水 均 执 行 《 城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 物 排 放 标 准 》 （GB18918-2002）一级 A 标准，白牙片区内无锑冶炼行业 | 有效 | 芦洪片区未配套建设污水处理厂，但目前企业生活污水依托芦洪市镇污水处理厂处理可行 |
| 2 | 同时做好区域配套截排污管网工程建设，必须 与区域三通一平工程同步进行 | 园区实施雨污分流，污水、雨水管网与市政道路同步建设 | 有效 | / |
| 3 | 区内各企业应按“雨污分流、污污分流、分质处理”的原则建立完善的排水 系统和事故池，废水应分类收集、分质处理，确保各类生产废水得到有效收集、 处理循环使用。企业废水处理设施的关键设备应有备件，以保证处理设施正常运 行 | 园区内企业按“雨污分流、污污分流、分质处理”的原则建立了完善的排水系统和事故池，废水分类收集、分质处理，各类生产废水得到有效收集、 处理循环使用 | 有效 | / |
| 4 | 按照《湖南省排污口设置及规范化整治管理办法》，经开区在合建及新建 污水处理厂设置一个污水集中排放口。排放口应按有关要求设置环境保护图形标 志，按装流量计，留有采样监测的位置。其排污口应安装 pH、COD、氨氮等主要污染物的自动监控装置并与对其具有监督管理权限的环保部门联网 | 东安经济开发区工业园污水集中处理厂和芦洪市镇污水处理厂均按要求设置排污口标识牌，进出口安装pH、COD、氨氮等主要污染物的自动监控装置并与对其具有监督管理权限的环保部门联网 | 有效 | / |
| 5 | 推进废水的厂域循环利用。在已建成废水集中处理装置的企业厂中，将经 厂内污水处理厂处理后的排水主要用于生活杂用水、绿化用水等对水质要求不高 的用水部位。采用节水措施、鼓励污水回用。拟建的工业企业，均应积极采用新技术、 新工艺，采取循环利用和节水技术，实施清洁生产。根据园区的发展，逐步规划 回用体系，铺设中水管网，提高水资源利用率。 | 芦洪片区内永州红狮水泥有限公司和国家能源集团永州发电有限公司的生活废水和生产废水经处理后循环使用，不外排，其余企业生产废水经预处理后循环使用 | 有效 | / |
| 6 | 强化建设项目的环境管理，严格执行环境影响评价与“三同时”制度，严格控制污水排放量大以及水型污染物复杂的农副产品加工企业入园。鼓励企业采用 节能节水技术，提高废水回用率，减少废水排放量。 | 园区内企业均按要求开展了环境影响评价，大部分企业及时开展了竣工环保验收，白牙片区内未新引进污水排放量大以及水型污染物复杂的农副产品加工企业，园区内用水量大的永州红狮水泥有限公司、国家能源集团永州发电有限公司、永州盛煜新材料科技有限公司、永州市瑞祥锌材料有限公司均对废水进行处理后回收利用 | 有效 | / |
| 7 | 经开区的企业应进行排污口规范化管理，所排污水必须经处理达到相应的标准。 | 园区内企业均对排污口进行了规范化建设，污水满足纳管标注才外排或回收利用 | 有效 | / |
| 8 | 加强企业用水管理，建立用水考核制度，推行清洁生产和闭路循环，尽量做到一水多用，串联复用，推广不用水或少用水的生产工艺，最大限度地减少工业 废水的排放量。同时要强化治理水污染最有效最合理的方法就是节约用水，提高水资源的利用率，如实现闭路循环，提高水的重复利用率，推行废水资源化，采 用节水阀门和节水设备，加强供水管理，避免“长流水”，加强入园企业的节水管 理。 | 园区内用水量大的永州红狮水泥有限公司、国家能源集团永州发电有限公司、永州盛煜新材料科技有限公司、永州市瑞祥锌材料有限公司均对废水进行处理后回收利用，提高了水的重复利用率 | 有效 | / |

噪声污染控制措施有效性分析

各工业企业在机械设备选型时选用低噪声设备，合理布局工厂办公与值班宿舍和工厂噪声设备。对强噪声源积极采取了隔声、消声、减振等措施，降低噪声水平。经开区噪声污染控制措施与规划环评提出的措施对比分析，以及目前存在的不足与改进措施见表 5-6。

本次声环境现状监测结果表明，评价区各敏感点环境噪声监测值均符合《声环境质量标准》的2类标准，区域的声环境质量良好。园区内交通噪声监测值均符合《声环境质量标准》的4a类标准，区域的声环境质量满足声环境功能区划要求。据此，开发区噪声污染控制措施有效，符合规划环评的要求。

表 5-6  噪声污染控制措施对比分析

| 序号 | 规划环评提出的环保措施 | 目前实施情况 | 有效性评估 | 存在问题及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化经开区经开区总体规划，合理规划道路两侧用地，建设公路绿化带， 采用沥青混凝土路面，以及合理设置临街建筑物使用功能。主干道两侧征地边界 37m，次干道支路 28m 为噪声防护距离；经开区边界连接的居住区与工业区设置绿化带，也可起到噪声防治的目的。 加强绿化美化建设，完善交通标志等设施，落实道路两侧的绿化带建设；合理规划企业的运输车辆的运输路线，对居民区集中的区域应尽可能绕行， 避免车辆运输噪声对集中居住区产生交通噪声影响。 | 交通干线两侧设置了绿化带，采用沥青混凝土路面 | 部分落实 | 原规划环评提出的主干道两侧征地边界 37m，次干道支路 28m 为噪声防护距离，目前噪声防护距离内存在居住区 |
| 2 | 采用先进的低噪声生产工艺及设备，控制噪声的产生；针对强噪声源，采取隔声、消声、减振等措施，降低噪声强度；定期维护 检修以确保设备运转正常，减少噪声发生量，使得其在厂界能达标排放；优化各企业的总平面布置，使高噪声源远离厂界，同时加强厂区绿化。利 用地形、地物降低噪声，在主干道两旁、工厂区周围及噪声敏感点周围栽种树木， 乔灌结合，形成隔声林带；各工业企业在机械设备选型时尽量选用低噪声设备，优化平面布置，工厂 噪声设备布置应遵循“闹静分开”和“合理布局”的原则，高噪声设备尽量布置于室 内，对强噪声源积极采取隔声、消声、减振等措施，降低噪声水平。 | 园区内企业尽量选用低噪声设备，对强噪声源积极采取隔声、消声、减振等措施，降低噪声水平 | 有效 | / |

固体废物污染控制措施有效性分析

经开区固体废物污染控制措施与规划环评提出的措施对比分析，以及目前存在的不足与改进措施见表 5-7。

根据现状调查可知，经开区生活垃圾由环卫部门统一收集，一般工业固废综合利用或由专业公司回收利用，危险废物由各企业委托有资质的单位进行处置。开发区工业固体废物无害处置率100%，没有发生二次污染，对开发区及周边环境影响不大。因此，固体废物控制措施有效，符合规划环评的要求。

表 5-7  固体废物污染控制措施对比分析

| 序号 | 规划环评提出的环保措施 | 目前实施情况 | 有效性评估 | 存在问题及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾采用定点收集，集中清运方式统一送至县城垃圾填埋场处理。 | 生活垃圾由环卫部门统一收集 | 有效 | / |
| 2 | 提高工业固体废物综合利用率，以实现“减量化、资源化、无害化” | 园区内企业的一般固废能回收利用的优先资源化利用 | 有效 | / |
| 3 | 根据经开区现有企业及产业规划，参照《国家危险废物名录》， 本经开区产生的危险废物主要包括电子行业产生的废有机溶剂与含有机溶剂废物（毒性、易燃性）、废矿物油与含矿物油废物（毒性、易燃性）、乳化液（毒性）、 废酸（腐蚀性）；矿产品加工行业产生的含锑废物（毒性）等。危险废物的收集、 暂存及转运应符合《危险废物贮存污染控制标准》及国家其他有关危险废物管理 的相关规定要求；危险废物暂存要做到基础防渗、分类存放及“防风、防雨、防 晒”，并定期交有相关资质的单位进行处置 | 一园区内企业产生的危险废物分类收集，设置危废暂存间，执行危险废物联单转移制度，分别委托有资质的单位进行处理 | 一般有效 | / |

生态环境保护措施有效性分析

经开区生态环境保护措施与规划环评提出的措施对比分析，以及目前存在的不足与改进措施见表 5-8：

目前经开区内已开发区域使原有农用地变为建设用地，区域植被数量减少，绿化面积减小。经开区通过厂区绿化及道路绿化进行生态补偿，原植被类型变为人工植被。区域景观从农业生态景观逐步变为经开区生态景观。综上所述，经开区采取的生态减缓措施有效可行。

表 5-8  生态环境保护措施对比分析

| 序号 | 规划环评提出的环保措施 | 目前实施情况 | 有效性评估 | 存在问题及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济开发区绿化建设应该按照相关规定以及规划要求进行，在种类选择、群落结构设计、景观设计等多方面应符合生态需求，既要注重景观效应，又要有生态效应。在树种选择上，优先选用乡土树种。在群落结构设计上，乔、灌、草、花结合，充分利用生态空间，营造一种参差错落、疏密有致的生态群落，提高物种的多样化，保持该区生态系统的功能多样化，使其能自我维持 | 园区绿化选用乡土树种，在群落结构设计上，乔、灌、草、花结合，充分利用生态空间，营造一种参差错落、疏密有致的生态群落，提高物种的多样化，保持该区生态系统的功能多样化 | 有效 | / |
| 2 | 在规划建设时，一定要加强对现有植被的保护，同时要确保工业区绿化隔离带的宽度大于或等于20m，办公及居民区周围大于30m。经济开发区自然边界绿化隔离带宽度20m。树种以乔木为主，乔灌集合，尽量选择当地适生树种 | 园区设置有绿化隔离带，但隔离带的宽度未超过20m | 基本有效 | 完善绿化隔离带的宽度 |
| 3 | 开发建设时应严格按照水土保持方案要求，主要采取必要的治理措施，如合理选择施工工期，合理选择施工工序、严格控制土石料运输流失、加强管理、修建排水沟、建设绿化景观用地等，确保水保投资的投入，减轻水土流失 | 园区开发建设严格执行水土保持方案要求，落实水保资金的到位，尽可能减轻水土流失 | 有效 | / |
| 4 | 建设过程中应加强对区域内动植物的保护，禁止对区域内的动物进行捕杀和对开发区外植物进行破坏 | 园区开发建设过程中尽可能对园区内动植物的保护，严禁对区域内的动物进行捕杀和对开发区外植物进行破坏 | 有效 | / |
| 5 | 经济开发区规划的实施过程中，需要提请有关部门对土地利用规划进行合理修订，报请土地管理部门办理土地占用和变更手续，同时采用土地置换和储备土地以及未利用土地开发整理等方式，对占用的农田进行补偿，补充的农田在数量和质量上应优于原有占用农田 | 严格执行土地使用相关政策 | 有效 | / |

环境管理措施有效性分析

自经开区建立以来，管委会就非常重视区域的环境问题，由经开区内开发建设和应急管理生态环境局管理负责对开发区内企业的环境保护工作进行管理。经开区环境管理措施与规划环评提出的措施对比分析，以及目前存在的不足与改进措施见表 5-9：

表 5-9  环境管理措施对比分析

| 序号 | 规划环评提出的环保措施 | 目前实施情况 | 有效性评估 | 存在问题及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置专门环保机构，设专职环境保护工作人员 | 经开区环保工作由开发建设和应急管理生态环境局管理，并安排专人负责环保工作 | 有效 | / |
| 2 | 前期环境管理：审查引进项目是否符合国家产业政策，是否符合东安经开区产业规划，是 否为低能耗、低污染、清洁生产的技术项目；审查项目可研、初步设计环境保护篇章，对各工艺过程中污染因子是否采取了必要的有效防治措施；审查污染物排放是否达到国家规定的相关排放标准，是否符合东安经开区 环境保护要求；是否符合污染物排放总量要求。 | 园区严格按照国家产业政策、产业园区生态环境准入清单等法律、法规及政策文件来严把项目入园关 | 有效 | / |
| 3 | 项目建设期间的环境管理：建设过程中加强地块高程施工管理，尽可能依山就势建设，避免高挖深填， 由于地形高差确需要开挖及填方的，要特别注重防止水土流失，落实水土保持措 施。防止保留山地的植被破坏、督促绿地规划指标的落实，及时恢复植被。对居 民生活影响明显的噪声、粉尘污染应采取必要的控制措施，如控制建筑施工时段 等，灰土搅拌站远离居民区、施工场地与道路及时洒水等。 | 园区安排专人对项目实施中的环保措施落实情况进行监督和检查 | 有效 | / |
| 4 | 入园企业建成后的环境管理：督促和协助引进企业建立健全环境保护机构和环境管理体系；宣传国家、省、市有关环境保护方面的法律、法规和政策；实施引进企业的“三同时”验收和污染物达标排放的监督管理；检查环保设施的运行状况和是否达标排放 | 园区每年协同园区环保管家对园区内企业开展环保手续、环保设施运行情况落实情况的企业排查，定期组织园区内企业开展环保培训，宣传国家、省、市有关环境保护方面的法律、法规和政策 | 有效 | / |

生态环境管理优化建议

规划后续实施开发强度预测

园区内《东安经开区白牙市工业园控制性详细规划》和《东安经济开发区芦洪市工业园控制性详细规划》规划年限为2016-2020年，到目前为止规划已过期，且园区正在开展新一轮的控规编制中，在新控规正式批复执行，园区暂仍执行原控规，作为一个过渡期，预计约1~2年左右。

规划后续实施空间范围和布局、发展规模、产业结构

一、规划后续实施空间范围和规模

园区核准范围为292.02hm2，已开发用地面积为284.31 hm2，园区面积土地开发率为97.35%，规划后续实施空间范围7.71hm2，全部集中在白牙片区，芦洪片区和端桥铺片区均已全部开发完毕。

二、规划后续实施的用地布局及产业布局

规划后续实施空间范围7.71hm2， 用地规划类型均为一类工业用地，白牙片区规划产业为主要发展农副产品深加工业、新材料及建材、电子信息产品制造业等产业。

未开发利用地主要分布情况及拟开发类型见下图：

图 6-1  规划后续实施规划布局图

规划后续实施主要污染物产排量分析

一、白牙片区

根据可知表 2-21   白牙片区主要企业污染物排放情况一览表可知，选取园区内有代表性的企业东安新五丰生物饲料有限公司、湖南甜蔓生物科技有限公司、中民筑友房屋科技（东安）有限公司、湖南舜皇峰竹木有限公司、湖南歌诺雅乐器制造有限公司等企业的用地面积和污染物源强，经统计，上述企业占地面积为10.45公顷，工业企业废气污染物排放量为二氧化硫为8.669t/a、氮氧化物为12.38t/a、颗粒物为1.666t/a、总挥发性有机物为2.665t/a、 COD为7.97t/a、氨氮为0.81 t/a、危险废物产生量为7.78t/a。则经开区现状工业用地单位面积排污系数见表 6-1：

表 6-1  经开区现状工业用地单位面积排污系数一览表  单位：t/hm2

| 废气 |  |  |  | 废水 |  | 固废 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 总挥发性有机物 | COD | 氨氮 | 危险废物 |
| 0.830 | 1.185 | 0.159 | 2.665 | 0.763 | 0.078 | 0.744 |

白牙片区后续仍可开发工业用地面积为7.71公顷，根据表 6-1排污系数，则规划后续实施工业污染物排放量见表 6-2:

表 6-2  白牙片区规划后续实施工业污染物排放量  单位：t/a

| 废气 |  |  |  | 废水 |  | 固废 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 总挥发性有机物 | COD | 氨氮 | 危险废物 |
| 6.4 | 9.13 | 1.23 | 1.97 | 5.88 | 0.60 | 5.74 |

二、芦洪片区

芦洪片区已全部开发完毕，但其中永州盛煜新材料科技有限公司、湖南华章新材料有限公司属于在建还未正式投产企业，其污染物排放量纳入园区规划后续实施排放的污染物，污染物统计依据环评报告中数据进行统计，具体见下表：

表 6-3  芦洪片区规划后续实施工业污染物排放量  单位：t/a

| 废气 |  |  |  | 废水 |  | 固废 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 总挥发性有机物 | COD | 氨氮 | 危险废物 |
| 37.604 | 40.47 | 16.167 | 0 | 0.539 | 0.054 | 1860.1 |

三、总的污染物排放量

规划后续实施总的污染物排放量见表 6-4：

表 6-4  规划后续实施总的污染物排放量  单位：t/a

| 来源 | 废气 |  |  |  | 废水 |  | 固废 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 总挥发性有机物 | COD | 氨氮 | 危险废物 |
| 白牙片区 | 6.4 | 9.13 | 1.23 | 1.97 | 5.88 | 0.60 | 5.74 |
| 芦洪片区 | 37.604 | 40.47 | 16.167 | 0 | 0.539 | 0.054 | 1860.1 |
| 总的 | 44.004 | 49.6 | 17.397 | 1.97 | 6.419 | 0.654 | 1865.84 |

生态环境影响减缓对策措施和规划优化调整建议

规划优化调整建议

根据园区与《东安县国土空间总体规划》（2021-2035年）、《东安县芦洪市镇国土空间总体规划》（2021-2035）、《东安县端桥铺镇国土空间总体规划》 （2021-2035）等上位规划分析、与《湖南东安紫水国家湿地公园总体规划》（2014~2020年）、《湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区》、《湖南东安独秀峰国家石漠公园总体规划》等同层规划分析、与《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）、《中华人民共和国长江保护法》、《水产种质资源保护区管理暂行办法》、《国家湿地公园管理办法》的通知（林湿发〔2017〕150号）、《国家沙漠公园管理办法》的通知（林沙发〔2017〕104号）、《湖南省饮用水水源保护条例》、《东安县紫水河流域保护管理办法》（修订案）、《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》等最新的生态环境管理要求的相符性分析，规划后续实施开发强度预测等，提出开发区规划后续优化调整建议，详见表 6-5：

表 6-5  园区规划的优化调整建议一览表

| 类别 | 规划内容 | 存在的问题及调整原因 | 优化调整建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划范围 | 根据《东安经开区白牙市工业园控制性详细规划》和《东安经济开发区芦洪市工业园控制性详细规划》，园区总面积为466公顷，其中白牙片区为341公顷、芦洪片区为125公顷。 | 目前园区最终核准范围为292.02公顷，其中白牙片区166.46公顷、芦洪片区115.25公顷、端桥铺片区10.31公顷，园区核准范围与控规范围不一致 | 尽快开展园区新一轮的规划修编，重新确定园区的规划范围 |
| 用地规划 | 园区规划有居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地 | 根据与《东安县国土空间总体规划》（2021-2035年）、《东安县芦洪市镇国土空间总体规划》（2021-2035）等上位规划分析，根据现有用地类型与规划用地类型分析对比，园区部分用地类型与上位规划用地不符 | 在园区开展新一轮的规划修编时，结合上层规划及现有用地布局情况进行合理的调整 |
| 公用基础设施 | 芦洪片区污水处理厂布置在规划区外芦洪市河下游，规划总规模为 4500m3/d， 一期规模为 800 m3/d。 | 目前，芦洪市镇污水处理工程建设项目建成及实际运行规模为5000m3/d | 建议根据实际情况调整文字描述 |

生态环境影响减缓对策和措施

2019年园区规划环评报告书从园区准入条件、环境保护措施、环境管理与环境监测计划等方面提出了相应的要求。

随着近几年国家和地方提出最新生态环境管理要求，本次跟踪评价对原规划环评报告中的园区准入条件、环境保护措施、环境管理与环境监测计划等进行调整和补充，同时新增园区“生态环境准入清单”、碳排放等内容。

协同降碳要求

一、资源节约利用

园区按照“一园一策”要求制定循环化改造方案。到2035年前，完成园区循环化改造，鼓励产业循环式组合，具体措施有：

（1）能源梯级利用措施

能源的梯级利用包括按质用能和逐级多次利用两个方面：

1、按质用能措施

根据按质用能要求，要求园区妥善规划能源结构，尽可能不使高质能源去做低质能源可完成的工作；在一定要用高温热源来加热时，也尽可能减少传热温差；在只有高温热源，又只需要低温加热的场合下，则应先用高温热源发电，再利用发电装置的低温余热加热。

2、能源逐级多次利用措施

根据能源逐级多次利用要求，园区高质能源利用企业（如食品加工产业企业等）应采取合理可行的能源利用工艺，促进能源逐级多次利用，在有效地满足各单位用能需要的前提下，降低能源消耗，有效提高能源利用率。

（2）非常规水资源利用措施

1、鼓励园区企业采取相应的工业用水循环利用措施、配套相应的循环利用工艺与设备。鼓励企业开展中水回用，实现废水的资源化，在有条件的企业实现水资源综合循环利用。

2、鼓励污水处理厂尾水中水回用。

（3）固体废物综合利用措施

通过资源“减量化、再利用、再循环”的原理，彻底改变传统型经济“资源-产品-废物”的单向型运行过程，从而实现“资源-产品-废物-再生资源”的反馈式闭路循环。园区资源综合利用措施如下：

1、提高资源利用率，减少资源能源消耗；

2、延长和拓展生态技术链，将污染尽可能的在企业内部和园区内部处理，减少生产过程和园区的污染物排放；

3、最大限度地减少初次资源的用量，全部回收废旧品，综合利用废弃物。

4、建立园区内企业固废资源网，生产企业本身无法利用的废弃物，尽量园区内回收利用。

5、各企业应及时吸收最为先进的创新技术，要不断提高自身工艺水平，既提高生产效率，又减少污染物排放。

6、各种原材料实施绿色包装，减少包装原材料的消耗。

7、在大型联合企业中，引入关键链接技术，开展物流、能流的梯级利用，开发利用企业的废弃资源，形成废弃物和副产品的循环利用生态链。

以循环经济作为一种新的技术模式，一种新的生产发展方式，走新型经济发展道路。建立区域循环经济发展的经济激励制度体系，建立适应循环经济发展的企业机制，实现经济效益和环境效益的双赢。

（4）土地节约集约利用措施

1、按要求开展园区土地集约利用评价和统计，确保园区土地集约利用分值不低于80分。

2、制定政策，鼓励建多层厂房，鼓励企业建多层厂房，少占土地，从而达到节约用地的目的。

3、加强园区规划管理，大力提高建设用地利用效率，对招商引资项目统一进入相应的园区，实现产业集聚、规模集中、用地集约。

4、加强土地开发力度，提高园区土地开发率。

二、碳减排

本次跟踪评价从涉碳排放产业规模、结构调整、原料替代，能源利用效率提升，绿色清洁能源利用，废物的节能与低碳化处置等方面提出相应的措施：

1、园区现状主导产业为农副产品深加工、火力发电、建材、矿产品加工、乐器制造。农副产品深加工中的竹制品、乐器制造类企业使用油漆、稀释剂等产生挥发性有机物的原料，农副产品深加工中的提取类企业企业使用乙醇等产生挥发性有机物的原料，因此重点推进竹制品、乐器制造、提取类等行业使用低（无）VOCs含量的原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。凹版、柔版印刷机宜采用封闭刮刀，或通过安装盖板、改变墨槽开口形状等措施减少墨槽无组织逸散。鼓励重点区域印刷企业对涉VOCs排放车间进行负压改造或局部围风改造。提升末端治理水平。包装印刷企业印刷、干式复合等VOCs排放工序，宜采用吸附浓缩+冷凝回收、吸附浓缩+燃烧、减风增浓+燃烧等高效处理技术。加大家具、装备制造等行业VOCs治理力度，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。

2、通过对园区的产业与工艺分析，识别高能耗、高资源消耗的企业和工艺，着力推进结构调整、技术升级，节能技术改造。依托园区主导产业，不断加快产业升级改造，着力延伸产业链，降低产品平均能耗；建成一批具有较高产品生产率和资源利用效率、较低污染排放率的节约型清洁生产企业，使重点产业资源利用效率有较大提高。依托循环化综合改造等项目，推行工艺改进，淘汰落后工艺与设备，改善资源利用水平。引导现有能效水平较低的企业依托循环化综合改造等项目，推行工艺改进，淘汰落后工艺与设备，改善资源利用水平。

园区内的企业以电力消耗为主，在建设过程中应根据国家或地方法律法规选用先进、节能的用能设备、工艺和技术。淘汰低效电机、变压器、风机、水泵、压缩机等用能设备，全面提升重点用能设备能效水平。结合园区实际情况，项目新增的变压器、电动机、空压机、风机等公用（或通用）设备，应选购不低于国家或地方相应2级能效标准设备；选择电机应属于《节能机电设备（产品）推荐目录（第七批）》（工信部2016年第58号）的设备，选择《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年节能部分）和《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年低碳部分）的节能技术等。

严格落实《中华人民共和国清洁生产促进法》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》，按照《国家重点行业清洁生产技术导向目录》和《国家重点节能低碳技术推广目录（2017年本）》，推动企业开展生物医药、食品、装备制造业的原材料资源、废物的源头减量，全面施行清洁生产审核。

3、探索实施太阳能利用工程，鼓励园区企业长期出租或自利用单位车间屋顶，投资微小型太阳能光伏发电装置，建设企业内部微电网，自发自用，减少电网购电；在企业员工宿舍楼区域安装太阳能热水器。增加绿化面积，科学配置园区内的绿色植被；加大新能源和清洁能源在公共交通中的应用。

4、鼓励园区内企业间、产业间以及园区间开展废物交换利用，促进园区废弃物的无害化、资源化和再利用；引进再生资源加工利用企业，如污泥综合回收利用项目、生物制燃料生产项目等。主动为企业和技术研发单位牵线搭桥，孵化培育适宜的碳捕集、利用、封存技术，提升园区项目和产品的低碳含金量和市场竞争力。

5、园区新建建筑全面执行绿色建筑标准，建筑能效稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，园区生活区清洁取暖比例和绿色高效制冷产品市场占有率大幅提升，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式。

6、要求园区建筑垃圾资源化综合利用率达到50%，生活垃圾无害化处置率达到100%，生活垃圾焚烧处理能力占比提高到65%以上。城市污泥无害化处置率达到93%以上。

7、严格新建“两高”项目论证和节能审查，原则上新建项目能效水平须达到先进值。

产业园区环境准入要求要求及调整

本次评价根据《园区控规》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》、园区环境功能定位及区域生态环境管控分区要求，区域资源禀赋、区域环境承载能力和敏感程度，结合以下各项限制项要求，环评从行业、工艺和设备、产品等环节就东安经开区准入列出清单见下表，后续园区管理部门需严格按照此清单管理入园企业。

规划区环境准入中禁止和限制类主要来源于以下条件限制与要求：园区环境准入负面清单主要来源于以下条件限制与要求：

①《产业结构调整指导目录（2024年版）》中淘汰类、限制类的建设项目；《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号）；《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；湖南东安经济技术开发区生态环境准入清单。

②企业排放废水水质达不到东安经济开发区工业园污水处理厂和芦洪市镇污水处理厂接管要求的。

③废气排放涉重或“三致”（致癌、致畸、致突变）的项目。

④不能满足《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》要求的项目。

⑤属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录的生产项目。

⑥属于使用国家经贸委颁布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一批、第二批、第三批）；《第一批严重污染（大气）环境的淘汰工艺与设备目录》；《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告工产业〔2010〕第122号）；《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（中华人民共和国工业和信息化部公告2021年第25号）内容范围的项目。

⑦《湖南省“两高”项目管理目录》。

⑧其他规划、法律法规明确要禁止的项目。

根据园区产业定位、环境功能定位及区域生态环境管控分区要求，结合以上各项限制项要求，本次跟踪评价从行业、工艺和设备、产品等环节就东安经开区准入列出负面清单，后续园区管理部门需严格按照此负面清单限制入园企业。

根据园区的产业布局，白牙片区产业定位为主要发展农副产品深加工、新材料及建材、电子信息产品制造业等产业，芦洪片区产业定位为主要发展火力发电、建材、矿产品加工及资源节约综合利用等产业，则东安经开区环境准入行业负面清单分白牙片区、芦洪片区分别给出，具体见表 6-6：

表 6-6   白牙片区环境准入行业清单

| 片区 | 类别 | 行业 |
| --- | --- | --- |
| 白牙片区（区块一、二） | 产业定位 | 主要发展农副产品深加工、新材料及建材、电子信息产品制造业： 其中农副产品深加工业重点发展农副食品加工业、食品制造业、竹制品制造业。 新材料及建材业重点发展砼结构构件制造。 电子信息产品制造业重点发展乐器制造，计算机、通信和其他电子设备制造业 |
|  | 限制类 | 规划产业定位以内限制引入：①异味扰民或废水排放量大的农副食品加工业、食品制造业。 |
|  | 禁止类 | 规划产业定位以内禁止引入铅蓄电池制造和搪瓷制品制造行业 |
|  |  | 《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类的行业；根据国家、省政策要求须进入化工园区的项目、《湖南省“两高”项目管理目录》中的项目 |

环保措施的调整与补充建议

一、大气环保措施的调整与补充建议

根据表 5-4可知，大气环保措施的调整与补充建议有：

1、严格筛选入驻企业类型，以低能耗、低水耗、少污染、按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关要求，以鼓励类行业企业为重点引进对象。

2、园区内禁止使用燃煤锅炉。

二、水污染环保措施的调整与补充建议

根据表 5-5可知，水污染环保措施的调整与补充建议有：

1、新建企业涉及《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》内行业的，污染物排放执行《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》限值要求；经开区内现有企业涉及《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》内行业的，自2019 年10 月31 日起执行《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》限值要求。

2、园区后续开发区在开发过程，要确保雨、污管网的建设先行，确保园区污水收集率达100%。

三、环境管理措施的调整与补充建议

根据表 5-9可知，环境管理措施的调整与补充建议有：

1、根据国务院《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，明确要求要创新治理模式，积极推行环境污染第三方治理，开展园区污染防治第三方治理示范，因此建议园区购买环保服务，委托专业的第三方作为园区环保管家。

2、加强规划环评和项目环评的联动，强化规划环评对项目环评的指导性分析。

3、后续调区扩区规划环评中，须给出园区环境准入行业正面清单、负面清单，环境准入工艺和产品负面清单。

4、根据《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）和《环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案（征求意见稿）》要求，将应对气候变化要求纳入“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控体系，通过规划环评、项目环评推动区域、行业和企业落实煤炭消费削减替代、温室气体排放控制等政策要求，推动将气候变化影响纳入环境影响评价。组织开展重点行业温室气体排放与排污许可管理相关试点研究，加快全国排污许可证管理信息平台功能改造升级，推进企事业单位污染物和温室气体排放相关数据的统一采集、相互补充、交叉校核。园区后续调区扩区规划需包含碳中和、碳达峰行动方案的要求，规划环评需结合园区实际分析规划提出减碳降污方案的可行性。

“三线一单”环境管控要求

一、生态保护红线环境管控要求

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，是保障和维护国家和区域生态安全的底线和生命线，划定生态保护红线是国家实施生态空间用途管制的重要举措，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

根据附图十九，本园区不涉及生态红线。

二、环境质量底线环境管控要求

园区区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，园区纳污水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准，同时落实环境质量“只能更好、不能变坏”的要求。

三、资源利用上线环境管控要求

具体见错误!未找到引用源。生态环境准入清单中资源开发效率要求。

评价结论

总结论

湖南东安经济开发区与其他的相关规划相互协调，发展规模和时序与原规划基本一致，目前发展产业与原规划产业定位相符；开发区的基础设施建设、环境管理体系基本完善。区域环境质量能达到相应的功能要求。根据公众参与调查结果，绝大多数公众对开发区的环境保护满意。区域仍有足够的环境容量指标。

经分析，从环境影响角度来说，只要进一步逐条落实原规划、环评及批复的要求，按本次跟踪评价报告书所提措施及建议一一解决现状环境问题，进一步配套完善开发区污水管网的建设，加强废水进污水管网前的处理和管理，确保经开区污水处理、固废处理等基础设施可以有效的运行，各类污染物排放能够得到较好的控制，区域环境基本能够满足功能要求。

后续开发在做好规划方案调整，注意控制发展规模和开发强度，做好环境保护、生态环境建设，做好与当地居民的沟通协调工作，按本次跟踪评价提出的生态环境影响减缓对策和措施，认真落实到位后，不会超出原规划环评预测的水平，可实现开发区经济、社会与环境的协调发展。